# 四川良牧庄养殖有限公司

# 喻家沟生猪规模化养殖场建设项目

# 环境影响报告书

建设单位：四川良牧庄养殖有限公司

编制单位：海南方能投资顾问有限公司

编制日期：2023 年 8 月

目 录

概述     	 1

1、项目由来 	 1

2、建设项目的特点 	 3

3、环境影响评价过程 	 4

4、分析判定相关情况 	 5

5、关注的主要环境问题及环境影响 	 9

6、报告书主要结论 	 9

第一章  总则 	 10

1.1  评价依据 	 10

1.2  评价因子与评价标准 	 14

1.3  评价工作等级和评价范围 	 20

1.4  评价内容和评价重点 	 31

1.5  环境保护目标 	 31

1.6  相关政策及规划符合性分析 	 34

第二章  工程概况与工程分析 	 74

2.1  工程概况 	 74

2.2  工程分析 	 88

第三章  环境现状调查与评价 	 134

3.1  自然环境概况 	 134

3.2  环境保护目标调查 	 137

3.3  环境质量现状监测与评价 	 142

3.4  区域污染源调查 	 155

第四章  环境影响预测与评价 	 156

4.1  施工期环境影响评价 	 156

4.2  运营期环境影响评价 	 163

4.3  环境风险评价 	 224

第五章  环境保护措施 	 241

5.1  施工期环境保护措施 	 241

5.2  运营期环境保护措施 	 244

5.3  污染防治措施一览表 	 267

第六章  环境影响经济损益分析 	 269

6.1  社会效益 	 269

6.2  环保投资及运行费用分析 	 270

6.3  环境损益分析 	 270

6.5  小结 	 271

第七章  环境管理与监测计划 	 272

7.1  环境管理 	 272

7.2  环境管理目的 	 272

7.3  环境管理基本原则 	 272

7.4  设立环境保护管理机构 	 272

7.5  环境管理台账 	 277

7.6  环境监测计划 	 278

7.7  竣工环境保护验收 	 279

第八章  环境影响评价结论 	 282

8.1  项目概况 	 282

8.2  环境质量现状 	 282

8.3  污染物排放情况 	 283

8.4  主要环境影响 	 283

8.5  环境保护措施 	 285

8.6  环境影响经济损益分析 	 286

8.7  环境管理与监测计划 	 286

8.8  总量控制 	 286

8.9  公众意见采纳情况 	 286

8.10  总体评价结论 	 286

8.11  建议 	 287

附图、附件 	 288

# 概述

## 1、项目由来

我国是全球最大的猪肉消费国，猪肉是我国人民肉类消费的主要品种。随着社会经济发展和人民生活水平的提高，猪肉在我国城乡居民膳食结构中的比重逐步提升。对《中国统计年鉴》发布的数据进行测算， 从1978年至2018年，我国人均猪肉消费量则从约8.2kg提高到约38.9kg。从消费量呈现快速增长的趋势可以看出，猪肉消费地位正在不断提升。预计我国居民肉类消费结构中猪肉份额会在较长时期内保持在50%以上，猪肉在今后较长一个时期都将是我国居民主要肉类消费品种。

我国也是全球最大的生猪养殖国，2018年生猪存栏量占世界生猪存栏总量的56.03%，出栏量占比为54.56%，均居世界第一位。从产量上看，2018年我国猪肉产量为5404万t，占世界总产量的47.82%，已连续多年居世界第一位。

但是我国生猪养殖集中度低，依然以散养为主，国内优质瘦肉型良种猪不到生猪产量的1/3；国家迫切需要发展规模化畜禽养殖，大力发展优质瘦肉型良种猪，以满足国内市场需求。此外， 非洲猪瘟疫情发生后，同时受猪周期波动调整影响，全国生猪产能下降，据农业农村部4000个监测点信息显示，2018年10月份~2019年12月份，能繁母猪和生猪存栏同比持续下降，2019年9月份能繁母猪存栏同比下降38.9% ，10月份生猪存栏同比下降41.4%，均创有数据以来历史同比最大降幅。

在此情形下，国家及地方政府对畜牧业高度重视，国家相继出台了《关于促进畜牧业持续健康发展的意见》、《全国畜牧业发展“十三五”规划》、《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》、《加快生猪生产恢复三年行动方案》等文件和政策， 四川省农业农村厅、四川省发展和改革委员会等多部门联合印发的《关于印发促进生猪生产保障市场供应九条措施的通知》（川农 [2019]99号）、《四川省农业厅关于印发四川省稳定生猪生产十条措施的通知》 （川防应指[2021]3号）等文件，内江市出台了《促进生猪生产保障市场供应十条措施》，鼓励发展规模化畜禽养殖，全力稳定生猪生产，支持养猪行业发展，也为畜禽养殖业的发展提供了新的重要机遇。

为此，四川良牧庄养殖有限公司拟投资9900万元在内江市东兴区白合镇喻家沟村9组、12组建设“喻家沟生猪规模化养殖场建设项目”，项目建成后，年存栏保育猪1.8万头、存栏育肥猪4.4万头，年出栏商品猪13.3万头。

四川良牧庄养殖有限公司与集团公司—宇和泽农业有限公司架构介绍如下：

宇和泽农业有限公司于2020年9月14日在中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区成立，旗下产业分为种植、养殖、加工、超市四个板块， 即“种—养—工—市”产业循环化，在成渝地区（内江、遂宁、南充、资阳等地） 规划建设生猪养殖—生态种植产业基地。

四川良牧庄养殖有限公司为宇和泽农业有限公司旗下子公司（隶属于养殖板块），于2021年12月28日在四川省内江市东兴区成立，主营业务为牲畜饲养，全权负责“喻家沟生猪规模化养殖场建设项目”的前期建设及运营管理。喻家沟生猪规模化养殖场是宇和泽农业有限公司旗下清古岩村种猪规模化养殖场的配套育肥场之一（另一配套育肥场为余家湾生猪规模化养猪场，位于东兴区田家镇余家湾村5组），清古岩村种猪规模化养殖场位于东兴区杨家镇清古岩村1组、4组，年出栏仔猪25万头，已于2022年10月28日取得内江市生态环境局环评批复。

四川富器溢农业有限公司为宇和泽农业有限公司旗下子公司（隶属于种植板块），于2021年11月28日在四川省内江市东兴区成立，主营业务为农业种植（柑橘、中药材、粮油及大田作物等） ，负责集团公司在内江市各养殖场所流转消纳土地的农业种植及经营管理。

图-1  建设单位所在集团公司生产架构图

本项目为生猪养殖项目，年出栏育肥猪13.3万头。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院682号令《建设项目环境保护管理条例》，本项目需要进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号），本项目属于该目录中“二、畜牧业—3  牧畜饲养031—年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的规模化畜禽养殖；存栏生猪2500头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上无出栏量的规模化畜禽养殖 ”，因此，应编制环境影响报告书。

在报告书的编制过程中，得到了内江市生态环境局、内江市东兴生态环境局、内江市东兴区农业农村局、内江市东兴区水利局、东兴区白合镇人民政府等单位的大力支持，在此一并致以衷心的感谢！

## 2、建设项目的特点

（1）本项目为生猪养殖项目，仅进行仔猪保育及育肥，不进行种猪的饲养及繁育猪苗，不进行饲料生产加工、生猪屠宰等活动。

（2）本项目采用“原环保部认可的清粪工艺”（同牧原食品股份有限公司清粪工艺）：该清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开圈舍进入储存池，大大减少了粪污产生量，并实现粪尿及时清理；粪污离开储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。根据原环保部办公厅“关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函”（环办函[2015]425号）：该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。

（3）根据生态环境部部长信箱回复：本项目清粪工艺与《关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函》（环办函[2015]425号）中的清粪工艺一致，属于干清粪。

（4）本项目猪舍产生的猪粪经固液分离后，在堆粪棚暂存（不发酵），并及时交四川正威实业有限公司进行生产商品有机肥。

（5）本项目流转消纳土地2060亩，土地整治后用于旱作农业，全部种植旱地农作物，养殖废水经污水处理站处 理后达到《农田灌溉水质标准》 （GB5084-2021）“表1  农田灌溉水质基本控制项目限值”中旱地作物限值后，全部用于周边消纳地农灌，不外排。

（6）本项目病死猪拟交内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行无害化处理，拟在粪污处理区设置1间无害化处理间，内设1套无害化降解处理机作应急备用，当发生重大疫情为避免运输过程中交叉影响时启动。

（7）本项目为《内江市农业农村局关于天府集团宇和泽农业公司生猪生产发展相关情况的说明》所列项目， 符合内江市生猪产业发展要求，项目有助于推动落实内江市生猪保供的民生任务。

## 3、环境影响评价过程

本项目环境影响评价工作分为三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测阶段，环境影响评价文件编制阶段，具体流程见环境影响评价工作程序图-1。

图-2    环境影响评价工作程序图

（1）第一阶段

2022年7月，四川良牧庄养殖有限公司委托我公司承担喻家沟生猪规模化养殖场建设项目环境影响评价工作，我公司即组织技术人员对项目拟建设地及其所在区域进行现场踏勘，调查评价范围内环境保护目标，并收集相关工程技术资料。

建设单位根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，于2022年7月21日开始采取网络公开方式进行本项目环境影响评价信息公开。

（2）第二阶段

按照评价等级和评价范围要求，结合项目特点以及区域环境功能特点，开展环境质量现状监测，进行环境质量现状评价。同时进行建设项目工程分析、各环境要素的环境影响预测与评价。

（3）第三阶段

在第二阶段工作内容基础上，提出本项目环境保护措施，进行技术经济论证，给出污染物排放清单，并得出项目环境影响评价结论，进而编制本项目环境影响报告书。

建设单位在本项目环境影响报告书征求意见稿形成后，根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，于2023年7月17日起，采取网络公开、报纸公示及现场张贴公告的方式进行本项目环境影响报告书征求意见稿公示，征求与本项目环境影响有关的意见，公示期间为10个工作日。

在建设单位进行完公众参与后，编制完成了《喻家沟生猪规模化养殖场建设项目环境影响评价公众参与说明》， 并通过网络平台公开了《喻家沟生猪规模化养殖场建设项目环境影响报告书》和《喻家沟生猪规模化养殖场建设项目环境影响评价公众参与说明》。

## 4、分析判定相关情况

（1）产业政策

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类鼓励类”中“4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。本项目选用的设施设备不在限制类和淘汰类之列，项目属于鼓励类。

2022  年 1  月 5   日 ， 东 兴 区 发 展 和 改 革 局 以 “ 川 投 资 备[2201-511011-04-01-803498]FGQB-0001号”文出具了《四川省固定资产投资项目

备案表》，同意项目备案。

因此，本项目符合国家现行产业政策要求。

（2）与相关规范的符合性分析

本项目不在禁养区范围，采取雨污分流，通过优化饲料配方、提高管理水平、采用“原环保部认可的清粪工艺”（同牧原食品股份有限公司清粪工艺，为原环保部认可具备干清粪工艺基本特征）、粪便及废水经处理后全部综合利用等措施减少环境污染，符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643条）、《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010] 151号）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南(试行)》（HJ-BAT-10）、《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）》（四川省农业厅、四川省环境保护厅川农业函[2017]647号）等法律法规及规范指南中相关要求。

（3）与“三线一单”符合性分析

本项目选址于内江市东兴区白合镇喻家沟村9组、12组，根据《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号）、《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发[2020]9号）、《内江市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（内府发[2021]7号），本项目选址不涉及生态保护红线；本项目建设地共涉及到环境管控单元4个（东兴区区要素重点管控单元、大清流河-李家碥断面汇水控制区-东兴区-控制单元、东兴区大气环境布局敏感重点管控区、东兴区土壤优先保护区），通过畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化利用技术， 提高养殖粪污治理水平和资源利用效率，有助于区域农业面源污染治理。

根据内江市生态环境局发布的《2022年度内江市环境质量状况公报》， 东兴区2022年度空气质量为达标区，项目所在区域具有一定大气环境容量。2022年，大清流河水质总体优，与上年相比保持不变；7个断面均达到Ⅲ类水质，占比100%；项目产生的废水经污水处理站处理后用于项目周边消纳地灌溉，不外排，不改变项目所在区域地表水水质。本项目不属于高耗能、高污染及资源性项目， 项目建

设不涉及基本农田，本项目符合环境质量底线、资源利用上线要求。

根据《四川省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）（试行）》、 《四川省重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）（试行）》、《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，本项目所在地不属于重点生态功能区、不属于上述负面清单中所列项目类型。

因此，本项目的建设符合“三线一单”的管控要求。

（4）选址合理性分析

本项目租用内江市东兴区白合镇喻家沟村9组、12组土地进行建设，2020年10月1日建设单位与东兴区白合镇喻家沟村村民委员会签订了设施农用地承包合同，租用设施农用地面积8.4872hm2。

2021年9月1日，内江市东兴区白合镇人民政府经核实，本项目已签订农村土地经营权流转合同，符合设施农用地备案要求，同意上报备案；2021年9月2日，内江市东兴区农业农村局同意本项目设施农业用地备案。

本项目用地内部分已清表（建设单位承租地块时即为清表状态），经核实，原土地利用现状类型为耕地（旱地）、林地（灌木林地、其他林地） 、水域及水利设施用地（坑塘水面），经内江市东兴区白合镇国土资源所核实，项目不占用基本农田。因此，项目符合土地利用总体规划。

本项目附近地表水体有石核河、五桂溪、大清流河，与本项目的关系如下：

①石核河位于项目南侧，最近直线距离228m、与拟设堆粪棚最近距离404m ，石核河由项目南侧向东南流经约4.5km后汇入大清流河，石核河为灌溉、行洪功能，无饮用水水源功能。

②五桂溪位于项目北侧，最近直线距离700m、与拟设堆粪棚最近距离858m ，五桂溪由项目北侧向东流经约1.3km后汇入大清流河，汇入口位于现有白石联合集中供水站大清流河取水点上游95m。

根据《内江市人民政府关于同意调整划定东兴区小河口镇等9个乡镇集中式饮用水水源保护区的批复》（内府函[2019] 121号）：五桂溪汇入大清流河口至上游500m（白合至苏家公路桥）、白合至苏家公路桥至上游1000m（高板桥）的水域分别划为石子镇太和村饮用水水源保护区的一级保护区、二级保护区的水域

范围。五桂溪一级保护区陆域为水域边界沿岸纵深50m但不超过流域分水岭的陆域范围；二级保护区陆域为水域边界沿岸纵深1000m但不超过分水岭的陆域范围。

③大清流河位于项目东侧1040m，由北向南流，大清流河为饮用水源、灌溉、行洪功能，现有白石联合集中供水站 取水点位于石子镇太和村双河口（29°41′1.05″N ， 105°21′25.95″E），地处大清流河右岸。

根据《内江市人民政府关于同意调整划定东兴区小河口镇等9个乡镇集中式饮用水水源保护区的批复》（内府函[2019] 121号）：大清流河取水口下游100m至上游1020m（赶场坝小桥）划为一级保护区水域，一级保护区下游边界向下游延伸200m、一级保护区上游边界向上游延伸2000m的河道水域划为二级保护区的水域范围。大清流河一级保护区陆域为水域边界沿岸纵深50m但不超过流域分水岭的陆域范围；二级保护区陆域为水域边界沿岸纵深1000m但不超过流域分水岭的范围。

④本项目不在石子镇太和村饮用水水源保护区和汇水范围内，根据现场踏勘和测量结果，本项目与现有白石联合集中供水站取水点最近直线距离约1054m；本项目与五桂溪一级保护区最近直线距离701.90m、与五桂溪二级保护区最近直线距离12.28m。

⑤根据内江市生态环境局发布的《2022年度内江市环境质量状况公报》， 大清流河7个断面均达到Ⅲ类水质，而根据东兴生态环境局2022年对五桂溪水质监测结果表明，五桂溪不能达到Ⅲ类水质标准，在个别月份甚至为劣Ⅴ类水质，严重影响了白石联合集中供水站取水点的取水安全。白石联合集中供水站是东兴区城乡供水一体化骨干水厂之一，取水安全对保障白合镇、石子镇等片区的农村饮水问题至关重要。

2023年2月20日，内江市东兴区水利局、内江市东兴生态环境局联合向东兴区人民政府请示向上游迁移白石联合集中供水站取水泵房，2023年2月27日取得区长同意批示，目前取水泵房迁移工作正在进行泵房选址、设计及取水许可手续办理。

根据白石联合集中供水站取水泵房设计资料，取水泵房在现址向上迁移742m，泵房选址于大清流河右岸，与下游五桂溪距离约647m。按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）对河流型饮用水水源保护区的划分规定：

一级保护区水域长度为取水口上游不小于1000m，下游不小于100m范围内的河道水域；二级保护区长度从一级保护区的上游边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸不小于2000m，下游侧的外边界距一级保护区边界不小于200m。环评建议，在白石联合集中供水站取水泵房向上游迁移实施后，应加快进行饮用水水源保护区划定工作，届时五桂溪将不再处于饮用水水源保护区范围内，本项目场界500m范围内将无饮用水水源保护区。

环评要求，本项目需在白石联合集中供水站取水泵房迁移后方能投入运行。

综上，本项目周边无工业企业分布，主要环境保护目标为项目周围的农户。项目区周边无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等环境敏感点， 不存在制约项目建设的环境因素。本项目运营期通过合理有效的环境污染治理措施， 废水不外排，废气、噪声可实现达标排放， 各类固废得到有效处置，项目的建设对周围环境影响较小，本项目与周围外环境相容。

## 5、关注的主要环境问题及环境影响

（1）本项目生猪养殖过程中产生的臭气及其处理情况，以及臭气对外环境的影响分析；

（2）本项目猪舍及粪污区等区域会产生较高浓度的污水，对于粪污水的有效收集、处理及利用是主要关注的环境问题；

（3）本项目运行过程产生的固体废物的种类，以及固体废物的无害化处理方案或措施等。

## 6、报告书主要结论

喻家沟生猪规模化养殖场建设项目符合国家产业政策，符合规划要求，符合“三线一单”管控要求，拟采取的各项环保措施技术经济可行，污染物达标排放，满足总量控制要求，对评价区域环境质量的影响较小，环境风险水平可接受。

因此，在全面落实本报告书所提出的各项环境保护措施前提下，本项目的建设从生态环境保护角度来讲是可行的。

# 第一章 总则

## 1.1  评价依据

1.1.1  国家相关法律

(1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；

(2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）；

(3) 《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修改和施行）；

(4) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；

(5) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日施行）；

(6) 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日施行）；

(7) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

(8) 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；

(9) 《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日施行）；

(10) 《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修正）；

(11) 《中华人民共和国农业法》（2013年1月1日施行）；

(12) 《中华人民共和国畜牧法》（2015年4月24日修订）；

(13) 《中华人民共和国动物防疫法》（2021年1月22日修正）。

1.1.2  国务院行政法规及部门规章

(1) 《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）；

(2) 《畜禽规模养殖污染防治条例》（2014年1月1日施行）；

(3) 《基本农田保护条例》（2011年1月8日修订）；

(4) 《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）；

(5) 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发[2018]22号）；

(6) 《水污染防治行动计划》（国发[2015] 17号）；

(7) 《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）；

(8) 《环境保护公众参与办法》（2015年9月1日）；

(9) 《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日实施）；

(10) 《关于发布<环境影响评价公众参与办法>配套文件的公告》（生态环

境部公告2018年第48号）；

(11) 《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）； (12) 《自然资源部农业农村部关于设施农业用地管理有关问题的通知》（自

然资规[2019]4号）；

(13) 《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发

[2014]47号）；

(14) 《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国

办发[2017]48号）；

(15) 《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发[2020]31

号）；

(16) 《农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于促进畜禽粪污还田利用

依法加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧[2019]84号）；

(17) 《农业农村部办公厅、生态环境部办公厅关于进一步明确畜禽粪污还

田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号）；

(18) 《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》（环

办环评函[2019]872号）；

(19) 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部

令第16号，2021年1月1日起施行）；

(20) 《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办

环评[2018]31号，2018年10月12日）；

(21) 《中华人民共和国土地管理法实施细则》（2021年9月1日施行）；

(22) 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三

五年远景目标的建议》（2020年10月29日）；

(23) 《农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）》（环办土壤[2021]8

号）；

(24) 《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》（2021年8月5日）；

(25) 《地下水管理条例》（中华人民共和国国务院令第748号）；

(26) 《关于实施“三线一单 ”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环

环评[2021] 108号）；

(27) 《自然资源部农业农村部国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发[2021] 166号）；

(28) 《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》（农业农村部令2022年第3号）。

1.1.3  地方行政法规及规章

(1) 《四川省环境保护条例》（2018年1月1日施行）；

(2) 《四川省灰霾污染防治办法》（2015年5月1日）；

(3) 《四川省固体废物污染环境防治条例》（2018年7月26日修正）；

(4) 《四川省大气污染防治行动计划实施细则》（川办函[2016]42号）；

(5) 《四川省地面水水域环境功能划类管理规定》（川府发[1992]5号）；

(6) 《四川省“十四五 ”生态环境保护规划》（川府发[2022]2号）；

(7) 《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发[2019]4号）；

(8) 《水污染防治行动计划四川省工作方案》（川府发[2015]59号）；

(9) 《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》（川府发[2016]63号）；

(10) 《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号）；

(11) 《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发[2020]9号）；

(12) 《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）》（川农业函[2017]647号，2017年7月27日）；

(13) 《四川省环境保护厅、四川省畜牧食品局关于加强畜禽养殖业污染防治推进生态畜牧业发展的意见》（川环发[2012]14号）；

(14) 《关于开展规模化畜禽养殖粪污综合利用试点示范工作的通知》（川环发[2012]16号）；

(15) 《四川省环境保护厅、四川省农业厅关于贯彻落实环境保护法加强畜禽养殖污染防治工作的意见》（川环发[2015]28号）；

(16) 《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》 （川办发

[2017]99号）；

(17) 《四川省生态环境厅办公室关于进一步做好生猪规模养殖项目环评告知承诺制试点工作的通知》（川环办函[2020]46号）；

(18) 《四川省农业农村厅关于印发四川省稳定生猪生产十条措施的通知》 （川防应指[2021]3号）；

(19) 《关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（川环办函[2021]469号）；

(20) 《内江市“十四五”生态环境保护规划（2021-2025年）》（2022年4月8日）；

(21) 《内江市东兴区畜禽养殖禁养区划定调整方案》（2019年12月31日）；

(22) 《内江市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（内府发[2021]7号）。

1.1.4  技术导则和规范

(1) 《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2. 1-2016）；

(2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

(3) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

(4) 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

(5) 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

(6) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

(7) 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

(8) 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

(9) 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

(10) 《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）；

(11) 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

(12) 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

(13) 《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）；

(14) 《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622-2011）；

(15) 《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011）；

(16) 《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；

(17) 《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）；

(18) 《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（2018年1月15日）；

(19) 《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）；

(20) 《四川省用水定额》（川府函[2021]8号）；

(21) 《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）；

(22) 《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南(试行)》（HJ-BAT-10）；

(23) 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）。

1.1.5  相关技术文件

(1) 东兴区发展和改革局出具《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备[2201-511011-04-01-803498]FGQB-0001号）；

(2) 环境质量现状监测报告；

(3) 双方签订的技术咨询合同书及委托书；

(4) 建设单位提供的其他相关工程技术资料。

1.2  评价因子与评价标准

1.2.1  评价因子

根据本项目特点，确定环境影响评价要素及评价因子见下表。

表1.2-1  环境影响评价因子一览表

| 序号 | 环境要素 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 现状评价因子 | PM10 、PM2.5 、SO2 、NO2 、CO 、O3 ，H2S 、NH3、臭气浓度 |
|  |  | 影响预测因子 | H2S 、NH3 |
| 2 | 地表水环境 | 现状评价因子 | pH 、COD 、BOD5、氨氮、TP、粪大肠菌群、SS |
|  |  | 影响预测因子 | 无 |
| 3 | 地下水环境 | 现状评价因子 | K++Na+ 、Ca2+ 、Mg2+ 、CO32- 、HCO3- 、Cl- 、SO42- ，pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数；水位。 |
|  |  | 影响预测因子 | COD、氨氮 |
| 4 | 声环境 | 现状评价因子 | 等效连续 A 声级 |
|  |  | 影响预测因子 | 等效连续 A 声级 |

| 序号 | 环境要素 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 土壤环境 | 现状评价因子 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。 |
|  |  | 影响预测因子 | 无 |
| 6 | 生态环境 | 现状评价因子 | 土地利用现状等生态调查 |
|  |  | 影响预测因子 | 植被破坏、水土流失。 |

1.2.2  评价标准

1.2.2.1  环境质量标准

（1）地表水环境

本项目东北侧1040m为大清流河，北侧700m处为大清流河支流—五桂溪，南侧228m处为大清流河支流—石核河，大清流河、五桂溪、石核河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表1.2-2  地表水环境质量标准  单位：mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6~9 | GB3838-2002 |
| 2 | 化学需氧量 | ≤20 |  |
| 3 | 五日生化需氧量 | ≤4 |  |
| 4 | 氨氮 | ≤1.0 |  |
| 5 | 总磷（以 P 计） | ≤0.2（湖、库 0.05） |  |
| 6 | 粪大肠菌群（个/L） | ≤10000 |  |

（2）环境空气

大气常规因子环境空气质量现状评价 执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准评价；H2 S 、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D  其他污染物空气质量浓度参考限值。

表1.2-3  环境空气质量标准

| 序号 | 评价因子 | 平均时段 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | GB3095-2012 |
|  |  | 24 小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 1 小时平均 | 500 |  |  |
| 2 | NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  |  | 24 小时平均 | 80 |  |  |
|  |  | 1 小时平均 | 200 |  |  |
| 3 | CO | 24 小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1 小时平均 | 10 |  |  |

| 序号 | 评价因子 | 平均时段 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | O3 | 日最大 8 小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  |  | 1 小时平均 | 200 |  |  |
| 5 | PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  |  | 24 小时平均 | 150 |  |  |
| 6 | PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  |  | 24 小时平均 | 75 |  |  |
| 7 | NH3 | 1 小时平均 | 200 |  | HJ2.2-2018附录 D |
| 8 | H2S | 1 小时平均 | 10 |  |  |

（3）地下水环境

地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

表1.2-4  地下水质量标准  单位：mg/L

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5-8.5 | GB/T14848-2017 |
| 2 | 总硬度（以 CaCO3 计） | 450 |  |
| 3 | 溶解性总固体 | 1000 |  |
| 4 | 硫酸盐 | 250 |  |
| 5 | 氯化物 | 250 |  |
| 6 | 耗氧量（CODMn 法，以 O2 计） | 3.0 |  |
| 7 | 氨氮（以 N 计） | 0.5 |  |
| 8 | 亚硝酸盐 | 1.0 |  |
| 9 | 硝酸盐 | 20.0 |  |
| 10 | 钠 | 200 |  |
| 11 | 氟化物 | 1 |  |
| 12 | 铜 | 1 |  |
| 13 | 锌 | 1 |  |
| 14 | 挥发酚 | 0.002 |  |
| 15 | 氰化物 | 0.05 |  |
| 16 | 六价铬 | 0.05 |  |
| 17 | 铅 | 0.01 |  |
| 18 | 镉 | 0.005 |  |
| 19 | 铁 | 0.3 |  |
| 20 | 锰 | 0.1 |  |
| 21 | 汞 | 0.001 |  |
| 22 | 砷 | 0.01 |  |
| 23 | 总大肠菌群（CFU/100mL） | 3 |  |
| 24 | 菌落总数（CFU/mL） | 100 |  |

（4）声环境

本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

表1.2-5  声环境质量标准  单位：dB(A)

| 声环境功能区类别 | 时段 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 类 | 60 | 50 |

（5）土壤环境

本项目属于养殖项目，根据自然资源部办公厅印发《关于保障生猪养殖用地有关问题的通知》（自然资电发[2019]39号），生猪养殖用地作为设施农用地，按农用地管理。养殖场及消纳区土壤环境质量评价执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1的相关标准。

表1.2-6  农用地土壤污染风险管控标准  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目①② |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |
| 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。②对于水旱轮作地，采用其中最严格的风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |

1.2.2.2  污染物排放标准

（1）废水排放标准

本项目建成运行后废水允许排放量参照执行《畜禽养殖业污染物排放标准》 （GB18596-2001）中干清粪工艺最高允许排水量，见表1.2-7。

本项目运营期产生的污水主要为猪尿及其他废水，废水经配套污水处理站处理后全部作为消纳地灌溉用水，不外排。本项目消纳土地整治后用于旱作农业，全部种植旱地农作物，污水处理站出水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）

表1旱地作物限值。

表1.2-7  集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量

| 种类 | 猪（m3/百头 ·d） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 季节 | 冬季 | 夏季 | 春秋季* |
| 标准值 | 1.2 | 1.8 | 1.5 |

注：废水最高允许排放量的单位中，百头指存栏数。

*春秋季废水最高允许排放量按冬季、夏季的平均值计算。

表1.2-8  农田灌溉水质标准

| 序号 | 项目类别 | 单位 | 水田作物 | 旱地作物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH 值 | / | 5.5~8.5 |  |
| 2 | 水温 | ℃ | 35 |  |
| 3 | 悬浮物 | mg/L | 80 | 100 |
| 4 | BOD5 | mg/L | 60 | 100 |
| 5 | CODcr | mg/L | 150 | 200 |
| 6 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 5 | 8 |
| 7 | 氯化物（以 Cl-计） | mg/L | 350 |  |
| 8 | 硫化物（以 S2-计） | mg/L | 1 |  |
| 9 | 全盐量 | mg/L | 1000（非盐碱土地区） |  |
| 10 | 总铅 | mg/L | 0.2 |  |
| 11 | 总镉 | mg/L | 0.01 |  |
| 12 | 铬（六价） | mg/L | 0.1 |  |
| 13 | 总汞 | mg/L | 0.001 |  |
| 14 | 总砷 | mg/L | 0.05 | 0.1 |
| 15 | 粪大肠菌群数 | MPN/L | 40000 | 40000 |
| 16 | 蛔虫卵数 | 个/10L | 20 |  |

（2）废气排放标准

①施工期

本项目施工期扬尘排放执行《四川省 施工场地扬尘排放标准》 （DB51/2682-2020），SO2、NOx执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准。

表1.2-9  四川省施工场地扬尘排放限值

| 污染物 | 区域 | 施工阶段 | 监测点排放限值 3 µg/m | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物 （TSP） | 内江市 | 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 | 600 | 自监测起持续15 分钟 |
|  |  | 其他工程阶段 | 250 |  |

表1.2-10  大气污染物综合排放标准  单位：mg/m3

| 污染物 | 无组织排放监控浓度限值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监控点 | 浓度 |  |
| SO2 | 周界外浓度最高点 | 0.40 | GB16297-1996 |
| NOx |  | 0.12 |  |

②运营期

运营期H2 S 、NH3排放标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准限值，臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》 （GB18596-2001）中表7标准。

表1.2-11  臭气排放标准限值

| 污染物 | 厂界排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排气筒高度 （m） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 1.5 | 4.9 | 15 | GB14554-93 |
| H2S | 0.06 | 0.33 |  |  |
| 臭气浓度 | 70（无量纲） |  |  | GB18596-2001 |

根据原国家环境保护总局《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号），柴油发电机排放的SO2、NOx、烟气（颗粒物）排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应标准。

表1.2-12  大气污染物综合排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 二级 |  |
| SO2 | 550 | 15 | 2.6 | GB16297-1996 |
| NOx | 240 | 15 | 0.77 |  |
| 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 |  |

（3）噪声排放标准

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声环境功能区排放标准。

表1.2-13  噪声排放标准  单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| / | 70 | 55 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| 2 类 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

（4）固体废物

本项目运营期产生的猪粪、沼渣等废渣执行《畜禽养殖业污染物排放标准》 （GB18596-2001）表6中的畜禽养殖业废渣无害化环境标准，病死猪处置执行《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

表1.2-14  畜禽养殖业废渣无害化环境标准

| 控制项目 | 指标 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% | 《畜禽养殖业污染物排放标准》 （GB18596-2001） |
| 粪大肠菌群数 | ≤105 个/kg |  |

## 1.3  评价工作等级和评价范围

1.3.1  评价工作等级

1.3.1.1 大气环境

（1）Pmax及D10%确定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）评价等级判定规定，根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式：

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，ug/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，ug/m3 。Coi 一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用“5.2”确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

大气环境评价等级按表1.3-1的分级判据进行划分，最大地面空气质量浓度占标率Pi按公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。

（2）评价因子及标准

表1.3-1  大气环境评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax ≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax ≤10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据工程分析，本项目运营期大气污染物主要为猪舍产生的NH3 、H2 S，评价因子和标准如下：

表1.3-2  项目评价因子和标准

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（ug/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 1h | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ2.2-2018）附录D |
| NH3 | 1h | 200 |  |

（3）环境参数

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式的估算模式AERSCREEN进行影响预测，本次预测选用参数见下表。

表1.3-3  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 40.4 |
| 最低环境温度 |  | -2.8 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（4）评价等级判定

本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式ARESCREEN进行估算，所用软件为环安科技“环安大气ARESCREEN计算系统”，具体估算结果见下表。

本项目Pmax 最大值出现为育肥楼体源排放的NH3 ，Pmax值为9.361% ，Cmax 为18.722μg/m³ 。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

表1.3-4  估算模型计算结果表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 育肥楼体源 | NH3 | 200.0 | 18.7220 | 9.3610 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.7410 | 7.4098 | / |
| 转猪舍面源 | NH3 | 200.0 | 13.6600 | 6.8300 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.5464 | 5.4640 | / |
| 堆粪棚面源 | NH3 | 200.0 | 6.8866 | 3.4433 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.6261 | 6.2605 | / |
| 堆粪棚排气筒 | NH3 | 200.0 | 0.5871 | 0.2935 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.0559 | 0.5591 | / |
| 污水站面源 | NH3 | 200.0 | 3.8863 | 1.9432 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.1690 | 1.6897 | / |
| 保育楼体源 | NH3 | 200.0 | 6.4450 | 3.2225 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.2578 | 2.5780 | / |
| 污水站排气筒 | NH3 | 200.0 | 7.9461 | 3.9731 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.2709 | 2.7089 | / |

图1.3-1  估算模型软件计算结果截屏

1.3.1.2 地表水环境

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中对评价等级划分的方法，建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目属于水污染影响型建设项目，评价等级判定见下表。

表1.3-5  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判断依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200 且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场） 、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求， 且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注 10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

本项目运营期产生的废水为养殖废水、生活污水， 废水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱地作物限值后作为农田灌溉用水，完全用于消纳土地灌溉，不外排。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）水污染影响型建设项目评价等级判定依据，本项目地表水环境评价等级为三级B。

1.3.1.3 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价工作等级划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

本项目为生猪养殖建设项目，年出栏育肥猪13.3万头，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目行业分类为“B  农、林、牧、渔、海洋—14、畜禽养殖场、养殖小区”，确定地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级， 分级原则及本项目地下水环境敏感程度判定见下表。

表1.3-6  建设项目的地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 评价范围内周边居民饮用水水源为地下水（自打井），属分散式地下水饮用水源，本项目不在集中式饮用水水源准保护区及其补给径流区，评价范围内无国家和地方政府设定的与地下水环境相关的特殊地下水资源保护区。 敏感程度为较敏感。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |  |
| 注：a环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |  |

表1.3-7  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别环境敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据地下水环境评价工作等级分级表，确定本项目地下水环境评价工作等级为三级。

1.3.1.4 土壤环境

本项目为生猪养殖建设项目，年出栏育肥猪13.3万头，属污染影响型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表A. 1  土壤环境影响评价项目类别，本项目属于其中“农林牧渔业—年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区”，因此，本项目为Ⅱ类项目。

本项目占地面积8.4872hm2，介于5~50hm2之间，占地规模属于中型。建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据如下。

表1.3-8  建设项目的土壤环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 | 本项目特征 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的。 | 项目周边 存在耕地、饮用水水源地等土壤环境敏感目标。 敏感程度为敏感。 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的。 |  |
| 不敏感 | 其他情况。 |  |

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）关于划分土壤环境影响评价工作等级规定，以及本项目实际情况，本项目土壤评价工作等级划分见下表，确定本项目土壤环境评价工作等级为二级。

表1.3-9  项目土壤环境影响评价工作等级分级表

| 占地规模敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.1.5 声环境

本项目所在地属一般乡村区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），项目所在地属于声环境2类功能区，周围外环境简单，项目建设前后声环境保护目标噪声级增量较小，且受噪声影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目声环境影响评价工作等级定为二级。

1.3.1.6 生态环境

本项目为新建生猪养殖场，占地面积8.4872hm2，小于20km2。本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境， 不涉及自然公园、生态保护红线，本项目不属于水文要素影响型项目，本项目土壤影响范围内无天然林、公 益林、湿地等生态保护目标。根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中评价等级判定，本项目生态影响评价等级为三级。

1.3.1.7 环境风险

（1）环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性以及所在地的环境敏感程度，结合事故下的环境影响途径，按照下表确定环境风险潜势。

表 1.3-10  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度(E) | 危险物质及工艺系统危险性(P) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害(P1) | 高度危害(P2) | 中度危害(P3) | 轻度危害(P4) |
| 环境高度敏感(E1) | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感(E2) | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | II |
| 环境低度敏感(E3) | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

（2）危险物质数量与临界量比值（Q）

分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质， 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B  确定危险物质的临界量，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目， 按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1 ，q2         qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1 ，Q2     Qn—每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B. 1、附录B.2 （化学品分类和标签规范》（GB30000.18-2013）和《化学品分类和标签规范》 （GB30000.28-2013），本项目风险识别如下。

表 1.3-11  建设项目 Q 值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS 号 | 最大储存量 qn/t | 临界量 Qn/t | 该种危险物质 Q 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | / | 0.5070 | 2500 | 0.0002028 |
| 2 | 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 0.9 | 5 | 0.18 |
| 3 | 沼气（主要甲烷） | / | 0.34 | 10 | 0.034 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质主要为柴油、次氯酸钠、沼气，柴油最大储量为600L(ρ=845kg/m3），柴油临界量为2500t；沼气（甲烷计）储存量0.34t，甲烷临界量为10t；次氯酸钠最大储量0.9t，次氯酸钠临界量为5t，则Q=0.0002028+0. 18+0.034=0.2142028 ，Q值＜1，风险潜势为Ⅰ。

（3）评价等级

本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气和地表水，风险潜势为Ⅰ。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分规定：根据项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素确定项目风险评价工作级别。

表1.3-12  环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ 、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

根据评价工作等级划分方法，本项目环境风险评价等级为简单分析。

1.3.2  评价范围

（1）大气环境

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）：“二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km”，故确定本项目大气环境影响评价范围以本项目为中心区域，边长取5km区域。

图 1.3-2  本项目大气评价范围图

（2）地表水环境

本项目的养殖废水和生活污水经依托污水处理站处理达标后农灌利用，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，三级B评价项目涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。因此， 本项目地表水评价范围为石核河项目附近上游500m至下游2km的范围。

（3）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）规定，建设项目地下水环境影响现状调查评价范围可采用公式法、查表法和自定义法确定。

当建设项目所在地水文地质条件相对简单，且所掌握的资料能够满足公式计算法的要求时，应采用公式计算法确定；当不满足公式计算法的要求时，可采用查表法确定。当计算或查表范围超出所处水文地质单元边界时， 应以所处水文地质单元边界为宜。

①公式计算法

L=α×K×I×T/ne

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1 ，一般取2；

K—渗透系数，m/d，根据本项目岩土工程勘察报告，项目场地基岩主要是泥质粉砂岩和粉砂质泥岩，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ610-2016）附录B，粉土质砂渗透系数为0.5~1.0m/d，结合本项目岩土工程勘察结果，综合确定渗透系数取值0.65m/d。

I—水力坡度，无量纲，项目所在地水力坡度0.015；

T—质点迁移天数，取值5000d；

ne—有效孔隙度，无量纲。评价区内含水层岩性主要为泥质砂岩， 结合《地下水污染模拟预测评估工作指南》中附录C以及本项目岩土工程勘察结果，本次取0.10。

计算得到污染物下游迁移距离L=2×0.65×0.015×5000/0.10=975m，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）评价范围的确定要求，评价范围为项目下游975m、两侧各487.5m组成的范围，约为0.95km2。

②查表法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）“表3  建设项目地下水环境现状调查评价范围参照表”，三级调查评价面积≤6km2。

③自定义法

本项目周围有地表水及山脊阻隔，其中，南侧有石核河、北侧有五桂溪， 东西侧有山脊阻隔，结合项目地水文地质条件，以石核河、五桂溪为定水头边界，以山脊（分水岭）作为零通量边界，划定地下水评价范围约4.75km2。

结合项目现场踏勘情况，本项目与南侧石核河距离为228m，计算的评价范围以及查表法的评价范围已经超出项目水文地质单元边界，综合考虑，本项目地下水评价范围以自定义法确定，即4.75km2。

（4）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中关于现状调查评价范围的规定，确定本项目土壤环境评价范围为项目占地范围内及范

围外50m以内的区域。

图 1.3-3  本项目地下水评价范围图

（5）声环境

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本项目声环境评价范围为项目场界外200m范围内。

（6）生态环境

本项目生态影响评价范围为项目占地范围。

本项目各环境要素环境影响评价工作等级及评价范围详见下表。

表1.3-13  本项目评价工作等级及评价范围表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 一级 | 场址为中心边长 5km 的矩形区域 |
| 地表水环境 | 三级 B | 石核河对应本项目处上游 500m 至下游 2km 范围 |
| 地下水环境 | 三级 | 以石核河、五桂溪为定水头边界，以山脊（分水岭）作为零通量边界，评价范围约 4.75km2 |
| 土壤环境 | 二级 | 占地范围内及范围外 50m 以内区域 |
| 声环境 | 二级 | 场界外 200m 内范围 |
| 生态环境 | 三级 | 占地范围 |
| 环境风险 | 简单分析 | / |

## 1.4  评价内容和评价重点

1.4.1  评价内容

根据本项目污染物排放特征和周围环境特点，评价内容包括建设项目工程分析、环境现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划。

1.4.2  评价重点

针对本项目对环境的影响特点、影响区域的环境特征， 确定本评价工作重点为：

①工程分析：根据项目运营阶段的养殖工艺及公用工程消耗的情况，分析项目污染物排放源强和排放特征。

②环境影响预测分析：对项目排放的污染物（特别是恶臭气体）对环境可能造成的影响进行预测分析，明确项目排污对环境的影响范围和程度。

③污染防治措施论证：对本项目所采用的各种废气、废水及固体废物等污染物处理处置方案进行分析，论证各污染物处理达标的可行性。

## 1.5  环境保护目标

1.5.1  外环境关系

根据现场踏勘，本项目养殖场选址地属于农村地区，周边主要为耕地、林地、水塘等，项目占地范围不涉及基本农田。项目周围分布少量散居农户， 主要集中在养殖场的东南、东北及西南侧。

本项目东北侧1040m为大清流河，总体由北向南流；项目北侧700m处为大清流河支流—五桂溪，总体为西北—东南流向，在原苏家镇诸古寺村汇入大清流河；项目南侧228m处为大清流河支流—石核河，总体由西向东流，石核河在石子镇镇区南侧汇入大清流河。

本项目流转白合镇喻家沟村2060亩土地作为消纳地，位于项目的西—北侧，用地类型包括耕地、荒土地，全部整治后种植旱作作物，消纳地不涉及林地。消纳地外环境以耕地、林地为主，兼有少量建设用地（农户），为农村生态环境。

图 1.5-1  本项目区域卫星图

1.5.2  环境保护目标

表1.5-1  本项目评价区内环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 名称 |  | 坐标 |  | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对场 址方位 | 距离/m | 高程/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 1#喻家沟村 |  | 105.326193 | 29.686227 | 居民 | 约 370 户 | 《环境空气 质量标准》 （GB3095- 2012）中 二类区 | NW | 38~2500 | 343~361 |
|  | 2#观音溪村 |  | 105.343907 | 29.685948 | 居民 | 约 195 户 |  | N | 218~700 | 338~356 |
|  | 3#诸古寺村 |  | 105.346342 | 29.694809 | 居民 | 约 305 户 |  | N | 815~2400 | 337~341 |
|  | 4#临江村 |  | 105.360676 | 29.692471 | 居民 | 约 290 户 |  | NE | 1508~2500 | 336~362 |
|  | 5#谷嘴村 |  | 105.367167 | 29.683437 | 居民 | 约 350 户 |  | NE | 1405~2460 | 337~363 |
|  | 6#太和村 |  | 105.372703 | 29.666378 | 居民 | 约 280 户 |  | SE | 450~2500 | 336~349 |
|  | 7#核桃村 |  | 105.353702 | 29.660397 | 居民 | 约 106 户 |  | SE | 1617~2120 | 345~361 |
|  | 8#石板田村 |  | 105.325989 | 29.671888 | 居民 | 约 405 户 |  | SW | 737~2500 | 347~364 |
| 声 环 境 | 喻 家 沟 村 | 东北侧 | 105.347592 | 29.679659 | 居民 | 4 户 | 《声环境质量标准》 （GB3096- 2008）2类 | NE | 38~109 | 347~356 |
|  |  | 东侧 | 105.348582 | 29.677482 | 居民 | 4 户 |  | E | 45~105 | 351~355 |
|  |  | 东南侧 | 105.349134 | 29.675880 | 居民 | 10 户 |  | SE | 126~182 | 343~348 |
|  |  | 南侧 | 105.344481 | 29.675471 | 居民 | 4 户 |  | S | 163~193 | 344~356 |
|  |  | 西南侧 | 105.343377 | 29.677743 | 居民 | 13 户 |  | SW | 86~183 | 350~354 |
|  |  | 西侧 | 105.343043 | 29.679144 | 居民 | 2 户 |  | W | 143~147 | 360~361 |
|  |  | 西北侧 | 105.344365 | 29.680971 | 居民 | 1 户 |  | NW | 188 | 356 |
| 地 表 水 | 五桂溪 |  | 小型河流，水功能为行洪、灌溉。 |  |  |  | 《地表水环境质量标准》 （GB3838- 2002）Ⅲ类 | N | 736 | 330 |
|  | 石核河 |  | 小型河流，水功能为行洪、灌溉。 |  |  |  |  | S | 228 | 337 |
|  | 大清流河 |  | 中型河流，水功能为饮用、农业用水。 |  |  |  |  | NE | 1040 | 328 |
| 地 下 水 | 评价范围内农户用水来自于村民家用水井，属分散式饮用水源。项目拟设1口地下水井，供养殖场生产、生活用水。 |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） Ⅲ类水域标准 |  | / |  |
| 土壤 | 本项目占地范围内及周围50m范围、消纳地土壤环境。 |  |  |  |  |  | 《土壤环境质量 农 用地土壤污染风险管 控标准》 （GB15618-2018） |  | / |  |

本项目与周围环境保护目标的地形地貌及空间关系见下图。

图1.5-2  本项目与周边环境保护目标关系图

## 1.6  相关政策及规划符合性分析

1.6.1  与产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类鼓励类”中“4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。本项目选用的设施设备不在限制类和淘汰类之列，项目属于鼓励类。

2022  年 1  月 5   日 ， 东 兴 区 发 展 和 改 革 局 以 “ 川 投 资 备[2201-511011-04-01-803498]FGQB-0001号”文出具了《四川省固定资产投资项目备案表》，同意项目备案。

因此，本项目符合国家现行产业政策要求。

1.6.2  与相关规划、功能区划符合性分析

1.6.2.1 与养殖发展规划的符合性

根据《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》（国发[2007]4号）、 《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》（国发[2019] 12号）、《国务院办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国发[2019]44号）、《“十四五”

全国畜牧兽医行业发展规划》（农牧发[2021]37号）、《四川省“十四五”生猪产业发展推进方案》、《四川省畜禽养殖污染防治规划》（川环发[2022] 18号）、 《内江市“十四五”畜禽养殖污染防治规划》（内市环联[2023] 13号）等相关规划文件分析，本项目属规模化生猪养殖项目，符合国家及地方有关的规划要求。

表1.6-1  本项目与国家及地方相关养殖发展规划的符合性

| 规划名称 | 规划内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国发[2007]4 号 | 规模化、标准化、产业化程度进一步提高，畜牧业生产初步实现向技术集约型、资源高效利用型、环境友好型转变…大力发展奶业，加快发展特种养殖业…发展规模养殖和畜禽养殖小区，抓好畜禽良种、饲料供给、动物防疫、养殖环境等基础工作，按照市场需求，加快建立一批标准化、规模化生产示范基地。全面推行草畜平衡。 | 本项目属于高效低耗规模化生猪养殖场。 | 符合 |
| 国发[2019] 12 号 | 二、突出优势特色，培育壮大乡村产业 （四）做强现代种养业。 创新产业组织方式，推动种养业向规模化、标准化、品牌化和绿色化方向发展，延伸拓展产业链，增加绿色优质产品供给，不断提高质量效益和竞争力。…加强生猪等畜禽产能建设，提升动物疫病防控能力，… | 本项目属于高效低耗规模化生猪养殖场。 | 符合 |
| 国发[2019]44 号 | 三、加快构建现代养殖体系 （十）大力发展标准化规模养殖。 按照“放管服”改革要求，对新建、改扩建的养猪场（户）简化程序、加快审批。有条件的地方要积极支持新建、改扩建规模养猪场（户）的基础设施建设。 | 本项目属于新建规标准模化生猪养殖场。 | 符合 |
| 农牧发[2021]37号 | （一）提升畜禽养殖集约化水平 将提升畜禽养殖集约化水平作为推动畜牧业转型升级的根本途径，坚持增量与提质相结合，加快转变生产方式，切实提高畜禽养殖劳动生产率、科技进步贡献率和资源利用率。 （七）推进畜禽养殖废弃物资源化利用 加快推进畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理，着力构建种养结合发展机制，促进畜禽粪肥还田利用，提高畜牧业绿色发展水平。 | 本项目为新建规模化生猪养殖场，废水经污水处理站处理后用于周边消纳地农灌；猪粪、沼渣经脱水后于堆粪棚暂存，送四川正威实业有限公司生产有机肥；养殖废弃物得到资源化利用。 | 符合 |
| 四川省“十四五 生猪产业发展推 进方案 | ”（一）统筹布局生猪养殖规模 在全省五大经济区布局年出栏生猪 6000万头左右，其中：成都平原经济区 2165 万 | 本项目位于内江市东兴区白合镇喻家沟村，内江市属于川南经济区， | 符合 |

| 规划名称 | 规划内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 头、川南经济区 1280 万头（内江市：240万头）… （二）优质商品猪战略保障基地县 建设 100 个优质商品猪战略保障基地县，其中成都平原经济区 36 个，川南经济区23 个（内江市：市中区、东兴区、威远县、资中县、隆昌市）… | 东兴区属于优质商品猪战略保障基地县，本项目建设有助于推进全省生猪养殖规模实施。 |  |
| 四川省畜禽养殖 污染防治规划 （川环发 [2022] 18 号） | （一）分区分类，优化畜禽养殖布局结构 重点防治类： …杜绝未经处置的粪污借粪肥名义漫灌入田现象，推广覆土施肥、沟施及注射式深施等精细化施肥。其他 49个重点防治类县新建规模养殖场鼓励采用减量化、无害化处理与资源化利用相结合的粪污处理工艺… （二）种养结合，加强废弃物资源化利用合理确定种养结合发展路径。提高种养匹配度，因地制宜科学选择工艺。以水稻、玉米、油菜、薯类、蔬菜、水果为重点推行粪肥就地就近还田利用；在消纳耕地不足的区域，优先推广机械干清粪工艺，固体粪污以堆沤肥处理为主，液体粪污重点推广沼气发酵、异位发酵床、贮存发酵等技术，在非环境敏感区积极引导沼液、沼渣还田利用。…圈养养殖推广节水型清粪 工艺，鼓励推行固体粪污膜堆肥、反应器堆肥，液体粪污密闭覆盖、酸化处理等臭气减排措施。 拓宽粪污资源化利用渠道。推广“生态养殖业+沼气工程+高效种植业”，…推进粪肥收运和田间施用社会化服务建设，加快建设田间粪污储存、粪肥施用设施设备，配套灌溉管带和沼渣、沼液及粪污专用运输车辆，逐步改进粪肥施用方式，鼓励覆土施肥、沟施及机械式深施等精细化施肥，积极推广全量机械化施用，降低粪肥施用劳动强度。 （三）精准治污，提高养殖污染治理能力源头管控， 着力减少污染物产生和排放。严格执行《饲料添加剂安全使用规范》，科学、规范、精准使用饲料添加剂，依法加强饲料中超剂量使用铜、锌等问题监控；…积极推广低蛋白日粮技术，大力实施饲料精准配方和精准配制工艺，提高饲 | ①本项目位于内江市东兴区，属于其他 49 个重点防治类县，本项目采用减量化、无害化处理与资源化利用相结合的粪污处理工艺，废水经处理达标后作为消纳地农灌用水，猪粪沼渣经脱水后送四川正威实业有限公司生产有机肥。 ②本项目采用“原环保部认可的清粪工艺”（同牧原清粪工艺，为环保部认可具备干清粪工艺基本特征），液体粪污采用“粪污收集池+ 固液分 离 + 水 解 酸 化 池+CSTR厌氧反应器+微生物曝氧塘+ 前置物化系统+ 一级缺氧池+ 一级好氧池+ 一级沉淀池+ 二级缺氧池+ 二级好氧池+ 二级沉淀池+ 混凝沉淀池+ 消毒池”处理工艺，固废粪污交有机肥厂生产有机肥。本项目配套消纳地种植天冬、大豆、玉米、油菜等作物，废水经处理达标后用于消纳地农灌。 ③本项目严格执行《饲料添加剂安全使用规范》，采用低蛋白日粮技术，实施饲料精准配方和精准配制工艺，降低畜禽养殖氮磷排泄 | 符合 |

| 规划名称 | 规划内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 料转化率，降低畜禽养殖氮磷排泄量。推广使用节水工艺、技术和设备，推进节水控水设施设备升级改造，优化清粪方式，推广节水粪污处理技术，鼓励采用干清粪、地面垫料等清粪工艺，切实从源头减少粪污产生总量。 过程控制，强化畜禽养殖污染治理设施配套。做好综合防控，降低养殖场臭气排放量，加强臭气的统一收集处理。规模化畜禽养殖场（区）要严格按照畜禽养殖污染防治有关要求，配套建设畜禽污染治理和综合利用设施。 末端处置，提高畜禽养殖废弃物资源化利用水平。推广粪污干稀分离技术，对固体粪污采用自然堆肥、条垛式供氧堆肥等好氧或厌氧技术，对液体粪污采用厌氧发酵等技术进行无害化处理。 按照“统筹规划、属地负责， 政府监管、市场运作，财政补助、保险联动”的原则，加快病死畜禽集中无害化处理场及收集点建设，处理设施应采用化制、发酵等资源化利用技术，鼓励完善病死畜禽收集、转运体系，病死畜禽基本实现集中无害化处理、资源化利用。 （四）强化管控，提高污染防治监管水平 严格畜禽养殖项目环境准入。依法落实环境影响评价。严格落实畜禽养殖禁养区管理规定，依法规范畜禽禁养区划定和管理，禁止在饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域和法律、法规规定的其他禁止养殖区域等范围内建设畜禽养殖场、养殖小区。 | 量，项目采用节水饲喂设备。 本项目配套建设污染治理设施，包括污水处理站及堆粪棚等，猪舍臭气采取机械通风、喷洒生物除臭剂，粪污处理产生的臭气经收集后采用生物喷淋处理后达标排放。 本项目病死猪交内江市环态动物无害化处置有限责任公司（内江市无害化处理中心）进行无害化处理，实现集中无害化处理、资源化利用。 ④本项目执行了环境影响评价制度，拟建地点不属于内江市东兴区划定的禁养区范围。 |  |
| 《内江市“十四 五”畜禽养殖污 染防治规划》（内 市环联[2023] 13 号） | （一）分区分类，优化畜禽养殖布局结构 1.加强畜禽养殖分区管控 重点防治区:严格管控类污排放和综合利用，杜绝未经处置的类污借粪肥名义漫灌入田现象，推广覆土施肥、沟施及注射式深施等精细化施肥。 2.推动建立产能调控机制 逐步建立以稳定能繁母猪存栏量为目标的生猪产能调控机制，分区县确定规模猪场 (户) 保有量。 | （一）： ①本项目位于东兴区，属重点防治区，项目废水经处理达标后作为消纳地农灌用水，采取喷灌或滴灌方式，不采用漫灌方式。 ②根据内江市农业农村局的说明，建设单位所在集团公司在内江市发 | 符合 |

| 规划名称 | 规划内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.推进畜禽养殖集约化发展 培育和引进畜禽养殖产业化龙头企业，支持龙头企业构建集养殖、屠宰、加工、配送于一体的全产业链生产经营，提升生产性能、养殖规模化、设施化和集约化水平。 4.严格畜禽养殖场环境准入 新建或改扩建畜禽规模养殖场，应根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，开展环境影响评价。环境影响评价文件要以无害化和环境安全为目标，促进废弃物资源化利用，要根据区域内环境敏感问题和环境质量改善要求，重点论证项目的环境影响和污染防治措施的可操作性、有效性，明确应采取的环保措施，严格控制污染物排放，减缓不利影响。要突出畜禽养殖废弃物综合利用，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，并重点论证项目选址对水、大气、土壤环境产生的影响，综合考虑养殖特点、环境承载力和周边需肥情况，切实提高污染治理水平。畜禽养殖污染防治设施要落实“三同时”制度，落实综合利用和污染治理措施，加强建设项目工程监理，严格项目验收，确保综合利用和污染防治效果 （二）精准治污，提高养殖污染治理能力 1.鼓励源头减量改造 严格执行《饲料添加剂安全使用规范》 《饲料卫生标准》等国家和地方有关规定。推广使用节水式饮水器和节水养殖模式，优化清粪方式，做好类污贮存设施升级改造和雨污分流，鼓励饮污分流溅洒水回用和养殖污水净化水回用，切实从源头提高畜禽养殖的清洁化水平，减少粪污产生总量。 2.强化过程控制治理 按照《畜禽规模养殖污染防治条例》要求，畜禽规模养殖场要严格按照畜禽养殖污染防治和总量减排要求，配备与设计生产能力、粪污处理利用方式相适应的粪污收集、暂存或处理设施设备，并确保正常运行。 | 展目标规模为年出栏生猪 120 万头，符合我市生猪产业发展要求。 ③建设单位所在集团公司为我市规模化生猪养殖重点招商项目，有助于推进畜禽养殖集约化发展目标。 ④本项目执行了环境影响评价制度，环评按照环境影响评价技术导则、法律法规、规范及本规划等具体要求进行评价。 （二）： ①本项目严格执行《饲料添加剂安全使用规范》、《饲料卫生标准》，采用低蛋白日粮技术，实施饲料精准配方和精准配制工艺，降低畜禽养殖氮磷排泄量，项目采用节水饲喂设备。 ②本项目配套建设污染治理设施，包括污水处理站及堆粪棚等，猪舍臭气采取机械通风、喷洒生物除臭剂，粪污处理产生的臭气经收集后采用生物喷淋处理后达标排放。 ③本项目猪舍采取水帘+通风机，可有效提高猪舍内空气流动性。猪舍臭气采取机械通风、喷洒生物除臭剂，粪污处理产生的臭气经收集后采用生物喷淋处理后达标排放，厂界臭气能够满足限制要求。 （三） ①本项目采用减量化、无害化处理与资源化利 |  |

| 规划名称 | 规划内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.加强畜禽养殖废气综合治理 合理优化规模化养殖场圈舍主要臭气源区域布置，提高场内空气流动性，及时清理粪便及垫料。综合利用物理、化学和生物除臭技术，确保厂界臭气达到《四川省畜禽养殖污染物排放标准》规定限制要求。 （三）种养结合，加强废弃物资源化利用 1.选择科学合理资源化利用模式 以规模化养殖场为重点以保证养殖场饲草料需求和满足畜禽养殖废弃物自我消纳为目标，实施畜禽粪污处理设施提升改造，推行畜禽粪污堆积发酵、好氧发酵，通过土地流转、租赁、合同订单等形式配套消纳土地，实现种养结合的主体小循环。 2.强化粪污分类利用 粪肥施用量应与农作物类型、规模相适应，避免超负荷消纳影响土壤及地下水环境质量。引导大型畜禽规模养殖场采取生产有机肥等方式，实现粪肥异地消纳利用，确保不超环境容量。 （四）强化管控，提高污染防治监管水平 1.严格畜禽养殖项目管控 禁止在饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域和法律、法规规定的其他禁止养殖区域等范围内建设畜禽养殖场、养殖小区，强化“三线一单”对畜禽养殖产业布局的约束，禁止在生态红线管控区域内新增畜禽养殖场。严控涉水排放项目及畜禽养殖规模，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化利用技术。 2.强化畜禽养殖污染排放监管 严格落实排污许可制度，监督指导规模养殖场依法持证排污、按证排污或进行排污登记，遵守排污许可证管理规定。 3.强化畜禽类污资源化利用过程监管 对畜禽类污还田利用的养殖场 (户) 和相应配套的消纳土地实行台账管理，避免“一田多用 ”。 | 用相结合的粪污处理工艺，废水经处理达标后作为消纳地农灌用水，建设单位与喻家沟村通过土地流转 2060 亩用作本项目消纳地。 ②本项目废水经处理达标后作为消纳地农灌用水，猪粪沼渣经脱水后送四川正威实业有限公司生产有机肥。 （四） ①本项目不属于内江市东兴区划定的禁养区范围。 ②本项目建成投运后需严格落实排污许可制度。 ③本项目建成投运后需对养猪场和配套的消纳土地实行台账管理，避免“一田多用 ”。 |  |

1.6.2.2 与水污染防治规划的符合性分析

根据《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015] 17号）、 《四川省人民政府<关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知>》（川府发[2015]59号）、《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发[2019]4号）、《四川省沱江流域水环境保护条例》（2019年5月23日四川省第十三届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过）以及《内江市人民政府关于印发水污染防治行动计划内江市实施方案的通知》（内府发 [2016] 11号）等相关规划分析，本项目属规模化生猪养殖场建设项目，符合国家及地方有关水污染防治的规范文件。

表1.6-2  与相关水污染防治规划符合性分析一览表

| 规划名称 | 规划内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国发[2015] 17 号 | （三）推进农业农村污染防治。防治畜禽养殖污染。科学划定畜禽养殖禁养区…自 2016年起，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 | 本项目为规模化生猪养殖场建设项目，选址位于内江市东兴区白合镇喻家沟村，不属于内江市畜禽禁养区，不属于长江干流及其主要支流，项目实行雨污分 流，雨水经雨水收集地沟排出项目区外，废水经污水处理系统处理达标后用于周边消纳地农灌，猪粪交有机肥厂生产有机肥；病死猪交内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行无害化处理。经分析，项目废水综合利用的耕地范围可消纳本项目废水（详见“环境影响预测与评价”章节）。 | 符合 |
| 川府发[2015]59号 | 防治畜禽养殖污染。规范畜禽养殖管理。环境保护部门会同农业部门组织指导各地科学划定畜禽养殖禁养区、限养区。 加强规模化养殖场（小区）污染治理。农业部门会同环境保护部门组织排查并列出需治理（完善）的规模化养殖场（小区）名单，纳入农业部门、环境保护部门专项工作方案。督促现有规模化养殖场（小区）根据污染防治需要，配套建设粪便贮存、处理、利用设施。因地制宜建设大中型沼气工程。自2016 年起，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 |  | 符合 |
| 川府发[2019]4 号 | 《四川省打赢碧水保卫战实施方案》： 整治畜禽养殖污染。全面推进畜禽标准化养殖。规范禁养区划定， 坚持种养结合，养殖场的养殖规模要与周边可供消纳的土地量相匹配，并具备完善的雨污分流、粪便污水资源化利用设施。强化畜禽养殖散户管理，禁止畜禽粪污直排。 《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》： |  | 符合 |

| 规划名称 | 规划内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …统筹推进种植业、畜禽水产养殖业和农村生活污染防治。切实强化农业畜禽、水产养殖污染物排放控制力度，到 2020 年，畜禽粪污综合利用率达到 75%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 95%以上，其中大型规模养殖场 2019 年年底前达到100%；长江干流和重要支流岸线延伸至陆域200 米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）。 |  |  |
| 四川省沱江流域水环境保护条例 | 第三十九条 市、县级人民政府应当组织生态环境、农业农村等主管部门划定畜禽养殖禁养区。 禁养区内不得从事规模化畜禽养殖业；分散养殖畜禽的，应当采取措施防止环境污染。畜禽养殖场（小区）应当对畜禽养殖废弃物产前从源头上控减产生的数量，产中采取过程管理，实现达标或减量化排放，产后进行无害化处理、资源化综合利用， 确保污水达标排放并鼓励实现零排放。 畜禽养殖场（小区）和动物隔离场所，动物屠宰加工场所，以及动物和动物产品无害化处理场所，应当配备相应的清洗消毒设施设备及污水、污物、病死动物、染疫动物产品的无害化处理设施设备或者委托专业处理机构进行处理。 畜禽散养密集区所在地县、乡级人民政府应当组织对畜禽粪便污水进行分户收集、集中处理利用。 |  | 符合 |
| 内府发[2016] 11 号 | （三）推进农业农村污染防治 7、防治畜禽养殖污染。农业部门会同环保部门组织指导各县（区）划定畜禽养殖禁养区、限养区。自 2016 年起，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）应实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 2016 年 6 月底前，列出禁养区内的畜禽养殖场（小区）和列出需要治理的规模化养殖场清单；排查并列出散养密集且对水体水质造成污染的区域名单，加快推进农村散养密集区沼气池建设。…督促各县（区）在 2017 年底前依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，督促规模化养殖企业建设粪便贮存、处理、利用设施， 完善规模化养殖场（小区）监管。 |  | 符合 |

1.6.2.3 与大气污染防治规划的符合性分析

根据《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发[2019]4号）中《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》提到：“调整农业结构，发展生态农业。……加强养殖业氨排放治理。推广低蛋白饲料， 改进养殖场通风环境，强化畜禽粪污资源化利用。鼓励农村地区实施规模化畜禽养殖，推广种养结合的生态农业循环模式，降低大气氨排放。”

本项目为规模化生猪养殖场建设项目，养殖饲料为成品颗粒饲料，主要成分为大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基酸、杂粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、饲料添加剂等，属低蛋白饲料。本项目猪舍设置有机械通风装置， 养殖过程产生的粪便经固液分离后于堆粪棚暂存，交有机肥厂生产有机肥，可实现资源化利用。

因此，项目符合《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》中的大气防治要求。

1.6.2.4 与土壤污染防治规划的符合性分析

本项目与《土壤污染防治行动计划》（简称“土十条”）和《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》符合性分析见下表：

表1.6-3  与相关土壤污染防治规划符合性分析一览表

| 规划名称 | 规划内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《土壤污染防治行动计划》 | 强化畜禽养殖污染防治。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，防止过量使用，促进源头减量。加强畜禽粪便综合利用， 在部分生猪大县开展种养业有机结合、循环发展试点。 | 1、本项目运营过程中严格规范兽药、饲料添加剂的使用，防止过度使用。 2、本项目配套废弃物处理设施比例为100%。 | 符合 |
| 《土壤污染防治行 动计划四川省工作 方案》 | 强化畜禽养殖污染防治。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，建立兽药、饲料添加剂的销售管控体系，防止过量使用，促进源头减量。加强畜禽粪便综合利用， 在部分生猪大县开展种养业有机结合、循环发展试点，采用政府和社会资本合作（PPP）模式推进畜禽粪便综合利用，逐步扩大实施范围。开展畜牧业绿色示范县（市、区） 创建活动，鼓励支持规模化养殖场、养殖小区畜禽粪便处理利用设施建设。 |  | 符合 |

通过上表分析可知，本项目符合《土壤污染防治行动计划》和《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》的要求。

1.6.2.5 与《内江市东兴区畜禽养殖禁养区划定调整方案》符合性分析

根据《内江市东兴区人民政府办公室关于印发<内江市东兴区畜禽养殖禁养区划定调整方案>的通知》，内江市东兴区畜禽养殖禁养区划定范围如下：

（一）饮用水水源保护区。东兴区11个饮用水水源保护区的一级饮用水水源保护区水域及陆域范围禁止建设养殖场，二级饮用水水源保护区禁止建设有污染物排放的养殖场( 注：畜禽粪便、养殖废水、沼渣、 沼液等经过无害化处理用作肥料还田， 符合法律法规要求及国家和地方相关标准不造成环境污染的， 不属于排放污染物)。

（二）自然保护区。长坝山自然保护区， 其中核心区和缓冲区禁止建设养殖场。

（三）城镇居民区和文化教育科学研究区等人口集中区域。东兴区辖镇（街道）19个，其中：镇14个，街道5个。东兴街道、西林街道、新江街道、胜利街道、高桥街道， 椑木镇（包含原小河口镇、中山镇、椑南镇） 、田家镇（包含原太安乡、柳桥镇、同福镇）、高梁镇（包含原大治乡）、双桥镇（包含原新店乡）、白合镇（包含原苏家乡）、双才镇（包含原三烈镇）、杨家镇、顺河镇、石子镇、永兴镇、郭北镇、平坦镇、富溪镇、永福镇等城镇（街道）建成区、镇政府所在地禁止建设养殖场。

（四）其他区域。法律法规规定的其他禁止建设养殖场的区域。

本项目位于内江市东兴区白合镇喻家沟，本项目不在饮用水水源保护区，项目不在自然保护区，不在城镇居民区和文化教育科学研究区等人口集中区域，也不在法律法规规定的其他禁止建设养殖场的区域（见图1.6-1）。

因此，本项目选址处不属于东兴区畜禽养殖禁养区，为适养区。

1.6.2.6 项目与四川省主体功能区规划的符合性分析

根据《四川省主体功能区划》， 内江市东兴区属于川南地区，“该区域是省级层面的重点开发区域，地处四川盆地南缘、长江上游中部，川渝滇黔结合部。大中城市密集，人口密度大，社会发育程度高，城市群初步形成；煤、硫磷、盐卤、水能等自然资源丰富，工业基础雄厚，产业竞争力较强，是西部发展基础好、潜力大的区域，具备发展成为西部特大城市密集区的条件。”

图1.6-1  东兴区畜禽养殖禁养区划定图

“该区域主体功能定位：成渝经济区重要的经济带，国家重要的资源深加工和现代制造业基地，成渝经济区重要的特大城市集群，川滇黔渝结合部综合交通枢纽，四川沿江和南向对外开放门户，长江上游生态屏障建设示范区。”

重点区域是指具有一定经济基础、资源环境承载能力较强、发展潜力较大、集聚人口和经济的条件较好，从而应该重点进行工业化城镇化开发的城市化地区。

本项目位于内江市东兴区白合镇，属于功能区划中的省级层面的重点开发区域。在东兴区行政区域内，分布有1处省级层面禁止开发区域—四川省长江森林公园，位于东兴区郭北镇，占地面积3km2 ，与本项目直线距离约10km，本项目不在省级层面禁止开发区域内。因此， 本项目是符合《四川省主体功能区划》相关要求的。

建设项目

图1.6-2    四川省主体功能区划图

1.6.2.7 项目与四川省生态功能区区划的符合性分析

根据《四川省生态功能区区划》，该区划将全省生态功能区划分为3个等级。先从宏观上按照自然气候、地理特点划分一级区，即自然生态区，共4个；再根据生态系统类型与生态系统服务功能类型划分二级区，即生态亚区，共13个；最后根据生态服务功能重要性、生态环境敏感性与生态环境问题划分三级区， 即生态功能区，共36个。

表1.6-4  四川省生态功能区划三级区特征一览表

| 生态区 | 生态亚区 | 生态功能区 | 所在区域与面积 | 典型生态系统 | 主要生态问题 | 生态环境敏感性 | 生态服 务功能 重要性 | 生态建设与发展方 向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ四 川盆 地亚 热带 农林 生态区 | Ⅰ2 盆中丘 陵农 林复 合生 态亚区 | Ⅰ2-5 沱江中下游城镇-农业及水污染控制生态功能区 | 在四川盆地中部偏西南，跨成都、德阳、 资阳、眉山、 内江、自贡、泸州、宜宾市的 22 个县级行政区，面积1.85 万 km2。 | 农田、城市和水生生态系统 | 森林覆盖率低，人口 密度较大，耕地垦殖过度，农村 面源污染、地表径流 水质污染严重。 | 土壤侵蚀中度敏感，水环 境污染极 敏感，酸 雨轻度敏感。 | 城镇与农业发展，水环境污染控制。 | 发挥中心城市辐射 作用，发展生态农业 经济；发展农业、养 殖业，以及以农副产 品为主要原料的工 业，适度发展轻纺工 业和化工，防治农村 面源污染和地表径 流水质污染。 |

建设项目

图1.6-3    四川省生态功能区划图

根据《四川省生态功能划分图》对照分析可知，本项目所在区域属“Ⅰ 2-5沱江中下游城镇-农业及水污染控制生态功能区”，由表1.6-4可知，本项目选址于东兴区白合镇喻家沟村，不涉及四川省生态红线范围。同时， 本项目属于养殖业，符合生态建设与发展方向。

1.6.3  与相关规范条例符合性分析

1.6.3.1 与《畜禽规模养殖污染防治条例》的符合性分析

本项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）相关要求的符合性分析见下表。

表1.6-5  项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性分析

| 序号 | 条例内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第十一条：禁止在下列区域内建设畜禽 养殖场、养殖小区： （一）饮用水水源保护区，风景名胜区；（二）自然保护区的核心区和缓冲区；（三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 本项目选址位于内江市东兴区白合镇喻家沟村 9 、12 组，建设地点不属于饮用水水源保护区，不属于风景名胜区；不属于自然保护区的核心区、缓冲区；不属于人口集中区域；亦不属于法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 符合 |

| 序号 | 条例内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 第十二条：新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区， 应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。对环境可能造成重大响的大型畜禽养殖场、养殖小区，应当编制环境影响报告书；其他畜禽养殖场、养殖小区应当填报环境影响登记表。 | 本项目选址不在当地划定的禁养区内，符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件。本项目属于新建的畜禽养殖场，内江市东兴区农业农村局、内江市东兴区白合镇人民政府、内江市东兴区白合镇自然资源所核实并同意项目建设。本项目编制环境影响报告书。 | 符合 |
| 3 | 第十三条：畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施， 粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。 | 本项目采用雨污分流，养殖场将配套建设符合相关要求的相应的污水处理设施，废水经处理达标后用于消纳地农灌；粪便交有机肥厂生产有机肥；病死猪交内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行无害化处理。 | 符合 |
| 4 | 第十八条：将畜禽粪便、污水、沼渣、沼液等用作肥料的，应当与土地的消纳能力相适应，并采取有效措施，消除可能引起传染病的微生物，防止污染环境和传播疫病。 | 本项目废水经处理后用于项目区周围消纳地农灌，周边土地约 2060 亩，能够完全消纳本项目废水；废水经废水处理系统处理并消毒，可有效消除传染病微生物，防止污染环境和传播疫病。项目粪便交有机肥厂生产有机肥。 | 符合 |
| 5 | 第十九条：从事畜禽养殖活动和畜禽养殖废弃物处理活动，应当及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏。 | 项目设置有专门的污水处理系统及粪便暂存设施，各设施按要求做防渗处理，厂区内按相关要求进行对污水、粪便、畜禽尸体等固废进行收集、贮运和清运。环评要求： 项目固废定期及时清运，加强运输车辆密闭处理，运输时间尽量避开外部环境交通高峰时期等敏感阶段。从而降低该项目对周围环境的影响。 | 符合 |
| 6 | 第二十一条：染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。 | 病死猪交内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行无害化处理。 | 符合 |

可知，本项目符合《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）相关要求。

1.6.3.2 与《畜禽养殖污染防治管理办法》的符合性分析

本项目与《畜禽养殖污染防治管理办法》（国家环境保护总局令第9号）相

关要求的符合性见下表。

表1.6-6  项目与《畜禽养殖污染防治管理办法》符合性分析

| 序号 | 条例内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第七条、禁止在下列区域内建设畜禽养殖场： ①饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区。 ②城市和城镇居民区、文教科研区、医疗区等人口集中地区。 ③县级人民政府依法划定的禁养区域。 ④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。 | 本项目选址位于内江市东兴区白合镇喻家沟村 9 、12 组，选址不属于饮用水水源保护区、风景名胜区； 不属于自然保护区的核心区、缓冲区； 不属于人口集中区域；亦不属于法律、法规规定的其他禁止养殖区域及需要特殊保护的区域。 | 符合 |
| 2 | 第十三条、畜禽养殖场必须设置畜禽废渣的储存设施和场所，采取对储存场所地面进行水泥硬化等措施，防止畜禽废渣渗漏、散落、溢流、雨水淋失、恶臭气味对周围环境造成污染和危害。畜禽养殖场应当保持环境整洁，采取清污流和粪尿干湿分离等措施，实现清洁养殖。 | 本项目粪渣经固液分离后于堆粪棚暂存，交有机肥厂生产有机肥；同时，养殖场采取雨污分流、干湿分离等措施，实现清洁养殖。 | 符合 |
| 3 | 第十四条、畜禽养殖场应采取将畜禽废渣还田、生产沼气、制造有机肥料、制造再生饲料等方法进行综合利用；用于直接还田利用的畜禽粪便，应当经处理达到规定的无害化标准，防治病菌传播。 | 本项目废水经污水处理站处理达标并消毒；粪便经固液分离后于堆粪棚暂存，交有机肥厂生产有机肥，可达到无害化标准，防治病菌传播。 | 符合 |
| 4 | 第十五条、禁止向水体倒畜禽废渣。 | 本项目废渣主要为粪便、沼渣等， 废渣经固液分离后于堆粪棚暂存，交有机肥厂生产有机肥，禁止向水体倒畜禽废渣。 | 符合 |
| 5 | 第十六条、运输畜禽废渣， 必须采取防渗漏、防流失、防遗撒及其他防止污染环境的措施，妥善处置贮运工具清洗废水。 | 项目固废采用专门的密闭车辆运输。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《畜禽养殖污染防治管理办法》相关要求。

1.6.3.3 与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》的符合性分析

本项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）相关要求的符合性见下表。可知，本项目符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》 （HJ497-2009）相关要求。

表1.6-7  项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》符合性分析

| 序号 | 规范内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽养殖业污染治理应从源头控制，严格执行雨污分离，通过优化饲料配方、提高饲养技术、管理水平、改善畜舍结构和通风供暖工艺、改进清粪工艺等措施减少养殖场环境污染。 | 本项目实现雨污分流，通过优化饲料配方，提高饲养技术管理水平，猪舍采用机械通风，采用“原环保部认可的清粪工艺”（同牧原清粪工艺，为环保部认可具备干清粪工艺基本特征）等措施减少环境污染。 | 符合 |
| 2 | 畜禽养殖业污染治理应按照资源化、减量化、无害化的原则，以综合利用为出发点，提高资源化利用率。 畜禽粪污资源化时应经无害化处理后方可还田利用，无害化处理应满足下列要求： ①液态畜禽粪污宜采用厌氧工艺进行无害化处理；沼液、沼渣不得作为同等动物的饲料，不得在动物之间进行循环。 ②固体畜禽粪便宜采用好氧堆肥技术进行无害化处理。 ③ 无害化处理后的卫生学指标应符合GB7959 的有关规定。 | 本项目配套建设污水处理站，采用“格栅井+粪污收集池+ 固液分离+水解酸化池+CSTR 厌氧反应器+微生物曝氧塘+前置物化系统+一级缺氧池+一级好氧池+ 一级沉淀池+ 二级缺氧池+二级好氧池+二级沉淀池+混凝沉淀 + 消毒池 ”工艺， 处理能力为500m3/d，处理后废水用于周边消纳地农灌。粪便经固液分离后于堆粪棚暂存，交有机肥厂生产有机肥；病死猪交内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行无害化处理。 | 符合 |
| 3 | 畜禽养殖废水不得排入敏感水域和有特殊功能的水域，排放去向应符合国家和地方的有关规定。排放水质应满足 GB18596或有关地方污染物排放标准的规定；处理后用于农田施肥的 ，出 水水质应满足GB5084 的规定。 | 本项目废水经处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准后用于周边消纳地农灌。 | 符合 |
| 4 | 畜禽养殖业污染治理工程的建设应符合当地总体规划，与当地客观实际相结合，正确处理集中与分散、处理与利用、近期与远期的关系。 | 本项目废水经处理后用于周边消纳地农灌，经分析，项目区周边土地可满足本项目废水的灌溉要求。粪便经固液分离后于堆粪棚暂存，交有机肥厂生产有机肥；病死猪交内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行无害化处理。符合当地规划和客观实际。 | 符合 |
| 5 | 畜禽养殖业污染治理工程应采取防治二次污染的措施，废水、废气、废渣、噪声及其他污染物的排放应符合相应的国家或地方排放标准。 | 在落实本报告书提出的污染治理措施的情况下，项目废水、废气、废渣、噪声及其他污染物的排放可达到相应的国家或地方排放标准。 | 符合 |
| 6 | 集约化畜禽养殖场（区）污染治理工程应按照有关规定安装水质在线监测系统。 | 本项目废水经处理达标后用于周边消纳地农灌，废水不外排。 | 符合 |

1.6.3.4 与《畜禽养殖业污染防治技术规范》的符合性分析

本项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的符合性分析见下表。

表1.6-8  项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》符合性分析

| 序号 | 规范内容 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽养殖场应避开以下禁建区域：生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；县级人民政府依法划定的禁养区域；国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。 | 本项目选址位于内江市东兴区白合镇喻家沟村 9 、12 组 ，选址不属于饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区； 不属于城市和城镇居民区，不属于人口集中区域；亦不属于法律、法规规定的其他禁止养殖区域及需要特殊保护的区域。 |
| 2 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在上述禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于 500m。 | 本项目场界距现有石子镇太和村饮用水水源二级保护区陆域 12.28m、距一级保护区陆域 701.90m。 根据《内江市东兴区水利局 内江市东兴生态环境局关于对白石联合集中供水站取水泵房迁移的请示》 （内东 区水利[2023]30 号），因五桂溪水质不符合饮用水源标准，需将白石联合集中供水站取水泵房向上游迁移。根据《内江市东兴区人民政府办公室文件处理笺》区长批示，同意请示。 根据测绘、设计单位提供的初步成果，取水泵房在现址沿大清流河向上游迁移742m（29°41,19.07″N，105°21,19.79″E），迁移后的取水泵房距下游五桂溪 647m 。按照《饮用水水源保护区划分技术规范》 （HJ338-2018）对河流型饮用水水源保护区的划分规定，二级保护区为取水口下游 300m。本项目距离拟调整后的水源二级保护区陆域约 1.1km，远大于 500m ，同时环评要求，项目需在取水泵房迁移后方可投入运行。 本项目与石子镇场镇直线距离 3.0km，与白合镇场镇直线距离 5.0km。 |
| 3 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应实现生产区、生活管理区的隔离，粪便污水处理设施和畜禽尸体焚烧炉应设在养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向。 | 本项目在北侧设置生活管理区，生产区、生活管理区进行分区隔离，本项目粪污处理区位于本项目南侧（属常年主导风向的侧风向）。 |

”

| 序号 | 规范内容 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在厂区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。 | 本项目排水系统实行雨水和污水收集输送系统分离，污水收集输送系统采取埋地管道，不采取明沟布设。 |
| 5 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场应采取干清粪工艺，采取有效措施将粪及时、单独清出，不可与尿、污水混合排出，并将产生的粪渣及时运至贮存或处理场所，实现日产日清。采用水冲粪、水泡粪湿法清粪工艺的养殖场，要逐步改为干清粪工艺。 | 本项目采用“原环保部认可的清粪工艺（同牧原清粪工艺，为原环保部认可具备干清粪工艺基本特征），粪尿离开猪舍储存池即进行干湿分离，不混合排出，废水经污水处理站进行处理；粪便经堆粪棚暂存后，送四川正威实业有限公司生产有机肥，实现日产日清。 |
| 6 | 畜禽养殖场产生的畜禽粪便应设置专门的贮存设施，其恶臭及污染物排放应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》。 | 本项目设置 1 座堆粪棚暂存粪渣，堆粪棚恶臭污染物通过喷洒生物除臭剂+负压收集+生物喷淋处理后 15m 排气筒达标排放。 |
| 7 | 贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于 400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风的下风向或侧风向处。 | 本项目堆粪棚距离南侧石核河 404m，距离北侧五桂溪 858m；当地常年主导方向为西北风，堆粪棚处于生产、生活区的侧风向。 |
| 8 | 贮存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。 | 堆粪棚将采取有效的防渗处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。 |

1.6.3.5 与《动物防疫条件审查办法》的符合性分析

本项目选址与《动物防疫条件审查办法》（农业农村部令2022年第8号）中动物饲养场有关要求符合性分析见下表。

表1.6-9  项目与《动物防疫条件审查办法》符合性分析

| 序号 | 办法内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第六条 动物饲养场、动物隔离场所、动物屠宰加工场所以及动物和动物产品无害化处理场所应当符合下列条件： （一）各场所之间，各场所与动物诊疗场所、居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所之间保持必要的距离； （二）场区周围建有围墙等隔离设施；场区出入口处设置运输车辆消毒通道或者消毒池，并单独设置人员消毒通道；生产经营区与生活办公区分开，并有隔离设施；生产经营区入口处设置人员更衣消毒室； （三）配备与其生产经营规模相适应的执业兽医或者动物防疫技术人员； | 本项目评价范围内无动物诊疗场所、学校、医院等公共场所， 现有白石联合集中供水站取水泵房将向上迁移742m，项目需在取水泵房迁移后方可投入运行，届时本项目距离饮用水水源保护区约 1. 1km。 本项目设置 200m 卫生防护距离，防护距离内无居民生活区，仅分布 17户零散农户，农户与项目之间分布有林地，通过对 100m 农户实施搬迁、 100~200m 农户采取租赁实施功能置换等降低对其环境影响。 本项目建设围墙等隔离设施，以及洗消房用于运输车辆及人员消毒。 本项目运营后将配备与养殖规模相 | 符合 |

| 序号 | 办法内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （四）配备与其生产经营规模相适应的污水、污物处理设施，清洗消毒设施设备，以及必要的防鼠、防鸟、防虫设施设备； （五）建立隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度。 | 适应的执业兽医或者动物防疫技术人员。 本项目配套建设污水处理站、堆粪棚等粪污处理设施，建设洗消房等清洗消毒设施设备，以及必要的防鼠、防鸟、防虫设施设备。 本项目运营后将建立隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度。 |  |
| 2 | 第七条 动物饲养场除符合本办法第六条规定外，还应当符合下列条件： （一）设置配备疫苗冷藏冷冻设备、消毒和诊疗等防疫设备的兽医室； （二）生产区清洁道、污染道分设； 具有相对独立的动物隔离舍； （三）配备符合国家规定的病死动物和病害动物产品无害化处理设施设备或者冷藏冷冻等暂存设施设备； （四）建立免疫、用药、检疫申报、疫情报告、无害化处理、畜禽标识及养殖档案管理等动物防疫制度。 种畜禽场除符合本条第一款、第二款规定外，还应当有国家规定的动物疫病的净化制度；有动物精液、卵、胚胎采集等生产需要的，应当设置独立的区域。 | 本项目运营后将配备疫苗冷藏冷冻设备、消毒和诊疗等防疫设备的兽医室；生产区内清洁道、污染道分开设计；粪污处理区内设置无害化处理间，配备符合国家规定的病死动物和病害动物产品无害化处理设施设备；运营后将建立免疫、用药、检疫申报、疫情报告、无害化处理、畜禽标识及养殖档案管理等动物防疫制度。 本项目为生猪规模化养殖项目，运营后将制定符合国家规定的动物疫病的净化制度。 | 符合 |
| 3 | 第十条 动物和动物产品无害化处理场所除符合本办法第六条规定外，还应当符合下列条件： （一）无害化处理区内设置无害化处理间、冷库； （二）配备与其处理规模相适应的病死动物和病害动物产品的无害化处理设施设备，符合农业农村部规定条件的专用运输车辆，以及相关病原检测设备，或者委托有资质的单位开展检测； （三）建立病死动物和病害动物产品入场登记、无害化处理记录、病原检测、处理产物流向登记、人员防护等动物防疫制度。 | 本项目在粪污处理区内设置无害化处理间，配备 1 套无害化处理设施设备，采用符合农业农村部规定条件的专用运输车辆，将委托有资质的单位开展相关病原检测；运营后将建立病死动物和病害动物产品入场登记、无害化处理记录、病原检测、处理产物流向登记、人员防护等动物防疫制度。 | 符合 |

由表可知，本项目符合《动物防疫条件审查办法》（农业部2010年第7号令）选址要求。

1.6.3.6 与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》的符合性分析

本项目建设与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》 （环办环评[2018]31号）中相关要求符合性分析见下表。

表1.6-10  项目与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》符合性分析

| 序号 | 通知内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、优化项目选址，合理布置养殖场区： 项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。当地未划定禁止养殖区域的，应避开饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区和缓冲区、村镇人口集中区域， 以及法律、法规规定的禁止养殖区域。 项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》， 并根据恶臭污染物无组织排放源强，以及当地的环境及气象等因素，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》要求计算大气环境防护距离，作为养殖场选址以及周边规划控制的依据，减轻对周围环境保护目标的不利影响。 | 本项目不在东兴区划定的禁养区范围内，项目用地与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相符。 本项目病死猪交内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行无害化处理。粪污处理区位于养殖区的南侧，处于主导风向的侧风向。报告按照《环境影响评价技术导则大气环境》要求进行大气环境防护距离计算，本项目不需设置大气环境防护距离。 | 符合 |
| 2 | 二、加强粪污减量控制， 促进畜禽养殖粪污资源化利用： …鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。 项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪 | 本项目采用采用“原环保部认可的清粪工艺”（同牧原清粪工艺，为原环保部认可具备干清粪工艺基本特征），场区实行雨污分流。本项目采用“格栅井+ 粪污收集池+固液分离+水解酸化池+CSTR 厌氧反应器+ 微生物曝氧塘+ 前置物化系统+一级缺氧池+一级好氧池+一级沉淀池+ 二级缺氧池+ 二级好氧池+ 二级沉淀池+ 混凝沉淀+ 消毒池”污水处理工艺，废水处理达标后作为农灌用水，粪便经堆粪棚暂 | 符合 |

| 序号 | 通知内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。 | 存后交有机肥厂生产有机肥，可以实现资源的合理利用。 |  |
| 3 | 三、强化粪污治理措施，做好污染防治： …项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。…畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。 畜禽养殖粪污作为肥料还田利用的，应明确畜禽养殖场与还田利用的林地、农田之间的输送系统及环境管理措施，严格控制废水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏， 防止进入外部水体。 依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案， 及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响， 可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施， 确保项目恶臭污染物达标排放。 | 本项目采用“格栅井+粪污收集池+ 固液分离+水解酸化池+CSTR 厌氧反应器+ 微生物曝氧塘+ 前置物化系统+一级缺氧池+一级好氧池+一级沉淀池+ 二级缺氧池+ 二级好氧池+二级沉淀池+混凝沉淀+消毒池” 污水处理工艺，废水经处理达标后作为农灌水还田利用，管道全部为 PE 材质，加强管理措施，严格控制废水输送沿途的弃、撒和跑冒滴漏等现象发生。 粪便经堆粪棚暂存后交有机肥厂生产有机肥，可以实现资源的合理利用。 本项目病死猪交内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行无害化处理。对养殖产生的恶臭影响，采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。 | 符合 |

由上表可知，本项目建设符合《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》有关要求。

1.6.3.7 与《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确禽畜养殖粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》的符合性分析

本项目建设与《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确禽畜养殖粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号）中要求符合性分析见下表。

表1.6-11  项目与“农办牧[2020]23号”文符合性分析

| 序号 | 通知内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一、畅通还田利用管道 （一）鼓励畜禽粪污还田利用。国家支持畜禽养殖场户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田、制取沼气、生产有机肥等方式进行资 | 本项目废水经配套污水处理站处理达标后农灌利用，猪粪经固液分离后于堆粪棚暂存，交有机肥厂生产有机肥，实现了资源化利用。 | 符合 |

| 序号 | 通知内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 源化利用。 |  |  |
| 2 | （二）明确还田利用标准规范。畜禽粪污的处理应根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（ GB/T36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》要求的最小面积。对配套土地不足的养殖场户，粪污经处理后向环境排放的，应符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596）和地方有关排放标准。 | 本项目废水经配套污水处理站处理达标后农灌利用，配套消纳土地为2060 亩，满足《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》测算面积要求， 配套土地充足，粪污经无害化处理后还田利用。 | 符合 |
| 3 | 二、加强事中事后监管 （一）落实养殖场户主体责任。养殖场户应当切实履行粪污利用和污染防治主体责任，采取措施，对畜禽粪污进行科学处理和资源化利用，防止污染环境。从事畜禽规模养殖要严格落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》要求， 建设粪污无害化处理和资源化利用设施并确保其正常运行，或委托第三方代为实现粪污无害化处理和资源化利用。 | 本项目采用“原环保部认可的清粪工艺”（同牧原清粪工艺，为原环保部认可具备干清粪工艺基本特征），粪尿离开猪舍底部储存池进行固液分离，分离出的液体输送至污水处理站进行处理，固体粪渣及时运至堆粪棚暂存后，交有机肥厂生产有机肥。 | 符合 |
| 4 | 三、强化保障和支撑 （一）完善粪肥还田管理制度。督促指导规模养殖场制定畜禽粪肥还田利用计划，根据养殖规模明确配套农田面积、农田类型、种植制度、粪肥使用时间及使用量等。 | 建设单位所在集团成立专门种植部门（四川富器溢农业有限公司），制定养殖场粪肥还田利用计划，明确配套农田面积、农田类型、种植制度、粪肥使用时间及使用量等。 | 符合 |

由上表可知，本项目的建设符合《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于进一步明确禽畜养殖粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》有关要求。

1.6.3.8 与《四川省畜禽养殖污染防治技术指南》的符合性分析

本项目与《关于印发<四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）> 的通知》 （川农业函[2017]647号）符合性分析见下表。

表1.6-12  项目与《四川省畜禽养殖污染防治技术指南》符合性分析

| 序号 | 通知内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9、粪污处理工艺及应用模式 9.1 粪污处理工艺 9.1.1 干法清粪 干清粪技术是将畜禽粪尿固液分离，单独清除粪便的养殖场清理工艺。根据养殖场规模情况可选择人工或机械清粪工艺。人工清粪指利用清扫工具人工将畜禽舍内的粪便清扫收集。机械清粪指采用专用的机械设备进行清粪，适用于中型及以上规模养殖场。 9.1.2 固体粪便处理 固体粪便堆积发酵和生产有机肥。应用条垛式、机械强化槽式和密闭仓式堆肥等技术进行无害化处理。其中，条垛式堆肥发酵温度 45℃以上，不少于 14 天；机械强化槽式和密闭仓式堆肥时，保持发酵温度50℃以上，时间不少于 7 天。畜禽粪便加一定的辅料，通过预处理和发酵生产有机肥。 9.1.3 尿液处理 一是厌氧发酵处理生产沼气，用于供气和发电。厌氧发酵产生沼液输送到氧化塘储存，施肥农作物；固液分离猪粪用于制作有机肥。二是多级沉淀后， 输送到氧化塘储存，施肥农作物。 9.1.4 臭气处理 养殖场臭气的处理可采用物理、化学、生物除臭等多种方式进行处理。 9.1.5 污水处理 畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。畜禽养殖场污水引入农田前必须进行预处理（采用格栅、厌氧、沉淀等工艺流程） ，应配套设置田间暂存池，解决农田在非施肥期间的污水出路问题。田间暂存池的总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总量。在畜禽养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的输送网络，通过车载或管道形式将处理（置）后的污水输送至农田。 | 本项目采用“原环保部认可的清粪工艺”（同牧原清粪工艺，为原环保部认可具备干清粪工艺基本特征），粪尿离开猪舍储存池即进行固液分离，猪粪经固液分离后于堆粪棚内暂存，交有机肥厂生产有机肥。 养殖场产生 的臭气包括污水处理站恶臭、堆肥区恶臭、圈舍恶臭，均采用相应的治理措施处理。 本项目采用“格栅井+粪污收集池+ 固液分离+ 水解酸化池+CSTR 厌氧反应器+ 微生物曝氧塘+ 前置物化系统+一级缺氧池+ 一级好氧池+ 一级沉淀池+ 二级缺氧池+ 二级好氧池+ 二级沉淀池+ 混凝沉淀+ 消毒池 ” 污水处理工艺，废水经处理达标后用于消纳地农灌，消纳地内设置 5 座田间储存池，污水处理站与消纳地之间通过 PE 管道输送。 | 符合 |
| 2 | 10、粪污资源化利用方式 推动畜禽粪污资源化利用，主要应支持以畜禽粪污为主要原料的沼气工程建设、有机肥加工、粪污无害化储运及处理，配套与粪污消纳相匹配的农林土地，广泛推广有机肥使用，促进沼液固液分离猪粪就近就地还田利用，提升种养结合水平，建立健全畜禽粪污资源化利用制度。 | 本项目粪便、污水均得到合理利用，实现了粪污的资源化利用。项目粪便经堆粪棚暂存后交有机肥厂生产有机肥，实现有机肥生产的商品化，得到了合理利用。 | 符合 |

| 序号 | 通知内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 10.1 种养循环 坚持以地定畜、种养平衡、环境友好原则。根据土地承载能力确定畜禽养殖规模，促使种养业在布局上相协调，在规模上相匹配。通过堆肥、厌氧发酵、多级沉淀等工艺技术，将畜禽粪便处理后还田利用，实现粮、蔬、茶、果等农作物、经济作物及林木的种植与畜禽养殖的有机结合，达到种养循环利用的目的。 10.2 肥料化利用 养殖场经过粪便收集、干燥、发酵、添加、制粒、灌装等过程，可根据用户需求生产专用有机肥，有机肥生产可实现商品化，便于长距离运输。 10.3 能源化利用 农村畜禽养殖产生的大量粪便，利用沼气技术处理生产沼气，用于照明和生活用气，沼液固液分离猪粪经处理后还田利用。 |  |  |

由表可知，本项目符合《关于印发<四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）> 的通知》相关要求。

1.6.3.9 与《固体废物再生利用污染防治技术导则》的符合性分析

本项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）的符合性分析见下表：

表1.6-13  项目与固体废物再生利用污染防治技术导则的符合性

| 名称 | 导则内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要工艺单元 污染防治技术 要求 | 5.1.1 进行再生利用作业前，应明确固体废物的理化特性，并采取相应的安全防护措施，以防止固体废物在清洗、破碎、中和反应等过程中引起有毒有害物质的释放。 5.1.2 具有物理化学危险特性的固体废物，应首先进行稳定化处理。 5.1.3 应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施， 配备废气处理、废水处理、噪声控制等污染防治设施，按要求对主要环境影响指标进行在线监测。 5.1.4 产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害 | 本项目利用的固废为粪便、废水处理系统沼渣及污泥，属于一般固体废物，利用过程不涉及清洗、破碎、中和反应等过程，不会引起有毒有害物质的释放。 本项目猪粪、沼渣及污泥经固液分离后于堆粪棚暂存，交有机肥厂生产有机肥，项目固废处理过程不产生粉尘及有毒有害物质。堆粪棚喷洒除臭剂+负压收集+生物滤池除臭后，由 15m 排气筒排放，恶臭满足GB14554 排放限值要求。 采取选用低噪声设备、合理布局等措施控制噪声。 本项目废水经配套污水处理 | 符合 |

| 名称 | 导则内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 气体浓度满足 GBZ2.1 的要求。 5.1.5 应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足 GB16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。 5.1.6 应采取必要的措施防止恶臭物质扩散，周界恶臭污染物浓度应符合GB14554 的要求。 5.1.7 产生的冷凝液、浓缩液、渗滤液等废液应进行有效收集后集中处理。处理后产生的废水应优先考虑循环利用；排放时应满足特定行业排放（控制）标准的要求；没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足 GB8978 的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。 5.1.8 应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合 GB12348 的要求，作业车间噪声应符合 GBZ 2.2 的要求。 5.1.9 产生的污泥、底渣、废油类等固体废物应按照其管理属性分别处置。不能自行综合利用或处置的，应交给有相应资质和处理能力的企业进行综合利用或处置。 5.1.10 危险废物的贮存、包装、处置等应符合 GB18597 、HJ2042 等危险废物专用标准的要求。 | 站处理达标后全部用于周边消纳地农灌，废水不外排。 本项目产生的危险废物委托有危险废物处理资质单位进行处置。 |  |
| 生物处理技术要求 | 堆肥工艺应符合以下要求： 应对堆肥原料进行脱水、脱盐、碳氮比调节等预处理； 应合理控制堆肥温度、持续时间； 应采取措施控制堆肥预处理车间和堆肥车间的臭气排放； 固体废物堆肥过程产生的渗滤液收集后应进行集中处理，处理后的渗滤液应优先考虑循环利用； 堆肥产品符合 GB8172 、GB38400、 GB/T23486 、GB/T24600 、CJ/T309 、 CJ/T362 的相关质量要求。 | 本项目粪便经固液分离后于堆粪棚暂存，交有机肥厂生产有机肥，臭气经生物除臭法处理，渗滤液经污水处理站处理。 |  |
| 固体废物土地利用污染防治 | 固体废物土地利用的前处理设施应具备必要的废水处理、废气处理、防止或 | 本项目粪便压滤液排至污水处理系统处理达标后用于周 | 符合 |

| 名称 | 导则内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 | 降低噪声、粉尘处理等污染防治设施。废水排放应符合 GB8978 的要求，废气排放应符合 GB18484 、GB16297 、 GB14554 的要求，周界恶臭污染物浓度应符合 GB14554 的规定，厂界噪声应达到 GB12348 的要求，作业区粉尘和有毒有害气体的允许浓度应符合GBZ2.1 的规定。 生 活 污 泥 的 土 地 利 用 应 符 合GB/T23486 、GB/T24600 、CJ/T309 、 CI/T362 等的相关要求。 为防范固体废物土地利用的环境风险，应 按 照 GB15618 、 GB36600 和GB/T14848 的要求对土地利用区域内的土壤和地下水进行采样监测。 固体废物土地利用过程中的再生利用工艺单元的污染控制应分别满足本标准中相应再生利用工艺单元的要求。 | 边消纳地农灌，不外排；粪便经堆粪棚暂存后交有机肥厂生产有机肥；采取选用低噪声设备、合理布局等措施控制噪声；项目粪便含水率较高，无粉尘产生；周界恶臭污染物浓度符合 GB14554 的规定，厂界噪声达到 GB12348 的要求。 为防范固体废物土地利用的环境风险，项目按照 GB15618和 GB/T14848 的要求对土地利用区域内的土壤和地下水进行采样监测，具体要求详见环境质量现状调查与评价。污染控制满足本标准中相应再生利用工艺单元的要求。 |  |

综上，本项目固体废物利用满足《固体废物再生利用污染防治技术导则》 （HJ1091-2020）相关要求。

1.6.3.10 与《四川省沱江流域水环境保护条例》的符合性分析

本项目选址与《四川省沱江流域水环境保护条例》中选址要求符合性分析见下表。

表1.6-14  项目与四川省沱江流域水环境保护条例的符合性

| 序号 | 条例内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三十九条 市、县级人民政府应当组织生态环境、农业农村等主管部门划定畜禽养殖禁养区。 禁养区内不得从事规模化畜禽养殖业；分散养殖畜禽的，应当采取措施防止环境污染。畜禽养殖场（社区）应当对畜禽养殖废弃物产前从源头上控减产生的数量，产中采取过程管理，实现达标或减量化排放，产后进行无害化处理、资源化综合利用，确保污水达标排放并鼓励实现零排放。 畜禽养殖场（社区）和动物隔离场所，动物屠宰加工场所，以及动物和动物产品无害化处理场所，应当配备相应的清洗消毒设施设备及污水、污物、病死动物、染疫动物产品 | 本项目不在东兴区划定的畜禽禁养区范围，项目养殖废气、废水、固废均采取了源头控制，过程管理，无害化处理等措施。养殖废水经配套污水处理站处理达标后用于消纳地农灌，实现了零排放；病死猪交内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行无害化处理。 | 符合 |

| 序号 | 条例内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 的无害化处理设施设备或者委托专业处理机构进行处理。 畜禽散养密集区所在地县、乡级人民政府应当组织对畜禽粪便污水进行分户收集、集中处理利用。 |  |  |

由表可知，本项目选址符合《四川省沱江流域水环境保护条例》要求。

1.6.3.11 与《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》的符合性分析

《自然资源部农业农村部国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发[2021] 166号）规定：

一、严格落实永久基本农田特殊保护制度。

2.永久基本农田不得转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地。严禁占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼； ……严禁新增占用永久基本农田建设畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施。

二、严格管控一般耕地转为其他农用地。永久基本农田以外的耕地为一般耕地。各地要认真执行新修订的《土地管理法实施条例》第十二条关于“严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地”的规定。一般耕地主要用于粮食和棉、油、糖、蔬菜等农产品及饲草饲料生产； 在不破坏耕地耕作层且不造成耕地地类改变的前提下，可以适度种植其他农作物。

7.严格控制新增农村道路、畜禽养殖设施、水产养殖设施和破坏耕作层的种植业设施等农业设施建设用地使用一般耕地。确需使用的， 应经批准并符合相关标准。

本项目位于内江市东兴区白合镇喻家沟村9 、12组，占地8.4872hm2，本项目占地为一般耕地及林地，不占用永久基本农田。本项目为生猪规模化养殖项目，建设单位已经取得了内江市东兴区农业农村局同意本项目设施农业用地备案以及养殖规模文件。综上， 本项目建设符合《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发[2021] 166号）要求。

1.6.4  与“三线一单”符合性分析

根据四川省生态环境厅办公室关于印发《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（川环办函[2021]469  号），本项目与内江市“三线

一单”的符合性如下。

1.6.4.1 环境管控单元要求

本项目位于内江市东兴区白合镇喻家沟村9 、12组，根据《四川省生态保护红线方案》（川府发[2018]24号），项目建设不涉及其划定的生态红线区域，与四川省生态保护红线位置关系见图1.6-4。

本项目所在地

图1.6-4  项目与四川省生态保护红线位置关系图

本项目所在地

图1.6-5  项目与内江市生态保护红线位置关系图

对比内江市生态红线图（见图1.6-5），本项目不涉及被划入的生态保护红线内的区域，因此，本项目建设与该区域生态红线划定符合。

根据《内江市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（内府发[2021]7号），本项目位于要素重点管控单元，与内江市环境管控单元位置关系见图1.6-6。本项目与内江市和东兴区的总体生态环境管控要求符合性分析见表1.6-15。

本项目所在地

图1.6-6  项目与内江市环境管控单元位置关系图

表1.6-15  本项目与内江市和东兴区总体生态环境管控要求符合性

| 行政区划 | 总体生态环境管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内江市 | 1.对化工、钢铁、火电、水泥、陶瓷、砖瓦、食品饮料等重点产业提出严格资源环境绩效水平要求。 2.构建“一核两轴三片多园”工业总体布局，推进城区以及布局不合理的高排放、高能耗企业“退城入园”；禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，鼓励现有化工企业逐步搬入合规园区；严禁在城市建成区以及近郊区域，新建、扩建石化、农药、冶炼、化工等列入高污染、高环境风险的产业。 3.严格控制高排放、高能耗项目准入；强化资源利用上线约束，实施能源、水资源、 | 1.本项目属于生猪养殖业，不属于化工、钢铁、火电、水泥、陶瓷、砖瓦、食品饮料等重点产业。 2.本项目属于生猪养殖业，不属于化工项目，项目建设地位于东兴区白合镇喻家沟村，不在长江干支流岸线一公里范围内，不属于城市建成区以及近郊区域。 3.本项目不属于高排放、高能耗项目，项目养殖及生活用水量较少。 4.大清流河达标，本项目废水经污水处理站处理达标后用于消纳 | 符合 |

| 行政区划 | 总体生态环境管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 建设用地总量和强度双控行动，推动城镇低效用地再开发，建设节水型社会，严格执行煤炭消费总量控制要求。 4.未达标小流域，严格限制新建水污染物排放建设项目，加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量。 5.合理畜禽养殖布局， 推进畜禽粪污无害化、资源化综合利用。 6.严格执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》和《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求（全域执行大气污染物特别排放限值和特别控制要求）。 | 地农灌，不外排，有助于项目区农业面源污染治理。 5.本项目位于东兴区白合镇喻家沟村 9 、12 组，不属于内江市东兴区人民政府划定的禁养区范围，项目已经取得设施农用地备案证明，养殖产生的废水、粪渣均进行无害化、资源化综合利用。 6.本项目废水经处理达标后用于消纳地农灌不外排，恶臭污染物经生物除臭后达标排放。 |  |
| 东兴区 | 1.优化调整产业结构， 严格生态环境准入要求。 2.推动城市建成区内企业“退城入园”，严格控制园外企业无序扩张；持续提升再生资源行业环境治理能力，促进行业污染减排。 3.加强大清流河、小青龙河等小流域污染治理，严控涉水排放项目及畜禽养殖规模；加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药使用量，积极推广畜禽清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化利用技术。 4.加强区域大气污染治理，推进装备制造、砖瓦企业深度治理改造。 5.加强固废、危废安全处置，切实保障土壤、地下水环境质量；加强重金属企业风险防控，涉重金属、持久性有机物等有毒有害污染物生产企业退出用地，须经评估、治理，满足后续相应用地土壤环境质量要求。 6.加强涉危涉化企业管控，严控环境风险。 7.加强城乡生态环境保护基础设施建设、运营、维护。 | 1. 本项目符合国家产业政策要求，符合区域生态环境准入要求。 2.本项目为生猪养殖项目，已经取得设施农用地备案证明，项目不属于再生资源行业。 3.本项目为生猪养殖项目，属于大清流河流域，项目养殖规模及设施农用地已经内江市东兴区农业农村局备案予以确认，养殖废水经污水处理站处理达标后用于消纳地农灌不外排，项目实行清洁养殖和畜禽粪污无害化、资源化利用技术。 4.项目不属于装备制造、砖瓦企业。 5.项目不涉重金属、持久性有机物，项目产生的固废、危废均合理化处置。 6.项目不属于涉危涉化企业。 7. 项目不属于城乡生态环境保护基础设施。 | 符合 |

1.6.4.2 生态环境准入清单

本项目位于内江市东兴区白合镇喻家沟村9 、12组，根据四川省生态环境厅“三线一单”符合性分析查询系统进行查询，项目地涉及4个管控单元，见表1.6-16。

本项目与各环境管控单元的符合性分析见表1.6-17。

表1.6-16  本项目涉及的环境管控单元列表

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 所属市 （州） | 所属 区县 | 准入清单类型 | 管控类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH51101120004 | 东兴区区要素重点管控 单元 | 内江市 | 东兴区 | 环境管控单元 | 环境综合管控单元要素重点管控单元 |
| YS5110113210001 | 大清流河-李家碥断面汇水控制区-东兴区-控制单元 | 内江市 | 东兴区 | 水环境管控分区 | 水环境一般管控区 |
| YS5110112320001 | 东兴区大气环境布局敏感重点管控区 | 内江市 | 东兴区 | 大气环境管控分区 | 大气环境布局敏感重点管控区 |
| YS5110111410002 | 东兴区土壤优先保护区 | 内江市 | 东兴区 | 土壤污染风险管控分区 | 农用地优先保护区 |

图1.6-7 “三线一单 ”查询系统查询结果截屏

图1.6-8  本项目与环境综合管控单元的位置关系图

表1.6-17  本项目与“三线一单”相关要求的符合性分析一览表

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |  |
| 东兴区区要素重点管控单元 ZH511 011200 04 号 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | （1）禁止在长江干支流 1km 范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 （2）禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 （3）禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。 （4）永久基本农田，实行严格保护，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 （5）禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 （6）畜禽养殖严格按照内江市各县(市、区)畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 （7）全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容。 | 本项目位于内江市东兴区白合镇喻家沟村 9 、12 组，属于生猪养殖项目，不在东兴区禁养区范围内，不属于清单中列出的禁止引入产业。 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | （1）若新布局工业园区，应结合区域环境特点、三线成果、园区产业类别，充分论证选址的环境合理性；大气布局敏感区、弱扩散区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区；水环境城镇生活污染、农业污染重点管控区应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区。 （2）基本农田：一般建设项目不得占用永久基本农田；重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，在可行性研究阶段，省级自然资源主管 | 本项目属于生猪养殖项目，不占用永久基本农田，不涉及清单中列出的限制开发建设活动。 | 符合 |

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |  |
|  |  |  |  | 部门负责组织对占用的必要性、合理性和补划方案的可行性进行严格论证，报自然资源部用地预审；农用地转用和土地征收依法报批。 （3）严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护。 （4）严禁非法采砂。严格落实禁采区、可采区、保留区和禁采期管理措施，加强对非法采砂行为的监督执法。 （5）按照相关要求严控水泥新增产能。 （6）大气环境重点管控区覆盖全单元，应结合区域环境特征和发展定位，严格项目引入政策，控制引入砖瓦厂、陶瓷厂、混凝土及制品等以大气污染为主的企业。 |  |  |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | （1）区外企业：内江琪峰商品混凝土有限公司等可继续保留，但涉及钢铁、石化、化工、建材等原则上限制发展，并要求污染物排放只降不增；若有不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业， 限期进行整改提升。 （2）沱江岸线 1km 范围内存在违法违规行为的化工企业，整改后仍不能达到要求的依法关闭，鼓励企业搬入合规园区。 （3）加强沿江突出问题整治。清理整顿非法采砂、非法码头， 全面清除不合规码头。 （4）区外企业：大气要素重点管控单元内的区外企业，若依法完成排污许可证申请或备案，可继续保留但应控制大气污染物排放规模，限制高污染燃料使用，强化监管、稳定达标排 | 本项目属于生猪养殖项目，不属于清单中列出的项目类型。 | 符合 |

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |  |
|  |  |  |  | 放，优先开展提标升级改造；若未按期完成排污许可证申领或备案，应按相关要求停产整治。 区外企业：要素重点管控单元内的区外企业，①具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留。其中， 钢铁、石化、化工、建材等原则上限制发展，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，以及不增加污染物排放和环境风险的产品升级调整，引导企业结合产业升级、化解过剩产能等，搬迁入园。 ②不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业， 限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产。 |  |  |
|  |  | 污染物 排放管 控 | 允许排放量要求 | 全市：（1）大气：SO2 23222 吨/年、 NOx 26933 吨/年、PM2.5 10371 吨/年、VOCs 23874 吨/年； （2）水：COD、氨氮和总磷允许排放量分别为 90537 吨/年、14077 吨/年、1071 吨/年。 | 本项目废水经污水处理站处理达标后全部用于农灌，不外排；发电机仅停电时启用，使用轻质柴油，污染物排放小。 | 符合 |
|  |  |  | 新增源排放标准限制 | （1）水环境城镇生活污染、农业污染重点管控区，新建存栏量≥300 头猪的畜禽养殖场，粪污经处理后向环境排放应执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311— 2016）。 （2）新、改、扩建工业项目全面执行大气污染物特别排放限值。 | 本项目养殖废水经污水处理站处理达标后全部 用于农灌，不外排。 | 符合 |
|  |  |  | 新增 源等 | （1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按 | 本项目养殖废水经污水处理站处理达 | 符合 |

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |  |
|  |  |  | 量或倍量替代 | 照总量管控要求进行倍量削减替代。 （2）上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 | 标后全部 用于农灌，不外排；东兴区为达标区。 |  |
|  |  |  | 现有源提标升级改造 | （1）水环境： ①2020 年起，规模化畜禽养殖场应执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》。 ②在矿产资源开发活动集中区域，废水执行重点污染物排放特别限值。 （2）大气环境： ①砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 ②火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 | 本项目属于规模化生猪养殖场，本项目养殖废水经污水处理站处理达标后全部用于农灌，不外排；不涉及清单所列其他行业。 | 符合 |
|  |  |  | 污染物排放绩效水平准入要求 | （1）水环境： ①到 2023 年底，所有建制镇具备污水处理能力。 ②鼓励畜禽粪污还田利用。粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》、《畜禽粪便还田技术规范》、 《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》。用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084）。到 2025年，畜禽粪污综合利用率达到 90%以上。 （2）大气环境： ①2025 年 PM2.5 浓度 34.2 微克/立方米，2035 年 PM2.5 浓度 32 微克/立方米。 ②现有、新建企业执行国家排放标准大气污染物特别排放限值和特别控制要求。 | 本项目养殖废水及生活污水经污水处理站处理后用于消纳地农灌，粪便在堆粪棚暂存后交有机肥厂生 产有机肥，粪污全部综合利用。生活垃圾交由环卫部门清运，本项目所有污染物均通过有效措施处理，降低排放量。 | 符合 |

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |  |
|  |  |  |  | ③切实督促企业履行 VOCs 污染防治的主体责任，使用低（无)VOCs 含量的原辅材料，进一步优化工艺技术，生产低毒﹑低害和低 VOCs 含量的绿色产品，抓好源头防控，减少排放。 （3）固体废物： ①到 2023 年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。建制镇污水处理设施产生的污泥原则上应纳入城市集中无害化处置范围。 ②到 2025 年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。 （4）页岩气： ①页岩气的开发管控要求要严格依照《四川省页岩气开采污染防治技术政策》执行，从选址、水污染防治、固体废弃物处置及综合利用、大气污染防治、噪声污染防治以及环境管理与环境风险防范等几个方面严格按照该文件的管控要求执行。 |  |  |
|  |  |  | 其他污染物排放管控要求 | （1）到 2023 年底，县级及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求，所有建制镇具备污水处理能力。 （2）2025 年 PM2.5 浓度 34.2 微克/立方米，优良率 87.4%；2035 年 PM2.5浓度 32 微克/立方米，优良率 90.0%； SO2 、NO2 、CO 、O3 全部达标。 （3）到 2025 年，生活垃圾无害化处理率达到 95%以上；污泥无害化处置率 60%。 | 本项目生活污水经污水处理站处理后用于消纳地农灌，生活垃圾交由环卫部门清运，本项目所有污染物均通过有效措施处理，降低排放量。 | 符合 |

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |  |
|  |  |  |  | （4）应控制工业、生活污染源，减少移动源污染物排放。打好柴油货车污染治理攻坚战，实施“车、油、路、管”综合整治；加快老旧车辆的淘汰和不达标车辆的整治。加强渣土运输车辆规范化管理，严格实施密闭运输，强化城乡结合部环境监管。 |  |  |
|  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求 | （1）大气：组织交叉检查和联合执法，共同研究、推进夏季秸秆禁烧工作。 （2）水环境：与重庆市荣昌区吴家镇、远觉镇、清流镇联合清理沿河垃圾、河道水面漂浮物、整治河道、清运淤泥等障碍物。 （3）固废：将四川中再生资源开发有限公司、内江市邦兴再生资源有限公司等 2 家废电路板处置企业纳入川渝危险废物跨省市转移“白名单 ”，深度简化危险废物跨川渝转移审批手续，实现“白名单”直接审批。 | 本项目不涉及清单所列内容。 | 符合 |
|  |  |  | 企业 环境 风险 防控 要求 | （1）工业企业退出用地，应按相关要求进行评估、修复， 满足相应用地功能后，方可改变用途。 （2）加强“散乱污”企业环境风险防控。 | 本项目为生猪养殖项目，不涉及清单所列行业。 | 符合 |
|  |  |  | 用地环境风险防控要求 | （1）到 2025 年，全市受污染耕地安全利用率达到 94%以上，污染地块安全利用率达到 93%以上。 （2）严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 | 本项目属于生猪养殖项目，消纳地严格控制农 药使用量，禁止使用高毒、高残留农药；不涉及清单所列行业。 | 符合 |

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |  |
|  |  | 资源开发利用效率 | 水资源利用总量要求 | （1）2025 年用水控制总量 12.3 亿m3，2035 年用水控制总量为 13.61 亿m3。 （2）内江市 2025 年地下水开采控制量为 0.25 亿 m3 ，2035 年地下水开采控制量为 0.18 亿 m3 以内。 （3）加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业， 组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。 | 本项目为 养殖项目，用水来源于地下水，建设单位应向当地人民政府水行政主管部门申请取水许可手续；养殖过程中采用限位饮水器装置，可降低水资源消耗；消纳地采取喷灌或滴灌等方式，属于节水灌溉方式。 | 符合 |
|  |  |  | 能源 利用 总量 及效 率要求 | （1）全面淘汰每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉；在供气管网覆盖不到的其他地区，改用电、新能源或洁净煤。 （2）提高天然气等清洁能源消费比重，有效控制全市煤炭消费总量。建议 2025 年控制在 795.9 万吨以下，煤炭消费占能源总消费比重达到四川省的平均水平。 | 本项目不 使用锅炉、煤炭。 | 符合 |
| 大清流 河-李 家碥断 面汇水 控制区 -东兴 区-控 制单元 YS5110 113210 001 | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求：暂无 限制开发建设活动的要求：暂无 允许开发建设活动的要求：暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求：暂无 其他空间布局约束要求：暂无 |  | 符合相关管控要求 | 符合 |
|  |  | 污染物 排放管 控 | 允许排放量要求：暂无 现有源提标升级改造：暂无 其他污染物排放管控要求：暂无城镇污水污染控制措施要求 强化城镇生活污染源治理，加快城镇环保基础设施建设，因地制宜选用合适技术，健全乡镇及农村集聚点污水处理设施及配套管网；建立健全生活垃圾收集、转运、处理系统。 工业废水污染控制措施要求 农业面源水污染控制措施要求 控制农业面源污染，强化农业生产化肥农 |  | 本项目属于生猪养殖项目，项目粪污经处理后 还田利用，可减少化肥使用量，有助于当地控制农业 面源污染。 | 符合 |

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
|  |  |  | 药施用管控，禁止销售施用“三高”农药；推广高效施肥灌溉技术， 农药化肥实现“零增长”；开展高标准农田改造，减少水土流失。 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 |  |  |
|  |  | 环境风 险防控 | 联防联控要求：暂无 其他环境风险防控要求：暂无 | 符合相关管控要求 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 水资源利用总量要求：暂无 地下水开采要求：暂无 能源利用总量及效率要求：暂无 禁燃区要求：暂无 其他资源利用效率要求：暂无 | 符合相关管控要求 | 符合 |
| 东兴区 大气环 境布局 敏感重 点管控 区 YS5110 112320 001 | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求其他空间布局约束要求 | 符合相关管控要求 | 符合 |
|  |  | 污染物 排放管 控 | （1）大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 （2）区域大气污染物削减/替代要求 新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 （3）燃煤和其他能源大气污染控制要求 优化能源结构，持续减少工业煤炭消费，提高能源利用效率。 （4）工业废气污染控制要求 （5）机动车船大气污染控制要求 减少移动源污染物排放。打好柴油货车污染治理攻坚战，实施“车、油、路、管”综合整治；加快老旧车辆的淘汰和不达标车辆的 整治；鼓励新能源汽车的使用和替代。 （6）扬尘污染控制要求 严格落实施工扬尘“六必须、六不准”管控要求，实施网格化管理，建立扬尘在线监测体系，加强现场检查力度。加强道路扬尘治理，提高城市道路机械化清扫率。加强渣土 | 本项目属于生猪养殖项目，区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012 ）二级标准；不使用煤炭；不涉及清单所列其他内容。 | 符合 |

| “三线一单”的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
|  |  |  | 运输车辆规范化管理，严格实施密闭运输。 （7）农业生产经营活动大气污染控制要求 （8）重点行业企业专项治理要求 （9）其他大气污染物排放管控要求 调结构，控规模、转方式、优布局， 走高质量发展道路，大幅减少大气污染物排放。加快产业结构调整，推动重污染行业逐步退出。大力发展新型节能环保产业。严格控制高污染、高耗能项目准入条件， 新建项目清洁生产水平达到国内先进水平。四川省大气污染防治重点区域实行更加严格的产业准入、环保标准、环境监管， 执行大气污染物特别排放限值。 加强城市餐饮油烟、烧烤综合治理， 强化城乡结合部环境监管。深化区域联防联控， 提升成都平原地区整体大气污染防治监管能力和水平。 |  |  |
|  |  | 环境风 险防控 | / | 符合相关管控要求 | 符合 |
|  |  | 资源开 发效率要求 | / | 符合相关管控要求 | 符合 |
| 东兴区 土壤优 先保护 区 YS5110 111410 002 | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求 | 符合相关管控要求 | 符合 |
|  |  | 污染物 排放管控 | / | 符合相关管控要求 | 符合 |
|  |  | 环境风 险防控 | / | 符合相关管控要求 | 符合 |
|  |  | 资源开 发效率要求 | / | 符合相关管控要求 | 符合 |

对照“四川省三线一单符合性分析报告”各管理单元管控要求分析，本项目与各分区管控要求相符，本项目的建设符合“三线一单”要求。

# 第二章 工程概况与工程分析

## 2.1  工程概况

2.1.1  建设项目基本情况

项目名称：喻家沟生猪规模化养殖场建设项目

建设单位：四川良牧庄养殖有限公司

建设地点：内江市东兴区白合镇喻家沟村9 、 12 组（中心坐标位置： E105°20′45.965″ ，N29°40′42.479″）

建设性质：新建

总用地面积：84872m2

总投资：9900万元，资金来源为自筹资金

施工安排：目前未动工建设，施工期预计12个月。

2.1.2  建设内容及规模

2.1.2.1 产品方案及养殖规模

本项目采用“保育+育肥”模式，批次引进断奶仔猪进行保育、育肥，实行分段式饲养，全年连续、均衡、周期性运转。

本项目从宇和泽农业有限公司旗下子公司的种猪养殖场引进断奶仔猪，进场断奶仔猪体重7kg，在保育楼饲养42天至体重20kg后转栏至育肥楼，再经114天生长育肥饲养至120kg时出栏销售，共饲养156天。

（1）保育楼养殖方案

本项目建设1栋3层保育楼，建筑面积8940m2，每层分隔为2个独立单元（约1490m2/单元），保育楼共设6个单元，每个单元设计存栏3000头保育猪。

保育楼每8天引进1批次断奶仔猪，每批次引进1个单元，保育楼的6个单元按顺序依次进猪。在保育楼第6单元进猪时(第41天)，第1单元的保育猪再经1天饲养后需转栏至育肥楼进行育肥。转栏与单元洗消时间共计6天，洗消完毕的第1单元重新引进断奶仔猪(第49天时)。

保育楼通过6个单元可实现全年连续、均衡、周期性引进断奶仔猪。则：

①保育猪设计最大存栏量：3000头/单元×6单元=18000头；

②保育楼全年引进仔猪总批次：365天/年÷8天/批次=45.625批次/年；

③保育楼全年引进仔猪数量： 45.625批次/年×1单元/批次×3000头/单元 =136875头/年。

（2）育肥楼养殖方案

本项目建设1栋3层育肥楼，建筑面积45735m2，每层分隔为15个独立单元（约1015m2/单元），育肥楼共设45个单元，每个单元设计存栏1000头育肥猪，考虑保育猪成活率98%，则育肥楼每个单元实际存栏量为980头。

本项目育肥楼与保育楼生产节奏同步，即保育楼每8天转栏1批次保育猪至育肥楼，每批次转出1个单元，相应转至育肥楼的3个单元，育肥楼3个单元按顺序依次进猪。

生猪育肥饲养期为114天，育肥猪成活率99%，出栏及单元洗消时间共计6天，即育肥楼每个单元需120天后重新进猪。育肥楼通过45个单元交替运行，实现每8天出栏1批次（每批次出栏3个单元），达到全年连续、均衡、周期性出栏商品猪。则：

①育肥猪实际存栏量：980头/单元×45单元=44100头；

②全年出栏育肥猪批次：365天/年÷8天/批次=45.625批次/年；

③全年出栏商品猪数量： 45.625 批次/ 年 ×3 单元/ 批次 ×980 头/ 单元×99%=132796头/年。

（3）产品方案

本项目产品方案为：实际年出栏商品猪约13.3万头。

（4）折算存栏生猪量

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），出栏不同生长期生猪（仔猪除外）的规模化畜禽养殖场，其标准生猪养殖量按公式（1）折算：

K=（m 出-m 进）/M×L                                        公式(1)

式中：K—排污单位折算标准生猪养殖量，头；

m出—排污单位出栏某生长期生猪的体重，kg；

m进—排污单位出栏某生长期生猪进栏时的体重，kg；

M—正常情况下生猪出栏时的平均体重，生猪为100kg；

L—排污单位某生长期生猪实际出栏量，头。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），按出栏量统计养殖量的畜种按以下比例折算存栏量：年出栏2头猪=常年存栏1头猪。

则本项目养殖规模统计情况如下：

表2.1-1  本项目养殖规模量统计表

| 类别 | 实际存栏量（头） | 存栏时间（天） | 折算常年存栏生猪量（头） |
| --- | --- | --- | --- |
| 保育猪 | 18000 | 42 | 8719 |
| 育肥猪 | 44100 | 114 | 44100 |
| 合计 |  |  | 52819 |

2.1.2.2 建设内容

本项目总占地面积84872m2 ，建设1栋3F保育楼、1栋3F育肥楼、1栋1F育肥猪转猪舍，并新建库房、办公生活区、外勤区等辅助设施， 以及污水处理站、堆粪棚等配套环保设施。本项目不进行饲料生产和加工。

本项目组成及主要环境问题见下表。

表2.1-2  项目组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 建设内容 | 主要环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 运营期 |
| 主体工程 | 保育楼 | 1 栋，位于场地东北侧，占地面积 3005.95m2，东西向布置，3F 钢筋砼框架结构，每层栏位数量及平面布置均一致，保育楼北侧设置升降平台，西侧设置坡道连接 2F 、3F；保育楼高 12.6m，建筑面积 8940m2，共分为 6 个单元，用于断奶仔猪的保育。 | 施工废水施工扬尘施工噪声建筑垃圾生活污水生活垃圾 | 臭气猪尿猪粪病死猪噪声 |
|  | 育肥楼 | 1 栋，位于场地中部，占地面积 15328.38m2，东西向布置，3F 钢筋砼框架结构，每层栏位数量及平面布置均一致，育肥楼南侧设置升降平台以及坡道连接 2F、 3F；育肥楼高 12.5m，建筑面积 45735m2 ，共分为 45个单元，用于保育猪的生长育肥。 |  |  |
|  | 育肥猪 | 1 栋，位于场地东南侧，1F 砖混结构，高 2.5m，建筑 |  |  |

| 工程类别 | 工程名称 | 建设内容 | 主要环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 运营期 |
|  | 转猪舍 | 面积 260.45m2，用于出栏育肥猪装车销售。 |  |  |
| 辅助工程 | 配电房 | 1 间，位于办公生活区的西南侧， 1F 砖混结构，高5.2m，建筑面积 165.8m2，设配电间、发电机室、储油间，发电机室设 2 台 500kW 柴油发电机组。 |  | 废气 噪声 环境风险 |
|  | 洗消区 | 4 处，设集中洗消房 1 处、车辆洗消间 3 处，分别位于办公生活区人员通道处、外勤区、出猪通道处、饲料进场通道，用于人员、车辆及物资消毒。 |  | / |
|  | 打料区 | 位于育肥楼西北侧，饲料车在打料区将颗粒饲料输送至料塔储存，共 21 个料塔，打料区北侧设 6 个保育料塔，规格 20t；打料区南侧设 15 个育肥料塔，规格32t；通过电机、筛盘将料塔内的饲料输送至猪舍内各个食槽。 |  | / |
|  | 外勤区 | 1 处，位于场地外西北侧，设洗车房、休息间等，用于饲料车、仔猪运输车辆、进场人员及物资的消毒。 |  | / |
|  | 库房 | 在洗消区设库房，在保育楼、育肥楼处均设物料储存间，用于储存药品、消毒器材及生产物资等。 |  | / |
|  | 蓄水池 | 4 座，位于场地北侧，容积 600m3，用于地下井水的蓄水，作为场区养殖及生活用水。 |  | / |
|  | 堆粪棚 | 拟在育肥楼的西南侧设置 1 座堆粪棚，建筑面积300m2，用于暂存经固液分离后的粪便、沼渣，及时送有机肥料厂生产有机肥。 |  | 臭气 |
|  | 消纳地 | 本项目流转 2060 亩土地用作消纳地，位于养殖场西侧—北侧，消纳土地经整治后用于旱作农业，全部种植旱地农作物，种植天冬、大豆、玉米、油菜等， 消纳地为丘陵地形，在地势较高处布置 5 座田间储存池（容积均为 4500m3），并配套建设 5 座泵站，消纳地灌溉系统由 DN110 及 DN90PE 主管与 DN6.3PE 灌溉支管组成，灌溉管网长度约 20km。 |  | 地下水土壤 |
|  | 泵站 | 消纳地内每座田间储存池旁建设 1 座泵站，共 5 座泵站，每座泵站内设 1 台提升泵。 |  | 噪声 |
| 办公及生活设施 | 管理用房 | 在办公生活区内设置 1 栋 3F 管理用房，建筑面积960m2，1F 为办公室、会议室等，2F、3F 为职工宿舍。项目不设食堂，依托场外餐饮单位配送。 |  | 生活污水生活垃圾 |
| 公用工程 | 供水 | 本项目取水拟采用机井抽取地下水，拟设 2 口机井，场内设 4 座蓄水池蓄水，作为项目养殖及生活用水。 |  | / |
|  | 排水 | 雨污分流，雨水沟采用明渠、排污利用埋地管道。场区四周设置雨水沟，雨水由雨水沟排出场区；本项目养殖废水和生活污水（先经化粪池预处理）经管道输送至粪污处理区进行处理，处理达标后用于本项目消纳地农灌，不外排。 |  | / |
|  | 供电 | 市政供电，自备 2 台 500kW 柴油发电机作为应急电 |  | 废气 |

| 工程类别 | 工程名称 | 建设内容 | 主要环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 运营期 |
|  |  | 源。 |  | 噪声 |
|  | 通风供热 | 猪舍主要采用机械通风，夏季采用水帘降温并保持猪舍湿度、温度；猪舍冬季取暖主要采用电加热板供暖。 |  | / |
| 环保工程 | 废水处理 | ①养殖废水：粪污处理区建设 1 座处理规模 500m3/d污水处理站，采用“格栅井+粪污收集池+ 固液分离+水解酸化池+CSTR 厌氧反应器+微生物曝氧塘+前置物化系统+一级缺氧池+一级好氧池+一级沉淀池+二级缺氧池+二级好氧池+二级沉淀池+混凝沉淀+消毒池”处理 工艺，处 理达《农 田灌溉水 质标准》 （GB5084-2021）旱地作物限值后用于消纳地农灌。 ②生活污水：在办公生活区设置 1 座化粪池，容积12m3，生活污水先经化粪池预处理后，再进入粪污处理区进行处理。 ③田间储存池、泵站及灌溉系统： 废水经污水处理站处理后，尾水泵至消纳地的田间储存池（5 座，容积均为 4500m3），每座田间储存池配套 1 座提升泵站；消纳地田间灌溉系统由 DN110 、DN90PE 主管与DN6.3PE 灌溉支管组成，灌溉管网总长约 20km。 |  | 废水臭气噪声污泥 |
|  | 废气治理 | ①恶臭：保育楼、育肥楼设置水帘+机械通风系统，在出风口外侧设生物喷雾除臭；采用“原环保部认可的清粪工艺（同牧原清粪工艺，为原环保部认可具备干清粪工艺基本特征，环办函[2015]425 号）”,及时清理储存池粪污；科学饲喂，优化饲料结构；猪舍内喷洒除臭剂，强化周边绿化。 ②污水处理站恶臭：粪污收集池加盖、固液分离平台密闭，AO 池、污泥浓缩池加盖密闭，污水处理站采取喷洒除臭剂+负压收集+生物滤池除臭后，由 1 根15m 高排气筒达标排放。 ③堆粪棚恶臭：堆粪棚封闭，采取喷洒生物除臭剂+负压收集+生物滤池除臭后，由 1 根 15m 高排气筒达标排放。 ④无害化处理间废气：无害化生物降解机处理废气经自带生物除臭装置净化处理后，再由负压收集至污水处理站生物滤池处理后 15m 高空排放。 ⑤沼气：设沼气净化设施 1 套，沼气经净化设施净化后通过沼气火炬燃烧。 ⑥备用发电机尾气：仅在停电时使用，采用 0#柴油，尾气由发电机自带烟气净化装置处理后排放。 | 施工废水施工扬尘施工噪声建筑垃圾生活污水生活垃圾 | 臭气 柴油燃烧 尾气 |
|  | 噪声控制 | 合理布局，选用低噪声设备，设备基础减振，采取建筑及围墙隔声、加强绿化及猪场管理等。 |  | / |
|  | 固废处置 | ①粪渣：经固液分离后于堆粪棚内暂存，送四川正威实业有限公司生产有机肥。 |  | / |

| 工程类别 | 工程名称 | 建设内容 | 主要环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施工期 | 运营期 |
|  |  | ②病死猪：病死猪暂存于无害化处理间，委托内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行无害化处理，并设置一套无害化生物降解机应急备用，当发生重大疫情时为避免病死猪运输过程中交叉影响而启用。 ③危险废物：设置 1 间危废暂存间（位于无害化处理间内），面积 15m2，用于暂存本项目产生的危险废物，定期交有危险废物处理资质的单位处置。 ④生活垃圾：生活垃圾采用垃圾桶收集，定期运至喻家沟村垃圾收集点，交由环卫部门清运处理。 ⑤废脱硫剂：由供应厂家进行定期更换并回收。 |  |  |
|  | 地下水防渗 | ①污水管：场内粪污全部采用埋地管道密闭输送，管道为 PE 材质，DN160。 ②重点防渗：危废暂存间、堆粪棚、储油间、无害化处理间、污水处理站等做重点防渗处理， 采取防渗混凝土+粘土防渗层，确保防渗性能达到等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参照 GB18598 执行；危废暂存间采用防渗混凝土+2mm 人工材料防渗层，渗透系数 K≤1×10-10 cm/s。 ③一般防渗：猪舍、转猪舍、洗消区、发电机房、化粪池及田间储存池等采取一般防渗处理，采取防渗混凝土+粘土防渗层，确保防渗性能达到等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参照 GB16889 执行。 ④简单防渗：办公生活区、场区道路等区域做简单防渗处理，一般水泥硬化。 |  | / |
|  | 风险防范 | 设置沼气泄漏自动检测系统，严禁火种标识。 消纳地内设置 5 座容积均为 4500m3 田间储存池，污水处理站设置回流管至微生物曝氧塘，污水处理站发生故障时将出水回流至微生物曝氧塘暂存。 |  | / |

2.1.3  主要原辅料及能耗

本项目主要原辅料及能耗情况见下表。

表2.1-3  主要原辅料及能耗情况表

| 项目 | 名称 | 年耗量 | 主要化学成分 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅料 | 成品饲料 | 70628t | 大豆、玉米、豆粕、柑桔、麸皮、等。 | 外购 |
|  | 疫苗及兽药 | / | 根据投产后实际情况定 | 当地防疫站 |
|  | 消毒剂 | 200 桶（5L/桶） | 84消毒液、过氧乙酸、戊二醛苯扎溴铵溶液等。 | 外购 |
|  | 杀虫剂 | 1000L | 主要为溴氰菊酯、双甲咪， 主要针对蚊蝇，夏秋季节使用。 | 外购 |

| 项目 | 名称 | 年耗量 | 主要化学成分 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 除臭剂 | 12t | 主要为复合微生物菌。 | 外购 |
|  | 沸石 | 800t | 混入饲料中，减少氨气产生。 | 外购 |
|  | EM 制剂 | 3000t |  |  |
|  | 脱硫剂 | 4.2t | Fe2O3屑(或粉)和木屑混合制成脱硫剂。 | 供应商 |
|  | 污水处理药剂 | 20t | PAM 、PAC 等 | 外购 |
| 能源 | 水 | 203655m3 | H2O | 地下水 |
|  | 电 | 7×105kWh | / | 电网 |
|  | 柴油 | 600L | 矿物油 | 外购 |

2.1.4  主要生产设备

本项目使用的主要生产设备见下表。

表2.1-4  项目主要设备清单

| 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖场设备 |  |  |  |  |
| 保育舍 | 保育栏 | 4300×3600mm | 套 | 360 |
|  | 保温灯 | 250W | 套 | 720 |
|  | 保温垫 | 2000×1000×12mm | 张 | 360 |
|  | 双面 12 孔食槽 | SUS304×1.0mm，保育双面料槽 | 套 | 180 |
|  | 单面 6 孔食槽 | SUS304×1.0mm，保育单面料槽 | 套 | 60 |
|  | 节能饮水碗 | SUS304，φ 175mm | 套 | 360 |
|  | 饮水杆及固定件 | SUS304，φ20×2.0mm，L=1000mm， 两头攻丝 | 件 | 360 |
|  | 玻璃钢风机 | 24 英寸 | 台 | 30 |
|  | 玻璃钢风机 | 36 英寸 | 台 | 48 |
|  | 无动力百叶窗 | 洞口 1055×1025mm | m2 | 90.8 |
|  | 湿帘 | 4.2×1.66m | m2 | 215.8 |
| 育肥舍 | 育肥大栏 | 8000×5300/8000×4500mm | 套 | 900 |
|  | 双面 8 孔食槽 | SUS304×1.2mm，育肥料槽 | 套 | 700 |
|  | 单面 4 孔食槽 | SUS304×1.2mm，育肥料槽 | 套 | 200 |
|  | 饮水盘 | SUS304 | 套 | 900 |
|  | 饮水杆及固定件 | SUS304，φ20×2.0mm，L=1000mm， 两头攻丝 | 件 | 900 |
|  | 玻璃钢风机 | 36 英寸 | 台 | 45 |
|  | 玻璃钢风机 | 51 英寸 | 台 | 90 |
|  | 玻璃钢风机 | 55 英寸 | 台 | 180 |
|  | 无动力百叶窗 | 洞口 1055×1500mm | m2 | 712.1 |
|  | 湿帘 | 6.4×2.15m/2.81×2.15m | m2 | 2748.7 |

| 设备名称 |  |  | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 育肥猪转猪舍 | 大栏 |  | 5000×5000mm | 套 | 8 |
|  | 饮水碗 |  | SUS304，φ 175mm | 套 | 8 |
|  | 饮水杆及固定件 |  | SUS304，φ20×2.0mm，L=1000mm， 两头攻丝 | 件 | 8 |
|  | 玻璃钢风机 |  | 36 英寸 | 台 | 2 |
|  | 玻璃钢风机 |  | 51 英寸 | 台 | 2 |
|  | 湿帘 |  | 4.0×2.16m | m2 | 17.28 |
| 料塔 |  |  | 20t | 套 | 6 |
| 料塔 |  |  | 32t | 套 | 15 |
| 移动式高压清洗机 |  |  | 7.5KW/15L/25Mpa | 套 | 9 |
| 汽车洗消系统 |  |  |  | 套 | 2 |
| 烘干区烘干设备 |  |  |  | 套 | 1 |
| 兽医器械 |  |  | / | 批 | 1 |
| 备用柴油发电机 |  |  | 500kW | 台 | 2 |
| 柴油储油罐 |  |  | 300L | 个 | 2 |
| 蓄水池 |  |  | 100m3 | 台 | 4 |
| 环保设施 |  |  |  |  |  |
| 生物除臭净化系统 |  |  | / | 套 | 2 |
| 消纳地 |  |  |  |  |  |
| 田间储存池 |  |  | 4500m3/座，共 22500m3 | 座 | 5 |
| 田间分配池 |  |  | 50~100m3/座 | 座 | 视现场情况定 |
| 灌溉管网 |  |  | DN110 、90 、6.3 | km | 20 |
| 提升泵 |  |  | Q=50m3/h | 台 | 5 |
| 污粪处理设施 |  |  |  |  |  |
| 粪污收集池（6×10×5m） |  | 机械格珊 | 渠宽 600mm，间隙 10mm | 套 | 1 |
|  |  | 提升泵 | Q=30m3/h ，H=13m ，N=2.2kW | 台 | 2 |
|  |  | 潜水搅拌机 | 立式搅拌机，N=3kW | 套 | 2 |
| 固液分离平台（5×6×3m） |  | 斜筛式固液分离机 | Q=20-30m3/h ，N=2.2kW | 台 | 2 |
| 水解酸化池（9×10×5m） |  | 提升泵 | Q=30m3/h ，H=25m ，N=5kW | 台 | 3 |
| CSTR 厌氧反应器 (Φ15.29×10.2m） |  | 厌氧发酵罐 | Φ15.29×10.2m | m3 | 1872 |
|  |  | 储气柜 | 双膜 | m3 | 400 |
|  |  | 沼气火炬 | 外燃式，φ320mm×1000mm，总高：2500mm ，ss304 | 套 | 1 |
| 微生物曝氧塘（8000m3） |  | HDPE 膜 | 1.5mm | m2 | 4500 |
|  |  | 罗茨鼓风机 | Q=5. 12m3/min；P=44kPa；N=7kw； 输送介质：空气 | 台 | 2 |
|  |  | 纳米曝气盘 | Φ80cm，M16×10mm 纳米曝气管 | 套 | 80 |

| 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 曝气系统 | UPVC ，DN100 | 套 | 1 |
|  | 提升泵 | Q=15m³/h ，H=15m ，N=3kw | 台 | 2 |
| 前置物化系统（8×5×5m） | 曝气系统 | UPVC ，DN25 | 套 | 1 |
|  | 污泥回流泵 | 离心泵，Q=25m3/h ，H=15m， N=3kW，过流部件：ss304 | 台 | 2 |
|  | 排泥管道 | UPVC ，DN65 | 批 | 1 |
| 一级缺氧池(9×10×5m) | 潜水搅拌机 | N=3kw | 台 | 4 |
| 一级好氧池(11×10×5m) | 曝气盘 | 规格Φ 180-200mm | 套 | 700 |
|  | 罗茨鼓风机 | Q=24.23m3/min ，N=30kw | 台 | 3 |
|  | 硝化液回流泵 | Q=40m3/h ，N=3kw | 台 | 2 |
| 一级沉淀池(4×4×5m) | 污泥回流泵 | Q=20m3/h ，H=10.2m ，N=1.5kW | 台 | 2 |
|  | 出水堰 | SUS304 | m | 2.5 |
| 二级缺氧池(8×15×5m) | 潜水搅拌机 | N=3kw | 台 | 4 |
| 二级好氧池(10×15×5m) | 曝气盘 | 规格Φ260 mm | 套 | 500 |
|  | 硝化液回流泵 | Q=40m3/h ，N=3kw | 台 | 2 |
| 二级沉淀池(4×4×5m) | 污泥回流泵 | Q=20m3/h ，H=10.2m ，N=1.5kW | 台 | 2 |
|  | 出水堰 | SUS304 | m | 3 |
| 混凝沉淀池（8×5×5m） | 搅拌机 | N=1.5kW | 套 | 1 |
|  | 穿孔曝气管 | UPVC | 套 | 1 |
|  | 排泥泵 | 离心泵，Q=28m3/h ，H=10.2m | 台 | 2 |
|  | 出水堰 | SUS304 | m | 18 |
| 消毒池 （6×4×5m） | 曝气管道 | UPVC | 套 | 1 |
| 污泥浓缩池（6×4×5m） | 排泥泵 | 隔膜泵，口径 3 寸 | 台 | 2 |
|  | 空压机 | N=7.5kw | 台 | 1 |
|  | 储气罐 | 0.6m3 | 套 | 1 |
|  | 叠螺机 | KS351 | 套 | 1 |
|  | 加药装置 | 配备 1500L 加药桶，PE；含离心泵 N=0.55kw 搅拌机 | 套 | 1 |
| 设备房 （20×6×3m） | 轴流风机 | Q=3800m3/h，H=189Pa，N=0.37kW | 套 | 3 |
|  | PAC 加药装置 | 配备 2000L 加药桶，PE；含离心 泵（Q=1-3m3/h ，H=10.5-13m， N=0.35kW） | 套 | 1 |
|  | PAM 加药装置 | 配备 2000L 加药桶，PE；含计量 泵（PVC 泵头，Q=258L/h，P=4bar， N=0.18kW） | 套 | 1 |
|  | 次氯酸钠加药装置 | 配备 2000L 加药桶，PE；含计量泵（PVC 泵头，Q=258L/h，P=4bar， | 套 | 1 |

| 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N=0.18kW） |  |  |
|  | 备用加药装置 | 配备 2000L 加药桶，PE；含计量 泵（PVC 泵头，Q=258L/h，P=4bar， N=0.18kW） | 套 | 1 |
| 铲车 |  | / | 辆 | 1 |
| 运粪车 |  | / | 辆 | 1 |
| 无害化降解处理机 |  | / | 台 | 1 |

2.1.5  公辅设施

2.1.5.1 给排水

（1）给水

本项目位于内江市东兴区白合镇喻家沟村9 、12组，根据当地供水情况，项目拟取用地下水，拟设1口机井抽取地下水，机井初步定在项目西北侧，取水含水层拟为承压含水层，取水量不小于650m3/d。在养殖场内设置4个150m3 蓄水池暂存井水，各猪舍均设自动饮水器，保证猪饮用水卫生和充足。取水管、室外给水管、室内管均采用PE塑料给水管。

建设单位应按照《中华人民共和国水法》、《地下水管理条例》等法规要求，向当地人民政府水行政主管部门申请取水，取水申请经批准后兴建取水工程或者设施，同时安装计量设施。取水工程或者设施竣工后，申请人应当按照国务院水行政主管部门的规定，向取水审批机关报送取水工程或者设施运行情况等相关资料，经验收合格的，由审批机关核发取水许可证。

在《建设项目水资源论证管理办法》对申请取水许可证办理手续规定：

第二条 对于直接从江河、湖泊或地下取水并需申请取水许可证的新建、改建、扩建的建设项目，建设项目业主单位应当按照本办法的规定进行建设项目水资源论证，编制建设项目水资源论证报告书。

第六条  建设项目水资源论证报告书，应当包括下列主要内容：

（一）建设项目概况；

（二）取水水源论证；

（三）用水合理性论证；

（四）退（排）水情况及其对水环境影响分析；

（五）对其他用水户权益的影响分析；

（六）其他事项。

据了解，建设单位已经委托第三方机构编制本项目水资源论证报告书，目前正在进行前期资料收集工作。

（2）排水

本项目内实行雨污分流排水体制。

项目场地内雨水经雨水收集沟收集后，利用场地地形高差排至项目区外，流入南侧石核河。

本项目生活污水进入化粪池，与养殖废水经埋地管道自流至污水处理站处理，经“隔栅井+粪污收集池+ 固液分离+水解酸化池+CSTR厌氧反应器+微生物曝氧塘+前置物化系统+一级缺氧池+一级好氧池+一级沉淀池+二级缺氧池+二级好氧池+二级沉淀池+混凝沉淀+消毒池”污水处理工艺处理达到《农田灌溉水质标准》 （GB5084-2021）表1旱地作物限值后，作为农田灌溉用水用于消纳地农灌，全部综合利用，不外排。

2.1.5.2 供配电

本项目由市政电网供电，场区内设配电室供电，并配置2台500kW备用柴油发电机，供停电时使用。柴油发电机组使用的柴油采用储油箱储存， 置于发电机房的储油间内，柴油储存量为600L。

2.1.5.3 通风降温及保温

（1）保温

①猪舍采用单元式建筑，缩小空间有利于保温；在猪舍的外围护结构中，失热最多的是屋顶，铺设在天棚上的保温材料热阻值要高，且要达到足够的厚度并压紧压实；墙壁的失热仅次于屋顶，用空心砖或加气混凝土块代替普通红砖，或在墙体内夹一层泡沫塑料等隔热材料，可提高猪舍的防寒保温能力。

②冬季猪舍设置保温设施，采用电加热板等方式保持猪舍室温。

（2）夏季降温

本项目猪舍采用水帘风机降温。

水帘风机降温主要原理：水帘降温系统由水帘、循环水路、抽风机和温度控制装置组成。水帘用波纹状纤维纸粘结而成，在制作的原料中添加了不会随水流、

气流的作用而分解的特殊化学成分，具有耐腐蚀、使用时间长等特点。在封闭式的猪舍内，一端的水泵将蓄水池中的水送至喷水管，把水喷向反水板，水均匀地从反水板上流下淋湿整个水帘，水在水槽和水帘间循环，从而保证空气与完全湿透的水帘表面接触。另一端安装负压风机向外排风，猪舍内形成负压区，舍外空气穿过水帘被吸入舍内，带着猪舍内的热量经风机排出室外，从而达到降温的目的。

水帘风机降温系统的所有的温控全部由电脑程序自动控制，包括空气过滤、风机开启、自动湿度调节等， 该系统旨在给生猪提供一个温度适宜、湿度适中的饲养环境。

（3）通风设施

场区内建筑通风采用自然通风与机械通风相结合的方式，猪舍采用机械通风，选用轴流风机进行负压通风，把猪舍内气体排出舍外，让舍外的新鲜空气进入舍内，降低舍内有害气体的含量。场区内其他设施以自然通风为主。

图 2.1-1  猪舍水帘—风机降温示意图（本项目采用横向水帘降温系统）

2.1.5.4 饲喂系统

（1）上料系统

项目采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

（2）饮水系统

项目采用自动化饮水器，水盘饮水器的底部槽体液面始终维持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水，能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

2.1.5.5 猪舍防疫及消毒措施

（1）消毒措施

做好日常消毒。定期对猪舍、道路、环境进行消毒， 同时要严格诊疗器械的消毒工作。

加强终末消毒。出栏后， 应对空舍的单元、饲养用具等进行全方位的彻底清洗和消毒。或在周围地区发生国家规定的一、二类疫病流行初期， 或在本场发生国家规定的一、二类疫病流行平息后， 解除封锁前均应对全场进行彻底清洗和消毒。

每周使用84消毒液喷雾对猪消毒1次；出栏后猪舍彻底清扫并冲洗后，使用过氧乙酸、戊二醛苯扎溴铵溶液等消毒液喷洒消毒，间隔1天后重复进行一次。

（2）防疫措施

①引种要严格检疫

每批猪出栏后，猪舍应进行彻底清洗、消毒， 杀灭病原，防止连续感染和交叉感染。猪场小猪引入控制严格，优先引用本地猪只。

②合理布局

平面布置结合农业部《标准化规模养猪场建设规范》（NY/T1568-2007）、《规模猪场建设》（GB/T17824.1-2022）进行设计建设。

③制定正确、合理的免疫程序和制度

依据猪场的实际情况，要制定相应的免疫计划，不能千篇一律。

严格免疫操作规程，冻干苗应在低温冷冻条件下保存，严禁反复冷冻使用，油剂或水剂严防冻结，应在4～8℃条件保存。冻干苗按要求的方法进行稀释， 稀释后的疫苗应按规定的方法保存和规定时间内使用。保证疫苗注射剂量， 注射器械和注射部位严格消毒，保证一畜一个针头，防止交叉感染。

兽医人员应定期对生猪群进行系统检查，观察生猪群健康状况，做好检查记录。如有疫病发生， 进一步调查原因，作出初步判断，提出相应预防措施，防止疫病扩散蔓延，并按规定将疫情情况报告当地动物防疫监督机构。严禁迟报、瞒报动物疫情。

2.1.6  劳动定员及工作制度

（1）劳动定员

本项目场区劳动定员60人。

（2）工作制度

项目年工作365天，工人均为3班制，每班8小时；管理人员为日班工作制，每班8小时。所有员工均在养殖场内住宿，场内不设食堂，员工就餐由场外餐饮单位配送。

2.1.7  总平面布置

（1）总平面设计原则及依据

①总体布局应在满足生产工艺要求的前提下，做到节约用地。总体布局应从清洁生产着手，并全面考虑粪便和污水的处理及利用。

②根据饲养工艺要求，按功能不同采用分区布置。养殖场内划分为办公生活区、生产区、粪污处理区。在进行总体布局时， 从人畜保护的角度出发，根据生产工艺流程进行分区，建立最佳生产联系和卫生防疫条件，合理安排各区位置。

③平面布置力求紧凑合理，饲料贮运路线短捷，管理及饲喂方便，尽量缩小占地面积，减少土石方工程。

（2）场区总平面布置情况

本项目用地为不规则形地块，场区原始地貌属丘陵地貌，整个场区地势相对较高，根据选址处自然条件及工艺流程，进行场区总平面布置设计。

①饲养分区

猪场按照饲养分区的要求，办公生活区位于养殖场西北部，处于当地主导风向上风向，办公生活区紧邻生产区，方便场区管理。

生产区位于场区的中部，主要包括1栋保育楼、1栋育肥楼，均呈东西向布置。育肥猪转猪舍位于养猪场的东南部，与生产区分开布置，通过场内道路与生产区连接，满足防疫需求。

粪污处理区位于养殖场的南部，处于当地主导风向的侧风向，粪污处理区设置有专用出入口，且与外部乡村道路相连，交通方便。

外勤区位于养殖区的西北侧，用于进场人员及车辆的洗消、隔离。

②场区道路

本项目养殖场场区道路主要功能是运入和运出生产原料和产品，以及生产过

程中产生的废弃物等。根据生产工艺需要和卫生防疫要求， 养殖场内道路可分为清洁道路和污染道路两种，两种道路没有交叉。清洁道路为猪舍内连廊， 主要与生产区、办公生活区道路相连； 污染道路包括赶猪通道、生产区与粪污处理区直接相连的道路，以及粪污处理区内道路等。场地内所有道路均为水泥路面。

本项目粪污处理区位于养殖场的南部，处于常年主导风向的侧风向，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定要求。

综上，评价认为本项目根据现代养猪生产工艺流程技术要求，进行了合理规划布局，总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，协调了生产和环境保护的关系，从环境保护角度分析其平面布局合理。

## 2.2  工程分析

2.2.1  施工期工程分析

2.2.1.1 工艺流程及产污节点

本项目施工期包括场地清理及平整、主体工程、装饰工程、设备安装等过程。施工期会产生扬尘、噪声、固体废弃物和废水等污染物， 其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。

图 2.2-1  施工期工艺流程及产污节点

工艺流程简述：

（1）场地平整

在场地平整时，由于挖掘机、填土机、运土卡车等施工机械的运行， 将产生一定的噪声；同时产生施工扬尘，不同条件下，扬尘对环境的影响不同；场地平整及基础开挖引起原有土地利用类型的改变，会造成生态环境变化并引起一定程度的水土流失；该工序还会产生一定的施工固体废物。

（2）主体工程

混凝土搅拌机、挖掘机、打夯机、装载汽车、卷扬机、钢筋切割机等运行时会产生噪声，同时还会产生扬尘。此外， 还有一些原材料的废弃料以及生活污水产生。

（3）装饰工程及设备安装工程

对构筑物的室内外进行装修（如表面粉刷、喷涂、裱糊等），同时安装水电、设备设施等。施工使用的钻机、电锤等产生噪声， 喷涂产生废气、废弃物料及污水。

（4）工程验收

当施工完成验收合格后，方可投入使用。

本项目在施工期以施工噪声、施工扬尘、废弃物料（建筑垃圾）和废水为主要污染物。

2.2.1.2 施工期污染源强分析

（1）废水污染源

施工期的废水排放主要来自于施工人员的生活污水、施工废水。

①生活污水

施工期间施工人员最多50人，根据《四川省用水定额》（川府函[2021]8号），结合项目实际情况，用水定额按50L/dꞏ人计，则用水量为2.5m3/d，污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为2.0m3/d，主要污染物为CODcr、SS、BOD5、 NH3-N等。

治理措施：施工人员不在现场食宿，生活污水依托周围农户旱厕收集后用作农肥，不外排。

②施工废水

本项目施工期施工废水主要来自施工机械、车辆冲洗废水等， 该类废水含大量泥砂，一般pH值呈弱碱性，废水中污染物为SS ，SS浓度约1000mg/L。

治理措施：针对项目施工生产废水特点，评价要求施工单位在施工场地修建临时沉淀池对施工废水进行收集沉淀处理，经沉淀处理后的施工废水回用于施工车辆冲洗及场地洒水抑尘，严禁外排。

（2）废气污染源

本项目施工期产生的主要废气污染物是施工扬尘、施工机械废气及少量装修装饰废气。

1）施工扬尘

本项目施工扬尘主要来自前期基础工程，包括场地清理及场地平整等，进入后续阶段扬尘产生量较少，后续阶段主要为垃圾堆放、建材堆放、混凝土搅拌及运输车辆扬尘。经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为4.5mg/m3。

治理措施：项目施工期须严格按照《四川省<中华人民共和国大气污染防治法>实施办法》、《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》、《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中对施工场地的相关要求采取扬尘治理措施。

①在施工现场出入口公示施工负责人、扬尘污染控制措施、主管部门以及举报电话等信息，接受社会监督；

②施工工地设置围墙或者硬质密闭围挡，并对围挡进行维护；

③对施工现场进出口通道、场内道路，材料存放区、加工区等场所地坪硬化，对其他场地进行覆盖或者临时绿化，对临时堆放土方按照规范覆盖或者固化；

④施工现场出入口应当设置车辆冲洗设施，施工及运输车辆经除泥、冲洗后方能驶出工地，不得带泥上路；

⑤露天堆放的河沙、石粉、水泥、灰浆等易产生扬尘的物料以及不能及时清运的建筑垃圾，应当设置不低于堆放高度的密闭围栏，并对堆放物品予以覆盖；

⑥土方施工、主体施工、装饰装修及拆除、切割作业时， 应当使用洒水或者喷淋等降尘措施；

⑦严格落实“六必须”（必须围档作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场），在重污染天气环境应急预案启动时，停止施工作业。

⑧施工工地必须贯彻执行内江市人民政府办公室关于印发《内江市大气污染防治行动计划实施细则2017年度实施计划》的通知（内府办发[2017]49号），加强建设工程扬尘网格化、精细化管理， 推行绿色施工，制定、完善和严格执行建设施工管理制度，全面推行现场标准化管理；严格落实施工现场六个百分之百；加强建设工地监督检查，落实降尘、压尘和抑尘措施。在运输过程中， 应限制车辆运输速度(≤40km/h）；通过强化城市环境综合管理，最大程度降低施工期对周围大气环境的影响。

2）施工车辆及机械运行排放的尾气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，属间断性无组织排放。

治理措施：施工期内注意施工机械及设备的维护，使其能够正常的运行，同时采用优质燃料，做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放。

3）装修装饰废气

装修装饰废气主要来自于办公生活区建筑装修阶段，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。

治理措施：由于油漆废气的排放时间和部位不能十分明确，并且装修阶段的油漆废气排放周期短，且作业量较小。因此，要求施工单位在采用环保型涂料、加强室内通风换气，项目所在场地扩散条件较好，装修施工产生的废气可实现达标排放。

（3）噪声污染源

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，由于各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置以及使用率均有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声。在《环境噪声与振动控制工程技术导则》附录中给出的常见施工机械设备噪声源情况，详见下表。

表 2.2-1  部分施工机械设备噪声声压级 单位：dB(A)

| 序号 | 设备名称 | 距离声源 5m | 距离声源 10m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压挖掘机 | 82~90 | 78~86 |
| 2 | 电动挖掘机 | 80~86 | 75~83 |

| 序号 | 设备名称 | 距离声源 5m | 距离声源 10m |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 轮式装载机 | 90~95 | 85~91 |
| 4 | 推土机 | 83~88 | 80~85 |
| 5 | 重型运输车 | 82~90 | 78~86 |
| 6 | 木工电锯 | 93~99 | 93~99 |
| 7 | 电锤 | 95~100 | 95~99 |
| 8 | 振动夯锤 | 92~100 | 86~94 |
| 9 | 静力压桩机 | 70~75 | 68~73 |
| 10 | 混凝土振捣器 | 80~88 | 75~84 |
| 11 | 空压机 | 88~92 | 83~88 |

施工期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性， 工程施工尽可能地安排在白天进行，以减少噪声扰民的程度。由于本项目四周及运输路线分布有散居农户，本项目施工会对其造成一定影响。因此， 评价要求施工单位采取以下降噪措施：

①合理布置施工总平面图，将高噪声的作业点布置在施工场地中央，有效利用噪声传播距离衰减作用减轻施工噪声对周围农户的影响。

②合理安排施工时间，土石方开挖等强噪声施工作业安排在昼间进行，禁止在夜间（时间为22：00~6：00）施工。在施工过程中， 尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。

③选用低噪声设备，加强施工机械及设备的维护和操作管理；对空压机等高噪声设备，采取基础设置减振垫，四周设置围挡。

④文明施工，建立健全控制人为噪声管理制度；运输材料和设备时，轻拿轻放，严禁野蛮装卸，尽量减少车辆鸣笛次数及汽车启动频率。

⑤建材、施工机械运输选择影响最小的路线， 途径敏感点时减速慢行，严禁鸣笛。

（4）施工固废

本项目施工期固废主要包括开挖土石方、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。

1）开挖土石方

本项目用地属丘陵地貌，根据现场踏勘，本项目养殖场用地现状已基本平整，建筑地基开挖土石方可用于粪污处理区（现状为水塘）填方使用，整体于场地内平衡，无弃方外运。

针对土石方开挖过程中产生的环境问题，评价要求如下：

①采用局部开挖的方式，开挖时将表土进行剥离，用于后期场地绿化覆土；在进行开挖土石方作业时，应在施工场地周围设置排水沟及沉淀池，并且在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，以减少水土流失现象。

②开挖的土石方应加强围栏，表面遮蔽或播撒草籽绿化，避免水土流失。

2）建筑垃圾

施工期产生的建筑垃圾应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关规定，在施工现场设置临时建筑废物堆放场所并进行密闭处理，建筑垃圾除部分回收外售废品收购站，剩余部分堆放达一定量时应及时清运到东兴区相关职能部门指定的建筑垃圾场处理，严禁随意倾倒、填埋。运输建筑垃圾的车辆应随车携带《建筑垃圾准运证》和《建筑垃圾处置许可证》，保持车厢完好、有效遮盖，运输过程中不得撒漏。

3）生活垃圾

本项目施工高峰期施工人员为50人，按0.5kg/d.人计算，施工期生活垃圾产生量为25kg/d，生活垃圾经袋装收集后，统一送至喻家沟村垃圾收集点，由环卫部门统一清运处理。

（5）生态环境

1）土地利用

本项目位于东兴区白合镇喻家沟9 、12组，占地8.4872hm2，项目用地范围内原为耕地（一般农田）、林地及水域等。

本项目的建设改变了土地利用的现状格局、类别， 但项目建成后，整个项目区除了建构筑物、道路外， 其余几乎均为绿化植物覆盖，可视为一定程度的生态恢复补偿措施。

2）植被、动物影响

项目建设永久占地将完全改变土地利用形态，建设占地内植被将被全部清除，但其影响并非是永久性的、不可逆的。评价区的植被类型由于长期受人类活动的影响，原生植被已不存在。项目评价范围内无珍稀濒危野生动植物存在， 不属于重要保护动物的栖息地。评价区内由于人为活动影响， 野生动物的种类及数量均较少。项目施工期对动物的影响是有限的，不会对某一物种产生大的影响。

治理措施：

①在施工作业过程中，不得随意开挖，强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，尽量减少对植被的破坏。

②项目实施后，对场区内进行绿化，种植花草树木，尽快恢复区域绿化。

3）水土流失

项目施工期对生态环境产生的影响主要是水土流失，若不采取一定的防治措施，可能导致区域内水土流失加剧，影响区域生态环境，也有可能对主体工程施工造成影响。

治理措施：

①整个施工过程中尽可能避开雨天开挖施工；

②在施工作业过程中，强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，尽量减少对植被的破坏，保护水土资源；

③施工场地四周设置雨水排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设临时沉淀池，使雨水经沉淀后排放，尽量减少施工期水土流失。

2.2.2  运营期工程分析

2.2.2.1 总体生产工艺流程

本项目是对断奶仔猪进行保育、育肥， 不涉及配种妊娠阶段的饲养。仔猪来源为宇和泽农业有限公司旗下其他种猪养殖场，进场断奶仔猪体重7kg，在保育楼饲养42d后，转栏至育肥楼继续饲养114d，至体重120kg后作为商品猪出售。

本项目运营期总体生产工艺流程图见图2.2-2。

2.2.2.2 养殖工艺流程

（1）保育

断奶仔猪入场后，营养来源由吃奶供给转变为仔猪独立采食饲料，这种环境的变化，对仔猪是一个应激。因此，保育阶段的主要任务是创造条件，减少应激，缩短适应期，保持快速生长，防止拉痢掉膘。

保育舍的适宜温度和相对湿度控制在20～25℃、60～70%，并注意良好的通风换气，保持猪舍清洁、干燥，饮水充足。进入保育舍的仔猪，7～10日内应保持原来的乳猪饲料，并严格控制采食量，由自由采食改为日喂4～5餐，投料量为自由采食的70%，以后逐渐过渡到仔猪料。仔猪保育周期约42d。

图2.2-2  运营期总生产工艺流程及产污节点

（2）育肥

仔猪保育期过后进入生长育肥阶段，本阶段的主要任务是让猪充分生长，提高猪的饲料利用率。育肥舍进猪前应进行彻底清洗、消毒， 进猪后保持育肥舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足， 育肥舍温度控制在15～23℃, 夏季注意防暑降温、冬季注意防寒保温。每月要定期称重， 以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况， 及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。育肥期约114d，在饲养至体重约120kg时可出栏。

产污节点：猪饲养过程中产生的废气（恶臭气体）、废水（尿液、转栏/出栏冲洗废水）、固废（猪粪、病死猪、防疫废物）、噪声（猪叫声、设备噪声）。

2.2.2.3 饲喂工艺流程

猪只饲料喂养工艺流程主要包括饲料装卸、储运、使用等环节。

（1）上料系统工艺说明

本项目自动喂料系统选用技术先进、质量性能可靠、输料平稳、噪音小、定时定量自动饲喂设备，可以较大提高劳动生产效率，饲料由饲料厂生产好直接打

入罐装料车，饲料车直接运送至养殖场，饲料车经洗消后不进入养殖场生产区，在生产区防疫隔离围网外将饲料通过伸缩臂直接输送至料塔内，再通过电机、筛盘等将料塔内的饲料输送至猪舍各个食槽，输送的时间和数量可根据不同阶段、不同体重对饲料的特异性要求而设定。

项目所用饲料为外购成品饲料，不需进行场内二次加工，饲料主要成分为玉米、豆饼，还含有少量维生素添加剂、微量元素添加剂、氨基酸添加剂等。

产污节点：废气（饲料卸料粉尘）、噪声（机械噪声），项目使用饲料为成品饲料，3～5mm粒状形式，含水率8%～10%，产尘量较小忽略不计。

图 2.2-3  养殖自动喂料系统示意图

（2）饮水系统工艺说明

本项目采用先进的限位饮水器，限位饮水器底部槽体液面始终保持在2cm的

液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当猪只喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证猪只随时饮用新鲜水， 同时避免不必要的浪费，节约水资源。

本项目所用养殖模式节水方式如下：

①漏缝地板减少冲洗猪舍用水

按照本项目养殖工艺，每个单元从进栏到出栏仅冲洗一次，平常不进行冲洗。

②利用限位式饮水器，严格控制养猪的耗水量

为了更好的节约用水，项目采用限位式饮水器，生猪需饮水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。限位式饮水器能保证生猪随时饮用新鲜水， 避免不必要的浪费，节约水资源，经实践验证，对比传统的挤压式饮水器可减少60%左右的饮用水用量，且该饮水器可保持猪舍地面相对干爽，有利于猪舍保温。

③电脑控制单元降温用水，减少水量浪费

④各单元安装水表，实行绩效管理，定量控制用水量

各个猪舍单元都安装有水表，选用优质阀门，减少饱、冒、滴、漏， 计量到每个饲养员，严格定量控制用水量，达到节约用水的目的。

⑤高压水枪冲洗猪舍，减少转栏/出栏单元冲洗水

⑥自动化饲喂系统，可有效降低饲料搅拌过程用水量和饲料输送过程水分损耗，其节水效果明显。

由上述各种节水方式可以看出，本项目所使用的养殖模式具有明显的节水效果。

2.2.2.4 猪粪清理工艺流程

（1）本项目清粪工艺

本项目采用“原环保部认可的清粪工艺”（同牧原食品股份有限公司清粪工艺，为原环保部认可具备干清粪工艺基本特征，环办函[2015]425号）。

猪生活在改良型全漏缝地板上，猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高、一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端。

猪舍底部储存池的粪尿应及时清理（清粪周期以粪污储存池的粪便形态判断，粘稠的粪便经过浸泡后呈分散状态，能够随尿液流动以方便后端排出时，才可以进行清粪，根据宇和泽农业有限公司的养殖经验，养殖场清粪周期最短为5~7天进行一次，低于5天时粪便为固态粘稠状不易排出），排空粪污储存池时，工人用钩子提起排粪塞，随着排粪塞的打开，粪尿通过虹吸作用由储存池有序排出，再由埋地管道密闭输送至粪污处理站的粪污收集池，通过固液分离机对收集的粪尿立即进行干湿分离。

分离出的固体猪粪运至堆粪棚内暂存，及时送有机肥料厂生产有机肥；分离出的液体则由污水处理站进行处理，处理达标后用于周边消纳地农灌。本项目粪污可以实现粪污离开粪污储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，不混合排出。

图 2.2-4  猪舍结构示意图

图 2.2-5  项目清粪工艺示意图

通过对比牧原食品建设养殖场环评报告书发现，本项目拟采用的清粪工艺与牧原食品在全国推广、批量复制建设的养殖场清粪工艺基本一致，区别在于牧原食品养殖场主要采取的是在生猪养殖期间，粪污储存池不进行排空，仅在转栏或出栏时，才对转栏或出栏的猪舍储存池进行排空（即保育期进行一次、育肥期进行一次），对猪舍进行冲洗及消毒。本项目猪舍的粪污储存池计划及时清理

（清粪周期在5~7天进行一次），养殖期间内需定期、多次排空粪污储存池， 减少了粪尿在粪污储存池的停留时间。

（2）相关规定

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）、农业部办公厅关于印发《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》的通知（农办牧[2018]2号）要求：新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺；现有采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺。

根据原环保部办公厅“关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函”（环办函 [2015]425号）明确指出：“牧原食品股份有限公司部分养殖场所采用的清粪工艺不将清水用于圈舍粪尿日常清理，粪尿产生即依靠重力离开圈舍进入暂存池，大大减少了粪污产生量，并实现粪尿及时清理；粪污离开暂存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，没有混合排出。我部认为该清粪工艺具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。”

图 2.2-6  原环保部关于牧原清粪工艺问题复函

这种清粪工艺具有以下特点：

①养殖舍不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理，仅在转栏或出栏时用高压水枪进行冲洗，大大减少了粪污产生量。

②养殖舍内粪尿产生即依靠重力经漏缝地板离开猪舍进入猪舍下部粪污储存池，粪污在储存池内可做到厌氧杀菌、适度降低有机物浓度， 避免在施用农田过程中出现二次发酵的现象，储存池内粪污及时清理。

③圈舍粪污通过管道输送至粪污收集池进行干湿分离，分离后的固体粪便在堆粪棚内暂存，之后送有机肥料厂生产有机肥；液体粪污进入污水处理站进行处理，可以实现粪污离开粪污储存池即进行干湿分离和无害化并全部实现综合利用，不混合排出。

根据原环保部、农业部多次组织专家对牧原公司所采用模式的考察、论证，最终认定该模式具备干清粪工艺基本特征，符合相关技术规范的要求。

同时，评价单位对本项目所采用的清粪工艺在生态环境部部长信箱进行了咨询，2023年3月1日收到生态环境部回复，根据回复：本项目清粪工艺与《关于牧原食品股份有限公司部分养殖场清粪工艺问题的复函》（环办函[2015]425号）中的清粪工艺一致，属于干清粪。

（3）转猪舍清粪方式

本项目设置一座育肥猪转猪舍，仅在育肥猪出栏时使用，其余时间转猪舍内无生猪。育肥猪装车外运均安排在白天时段， 夜间不进行出猪，并且每批次出猪时间较短，不会超过8小时。

转猪舍内不设计饲喂系统，不采用漏缝地板，为水泥地面。出栏育肥猪在应急时会有排泄现象，对于转猪舍内产生的粪污，采取人工先清理粪便，然后用高压水枪进行冲洗和消杀。粪便运至粪污处理区进行干湿分离， 尿液及冲洗废水采用管道输送至污水处理站进行处理。

（4）干湿分离方式

本项目粪尿在固液分离平台进行干湿分离，固液分离系统主要包含固液分离及搅拌系统，该系统采用全自动固液分离机，该装置是规模化畜禽养殖场粪污处理固液分离的专用设备。处理后的粪渣含水率可达60%以下，杂质去除率设计不小于97%。

产污节点：废水（尿液）、废气（恶臭气体）、噪声（设备噪声）、固废（猪粪）。

2.2.2.5 粪渣处理工艺

本项目在育肥舍的西南侧设置1座堆粪棚，采用钢筋混凝土结构，全封闭建筑并设置顶棚。干湿分离出的固体粪渣全部暂存于堆粪棚， 不在堆粪棚内进行堆肥，粪渣日产日清，及时交四川正威实业有限公司生产有机肥。

根据建设单位与四川正威实业有限公司签订的粪污处理协议，建设单位需要对粪渣进行干湿分离处理至含水率在60%以下，方可交四川正威实业有限公司处理。本项目粪渣干湿分离后的含水率为60%，满足四川正威实业有限公司收购畜禽粪便含水率要求，无需在堆粪棚内进行发酵处理。

2.2.2.6 病死猪处置方式

（1）疫猪处理：一旦发现疫猪，应第一时间向当地兽医卫生监督部门或其他上级主管部门报告并封闭全场，由主管部门按照《重大动物疫情应急条例》的相关规定进行处理和处置。

（2）病猪处置：病猪在猪舍内设有专门的隔离区进行注射治疗。

（3）病死猪处理：建设单位与内江市环态动物无害化处置有限责任公司签订协议，运营期产生的病死猪交由其进行无害化处理，符合畜禽养殖业污染防治措施相关要求，去向明确。

根据规定，病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理以集中处理为主，自行处理为补充。本项目在粪污处理区内设置无害化处理间， 内设1套无害化降解处理机作应急备用，当发生重大疫情为避免运输过程中交叉影响时启动。病死猪经无害化降解处理机处理后的残渣与粪渣一并作为有机肥原料交有机肥料厂生产有机肥。

（4）无害化生物降解机简介

本项目拟设1套广东益康生环保科技有限公司专利产品无害化降解处理机处理病死猪。目前该专利已在50余家单位成功应用，取得优异的处理效果。同时无害化处理机处理过程中产生的恶臭气体经广东益康生环保科技有限公司专利产品恶臭气体净化装置处理后，再经堆粪棚废气收集系统一并收集至生物滤池处理后由15m高空达标排放。根据中国广州分析测试中心对该专利产品废气排放口及其下风向5m监测报告数据可知，该专利产品排放的废气能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），符合环保要求。同时根据广东出入境检验检疫局检验检疫技术中心卫生检疫实验室对该专利生物安全效果验证报告数据可知，该专

利废气排放口无病毒和细菌产生，符合生物安全相关要求。本项目无害化处理机设计处理规模为1t/d。

①无害化降解处理机原理：采用高温生物发酵技术原理（高温化制和生物降解结合起来的新技术），利用设备产生的连续24h的高温环境实现灭活病原体，技术工艺应符合《病死及病害动物无害化处理技术规范》要求， 即常压状态下，维持容器内部温度≥180℃,持续时间≥2.5h （具体处理时间随处理物种类和体积大小而设定）。利用芽孢杆菌分解的脂肪酶、蛋白质酶降解有机物的特性，实现动物尸体无害化降解处理。同时该设备综合分切、绞碎、发酵、杀菌、干燥等多个同步环节，把畜禽尸体等废弃物快速降解处理为有机肥原料。

②恶臭气体净化装置原理：采用紫外线光束照射和TiO2催化法裂解恶臭气体（如三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯、 H2 S、氨、苯、甲苯、二甲苯）。本项目恶臭气体净化装置使有机或无机高分子化合物分子链，在紫外线和TiO2 光催化剂作用下，降解转变为低分子化合物，如CO2、 H2O等，从而达到高效除臭的目的。

图 2.2-7  动物尸体无害化降解处理工艺流程图

表 2.2-2  无害化降解处理机设备参数一览表

| 型号 | 11FDJQ-1000 |
| --- | --- |
| 规格 | 4000（长） × 1300（宽）× 1900（高）mm |
| 整机最大功率 | 19.4kW |
| 搅拌电机功率 | 5.5kW |
| 最大加热功率 | 13.6kW |
| 整机重量 | 3000kg |
| 工作电压 | 380V |
| 有效处理容积 | 2.4m3 |
| 处理范围 | 畜类、禽类 |
| 单次最大处理量 | 1000kg/批 |
| 单次处理周期 | 24h |
| 适用场所 | 规模化猪场、区域处理中心等 |
| 物料处理温度 | 符合《病死及病害动物无害化处理技术规范》要求 |

评价要求，在没有发生重大疫情时，病死猪应及时送无害化处理中心（内江市环态动物无害化处置有限责任公司）进行处理。项目内设病死猪无害化降解处理机作应急备用，当发生重大疫情时，为避免运输过程中交叉影响启动。病死猪经无害化降解处理机处理后与粪渣一起作为有机肥原料交有机肥企业生产有机肥。

③相关要求

本项目产生的病死猪收集转运要求要符合《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）的要求，包装、暂存及转运具体要求如下：

I、包装

包装材料应符合密闭、防水、防渗、防破损、耐腐蚀等要求； 包装材料的容积、尺寸和数量应与需处理病死及病害动物和相关动物产品的体积、数量相匹配；包装后应进行密封；使用后，一次性包装材料应作销毁处理，可循环使用的包装材料应进行清洗消毒。

II、暂存

暂存场所应能防水、防渗、防鼠、防盗， 易于清洗和消毒；暂存场所应设置明显警示标识；应定期对暂存场所及周边环境进行清洗消毒。

III、转运

选择符合GB19217条件的车辆或专用封闭厢式运载车辆，车厢四壁及底部应使用耐腐蚀材料，并采取防渗措施；专用转运车辆应加施明显标识，并加装车载定位系统，记录转运时间和路径等信息；车辆驶离暂存、养殖等场所前， 应对车轮及车厢外部进行消毒；转运车辆应尽量避免进入人口密集区；若转运途中发生渗漏，应重新包装、消毒后运输； 卸载后，应对转运车辆及相关工具等进行彻底清洗、消毒。

2.2.2.7 猪舍防疫及消毒

（1）未发生疫情时的预防措施

①建立兽医卫生防疫制度和承包责任制度，由主管兽医负责监督执行，建立猪舍日记、疫情报告制度等。

②生产区大门设专职门卫，负责来往人员、车辆的消毒工作。

③平面布置结合农业部《标准化规模养猪场建设规范》及《规模猪场建设》

进行设计建设。建立隔离区， 严禁场内兽医人员在场外兼职，严禁场外兽医进入生产区诊治疾病，确因需要必须从场外请进的兽医，进入隔离区应更换服装鞋帽，进行严格消毒后，方可进入生产区。

④饲养人员要坚守岗位，不得串舍。用具和所有设备都必须固定在本舍内使用。要经常搞好舍内外卫生，定期做好消毒工作。

⑤猪舍保持通风良好，光线充足，室内干燥；猪舍内外每天清扫一次，所用饲养用具应定期清洗消毒，经常保持清洁。

⑥每年进行1~2次猪体内、外寄生虫病的驱虫工作。

⑦猪舍和用具每年至少进行春、秋两次大清扫、消毒， 每月进行一次一般消毒。饲养用具消毒后再用清水洗涤晒干后使用。单元猪舍采取“全进全出”的消毒方法；每批猪转栏或出栏后彻底大消毒后方可进猪。

⑧兽医人员和饲养人员在工作期间必须穿工作服和工作鞋。工作结束， 立即将工作服和工作鞋先留在更衣室内，严禁带出场外，工作服、鞋要经常消毒， 保持清洁。

⑨为确保猪场安全、防止疫病传入， 进场仔猪经当地兽医部门检疫，并签发检疫证明书。进入本场时全身喷雾消毒后方可入舍饲养，并经兽医跟踪检验检疫。

⑩每周使用84消毒液喷雾消毒1次；转栏、出栏后的猪舍单元彻底清扫并冲洗后，使用过氧乙酸、次氯酸钠等消毒液喷洒消毒，间隔1天后重复进行1次。

⑩依据猪场的实际情况，要制定相应的免疫计划，不能千篇一律。严格免疫操作规程冻干疫苗应在低温冷冻条件下保存，严禁反复冷冻使用，油剂或水剂严防冻结，应在4℃~8℃条件保存。冻干疫苗按要求的方法进行稀释， 稀释后的疫苗应按规定的方法保存和规定时间内使用；保证疫苗注射剂量；注射器械和注射部位严格消毒，保证一畜一个针头，防止交叉感染。

⑩兽医人员应定期对生猪群进行系统检查，观察生猪群健康状况，做好检查记录。如有疫病发生，进一步调查原因，作出初步判断，提出相应预防措施，防止疫病扩散蔓延，并按规定将疫情情况报告当地动物防疫监督机构。严禁迟报、瞒报动物疫情。

（2）发生疫情时的预防措施

①尽快确诊，并及时上报兽医和监督机关，建立疫情报告制度和报告网络，

按国家有关法规，对病疫进行防治。

②及时扑杀病畜和同群猪只，在兽医人员的严格监督下，对病猪扑杀和尸体无害化处理。

③严格封锁疫点疫区，消灭疫源，杜绝疫病向外散播，场内应定期的、全面进行消毒。

④疫区内最后1头病畜扑杀后，经一个潜伏期的观察，再未发现新病畜时，经彻底消毒，报有关单位批准，才能解除封锁。

2.2.2.8 运营期污染因素分析

本项目运营期主要污染工序见下表：

表2.2-3  项目运营期主要污染工序一览表

| 污染类别 | 产生部位 | 污染物 | 污染因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 猪舍、粪污处理区堆粪棚 | 恶臭 | NH3 、H2S、臭气浓度 |
|  | 火炬 | 沼气燃烧废气 | SO2 、NOx |
| 废水 | 办公生活区 | 生活污水 | COD 、BOD5 、NH3-N |
|  | 猪舍 | 尿液、猪舍冲洗废水 | COD 、BOD5 、NH3-N 、SS 、TP |
| 噪声 | 机械设备 | 设备噪声 | 噪声 |
|  | 猪舍 | 猪叫声 | 噪声 |
| 固体废物 | 猪舍 | 废矿物油 | 危险废物 |
|  |  | 猪粪、病死猪、诊疗废 弃物 | 一般固体废物 |
|  | 粪污处理区 | 固体粪便、沼渣 |  |
|  | 沼气净化装置 | 废脱硫剂 |  |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 生活垃圾 |

2.2.3  水平衡

2.2.3.1 用水情况

本项目运营期生产、生活及绿化用水均使用地下水， 生产用水主要包括猪饮用水、出栏猪舍冲洗用水、水帘循环补充用水等。根据《建筑给水排水设计规范》 （GB50015-2019）的要求，并结合《四川省用水定额》（川府函[2021]8号）以及行业种猪养殖经验，核算本项目用水情况如下：

（1）生产用水

①猪饮用水

猪的饮水量与猪的日龄、外界温度、气候变化、水温、供水方式、饲料种类、饲喂方法及猪的活动量等有关。由于《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中没有关于养殖行业用水量的核算方法，参照《环境评价工程师实用手册》（环境保护部环境工程评估中心编）、《不同阶段猪的饮水量特点及其主要影响因素》（雷燕、吕继蓉、张克英，《饲料工业》2011年第32卷第4期）中相关资料，并结合建设单位所在集团内其他养殖场数据，本项目各阶段猪的饮用水情况如表2.2-4所示。

经计算，本项目猪只饮用水为177214.5m3/a，其中夏季549.0m3/d、其他季节463.50m3/d。

表2.2-4  养殖场猪只饮用水量表

| 猪只类型 | 用水系数（L/头•d） |  | 实际存栏量 （头） | 用水量（m3/d） |  | 年用水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 夏季 | 其他季节 |  | 夏季 | 其他季节 |  |
| 保育猪 | 5.5 | 4.5 | 18000 | 99.00 | 81.00 | 50760.0 |
| 育肥猪 | 10 | 8.5 | 44100 | 441.00 | 374.85 | 123535.4 |
| 合计 |  |  |  | 540.00 | 455.85 | 174295.4 |

注：夏季94天，其他季节合计271天。

②出栏猪舍清洗水

本项目猪舍采用“原环保部认可的清粪工艺”（同牧原食品股份有限公司清粪工艺，为原环保部认可具备干清粪工艺基本特征，环办函[2015]425号），平常不对猪舍进行冲洗，节约用水，并保持猪舍清洁和干燥。为满足猪舍清洁和消毒防疫要求，保育猪转栏、育肥猪出栏后均需对单元猪舍进行彻底清洗、消杀， 冲洗采用高压冲洗方式，用水量小。

本项目设置1间育肥猪转猪舍，对外售生猪进行装车外运，转猪舍仅在出栏时使用，平时无存栏，转猪舍内不设取食设施。在每批次育肥猪装车外运后， 采用人工清扫转猪舍的猪粪，之后采用高压水枪进行彻底清洗、消杀。

出栏猪舍清洗用水量计算见下表。

表2.2-5  猪舍清洗用水情况表

| 项目 | 保育楼 | 育肥楼 | 转猪舍 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总清圈次数（次/a） | 45.625 | 45.625 | 45.625 | 转栏、出栏 8 天/批 |
| 冲洗用水（m3/次） | 15 | 30 | 5 |  |
| 冲洗用水量（m3/a） | 684.4 | 1368.8 | 228.1 | 转栏及出栏单元、转猪舍 |
| 冲洗用水量合计 | 2281.3m3/a（约 6.25m3/d） |  |  |  |

本项目全场转栏及出栏单元及转猪舍冲洗用水量为2281.3m3/a（约6.25m3/d）。

③车辆洗消用水

养殖场需对进出车辆（饲料、猪只运输等） 进行清洗、消毒， 用水量约0.2m3/台.次，养殖场日均进场车辆按20辆计算，则车辆冲洗消毒用水量约4.0m3/d （1460m3/a）。

④猪具清洗用水

项目配备自动化的饲料供给系统，管理较为轻松，所需要人工清洗的生猪饲养工具也相对少。根据项目建设单位提供的经验数据，猪具清洗用水约5.0m3/d （折合约1825.0m3/a）。

⑤夏季降温用水

夏天温度高时，为防止猪只中暑，需要对保育楼及育肥楼进行降温，降温系统使用“负压风机+水帘”系统，根据建设单位提供的资料，育肥楼水帘面积2749m2 ，保育楼水帘面积216m2 ，水帘机使用循环水系统，循环水帘每天都会有水分损失，根据建设单位运营经验，湿帘补充用水量约为10L/m2.d计，则运营期猪舍湿帘补充用水量为29.65m3/d，当地夏季按94天计，则全年补充水量为2787. 1m3/a。本项目通风降温系统用水为循环使用，不排放。

⑥猪舍生物喷雾除臭循环池用水

本项目拟在保育楼、育肥楼出风一侧设置双层高压喷雾除臭网，根据建设单位提供的设计资料，除臭网面积共约3822m2 ，使用水和植物精油除臭剂除臭。高压喷雾除臭装置单个雾化喷嘴有效控制面积为10m2 ，喷嘴采用自动控制系统控制，每连续喷雾10min后间歇10min后再作业，每天运行24h，每个喷嘴耗水量约为0. 145L/min。经计算，喷雾除臭用水量为39.90m3/d，喷雾除臭液通过管沟收集至循环池循环使用，循环水利用率约为60%，即每天补充水为循环水的40%，即39.90m3/d×40%=15.96m3/d。同时每10d左右循环池（循环池蓄水量共18m3）饱和水经中和预处理后统一排放至污水处理站进行处理，即每10d更换一次，全年更换用水量657m3/a（合1.8m3/d）。则生物喷雾除臭循环池用水量为17.76m3/d 、 6482.6m3/a。

⑦生物滤池用水

本项目实施后采用生物滤池处理堆粪棚、污水处理站等产生的恶臭气体， 废

气进入生物滤池前需经增湿器增湿，内置喷淋系统及循环水泵，其中堆粪棚生物滤池风量为6000m3/h、污水处理站及无害化处理风量为6000m3/h，系统总风量为12000m3/h，根据《环保设计手册》气液比选用G/L=500，参照《化工工艺设计手册》，额定流量取正常流量的1.0~1.1倍。因此，本项目生物滤池喷淋用水气液比G/L=550，则用水量为21.82m3/h，每天运行24h，则循环水量为523.64m3/d，损耗量按循环水量的5%考虑，则补充新水量为26. 18m3/d。喷淋过程由于补充新水量较大，可循环使用不外排，此过程无废水产生。

⑧初期雨水

非转猪区域雨水经场地内雨水收集沟收集后排至项目区外，本项目地表径流朝东南方向流入石核河，并最终汇入大清流河。项目区内设置人、物出入口和生猪出入口，含污染性物质的初期雨水主要是转猪道路、育肥猪转猪舍等， 此区域初期雨水经雨水收集地沟收集后与场内废水一同经污水处理站处理后用于周边消纳地农灌。

根据场区总平面布置，本项目建成后，转猪道路、育肥猪转猪舍和污水处理站等集雨面积约2500m2 ，考虑初期雨水达到15mm径流深后，地面污染物基本被冲刷殆尽，本次环评取15mm径流深估算初期雨水量。经计算，上述区域在暴雨期间集雨量为37.5m3。由于该部分初期雨水产生量小， 污染物浓度低且产生频次不高、不固定， 可进入水解酸化池后再进行后续处理。因此， 本次环评不将初期雨水量计入场区废水量计算。

（2）生活用水

本项目建成后，在办公生活区内设置管理用房（1F办公、2~3F员工宿舍），本项目职工进出养殖场，必须洗澡更衣；职工休假前后进出猪场，必须洗澡更衣。本项目劳动定员60人，办公生活用水参照《四川省用水定额》（川府函[2021]8号）中“东部盆地区”农村居民用水定额130L/人.d，则生活用水量7.8m3/d，产污系数按0.85计，则生活污水产生量为6.63m3/d。

（3）绿化用水

本项目绿化面积约2000m2，绿化用水量按1L/m2.次计，考虑降雨日因素，综合平均约每周浇水一次，全年52次，则用水量为2.0m3/次、104m3/a。绿化用水全部蒸发。

（4）未预见用水

项目未预见用水包括道路控尘用水、管道漏损等， 未预见用水量按上述用水量的1%计，则本项目夏季未预见用水量为6.39m3/d、其他季节未预见用水量为5.25m3/d，全部蒸发损耗。

综上，本项目运营期用水量为203655.2m3/a，其中夏季用水量645.03m3/d、其他季节用水量为530.09m3/d。

2.2.3.2 排水情况

本项目养殖场猪舍消毒用水、猪舍降温用水、生物滤池除臭用水、绿化用水、未预见用水均挥发或蒸发损耗，不产生废水。

（1）养殖废水产生量

①猪尿的产生量

猪饮水一部分为体能生长消耗，一部分形成尿，一部分进入猪粪。由于养猪方式、季节、猪群构成的不同，各猪场粪尿产生量会有一定差异。本项目采用“环保部认可的清粪工艺”（同牧原食品股份有限公司清粪工艺），本项目猪尿的排泄量参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录A中表A.2 ，夏季按参照值增加20%计。本项目折算标准年生猪存栏量为52819头，猪尿液产生量见下表。

表2.2-6  养殖场猪尿液产生情况表

| 序号 | 季节 | 折算标准年生猪存栏量（头） | 猪尿排泄系数（kg/(头ꞏd)） | 猪尿液产生量 |  | 合计（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m3/d | m3/a |  |
| 1 | 夏季 | 52819 | 3.66 | 193.32 | 18171.8 | 65407.8 |
| 2 | 其他季节 |  | 3.3 | 174.30 | 47236.0 |  |

注：夏季94天，其他季节合计271天。

经计算，本项目全年养殖过程猪尿液产生量为65407.8m3/a，其中夏季尿液产生量为193.32m3/d、其他季节尿液产生量为174.30m3/d。

②进入废水的猪粪滤液

本项目猪粪的排泄量参照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》 （HJ1029-2019）、《关于印发<四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）> 的通知》（川农业函[2017]647号），同时类比牧原食品股份有限公司部分养殖场猪粪含水率数据，新鲜猪粪的含水率取80%。由前文分析可知， 本项目猪粪经干湿

分离机脱水后的粪渣含水量为60%，则猪粪的脱水量及干粪量如下。

表2.2-7  猪粪脱水量及干粪量产生情况表

| 折算年标准 生猪存栏量 （头） | 猪粪排泄系数kg/（头.d） | 猪粪产生量 （80%的含水率） |  | 分离机脱水量 |  | 干粪量 （60%的含水率） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/d | t/a | t/d | t/a | t/d | t/a |
| 52819 | 1.24 | 65.50 | 23905.9 | 32.75 | 11952.9 | 32.75 | 11952.9 |

③出栏猪舍清洗废水

出栏猪舍冲洗废水产生量按用水量的85%计，即6.25t/d×0.85=5.31t/d，约1939. 1t/a。

④车辆洗消废水

车辆洗消废水产生量按用水量的85%计，即3.40m3/d（1241.0m3/a）。

⑤猪具清洗废水

猪具清洗废水产生量按用水量的85%计，即4.25m3/d（1551.3m3/a）。

⑥生物喷雾除臭系统废水

生物喷雾除臭系统每10d排一次，即1.8m3/d（657.0m3/a）。

（2）生活污水产生量

本项目生活污水产生量为6.63m3/d（2420.0m3/a）。

2.2.3.3 水平衡

本项目用水及废水产生情况见表2.2-8，本项目夏季及其他季节水平衡图分别见图2.2-8、图2.2-9。

表2.2-8  项目用水、废水产生量一览表

| 用水项目 | 用水量 |  | 循环水量 |  | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d(次) | m3/a | m3/d(次) | m3/a | m3/d(次) | m3/a |
| 生活用水 | 7.8 | 2847 | 0 | 0 | 6.63 | 2420.0 |
| 猪饮用水 | 540.00 | 174295.4 | 0 | 0 | 193.32 | 65407.8 |
|  | 455.85 |  |  |  | 174.30 |  |
| 猪舍清洗水 | 6.25 | 2281.3 | 0 | 0 | 5.31 | 1939.1 |
| 固液分离 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 11952.9 |
| 车辆清洗 | 4 | 1460 | 0 | 0 | 3.40 | 1241.0 |
| 猪舍降温用水 | 29.65 | 2787.1 | 148.25 | 13935.5 | 0 | 0 |
|  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 猪具清洗 | 5 | 1825 | 0 | 0 | 4.25 | 1551.3 |
| 生物滤池用水 | 26.18 | 9556.4 | 523.64 | 191128.6 | 0 | 0 |

| 用水项目 | 用水量 |  | 循环水量 |  | 排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d(次) | m3/a | m3/d(次) | m3/a | m3/d(次) | m3/a |
| 猪舍生物喷雾用水 | 17.76 | 6482.6 | 39.90 | 14564.1 | 1.80 | 657.0 |
| 绿化用水 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未预见用水 | 6.39 | 2016.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5.25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 645.03 | 203655.2 | 711.79 | 219628.2 | 247.46 | 85169.1 |
|  | 530.09 |  | 563.54 |  | 228.44 |  |

注：同一用水项目中如有分行，第一行为夏季数据，第二行为其他季节数据。

5.00                   猪具清洗用水              4.25蒸发损耗15.96

17.76          猪舍生物喷雾除臭用水          1.80

循环水量39.90

蒸发损耗29.65

29.65              夏季猪舍降温用水

循环水量148.25

蒸发损耗26.18

26.18                  生物滤池用水

循环水量523.64

损耗1.17

6.63

蒸发损耗2.0

蒸发损耗6.39

628.84

645.03地下水

7.80

2.0

6.39

生产用水

生活用水

绿化用水

未预见用水

生长消耗等313.93

226.07损耗0.94

5.31

蒸发损耗0.60车辆洗消用水

蒸发损耗0.75

247.46污水处理系统

消纳地农灌247.46

猪饮用水

猪舍清洗水

540.00

6.25

4.00

3.40

图 2.2-8  项目夏季水平衡图（单位：m3/d）

蒸发损耗26.18

26.18                  生物滤池用水

循环水量523.64

损耗1.17

6.63

蒸发损耗2.0

蒸发损耗5.25

515.04

530.09地下水

7.80

2.0

5.25

5.00                   猪具清洗用水

蒸发损耗15.96

17.76          猪舍生物喷雾除臭用水

循环水量39.90

生产用水

生活用水

绿化用水

未预见用水

生长消耗等248.80

207.05损耗0.94

5.31

蒸发损耗0.60车辆洗消用水

蒸发损耗0.75

228.44污水处理系统

消纳地农灌228.44

455.85

6.25

4.00

猪饮用水

猪舍清洗水

4.25

1.80

3.40

图 2.2-9  项目非夏季水平衡图（单位：m3/d）

2.2.4  运营期污染源强核算

2.2.4.1 废气污染物

本项目运营期废气污染源来自于养殖区的猪舍、转猪舍、堆粪棚、污水处理站，废气污染物主要有猪舍、转猪舍、污水处理站、堆粪棚等产生的恶臭气体，沼气燃烧废气，备用柴油发电机产生的少量废气等。

（1）恶臭气体

生猪养殖场工艺废气主要来自猪舍的猪粪和猪尿等散发的恶臭气体，这种臭气通常来自粪便管理不当；另外，养殖场中还有两种非粪便臭源，即饲料（尤其是浪费掉的，发酵的和变质的饲料）和死亡的动物。任何物体表面若覆盖着粪便，都是一个主要的臭源，这样的表面愈大，发出臭气的能力也愈强。这些恶臭臭气

是许多单一臭气物质相互作用的产物。目前，已鉴定出在猪粪尿中有恶臭成分220种，这些物质都是产生生化反应的中间产物或终端产物，其中包括了多种挥发性有机酸、醇类物质、醛类物质、酯类物质、胺类物质、硫化物、硫醇以及含氮杂环类物质等。在粪尿中还发现80多种含氮化合物，其中有10种与恶臭味有关。其中对环境危害较大的是氨气、硫化氢等。

本评价选取NH3 、H2 S作为本项目恶臭气体的预测评价因子。

1）恶臭源强分析

①猪舍恶臭

猪舍恶臭主要来自于粪便及尿液，由于猪场臭气产生量与气温、猪场清洁条件、饲料等有关， 且属于面源污染，无组织扩散，目前较难统计出较准确的产生量。因此，本次评价根据猪粪、尿产生量，粗略判断臭气产排情况。

根据前文小节分析可知，项目产生的猪粪量约65.50t/d（23905.9t/a）、猪尿液量约179.20t/d（65407.9t/a）。根据《畜禽养殖排污系数表》可知，每吨猪尿含氮量约为3.3kg，则项目猪尿中含氮量为591.36kg/d。根据《恶臭的评价与分析》(沈培明、陈正夫、张东平等)(第一版)，猪粪中含氮量0.6%，含硫量0. 15%，则项目猪粪中固体部分含氮量78.59kg/d、液体含氮量108.07kg/d，含硫量19.65kg/d。合计项目生猪粪污排泄产生的总氮量为778.02kg/d（283.98t/a）、总硫量为19.65kg/d （7. 17t/a）。

类比本地同类项目，饲料选用合理、猪舍管理得当时， 预计项目总氮、总硫转化成NH3 、H2 S量可控制在2%左右，则相应NH3 、H2 S最大产生量分别为5679.56kg/a（0.6484kg/h）、143.44kg/a（0.0164kg/h）。

②转猪舍

本项目设置1栋育肥猪转猪舍，用于出栏育肥猪装车外运，转猪舍仅在每批次猪只出栏时使用，仅白天出猪，其余时间无猪只暂存。生猪在转猪舍会产生应急排泄，由于转猪舍不设饲喂系统，排泄量按前文“2.2.3.2 ”节系数的1/5考虑。计算暂存舍产生的猪粪量0.36t/d、猪尿液量0.96t/d，结合《畜禽养殖排污系数表》、 《恶臭的评价与分析》等相关参数，可计算出转猪舍NH3 、H2 S最大产生量分别为26.30kg/a（0.0180kg/h）、0.79kg/a（0.0005kg/h）。

③堆粪棚

本项目在育肥楼西南侧设置1座堆粪棚，堆粪棚的恶臭主要来自于猪粪、沼渣暂存过程，堆粪棚内猪粪每天外运。根据中国环境科学学会学术年会论文集（2010）中的《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（天津市环境影响评价中心，孙艳青、张潞、李万庆）：养殖场猪粪堆场监测的相关统计资料，NH3的平均排放量是4.35g/(m2ꞏd)，且恶臭排放量随着处置方式的改变而改变，在没有任何掩盖以及猪粪没有结皮的情况下，NH3排放强度为5.2g/(m2ꞏd)，若是结皮（16~30cm）后则为0.6~1.8g/(m2ꞏd)，若再覆以稻草（15~23cm），则氨气排放强度为0.3~1.2g/(m2ꞏd)。本项目堆粪棚建筑面积300m2，评价按NH3 的平均排放量是4.35g/(m2ꞏd)，根据《规模化畜禽养殖场排泄物污染治理状况分析与对策》（医学动物防制2009，王志斌）可知，一个年出栏10万头的猪场排放的NH3和H2 S比例约为10：1，则养殖场堆粪棚H2 S排放强度以0.44g/(m2ꞏd)计，则堆粪棚NH3 、H2 S最大产生量分别为0.476t/a（0.0544kg/h）、0.048t/a（0.0055kg/h）。

④污水处理站恶臭

本次评价参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究结果，每处理1g的BOD5产生0.0031gNH3 和0.00012gH2 S。本项目BOD5 处理量为654t/a，则本项目污水处理站NH3 产生量为2.027t/a（0.2314kg/h）、H2 S产生量为0.078t/a （0.0090kg/h）。

⑤无害化处理间恶臭

本项目粪污处理区内设置1台无害化降解处理机，无害化降解处理机在密闭环境下，完成破碎、加热、搅拌、发酵和烘干工序。根据中国广州分析测试中心对该专利产品废气排放口及其下风向5m监测报告数据可知（监测工况为：无害化处理机处理量为1t），在无组织排放的废气在下风向5m就能够达标排放。

表2.2-9  无害化降解处理机废气监测结果 单位：mg/m3（臭气浓度无量纲）

| 编号 | 采样位置 | 监测项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S | SO2 | 苯乙烯 | 三甲胺 | 甲硫醇 | 甲硫醚 | 二甲二硫 | 臭气浓度 |
| 1 | 废气排放口 | 0.13 | 0.004 | 0.13 | ND | ND | ND | ND | ND | 153 |
| 2 | 废气排放口下风向 5 米处 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 12 |
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |  | / | / | / | / | / | / | / | / | 70 |
| 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |  | 1.5 | 0.06 | 3.0 | 5.0 | 0.08 | 0.007 | 0.07 | 0.06 | / |

由于本项目设置的无害化降解处理机仅作应急备用，仅在当地发生重大疫情时，内江市病害动物无害化处理中心处理能力紧张且为避免运输过程中交叉影响时才启动；在没有发生重大疫情时，病死猪送内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行处理，无害化降解处理机不运行。因此， 正常情况时无害化处理机不产生恶臭。

⑥田间储存池恶臭

本项目拟在配套消纳地内共设置5座田间储存池，田间储存池总容积为22500m3，用于非施肥季节暂存废水。田间储存池暂存废水为污水处理站处理达标后的农田灌溉用水，产生的恶臭源强非常轻微，并且田间储存池分布于消纳地中，扩散条件良好，对消纳区环境空气影响轻微。

2）恶臭治理措施

本项目拟采用“源头减量、过程控制和终端处理”综合措施来治理恶臭。

①源头控制

Ⅰ.通过控制饲养密度，并保持舍内通风，及时清理猪舍。

Ⅱ.设计日粮组成提高饲料利用率，尤其是氮的利用率，同时可降低猪排泄物中氮的含量及恶臭气体的排放。

Ⅲ.选择低的蛋白质日粮，补充合成氨基酸，提高蛋白质及其他营养的吸收效率，减少氨气排放量和粪便的产生量。

Ⅳ.饲料中合理添加EM制剂，EM制剂是新型复合微生物菌剂，含有光合细菌群。光合细菌群作为有益菌群， 一方面抑制了腐败细菌的生长，改善有机物的分解途径，减少NH3和H2 S的释放量和胺类物质的产生；另一方面它又可利用H2 S作氢的受体，消耗H2 S，从而减少恶臭量。根据《畜牧业》 2001年第2期发布的《规模化养猪场中的恶臭及其控制措施》（黄雪泉、黄锦华） 可知，EM制剂是一种新型的复合微生物制剂，其可增加猪消化道内有益微生物的数量，调节体内的微生物生态平衡、防治猪只下痢，促进生长发育，提高猪的饲料转化率，减少肠道内氨、吲哚等恶臭物质的产生｡据北京市环境保护监测中心对EM除臭效果进行测试的结果表明使用EM一个月后，恶臭浓度下降了97.7%。

②过程控制

Ⅰ.项目采用“原环保部认可的清粪工艺”（同牧原食品股份有限公司清粪工艺，

为原环保部认可具备干清粪工艺基本特征，环办函[2015]425号），仅在转栏及出栏时利用高压水枪对猪舍清洗消毒，夏季加强猪舍通风，猪舍采用通风机进行换气通风，降低舍内有害气体浓度。产生的粪渣及时运至堆粪棚暂存， 粪渣日产日清，以减少污染。

Ⅱ.加强布置并按功能区进行相应划分，各构筑物之间可设绿化隔离带，利用绿色植物的吸收作用，减少恶臭气体的逸散，减轻恶臭对周围环境的影响。建议绿化植物应选择高大、枝叶茂盛、除臭能力强， 净化空气好的植物，如泡桐、槐树等。

Ⅲ.合理布局，调整猪舍排风口朝向，将猪舍排风口尽量布置于敏感点较少的方向，减少对外环境的影响。

Ⅳ.对猪舍、堆粪棚、粪污处理区的恶臭单元喷洒复合微生物除臭剂，利用能够转化或者降解恶臭物质的特殊微生物的高效吸附、吸收和降解作用， 对产生的恶臭气体进行净化。根据农业工程学报第24卷第8期中《复合微生物吸附除臭剂的制备及其除臭应用》（叶芬霞、朱瑞芬、叶央芳）的研究结果可知，吸附除臭剂对堆放5天后场内NH3 、H2 S、臭气浓度的去除率平均为84.39% 、62. 10% 、 88.46%。

③终端控制

Ⅰ.猪舍恶臭处理措施：本项目设计对猪舍恶臭源采取设置喷雾除臭网进行除臭。猪舍采取负压机械通风的方式， 猪舍进风一侧为水帘，在猪舍一侧安装负压通风机，会使整个猪舍形成微负压，猪舍外的空气被吸入猪舍中，带着猪舍内的气体经风机排出猪舍外，猪舍产生的恶臭污染物亦随气流由风机排出，排出的恶臭污染物经出风口处设置的生物喷雾除臭网处理后无组织排放（具体措施分析见第5.2.1章节）。

在采取上述①源头控制、②过程控制措施后，对NH3、H2 S的去除效率约60% 。根据建设单位提供的设计资料，采取生物喷雾除臭网主要对氨有显著的去除效果，生物喷雾除臭网氨去除效率约为65%，对硫化氢的去除率约为45%。

猪舍恶臭气体收集及处理措施如下：

图 2.2-10  猪舍恶臭气体处理示意图

Ⅱ.污水处理站采用“粪污收集池+ 固液分离+水解酸化池+CSTR厌氧反应器+微生物曝氧塘+前置物化系统+一级缺氧池+一级好氧池+一级沉淀池+二级缺氧池+二级好氧池+二级沉淀池+混凝沉淀+消毒池”处理工艺，其中CSTR厌氧反应器为全密闭式，臭气不会外泄。两级A/O池中A池主要是厌氧反应，会产生一定量的恶臭，需加盖密闭收集。污水处理站产生恶臭污染物的处理单元主要是粪污收集池、固液分离平台、两级A/O池、污泥池等。

Ⅲ.本项目无害化处理间与污水处理站在粪污处理区内集中布置，无害化处理间、粪污收集池及固液分离平台、两级A/O池、污泥池等单元的恶臭污染物经负压收集至1套生物滤池处理后，由1根15m排气筒（DA001）排放，风机风量定为6000m3/h。

Ⅳ.  本项目堆粪棚为全封闭式，恶臭污染物经负压收集至1套生物滤池处理后，由1根15m排气筒（DA002）排放，堆粪棚密闭区域约1000m3 ，换气次数不低于6次/h，则堆粪棚废气收集风量为6000m3/h。

同时，堆粪棚、污水处理站产臭单元喷洒复合微生物除臭剂，对NH3 、H2 S的去除效率约60%，堆粪棚、污水处理站的废气收集效率按95%计，生物滤池除臭效率为90%。

图 2.2-11  恶臭气体处理示意图

3）污染物产排情况

本项目恶臭污染物产排情况见下表。

表2.2-10  项目恶臭污染产排情况表

| 恶臭源 | 污染物 | 产生 情况(t/a) | 治理措施 | 有组织 |  | 无组织 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) |
| 猪舍 | NH3 | 5.680 | 猪舍喷洒除臭剂+优化养殖饲料+猪舍水帘通风+猪舍出风口生物喷雾除臭， NH3 综合去除效率86% 、H2S 综合去除效率 78%。 | / | / | 0.795 | 0.0908 |
|  | H2S | 0.143 |  | / | / | 0.032 | 0.0036 |
| 转猪舍 | NH3 | 0.026 | 转猪舍喷洒除臭剂+水帘通风+ 出风口生物喷雾除臭，NH3 综合去除效率 86% 、H2S 综合去除效率78%。 | / | / | 0.004 | 0.0025 |
|  | H2S | 0.001 |  | / | / | 0.0002 | 0.0001 |
| 污水处理站 | NH3 | 2.027 | 喷洒除臭剂、废水管道设置为地埋式，污水处理站恶臭单元加盖密闭，污水处理站臭气与无害化处理间臭气一并至生物滤池处理后由 15m 排气筒（DA001）排放，收集率 95%，处理率 90%。 | 0.077 | 0.0088 | 0.041 | 0.0046 |
|  | H2S | 0.078 |  | 0.003 | 0.0003 | 0.0016 | 0.0002 |
| 堆粪棚 | NH3 | 0.476 | 系统封闭、喷洒除臭剂，堆粪棚臭气负压收集至生物滤池处理后由 15m 排气筒（DA002）排放，收集率 95%，处理率 90%。 | 0.018 | 0.0021 | 0.010 | 0.0011 |
|  | H2S | 0.048 |  | 0.002 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0001 |
| 合计 | NH3 | 8.209 | / | 0.095 | 0.0109 | 0.849 | 0.0990 |
|  | H2S | 0.270 |  | 0.005 | 0.00055 | 0.034 | 0.0040 |

（2）备用柴油发电机废气

本项目设置2台500kW备用柴油发电机组作为应急电源，当供电系统停电时，柴油发电机组15s内自动启动，以保证全场供电。柴油发电机设置在柴油发电机房内，位于养殖区南侧。柴油发电机在使用过程中会产生发电机烟气， 其主要成分为CO 、HC 、NOx，发电机房采用机械送、排风的形式， 发电机房内保持良好的通风性，柴油发电机产生的废气先由自身携带的废气净化装置处理，处理后经抽排风系统抽至房顶排放。

由于备用柴油发电机只有在停电时使用，使用的频率很小、排放量少、排放间断性强，采用上述措施后完全能够做到达标排放，对周围环境影响很小。同时，建设单位使用轻质柴油，其燃烧产生的废气污染物较少，可进一步降低对外环境的不良影响。

（3）沼气燃烧废气

1）沼气产生情况

①沼气成分

本项目废水厌氧发酵采用CSTR厌氧反应器，废水经厌氧发酵处理后产生沼气。沼气是有机物质在一定的温度、湿度、酸度条件下，隔绝空气（厌氧环境）经微生物作用（发酵）而产生的可燃性气体，其主要成分为CH4 ，沼气成分见下表。

表2.2-11  沼气成分一览表

| 成分 | CH4 | CO2 | N2 | H2 | O2 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（体积分数） | 50%~80% | 20%~40% | <5% | <1% | <0.4% | 0.05%~0.1% |

②沼气产生量

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），一般情况下，厌氧工艺段每去除1kgCOD可产生0.35m3 甲烷，沼气中甲烷含量约70%左右。本项目厌氧发酵处理工序COD 设计去除量约为 1030t/a，则沼气产生量为515105m3/a。

2）沼气燃烧处理及废气

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中规定：厌氧处理产生的沼气须完全利用，不得直接向环境排放。经净化处理后通过输配气系统可用于居民生活用气、锅炉燃烧、沼气发电等。

由前文分析知，本项目内不设置食堂，不设置锅炉及沼气发电机，项目内可能利用沼气在于员工洗澡用热水器，而其消耗量较小，远不能消化厌氧所产生的沼气量。为防止沼气排放可能导致的环境污染及环境风险问题，本项目CSTR厌氧反应器产生的沼气经脱水脱硫净化后，拟通过沼气燃烧火炬燃烧处理，评价建议建设单位后期加强对同类养猪场沼气能利用的调研，尽量实现资源化利用。根据建设单位提供的资料，本项目拟设沼气火炬燃烧量100m3/h，能够完全消耗本项目产生的沼气。

项目产生的沼气经气水分离和活性氧化铁吸附柱脱硫除臭（脱硫除臭效率为99.2%）后，进入火炬，火炬内设置可燃气体感应器，一旦感应到可燃气体即自动点火，使沼气燃烧，沼气属于清洁能源，燃烧后主要产生CO2和H2O，但沼气中含有少量的H2 S成分，H2 S燃烧会产生一定量的SO2，此外沼气燃烧还会产生少量NOX。

根据《沼气脱硫技术研究》（来自《化学工程师》杂志，文章编号： 1002-1124 (2008)01-0032-03，王钢）一文，类比确定项目沼气中H2 S质量浓度为2g/m3，经脱硫设备处理后（脱硫效率可达99.2%），沼气中H2 S含量为16mg/m3 ，能够满足《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）中关于沼气净化系统处理后的硫化氢小于20mg/m3 的要求。

烟气量根据《第一次全国污染源普查工业产排污系数手册》的产生系数核算（ 136259. 17m3/ 万 m3- 原料），项目产沼气量为 515105m3/a ，则烟气量为7.02×106m3/a。

考虑沼气中H2 S完全燃烧，则SO2排放量=H2S产生量/34×64，本项目沼气燃烧排放SO2量为：5. 15×105 ×16×10-6 ×64÷34=15.51kg/a，即0.016t/a；烟尘参考《第一次全国污染源普查城镇生活污染源产排污系数手册》管道天然气产污系数经验数据为10g/万m3天然气；氮氧化物外排浓度限值确定为30mg/m3。则本项目沼气燃烧产排情况如下：

表2.2-12  沼气燃烧火炬燃烧废气产排情况一览表

| 污染源 | 污染因子 | 烟气量m3/a | 排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 沼气 | SO2 | 7.02×106 | 0.016 |
|  | NOx |  | 0.211 |
|  | 烟尘 |  | 0.0005 |

根据以上分析，本项目沼气燃烧后二氧化硫、氮氧化物、烟尘的排放量均很小，对环境空气影响甚微。

（4）废气污染物产排情况汇总

本项目废气污染物产排情况汇总详见下表。

表2.2-13  项目运营期废气污染物产排情况一览表

| 工序 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放 时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 废气产生量m3/h | 产生浓度 3 mg/m | 产生速率 kg/h | 工艺 | 效率 | 核算 方法 | 废气排放量m3/h | 排放浓度 3 mg/m | 排放速率 kg/h |  |
| 养殖 | 猪舍 | 无组织排放 | NH3 | 类比 | / | / | 0.6484 | 喷洒除臭剂+ 优化养殖饲料+ 猪舍水帘通风+ 猪舍 出风口生物喷雾除臭加强绿化。 | 86% | 系数法 | / | / | 0.0908 | 8760 |
|  |  |  | H2S |  | / | / | 0.0164 |  | 78% |  | / | / | 0.0036 | 8760 |
| 出猪 | 转猪舍 | 无组织排放 | NH3 | 类比 | / | / | 0.0180 | 喷洒除臭剂+ 水帘通风+ 出风 口生物喷雾除臭。 | 86% | 系数法 | / | / | 0.0025 | 1460 |
|  |  |  | H2S |  | / | / | 0.0005 |  | 78% |  | / | / | 0.0001 | 1460 |
| 粪污处理 | 污水处理站 | 无组织排放 | NH3 | 类比 | / | / | 0.0116 | 污水处理站恶臭单元密闭，喷洒除臭剂。 | 60% | 系数法 | / | / | 0.0046 | 8760 |
|  |  |  | H2S |  | / | / | 0.0004 |  |  |  | / | / | 0.0002 | 8760 |
|  | 污水处理站 | DA001排气筒 | NH3 | 类比 | 6000 | 14.65 | 0.0879 | 粪污收集池、AO池、污泥池、固液分离平台废气一并收集至生物滤池处理后由 1 根15m高排气筒排放。 | 90% | 系数法 | 6000 | 1.47 | 0.0088 | 8760 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.56 | 0.0034 |  |  |  |  | 0.06 | 0.0003 | 8760 |
|  | 堆粪棚 | DA002排气筒 | NH3 | 类比 | 6000 | 3.44 | 0.0206 | 堆粪棚废气收集至生物滤池处理后由 1 根15m高排气筒排放。 | 90% | 系数法 | 6000 | 0.34 | 0.0021 | 8760 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.35 | 0.0021 |  |  |  |  | 0.03 | 0.0002 | 8760 |
|  | 堆粪棚 | 无组织排放 | NH3 | 类比 | / | / | 0.0027 | 污水处理站恶臭单元密闭，喷洒除臭剂，污泥及时清运。 | 60% | 系数法 | / | / | 0.0011 | 8760 |
|  |  |  | H2S |  | / | / | 0.0003 |  |  |  | / | / | 0.0001 | 8760 |
| 沼气燃烧 | 火炬 | 火炬燃烧排气筒 | SO2 | 系数法 | 801 | 2.21 | 0.0018 | 火炬燃烧处理 | 0 | 系数法 | 801 | 2.21 | 0.0018 | 8760 |
|  |  |  | NOx |  |  | 30.0 | 0.0240 |  |  |  |  | 30.0 | 0.0240 | 8760 |
|  |  |  | 烟尘 |  |  | / | / |  |  |  |  | / | / | 8760 |

2.2.4.2 废水污染物

根据水平衡分析，本项目运营期产生的废水主要包括生产废水（猪尿液、出栏猪舍冲洗废水、固液分离机的废水）、员工办公生活污水。

（1）废水污染物源强

根据水平衡分析，本项目废水产生量为 85169. 1m3/a ，其中养殖废 水82749. 1m3/a、生活污水2420m3/a。

①养殖废水

本项目采用“原环保部认可的清粪工艺”（同牧原食品股份有限公司清粪工艺，为原环保部认可具备干清粪工艺基本特征），废水主要污染物为COD、NH3-N、 SS 、TP等。

根据查阅牧原食品股份有限公司近年在全国建设的养殖场环评报告书，其养殖废水污染物浓度取值有一定波动（例如COD浓度从8000~28000mg/L），但大多数项目采用的养殖废水污染物浓度取值为：COD 19500mg/L、BOD5  8000mg/L、 NH3-N  1200mg/L 、TP  50mg/L，对照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》 （HJ497-2009）表A.1，发现牧原食品股份有限公司建设项目所采取的污染物浓度介于水冲粪浓度值范围内。

同时，建设单位所在集团遂宁育肥猪养殖场曾对污水处理站收集池废水进行了监测，监测浓度：COD 20700~31000mg/L 、NH3-N 538~1070mg/L，集团内养殖场所采取的清粪工艺均一致，该养猪场清粪时间在10~15天。本项目为育肥猪养殖场，具有类比性，本项目清粪时间在5~7天，产污浓度较该养殖场要低。

综合上述两点内容，本评价养殖废水污染物参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）表A. 1浓度值，即污染物浓度平均值为：COD 21600mg/L、 BOD5  8000mg/L 、NH3-N 590mg/L 、TP 127mg/L。

②生活污水

生活污水的主要污染物为COD 、BOD5 、NH3-N 、SS 、TP，类比常见生活污水的水质情况，其污染物浓度分别为350mg/L 、220mg/L 、45mg/L 、200mg/L、 20mg/L。

本项目生活污水经化粪池收集后进入污水处理站处理；养殖废水经管道进入污水处理站粪污收集池，经固液分离机进行固液分离，分离出的液体经污水处理

站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱地作物限值后，全部用于消纳地农灌，不外排。

本项目养殖废水、生活污水及综合废水的污染物产排情况见下表， 其中综合废水的污染物产生浓度由养殖废水和生活污水的污染物浓度物理加权而得。

表2.2-14  项目废水污染物产排情况一览表

| 废水种类 | 水量m3/a | 项目 | pH | COD | BOD5 | NH3-N | SS | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水 | 82749.1 | 产生浓度mg/L | 6.3-7.5 | 21600 | 8000 | 590 | 4000 | 127 |
|  |  | 产生量t/a | / | 1787.38 | 661.99 | 48.82 | 331.00 | 10.51 |
| 生活污水 | 2420.0 | 产生浓度mg/L | 6-9 | 350 | 220 | 45 | 200 | 20 |
|  |  | 产生量t/a | / | 0.85 | 0.53 | 0.11 | 0.48 | 0.05 |
| 综合废水 | 85169.1 | 产生浓度mg/L | 5.5-8.5 | 20996.2 | 7778.9 | 574.5 | 3892.0 | 124.0 |
|  |  | 产生量t/a | / | 1788.23 | 662.53 | 48.93 | 331.48 | 10.56 |
|  |  | 出水浓度mg/L | 5.5-8.5 | 200 | 100 | 80 | 100 | 8 |
|  |  | 污染物量t/a | / | 17.03 | 8.52 | 6.81 | 8.52 | 0.68 |

注：NH3-N 、TP参照执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）。

（2）废水处理措施

本项目在粪污处理区内设置1座污水处理站（处理能力500m3/d），针对养殖

废水污染物浓度高、易生化的特点，设计采用“粪污收集池+ 固液分离+水解酸

化池+CSTR厌氧反应器+微生物曝氧塘+前置物化系统+一级缺氧池+一级好氧池

+一级生化沉淀池+二级缺氧池+二级好氧池+二级生化沉淀池+混凝沉淀+消毒池”污水处理工艺，与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中“粪

污处理基本工艺模式—模式Ⅲ”相符。

本项目养殖废水与生活污水排入污水处理站的粪污收集池，经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱地作物限值，全部用于周围消纳地农灌，不外排。

由水平衡可知，本项目夏季废水产生量为247.46m3/d，其他季节废水产生量为228.44m3/d，污水处理站设计规模能够满足本项目废水处理要求。

2.2.4.3 噪声

（1）噪声源强

本项目噪声主要为猪群叫声、猪舍通风机、水泵、固液分离机和发电机等，噪声值约65～90dB(A)。其中，水泵为潜水安装，猪舍通风机安装在猪舍墙壁，

其余噪声源设备均在室内。

表2.2-15  项目噪声源源强及控制措施 单位：dB(A)

| 工艺 | 设施 | 噪声源 | 噪声类型 | 噪声源强 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放 |  | 排放 时间 /h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 噪声值 | 工艺 | 降噪 效果 | 核算 方法 | 噪声值 |  |
| 养殖 | 猪舍 | 猪叫 | 频发 | 类比 | 50-70 | 加强管理 墙体隔声 | 15 | 类比 | ~55 | 8760 |
|  |  | 通风机 | 频发 | 类比 | 60-75 | 低噪设备 墙体隔声 | 10 | 类比 | 55-65 | 1775 |
|  |  | 供水泵 | 频发 | 类比 | 85 | 潜水安装 | 15 | 类比 | 70 | 8760 |
| 粪污处理 | 污水处理 | 水泵 | 频发 | 类比 | 75-85 | 低噪设备 潜水安装 | 15 | 类比 | 70 | 8760 |
|  | 粪肥处理 | 固液分离机 | 频发 | 类比 | 75-85 | 低噪设备 墙体隔声 | 15 | 类比 | 70 | 8760 |
|  | 生物除臭 | 风机 | 频发 | 类比 | 90 | 减震基础 设消声器 | 15 | 类比 | 75 | 8760 |
|  | 消纳地 | 水泵 | 频发 | 类比 | 90 | 低噪设备 | 10 | 类比 | 80 | 4380 |
| 应急 发电 | 发电机房 | 发电机 | 偶发 | 类比 | 90 | 减震消声 墙体隔声 | 15 | 类比 | 75 | 80 |
| 运输 | 场内道路 | 汽车 | 偶发 | 类比 | 65-75 | 限速禁鸣 | 0 | 类比 | 65-75 | / |

（2）防治措施

1）猪舍噪声

①猪叫声属于间断性噪声源，随机性较大，养殖场通过加强管理，提供足够的饲料及饮水，避免因饥饿或口渴而发出叫声；同时应减少外界噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使猪群保持安定平和的气氛，以缓解猪只的不安情绪。

②项目养殖场内的猪舍为砖混结构，除门窗和排风口以外，为封闭养殖，利用猪舍墙体进行隔声。

③生猪出栏销售时间安排在昼间，减少猪叫噪声对周围声环境的影响。

④猪舍通风机、供水水泵等设备通过选择低噪设备、合理布局等措施控制。

2）设备噪声

①水泵、风机等各类设备选型时，尽量选择相对噪声较小的机械设备。

②水泵加装减振器，进水管道设可曲挠管道橡胶伸缩接头以减小水锤冲击和水泵震动产生的噪声，连接水泵进出口的水管、进出隔墙处与运转设备连接的管道均采用减震吊架。

③柴油发电机选用低噪声设备，对发电机组基础安装减振垫，发电机房安装隔声、吸声材料，出风口设置消声器。

④污水处理站污水提升泵、污泥泵选用低噪声设备， 基础安装减振垫，且位于水下，噪声影响较小；风机进出口设软接头，风机进出口风管处安装消声设备；污水处理站设备房安装隔声、吸声材料。

⑤养猪场内加强绿化，乔灌木结合，充分利用绿化植物的隔声降噪，阻隔声波传播。

3）车辆运输噪声

项目内车辆运输噪声为不连续、间断性噪声， 噪声源声级较小，通过加强管理、禁止鸣笛等措施可控制在较低范围内。

2.2.4.4 固体废物

（1）固体废物产生情况

本项目产生的固体废物主要为猪粪、沼渣、污泥、废脱硫剂、废包装材料、生活垃圾、病死猪、诊疗废弃物等。

1）一般固废

①猪粪

经计算，本项目猪粪总的产生量为65.50t/d 、23905.9t/a，经固液分离机进行脱水预处理后（含水率60%）的猪粪量约11952.9t/a。

本项目猪粪拟采取如下措施：

Ⅰ.猪舍采用“原环保部认可的清粪工艺”（同牧原食品股份有限公司清粪工艺，为原环保部认可具备干清粪工艺基本特征），粪尿离开储存池后立即进行干湿分离，避免猪粪长时间浸泡。

Ⅱ.猪粪与沼渣、污水处理站污泥经固液分离脱水后， 运至堆粪棚暂存，及时送往四川正威实业有限公司生产有机肥。

Ⅲ.加强场内管理，发现有洒落的猪粪情况时，要及时清扫，避免洒落的干粪被雨水冲刷污染土壤和地下水。

②沼渣

沼渣产生量按照废水处理量的0. 15%计算，本项目废水处理量为85169. 1m3/a，则项目沼渣产生量约127.8t/a。沼渣经脱水后送四川正威实业有限公司生产有机

肥。

③污泥

本项目污水处理站处理废水时会产生一定量的污泥，含丰富的有机质、微量营养元素等，参考《集中式污染治理设施产排污系数手册》（环境保护部华南环境科学研究所，2010年修订）中表4工业废水集中处理设施的物化与生化污泥综合产生系数表，取其他行业（含水80%）污泥产生系数为6t/万t-废水处理量。本项目废水处理量为85169. 1m3/a，则污泥产生量51. 1t/a，污泥经脱水后送四川正威实业有限公司生产有机肥。

以上猪粪、沼渣、污泥合计产生量为12131.8t/a。

④废脱硫剂

沼气中硫化氢含量平均约为2g/m3 ，本项目沼气产生量为515105m3/a，则硫化氢产生量为1.03t/a。脱硫剂硫容按0.2计，则根据脱硫反应式可推算出本项目废脱硫剂约为：1.03/0.2=5.2t/a。

废脱硫剂为固态，场内不设脱硫剂暂存间，沼气脱硫过程中产生的废脱硫剂由供应厂商进行定期更换并回收，不在场内暂存。

⑤废包装材料

项目饲料由罐车运至料塔，无废包装材料产生。项目产生的废包装材料主要为药品纸箱、其他包装废物等，预计产生量为0.5t/a，统一收集后外售给物资回收站。

⑥生活垃圾

本项目劳动定员为60人，年工作365天，按0.5kg/人.d计算，生活垃圾产生量为30kg/d 、10.95t/a。生活垃圾集中收集后定期运至喻家沟村垃圾收集点，交由环卫部门处理。

⑦病死猪

在养殖过程中，由于各种意外、疾病等原因会导致猪只死亡， 由于养殖场采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。根据建设单位提供的资料， 本项目保育猪成活率0.98、育肥猪成活率0.99计，按死亡保育猪体重10kg、死亡育肥猪体重50kg计，则病死猪重量为2738×10+1341 ×50=94.4t/a。

处理措施：病死猪必须妥善处置，防止二次污染，并杜绝传播疾病。根据《畜

禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定：所有病死猪不得出售，不得食用，不得随意丢弃，严禁作为饲料再利用。

根据内江市东兴区人民政府办公室关于印发《内江市东兴区关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》的通知（内东区府办发[2017]92号）：“要按规定配备病死畜禽无害化处理收集暂存设施设备，委托专业无害化处理运营单位集中收集处理；养殖场（户）、养殖小区病死畜禽和屠宰厂（点）的病死畜禽及其产品应委托无害化处理收集点进行集中收集统一处理”。因此， 本项目产生的病死猪应暂存于病死猪暂存间（位于无害化处理间内），定期交由内江市范围内唯一的病害动物无害化处置中心—内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行无害化处置。

⑧诊疗废弃物

在生猪养殖过程中，生猪疾病防治将产生针头、废药瓶、过期药物等诊疗废物，根据类比估算，本项目诊疗废弃物产生量约2.0t/a。根据《医疗废物管理条例》、《国家危险废物名录（2021版）》，动物诊疗废弃物不属于医疗废物、不属于危险废物，诊疗废弃物应按《中华人民共和国动物防疫法》及当地畜牧兽医主管部门规定，做好诊疗废弃物的收集处置工作。

2）危险废物

①废矿物油

本项目养殖场广泛使用机械设备，机械设备保养维护过程会产生废矿物油及沾染废矿物油的手套等，此类废物属于《国家危险废物名录（2021版）》中“HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业/900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”，根据类比估算，本项目废矿物油等产生量约0. 1t/a。

②危险废物暂存

本项目拟在无害化处理间内设置1间危险废物暂存间（15m2），用于暂存本项目产生的危险废物，危险废物定期交由有危险废物处理资质的单位进行处置，严禁与生活垃圾混淆一起处理。

（2）固体废物属性判别

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通

则》（GB34330-2017），对本项目产生的物质进行鉴别，判定结果见下表。

表2.2-16  固体废物鉴别表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 是否属于 固体废物 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 养殖 | 固态 | 有机物、残渣 | 是 | 4.2j)畜禽和水产养殖过程中产生的动物粪便、病害动物尸体等 |
| 2 | 病死猪 | 养殖 | 固态 | 生物组织 | 是 |  |
| 3 | 沼渣 | 粪污处理 | 固态 | 有机物、残渣 | 是 | 4.3e）水净化和废水处理产生的污泥及其他废弃物质 |
| 4 | 污泥 | 污水处理 | 固态 | 有机物 | 是 |  |
| 5 | 废脱硫剂 | 沼气脱硫 | 固态 | FeS 、Fe2S3 | 是 | 4.3n）在其他环境治理和污染修复过程中产生的各类物质 |
| 6 | 废包装材料 | / | 固态 | 纸箱、塑料 | 是 | 4.1h）因丧失原有功能而无法继续使用的物质 |
| 7 | 生活垃圾 | 办公生活 | 固态 | 废纸张、塑料 | 是 |  |
| 8 | 诊疗废弃物 | 养殖 | 固态 | 一次性医疗用品 | 是 |  |
| 9 | 废矿物油 | 设备维护 | 液态 | 基础油等 | 是 |  |

（3）危险废物属性判别

根据《国家危险废物名录》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，对项目产生的物质进行鉴别，判定结果如表2.2-17。本项目运营期产生的危险废物性质详见表2.2-18。

表2.2-17  危险废物鉴别表

| 序号 | 名称 | 产生工序 | 主要成分 | 固废性质 | 废物代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 养殖 | 有机物、残渣 | 一般固废 | 030-001-33 |
| 2 | 病死猪 | 养殖 | 生物组织 |  | 030-001-99 |
| 3 | 沼渣 | 粪污处理 | 有机物、残渣 |  | 030-001-33 |
| 4 | 污泥 | 污水处理 | 有机物 |  | 030-001-33 |
| 5 | 废脱硫剂 | 沼气脱硫 | FeS 、Fe2S3 |  | 770-002-99 |
| 6 | 废包装材料 | / | 纸箱、塑料 |  | 030-001-07 |
| 7 | 生活垃圾 | 办公生活 | 废纸张、塑料 |  | / |
| 8 | 诊疗废弃物 | 养殖 | 一次性医疗用品 |  | / |
| 9 | 废矿物油 | 设备维护 | 基础油等 | 危险废物 | HW08 900-249-08 |

表2.2-18  项目危险废物汇总表

| 序 号 | 名称 | 类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生 工序 | 形态 | 主要成分 | 有害 成分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | HW08 | 900-249-08 | 0.1 | 维护 | 液态 | 基础油等 | 废油 | 每年 | T/In | 危险废物暂存间暂存，委托有资质单位处理。 |

本项目运营期固体废物产生情况汇总见下表。

表2.2-19  固体废物产生情况汇总表

| 工序 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算 方法 | 产生量（t/a） | 工艺 | 处置量（t/a） |  |
| 养殖 | 猪舍 | 粪便 | 一般固废 | 系数法 | 11952.9 | 堆粪棚暂存 | 11952.9 | 有机肥厂 |
|  |  | 病死猪 | 一般固废 | 系数法 | 94.4 | 无害化处置 | 94.4 | 内江市病害动 物无害化处置 中心 |
|  |  | 废包装 | 一般固废 | 类比 | 0.5 | 统一收集 | 0.5 | 物资回收站 |
| 粪污处理 | 固液分离机 | 沼渣 | 一般固废 | 系数法 | 127.8 | 堆粪棚暂存 | 127.8 | 有机肥厂 |
| 污水处理 | 污水处理站 | 污泥 | 一般固废 | 系数法 | 51.1 | 堆粪棚暂存 | 51.1 | 有机肥厂 |
| 沼气脱硫 | 脱硫塔 | 废脱硫剂 | 一般固废 | 系数法 | 5.2 | 定期更换 | 5.2 | 厂商回收 |
| 办公生活 | 生活区 | 生活垃圾 | 一般固废 | 系数法 | 10.95 | 统一收集 | 10.95 | 环卫部门清运 |
| 动物诊疗 | 猪舍 | 诊疗废弃物 | 一般固废 | 类比 | 2.0 | 统一收集 | 2.0 | 按畜牧兽医主 管部门规定处 置 |
| 设备维护 | 机械设备 | 废矿物油 | 危险废物 | 类比 | 0.1 | 统一收集 | 0.1 | 有资质单位 |

2.2.4.5 地下水保护及防渗措施

（1）基本要求

①地下水保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定，按照“源头控制，分区防治，污染监控，应急响应”、突出饮用水安全的原则确定。

②地下水环境环保对策措施建议应根据建设项目特点、调查评价区和场地环境水文地质条件，在建设项目前期设计提出的污染防控措施基础上，根据环境影响预测与评价结果，提出需要增加或完善的地下水环境保护措施和对策。

③给出各项地下水环境保护措施与对策的实施效果，列表给出初步估算各措施的投资概算，并分析其技术、经济可行性。

④提出合理、可行、操作性强的地下水污染防控的环境管理体系， 包括地下水环境跟踪监测方案和定期信息公开等。

（2）地下水污染防治主要措施

本次评价根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“建

设项目污染防控对策”的相关要求，针对本项目提出以下地下水保护措施：

①源头控制措施

项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中应加强控制， 同时加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。

②分区防治措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目针对污染物性质，不同区域采取分区防控措施如下：

重点防渗区：污水处理站及污水管网、堆粪棚、危废暂存间、发电机房储油间；

一般防渗区：猪舍、转猪舍、洗消区、发电机房、化粪池、田间储存池等；

简单防渗区：办公生活区、场内道路。

具体分区防渗措施一览表见下表：

表 2.2-20  本项目地下水防渗分区表

| 类别 | 分区依据 | 区域名称 | 地下水防护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 | 污水处理站、堆粪棚、危废暂存间、储油间 | 池体采取防渗混凝土+粘土防渗层，确保防渗性能等效粘土防渗层Mb≥6.0m，其渗透系数K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行；其中危废暂存间要求采用防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层，渗透系数K≤10-10cm/s |
|  |  | 污水管网（埋地敷设） | 污水输送全部采用管道输送，管道材料应视输送介质的不同选择合适材质并做表面的防腐、防锈蚀处理， 减轻管道腐蚀造成的渗漏，并进行定期检查，防止跑冒滴漏的现象发生。 |
| 一般防渗区 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 | 猪舍、转猪舍、洗消区、发电机房、化粪池、田间储存池 | 要求采取防渗混凝土+粘土防渗层，确保防渗性能等效粘土防渗层Mb≥1.5m，其渗透系数K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 简单防渗区 | 重点防渗区和一般防渗区之外的区域 | 办公生活区、场内道路 | 采取一般地面硬化 |

2.2.4.6 非正常工况情景分析

项目非正常工况主要为环保设施的非正常运行，对于本项目而言，主要体现为废水处理设施及恶臭气体措施的非正常运行情况。

本项目非正常排放有以下2种可能：

（1）养殖废水处理

由于养猪场废水含有大量的有机物、病原体细菌等， 若出现项目废水未经处理直接排入沟渠，会造成水体发臭，大量滋生细菌、臭虫等，近而影响周围家畜、家禽和人群健康。若遇雨水冲刷， 污染地表水体。另一方面，若废水不经处理排放，还可能通过渗透会污染地下水环境。

正常情况下，本项目养殖废水经污水处理站处理达标后用于消纳地农灌，不外排，不会影响到项目周围地表水体的水质。根据污水处理站设计资料， 本项目微生物曝氧塘容积8000m3 、有效容积7000m3 ，在污水处理站发生故障不能有效处理污水时，首先考虑利用微生物曝氧塘的剩余容积进行调节，微生物曝氧塘可用于调节作用的容积为=8000-7000=1000m3，能够蓄积约4天的污水量（以夏季污水量247.46m3/d），可以用于养殖废水暂存，保证养殖废水不满溢、外排；在消纳地内设置5座田间储存池用于非灌溉期尾水暂存，总容积22500m3 。因此，不考虑设置废水外排的非正常工况。

（2）恶臭气体处理

本项目猪舍可能发生粪污清理设备故障、换气系统故障等情景， 可以采取人工清理粪污、及时更换通风机等措施应对突发情况。本次评价主要考虑恶臭气体处理措施或者设施发生故障，造成恶臭污染物未经有效处理排放的情景，则非正常工况下废气排放情况如下表所示。

表2.2-21  非正常工况下废气污染源参数一览表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 有组织排放 |  | 无组织排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放速率(kg/h) |
| 保育楼 育肥楼 | 猪舍未采取末端的生物喷雾除臭措施 | NH3 | / | / | 0.6484 |
|  |  | H2S | / | / | 0.0164 |
| 育肥猪转猪舍 | 转猪舍未采取末端的生物喷雾除臭措施 | NH3 | / | / | 0.0180 |
|  |  | H2S | / | / | 0.0005 |
| 粪污处理区 | 未采取喷洒生物除臭剂，生物滤池故障 | NH3 | 36.64 | 0.2198 | 0.0116 |
|  |  | H2S | 1.41 | 0.0085 | 0.0004 |
| 堆粪棚 | 未采取喷洒生物除臭剂，生物滤池故障 | NH3 | 8.60 | 0.0516 | 0.0027 |
|  |  | H2S | 0.87 | 0.0052 | 0.0003 |

由上表源强可见，项目除臭措施如果失效，其排放量将大大的增加，因此，若发生除臭措施失效，建设单位应尽快维修恢复，同时采取其他除臭措施，如在

圈舍增加喷洒吸附剂、除臭剂的频次以减少恶臭对外环境的影响。

2.2.4.7 运营期污染物产排汇总

本项目运营期主要污染物产生和排放情况详见下表。

表2.2-24  项目运营期主要污染物产排情况汇总表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  | 排放情况 |  | 治理措施 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生速率 kg/h | 产生量 t/a | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a |  |  |
| 废气 | 猪舍 (无组织) | NH3 | 0.6484 | 5.680 | 0.0908 | 0.795 | 喷洒除臭剂+优化养殖饲料+水帘通风+出风口生物喷雾除臭，加强绿化。 | 连续排放 |
|  |  | H2S | 0.0164 | 0.143 | 0.0036 | 0.032 |  |  |
|  | 转猪舍(无组织) | NH3 | 0.0180 | 0.026 | 0.0025 | 0.004 | 喷洒除臭剂+水帘通风+出风口生物喷雾除臭。 | 间歇排放 |
|  |  | H2S | 0.0005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0002 |  |  |
|  | 污水站(无组织) | NH3 | 0.0116 | 0.101 | 0.0046 | 0.041 | 喷洒除臭剂、污水管道地埋式 | 连续排放 |
|  |  | H2S | 0.0004 | 0.004 | 0.0002 | 0.0016 |  |  |
|  | 污水站(DA001排气筒) | NH3 | 0.0879 | 0.770 | 0.0088 | 0.077 | 污水处理站产臭单元臭气负压收集至生物滤池处理后由 15m 高排气筒排放。 | 连续排放 |
|  |  | H2S | 0.0034 | 0.030 | 0.0003 | 0.003 |  |  |
|  | 堆粪棚(DA002排气筒) | NH3 | 0.0206 | 0.181 | 0.0021 | 0.018 | 堆粪棚臭气负压收集至生物滤池处理后由 15m 高排气筒排放。 | 连续排放 |
|  |  | H2S | 0.0021 | 0.018 | 0.0002 | 0.002 |  |  |
|  | 堆粪棚(无组织) | NH3 | 0.0027 | 0.024 | 0.0011 | 0.010 | 堆粪棚封闭、喷洒除臭剂。 | 连续排放 |
|  |  | H2S | 0.0003 | 0.002 | 0.0001 | 0.0010 |  |  |
|  | 沼气火炬燃烧 | SO2 | 0.0018 | 0.016 | 0.0018 | 0.016 | 火炬燃烧处理 | 连续排放 |
|  |  | NOx | 0.0240 | 0.211 | 0.0240 | 0.211 |  |  |
|  |  | 烟尘 | / | 0.0005 | / | 0.0005 |  |  |
| 废水 | 养殖废水 | 废水量 | / | 82749.1 | 0 | 0 | 废水经污水处理站处理达《农田灌溉 水 质 标 准 》 (GB5084-2021) 表1 旱地 作物限 值后，用于消纳地农灌，不外排。 | / |
|  |  | COD | 21600mg/L | 1787.38 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | BOD5 | 8000mg/L | 661.99 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | NH3-N | 590mg/L | 48.82 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | SS | 4000mg/L | 331.0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | TP | 127mg/L | 10.51 | 0 | 0 |  |  |
|  | 生活 污水 | 废水量 | / | 2420 | 0 | 0 | 生活污水由化粪池预处理，再经污 | / |
|  |  | COD | 350mg/L | 0.85 | 0 | 0 |  |  |

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  | 排放情况 |  | 治理措施 水处理站处理达《农田灌溉水质标 准 》 (GB5084-2021) 表1 旱地 作物限 值后，用于消纳地农灌，不外排。 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生速率 kg/h | 产生量 t/a | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a |  |  |
|  |  | BOD5 | 220mg/L | 0.53 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | NH3-N | 45mg/L | 0.11 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.48 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | TP | 20mg/L | 0.05 | 0 | 0 |  |  |
| 噪声 | 猪叫声 |  | 50-80dB(A) |  | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |  | 项目主要选用低噪声设备、基础减振、墙体隔声以及绿化等方式降低噪声对环境的影响。 | 间歇排放 |
|  | 通风机 |  | 70-75dB(A) |  |  |  |  |  |
|  | 水泵 |  | 75-85dB(A) |  |  |  |  |  |
|  | 固液分离机 |  | 75-85dB(A) |  |  |  |  |  |
|  | 发电机 |  | 90dB(A) |  |  |  |  |  |
|  | 汽车 |  | 65-75dB(A) |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 猪粪便 |  | / | 11952.9 | 堆粪棚暂存 |  | 有机肥厂 | 连续产生 |
|  | 病死猪 |  | / | 94.4 | 无害化处置 |  | 内江市病害动物无害化处置中心 | 间歇产生 |
|  | 废包装 |  | / | 0.5 | 统一收集 |  | 外售物资回收站 | 间歇产生 |
|  | 沼渣 |  | / | 127.8 | 堆粪棚暂存 |  | 有机肥厂 | 间歇产生 |
|  | 污泥 |  | / | 51.1 | 堆粪棚暂存 |  | 有机肥厂 | 间歇产生 |
|  | 废脱硫剂 |  | / | 5.2 | 定期更换 |  | 厂商回收 | 间歇产生 |
|  | 生活垃圾 |  | / | 10.95 | 统一收集 |  | 环卫部门清运 | 间歇产生 |
|  | 诊疗废弃物 |  | / | 2.0 | 统一收集 |  | 按畜牧兽医主管部门规定处置 | 间歇产生 |
|  | 废矿物油 |  | / | 0.1 | 统一收集 |  | 有资质单位收运 | 间歇产生 |

2.2.5  总量控制

目前，国家实施排放总量控制的污染物为：废水（COD、NH3-N），废气（SO2 、 NOx、工业性粉尘、挥发性有机物） ，本项目废水涉及COD、NH3-N因子，废气涉及SO2 、NOx因子。根据《内江市生态环境局关于实施生猪养殖项目环评告知承诺制试点相关工作的通知》（内市环发[2019] 193号）：“规模以下生猪养殖场（小区）和不设置污水排放口的规模以上生猪养殖场（小区），无需申领排污许可证和取得总量指标”。

本项目生产废水和生活污水经污水处理系统处理达标后用于项目周边消纳地农灌，废水不外排，不设污水排放口，因此本项目不涉及总量控制指标。

# 第三章 环境现状调查与评价

## 3.1  自然环境概况

3.1.1  地理位置

内江市位于四川盆地东南部，沱江下游中段介于104°15,～105°26,E、29°11,~ 30°02,N之间，东西长121.5km，南北宽94.7km。东部与重庆市荣昌县为界， 南部与自贡市区、荣县、富顺县和泸州市泸县相连，北部与资阳市区、安岳县接壤，西部与眉山市仁寿县和乐山市井研县毗邻。东距重庆市168km，西离成都市172km。全市幅员面积5386km2。

本项目选址于内江市东兴区白合镇喻家沟村9 、12组，见附图1地理位置图。

3.1.2  地形地貌

内江市主要座落在中浅丘及沱江Ⅰ、Ⅱ级阶地之上，阶地呈新月形及条带状分布。内江东西最大跨度121.5km，南北最大跨度94.7km，是典型的四川盆地东南部红层丘陵区，以宽谷中丘为主，约占市域面积的70%，其余部分为缓谷浅丘及窄谷深丘地貌。地形总体北高南低， 海拔320～340m。境内溪流、沟谷交错， 沱江蜿蜓曲折穿境而过，河网发育差。地形被切割成许多高矮不同， 形状有异但多为馒头状的山丘，高差起伏20～30m。沱江及大、小支流两岸形成侵蚀堆积漫滩与阶地，漫滩一般宽80～100m，呈狭长小块，海拔290～320m，阶地宽40～120m ，呈条带状，海拔315～340m。

东兴区地质结构为中生带侏罗系—套红色湖泊砂层互层和沉积碎屑系第四系河流松散堆积层。东兴区属四川盆地丘陵地区， 地势东北高，西南低，地貌以中丘中谷、浅丘宽谷为主， 平均海拔405.4m，其中：淡水域5. 10%、平原0.06% ，丘陵83.00%、山地11.84%。

拟建场地属构造剥蚀丘陵沟谷地貌，勘察时场地已经过局部平场，原始地形地貌发生了部分改变，根据调查结合钻探资料，场地地貌原位于浅丘斜坡及丘顶地带。

根据《中国地震烈度区划》， 本地区地震烈度为Ⅵ, 无构造断裂和岩浆喷出史。

3.1.3  地质构造

场区在大地构造上位于扬子准地台四川中台拗，川中台拱，威远旋扭式辐射状隆起构造的东部边缘地带，属四川盆地弱活动断裂区。本区明显特点是第四纪以来区域地壳运动较微弱，因而新断裂活动和地震活动也比较微弱，区域地质构造稳定性较好。

场地基岩为侏罗系中统沙溪庙组上亚组地层，属内陆河湖相红色碎屑沉积之砂、泥岩， 岩层产状近水平，钻孔揭露范围内基岩以巨厚层状泥岩为主，场地内基岩裂隙总体上不甚发育。

3.1.4  地层岩性

根据勘察结果，场地地层可分为三层，即第四系全新统坡洪积层（Q4dl+pl）、第四系全新统残坡积层（Q4el+dl ）和下伏侏罗系中统上沙溪庙组基岩（J2s2），现按地层从新到老的顺序分述如下：

（1）第四系全新统坡洪积层（Q4dl+pl）

为粉质黏土，分布于场地南侧冲沟地带。呈棕褐色， 可塑状为主，切面稍有光泽，干强度中等，韧性中等，无摇振反应，钻探揭露该层厚1.50m~5.60m。

（2）第四系全新统残坡积层（Q4el+dl）

为粉质黏土，主要分布在场地浅丘丘顶、斜坡及坡脚部位， 勘察揭露该层厚度为 0.30m~0.50m，呈红褐色、红棕色，以黏土矿物为主，干强度及韧性中等，无摇振反应，顶部含植物根系，底部夹少量岩屑，呈可塑状。

（3）侏罗系中统上沙溪庙组基岩（J2S2）

场地基岩为侏罗系中统上沙溪庙组地层，该地层属内陆河湖相红色碎屑沉积之砂、泥岩，并夹与之呈过渡相变关系的泥质细砂岩和细砂质泥岩，并具透镜体、尖灭等构造特征，呈互层状产出。场地钻探深度范围内以巨厚层状泥岩产出， 岩层产状略向南东倾伏，倾伏角 3 度左右。

泥岩：主要由黏土矿物组成，呈红棕色、棕褐色，夹浅绿色团块及条带，

局部地带内夹砂质团块及薄层砂岩，泥质结构，巨厚层状构造，岩芯易风化、遇水易软化，强风化层岩石裂隙发育，中风化层岩质软，岩芯呈短柱状～长柱状，节长一般5～40cm。

场地下伏基岩剥蚀面基本随原始地形起伏，基岩剥蚀面由浅丘坡顶向浅丘斜坡、坡脚及冲沟内方向倾伏，倾伏角5°~30°不等，局部呈陡坎状。

3.1.5  气象条件

内江属中亚热带湿润季风气候，年平均气温17.7℃, 年平均降水量1027.7mm，日最大降水量曾达244.8mm。年平均日照数1296.6h，相对湿度80%。年平均风速1.7m/s，最大风速曾达32m/s。全年主导风向为北风和北偏西风，同时静风频率达26%。

3.1.6  水文特征

（1）地表水

内江市境内绝大部分属长江流域沱江水系，沱江为长江一级支流，自北向南蜿蜒穿越市域腹地150km，流经资中、东兴区及市中区，是市内水路运输要道。较大支流有球溪河、濛溪河、清流河和威远河等。

①沱江

沱江属长江上游左岸一级支流，流域地理座标东经103°38,～105°50,、北纬28°53,~31°36,之间。沱江发源于川北高原绵竹县九顶山东麓老鹰窝梁子，海拔4982m，在泸州市汇入长江，河道总长629km，全流域面积27860km2。干流从金堂县赵镇三江汇合处流经简阳、资阳、资中、内江、富顺等县市， 在泸州市河口注入长江，全长502km。

沱江内江段从资中顺河场上游17km处进入内江至东兴区龙门镇，总长150km，河面高程410~274.5m，落差135.5m，平均比降0.2‰，滩沱相间，河道弯曲系数在2.0以上，其中石盘滩至龙门镇段为7.9。

沱江径流主要由降雨产生，但又有岷江来水补给。沱江多年平均径流量149.3亿m3，多年平均洪峰流量约3730~69360m3/s，枯水期多年平均流量89.2m3/s，最枯流量达3.4~10.8m3/s，洪枯流量比为1200以上。

②大清流河

大清流河在内江市东南部，属沱江中游左岸一级支流。全长122km，流域面积1539km2 ，其中内江境内571.6km2。多年流域平均径流深305mm，年径流量4.7亿立方米，平均流量14.9 m3/s。

（2）地下水

东兴区境内地下水主要储存于弱风化带孔隙中，具有分布广、埋藏浅、水量小、不均匀等特点， 以遂宁组地层地下水储量较为丰富；蓬莱镇组次之，沙溪庙组较差。地下水补给量为6376.27万立方米，可开采量3661.02万立方米。

地下水类型及赋存条件：地下水的赋存与分布，主要受地质构造、地貌、岩性、气候等条件的控制， 根据赋存条件，评价区地下水主要类型包括第四系松散岩类孔隙水及碎屑岩浅层风化孔隙水。

地下水径流、补给和排泄条件： 评价区域内地下水主要受大气降水补给。大气降水多以面流方式排泄，少量沿地表岩土层孔隙、裂隙渗透、径流形成地下水并赋存于含水层孔隙、裂隙中，并最终排入当地地下水排泄基准面中。

本项目位于丘陵地区，降雨少部分渗入地下，补给地下水，大部分则随地表径流流出。由于含水层主要接受降水补给， 与降水联系强烈，地下水水位随着补给量的大小波动而变化，气象因素是影响地下水动态变化的主要因素，使地下水具有明显的季节性与周期性的变化规律，6～8月随着降雨量的增加，地下水水位高，8月后，降水量减少，地下水水位日渐下降。地下水动态变化较大。一般每年6月地下水水量、水位开始回升， 8月为最高值，10月进入平水期，水位、水量开始逐渐递减，到第二年2 、3月份降为最低值。

3.1.7  土壤

区域土壤有紫色土、黄壤土、冲积土、水稻土四类。紫色土类又分为灰棕紫泥土，暗紫泥土和红棕紫泥土三个土层，前二者土层厚肥粘重，后者松散，土质较差，易风化剥蚀。黄壤土分卵石黄泥、黄沙壤、冷沙黄泥， 一般土质偏酸，有机质含量少，土质瘦、耕性差。冲积土类零星分布于溪河沿岸坝地， 土层厚，土质较肥沃，但质地沙，易冲刷淹没。水稻土分冲积性水稻土、黄壤性水稻土和紫色水稻土，水稻土一般结构较好，质地好，保水保肥力也好。

## 3.2  环境保护目标调查

3.2.1  环境功能区划

评价区域环境功能区划见下表：

表3.2-1  项目所在区域环境功能区划分一览表

| 类别 | 本项目所在地情况 | 功能区类别 | 划分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 农村 | 二类 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
| 地表水 | 大清流河、五桂溪石核河 | Ⅲ类 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） |
| 地下水 | 周边居民饮用水源为地下水 | Ⅲ类 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 声环境 | 丘陵山地 | 2 类 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| 土壤环境 | 耕地、林地 | 农用地 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |

3.2.2  环境保护目标

本项目选址于内江市白合镇喻家沟村9 、12组，四周为农村丘陵，周围分布有少量散居农户。根据对项目周边情况的调查及与相关部门核实，拟选址周边3km范围内不涉及自然保护区、森林公园、地质公园、文物古迹， 未发现珍稀濒危野生动植物分布。

3.2.2.1 地表水

（1）地表水环境保护目标

本项目所在地属于大清流河流域，项目附近地表水体—大清流河、五桂溪、石核河，其中五桂溪、石核河属于大清流河支流， 区域地表水体水质目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。

表3.2-2  地表水环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 方位 | 距离 | 相对高差 | 规模 | 环境功能 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 大清流河 | NE | 1040m | -20m | 小河 | 饮用水源灌溉行洪 | （GB3838-2002） Ⅲ类 |
|  | 五桂溪 | N | 736m | -18m | 小河 | 灌溉行洪 |  |
|  | 石核河 | S | 228m | -11m | 小河 | 灌溉行洪 |  |

（2）石子镇太和村饮用水水源保护区介绍

根据现场踏勘及结合内江市东兴区乡镇集中式饮用水水源保护区调整报告，距本项目最近水源保护区为石子镇太和村饮用水水源保护区，取水点位于石子镇太和村双河口，地处大清流河右岸，岸边设置1座取水泵房，设计取水量4000m3/d。原水经管道输送至白石联合集中供水站，服务范围为白合镇、石子镇居民生活用水。

①饮用水水源保护区划

根据《内江市人民政府关于同意调整划定东兴区小河口镇等9个乡镇集中式饮用水水源保护区的批复》（内府函[2019] 121号），石子镇太和村饮用水水源保护区设置一级、二级保护区， 不设置准保护区，水源保护区定界见下表及附图5。

表3.2-3  石子镇太和村饮用水水源保护区定界

| 供 水 站 | 取水点位置 | 级 别 | 保护区划分情况 | 边界拐点 | 对应坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 经度（E） | 纬度（N） |
| 白 石 联 合 集 中 供 水 站 | 石子镇太和村 东经： 105°21'25.95" 北纬： 29°41'1.05" | 一 级 保 护 区 | ①水域：大清流河取水口下游100m 至上游 1020m（赶场坝小桥）、五桂溪汇入大清流河口至上游 500m （白合至苏家公路桥），多年平均水位对应的高程线下的水域范围。 ②陆域：一级保护区陆域为水域边界沿岸纵深 50m 但不超过流域分水岭的陆域范围。 | Ⅰ-1 | 105°21'28.99" | 29°40'58.68" |
|  |  |  |  | Ⅰ-2 | 105°21'5.11" | 29°41'5.42" |
|  |  |  |  | Ⅰ-3 | 105°21'10.13" | 29°41'7.69" |
|  |  |  |  | Ⅰ-4 | 105°21'8.41" | 29°41'17.61" |
|  |  |  |  | Ⅰ-5 | 105°21'12.27" | 29°41'21.35" |
|  |  |  |  | Ⅰ-6 | 105°21'30.50" | 29°41'3.06" |
|  |  | 二 级 保 护 区 | 大清流河： ①水域：一级保护区下游边界向下游延伸 200m 、一级保护区上游边界向上游延伸 2000m 的河道水域。 ②陆域：二级保护区陆域范围为水域边界沿岸纵深 1000m ，但不超过流域分水岭的范围。 五桂溪： ①水域：白合至苏家公路桥至上游 1000m（高板桥）范围的河道水域。 ②陆域：长度与水域一致，陆域沿岸为纵深 1000m 但不超过分水岭的陆域范围。 | Ⅱ-1 | 105°21'31.76" | 29°40'55.94" |
|  |  |  |  | Ⅱ-2 | 105°21'3.94" | 29°40'42.56" |
|  |  |  |  | Ⅱ-3 | 105°20'34.13" | 29°41'9.23" |
|  |  |  |  | Ⅱ-4 | 105°20'17.57" | 29°41'37.63" |
|  |  |  |  | Ⅱ-5 | 105°20'12.16" | 29°41'53.64" |
|  |  |  |  | Ⅱ-6 | 105°20'15.45" | 29°42'2.15" |
|  |  |  |  | Ⅱ-7 | 105°20'46.81" | 29°42'3.89" |
|  |  |  |  | Ⅱ-8 | 105°20'48.03" | 29°42'4.13" |
|  |  |  |  | Ⅱ-9 | 105°21'43.39" | 29°42'0.76" |
|  |  |  |  | Ⅱ-10 | 105°21'59.24" | 29°41'28.48" |
|  |  |  |  | Ⅱ-11 | 105°21'43.73" | 29°41'4.39" |
|  |  |  |  | Ⅱ-12 | 105°21'36.70" | 29°40'59.40" |

②本项目与石子镇太和村饮用水水源保护区位置关系

本项目选址于内江市白合镇喻家沟9 、12组，选址不在石子镇太和村饮用水水源保护区范围内，分别处于山脊线的两侧。根据内江市广宇测绘科技有限公司提供的项目用地红线与石子镇太和村饮用水水源保护区位置关系测绘图（详见附图6），本项目与石子镇太和村取水点直线距离为1054.29m、与五桂溪一级保护区最近直线距离701.90m、与五桂溪二级保护区最近直线距离12.28m。

③白石联合集中供水站取水泵房迁移情况

2023年2月20日，内江市东兴区水利局、内江市东兴生态环境局联合向东兴区人民政府请示向上游迁移白石联合集中供水站取水泵房，2023年2月27日取得区长同意批示（详见附件17），目前取水泵房迁移工作正在进行泵房选址、设计及取水许可手续办理。

根据白石联合集中供水站取水泵房迁移设计资料，取水泵房将在现址向上游迁移742m，泵房选址于大清流河右岸，与下游五桂溪距离约647m 。环评要求，本项目需在白石联合集中供水站取水泵房迁移后方能投入运行。

④本项目与拟重新划定的石子镇太和村饮用水水源保护区位置关系

在白石联合集中供水站取水泵房向上游迁移实施后，将进行石子镇太和村饮用水水源保护区重新划定工作，鉴于该工作尚未有成果。本次评价根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）对 “河流型饮用水水源保护区的划分”规定，分析本项目与拟重新划定的石子镇太和村饮用水水源保护区位置关系。

根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018），可采用类比经验法确定一级保护区、二级保护区水域、陆域范围：

5.1.1  一级保护区水域范围

一般河流水源地，一级保护区水域长度为取水口上游不小于1000m，下游不小于100m范围内的河道水域。一级保护区水域宽度，为多年平均水位对应的高程线下的水域。非通航河道为整个河道范围。

5.1.2  一级保护区陆域范围

陆域沿岸长度不小于相应的一级保护区水域长度。陆域沿岸纵深与一级保护区水域边界的距离一般不小于50m，但不超过流域分水岭范围。

5.2.1  二级保护区水域范围

二级保护区长度从一级保护区的上游边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸不小于2000m，下游侧的外边界距一级保护区边界不小于200m。

5.2.2  二级保护区陆域范围

二级保护区陆域沿岸长度不小于二级保护区水域长度。二级保护区陆域沿岸纵深范围一般不小于1000m，但不超过流域分水岭范围。

结合内江市广宇测绘科技有限公司提供的测绘图，以迁移后的取水点向下游

100m 、300m分别作为一级保护区、二级保护区水域范围的下游侧的外边界，其中二级保护区水域下游侧的外边界距下游五桂溪与大清流河汇入口约347m、与本项目直线距离约1.28km 。届时，五桂溪将不再划入饮用水水源保护区，本项目场界500m范围内将无饮用水水源保护区。

3.2.2.2 大气环境

经现场踏勘，本项目评价区域内主要的环境空气保护目标为周边散居农户，环境空气保护目标分布情况见下表。

表3.2-4  环境空气保护目标

| 环境 因素 | 名称 | 中心坐标 |  | 保护 对象 | 数量 | 相对场址方位 | 距离（m） | 高程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1#喻家沟村 | 105.326193 | 29.686227 | 居民 | 约 370 户 | NW | 38~2500 | 343~361 |
|  | 2#观音溪村 | 105.343907 | 29.685948 | 居民 | 约 195 户 | N | 218~700 | 338~356 |
|  | 3#诸古寺村 | 105.346342 | 29.694809 | 居民 | 约 305 户 | N | 815~2400 | 337~341 |
|  | 4#临江村 | 105.360676 | 29.692471 | 居民 | 约 290 户 | NE | 1508~2500 | 336~362 |
|  | 5#谷嘴村 | 105.367167 | 29.683437 | 居民 | 约 350 户 | NE | 1405~2460 | 337~363 |
|  | 6#太和村 | 105.372703 | 29.666378 | 居民 | 约 280 户 | SE | 450~2500 | 336~349 |
|  | 7#核桃村 | 105.353702 | 29.660397 | 居民 | 约 106 户 | SE | 1617~2120 | 345~361 |
|  | 8#石板田村 | 105.325989 | 29.671888 | 居民 | 约 405 户 | SW | 737~2500 | 347~364 |

3.2.2.3 声环境

声环境保护目标主要为周边200m范围内的散居农户。

表3.2-5  声环境保护目标一览表

| 环境 因素 | 名称 |  | 中心坐标 |  | 保护 对象 | 数量 | 相对场 址方位 | 距离(m) | 高程（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | E | N |  |  |  |  |  |
| 声 环 境 | 喻 家 沟 村 | 项目东北侧 | 105.347592 | 29.679659 | 居民 | 4 户 | NE | 38~109 | 347~356 |
|  |  | 项目东侧 | 105.348582 | 29.677482 | 居民 | 4 户 | E | 45~105 | 351~355 |
|  |  | 项目东南侧 | 105.349134 | 29.675880 | 居民 | 10 户 | SE | 126~182 | 343~348 |
|  |  | 项目南侧 | 105.344481 | 29.675471 | 居民 | 4 户 | S | 163~193 | 344~356 |
|  |  | 项目西南侧 | 105.343377 | 29.677743 | 居民 | 13 户 | SW | 86~183 | 350~354 |
|  |  | 项目西侧 | 105.343043 | 29.679144 | 居民 | 2 户 | W | 143~147 | 360~361 |
|  |  | 项目西北侧 | 105.344365 | 29.680971 | 居民 | 1 户 | NW | 188 | 356 |

3.2.2.4 地下水

经现场踏勘可知，项目地下水环境保护目标主要是场地所在水文地质单元内的潜水含水层。地下水环境保护目标分布情况见下表。

表3.2-6  地下水环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 相对位置 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水环境 | 村民家用水井，主要为机打水井，属分散式饮用水源。 | 场地所在水文地质单元内 | 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准 |

3.2.2.5 生态环境

本项目选址占地主要为耕地（一般农田）、林地等，不涉及基本农田，区域内无特殊保护物种分布；区域内由于长期受人类活动的影响，当地野生动物（物种、数量） 分布较少，主要分布一些当地常见的爬行类和鸟类等，区域内未见珍稀野生动物分布。

表3.2-7  生态环境保护目标

| 环境保护要素 | 保护目标 | 保护等级 |
| --- | --- | --- |
| 生态环境 | 场址范围内及场址周边 200m 范围 | 防治区域生态环境质量发生明显恶化；减少水土流失。 |

3.2.2.6 土壤环境

项目周边土壤环境质量应达到国家《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中相关要求。

表3.2-8  土壤环境保护目标

| 环境保护要素 | 保护目标 | 保护等级 |
| --- | --- | --- |
| 土壤环境 | 项目周边及消纳地土壤环境 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |

## 3.3  环境质量现状监测与评价

3.3.1  环境空气质量

本项目位于四川省内江市东兴区白合镇喻家沟村9 、12组，为了解本项目评价区域内大气环境质量现状，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ2.2-2018），本次环境空气质量现状优先引用《内江市生态环境状况公报（2022年）》中环境空气监测结果。在此基础上， 为进一步掌握本项目所在区域大气环境质量状况，本次评价对项目区硫化氢、氨及臭气浓度进行了补充监测。

3.3.1.1 内江市生态环境状况公报

概况：根据《内江市生态环境状况公报（2022年）》，2022年，内江城区环

境空气质量达标天数共307天，达标率为84. 1%，其中优占31.5%，良占52.6% ，轻度污染占15.3%，中度污染占0.5%，未出现重度及以上污染。超标时首要污染物主要为臭氧（O3）和细颗粒物（PM2.5），分别为36天、22天，占超标总天数的62. 1% 、37.9%。内江城区环境空气质量类别分布情况见下图。

图3.3-1 2022年内江城区空气质量类别比例分布情况

主要污染物：2022 年，内江城区二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、臭氧（O3 ）、可吸入颗粒物（PM10 ）和细颗粒物（PM2.5）的年均浓度分别为 8 微克/立方米、24 微克/立方米、1.1 毫克/立方米、160 微克/立方米、46 微克/立方米和 32 微克/立方米，同比变化幅度分别为-11. 1%、0.0%、0.0% 、 16.8% 、-11.5%和-8.6%；环境空气质量综合指数为 3.58，同比下降 1.4%，空气质量同比改善。

表3.3-1 2022年东兴区污染物浓度评价表

| 污染物 | 评价指标 | 单位 | 浓度 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均浓度 | 3 µg/m | 8 | 60 | 达标 |
| NO2 | 年均浓度 | 3 µg/m | 22 | 40 | 达标 |
| PM10 | 年均浓度 | 3 µg/m | 47 | 70 | 达标 |
| PM2.5 | 年均浓度 | 3 µg/m | 33 | 35 | 达标 |
| CO | 日均值浓度 | mg/m3 | 1.1 | 4 | 达标 |
| O3 | 8h 浓度 | 3 µg/m | 159 | 160 | 达标 |

根据上表可知，项目所在东兴区为达标区。

3.3.1.2 其他污染物现状补充监测

（1）监测因子

硫化氢、氨、臭气浓度。

（2）监测布点

本次评价共设 2 个环境空气监测点，具体见下表。

表3.3-2  环境空气补充监测点位及监测因子

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目所在地内 | NH3 、H2S、臭气浓度 | 2022 年 12 月 5 日～11 日 |
| 2# | 项目下风向约 200m 居民点 |  |  |

（3）监测时间及频率

NH3 、H2 S、臭气浓度均监测 7 天，每天采样 4 次。

（4）现状监测结果

环境空气补充监测结果见下表：

表3.3-3  环境空气质量现状监测结果表

| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 2022 年 12 月 5 日 | 1#项目地 | 氨 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
|  |  | 硫化氢 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |
|  |  | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  | 2#居民点 | 氨 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
|  |  | 硫化氢 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.006 |
|  |  | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 2022 年 12 月 6 日 | 1#项目地 | 氨 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
|  |  | 硫化氢 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  | 2#居民点 | 氨 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |
|  |  | 硫化氢 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 |
|  |  | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 2022 年 12 月 7 日 | 1#项目地 | 氨 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
|  |  | 硫化氢 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.004 |
|  |  | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  | 2#居民点 | 氨 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
|  |  | 硫化氢 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 |
|  |  | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 2022 年 12 月 8 日 | 1#项目地 | 氨 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
|  |  | 硫化氢 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 |
|  |  | 臭气浓度 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 2#居民点 | 氨 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
|  |  | 硫化氢 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 2022 年 | 1#项目地 | 氨 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |

| 采样日期12 月 9 日 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果（mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
|  |  | 硫化氢 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 |
|  |  | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  | 2#居民点 | 氨 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 |
|  |  | 硫化氢 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 |
|  |  | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 2022 年 12 月 10 日 | 1#项目地 | 氨 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
|  |  | 硫化氢 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 |
|  |  | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  | 2#居民点 | 氨 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
|  |  | 硫化氢 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 |
|  |  | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 2022 年 12 月 11 日 | 1#项目地 | 氨 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
|  |  | 硫化氢 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 |
|  |  | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 |
|  | 2#居民点 | 氨 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.17 |
|  |  | 硫化氢 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 |
|  |  | 臭气浓度 | <10 | <10 | <10 | <10 |

（5）监测结果评价

①评价方法

按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 表 D.1 进行评价。采用单因子污染指数法对各污染因子进行评价，单因子污染指数表达式为：

pi  = ci /coi

式中：Ii---污染物的污染指数；

Ci---污染物的实测浓度，mg/m3；

Coi---污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

当最大浓度占标率≤100%时，该项参数满足标准规定；当最大浓度占标率＞ 100%时，则不满足。

②评价结果分析

本项目环境空气补充监测因子污染指数结果见下表，由监测评价结果可知， H2 S、NH3 满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 规定限值。

表3.3-4  环境空气现状评价

| 监测 点位 | 监测项目 | 采样时间 | 浓度范围（mg/m3） | 最大浓度占 标率（%） | 超标率（%） | 标准值（mg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | H2S | 2022.12.5~11 | 0.002~0.005 | 50 | / | 0.01 | 达标 |
|  | NH3 |  | 0.09~0.15 | 75 | / | 0.20 | 达标 |
| 2# | H2S |  | 0.003~0.007 | 70 | / | 0.01 | 达标 |
|  | NH3 |  | 0.11~0.17 | 85 | / | 0.20 | 达标 |

3.3.2  地表水环境质量

3.3.2.1 内江市生态环境状况公报

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水环境质量现状调查时应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。本次地表水环境质量现状优先引用《内江市生态环境状况公报（2022 年）》中地表水环境质量内容。

概况：2022 年，内江市 15 条河流和 1 个湖库中，6 条河流（湖库）水质为优，7 条河流水质为良，3 条河流水质轻度污染（分别是乌龙河、龙市河、三江河）。内江市河流水质优良率总体有所上升。43 个监测断面中，达Ⅲ类（优良）水质断面 38 个，优良率占比 88.4%，同比上升了 11.7 个百分点，Ⅳ类水质 5 个，占比 11.6%，同比下降了 11.7 个百分点，无Ⅴ类、劣Ⅴ类断面。

图3.3-2    2022年内江市43个断面水质类别所占比例

跨县区河流：2022 年，沱江干流（内江段）水质总体优，与上年相比保持不变。7 个断面均为Ⅰ~Ⅲ类水质，占比 100%。

东兴区：2022 年，大清流河水质总体优，与上年相比保持不变。7 个断面均为Ⅰ~Ⅲ类水质，占比 100%。

3.3.2.2 地表水补充监测

为进一步了解项目附近大清流河、五桂溪、石核河的水质情况， 委托四川瑞兴环保检测有限公司对大清流河、五桂溪、石核河水质进行了取样监测。

（1）监测断面

表3.3-5  地表水监测项目统计表

| 监测断面 | 河流 | 监测断面 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 石核河 | 石核河与项目最近处上游 500m 处 |
| 2# |  | 石核河与项目最近处下游 1000m 处 |
| 3# | 五桂溪 | 五桂溪汇入大清流河口至上游 500m 处(白合至苏家公路桥) |
| 4# | 大清流河 | 五桂溪汇入大清流河口下游 380m 处 |
| 5# |  | 石核河汇入大清流河口下游 200m 处 |

（2）监测项目、时间及频次

监测项目：pH 、COD 、BOD5 、NH3-N 、TP 、SS、粪大肠菌群。

监测时间与采样频率：2022 年 12 月 5  日~7  日采样 3 天，每天采样 1 次。监测方法：按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）执行。

（3）补充监测结果监测结果如下：

表3.3-6  地表水补充监测结果 单位：mg/L

| 监测时间 | 监测断面 | pH 值 | 五日生化需氧量 | 化学需氧量 | 粪大肠菌群 | 总磷 （以 P 计） | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 年 12 月 5 日 | 1# | 7.81 | 4.1 | 14 | 1.3×102 | 0.19 | 0.221 |
|  | 2# | 7.68 | 5.4 | 19 | 80 | 0.18 | 0.155 |
|  | 3# | 7.83 | 3.8 | 11 | 1.3×102 | 0.19 | 0.209 |
|  | 4# | 7.88 | 4.3 | 16 | 20 | 0.19 | 0.176 |
|  | 5# | 7.75 | 5.1 | 18 | 50 | 0.18 | 0.137 |
| 2022 年 12 月 6 日 | 1# | 7.65 | 4.1 | 13 | 1.7 × 102 | 0.19 | 0.266 |
|  | 2# | 7.69 | 5.4 | 19 | 1.4 × 102 | 0.19 | 0.181 |
|  | 3# | 7.93 | 3.8 | 12 | 2.2 × 102 | 0.18 | 0.250 |
|  | 4# | 7.73 | 4.5 | 15 | 60 | 0.19 | 0.194 |
|  | 5# | 7.83 | 5.5 | 19 | 70 | 0.18 | 0.104 |
| 2022 年 12 月 7 日 | 1# | 7.58 | 3.7 | 11 | 1.3 × 102 | 0.19 | 0.204 |
|  | 2# | 7.85 | 5.2 | 18 | 1.1 × 102 | 0.18 | 0.212 |
|  | 3# | 8.05 | 3.8 | 12 | 2.2 × 102 | 0.19 | 0.235 |
|  | 4# | 7.89 | 4.6 | 15 | 80 | 0.19 | 0.163 |
|  | 5# | 8.02 | 5.2 | 19 | 90 | 0.18 | 0.127 |
| Ⅲ类标准值 |  | 6~9 | ≤4 | ≤20 | ≤10000 | ≤0.2 | ≤1.0 |

（4）地表水环境质量现状评价

1）评价标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

2）评价方法

采用单项指标指数法进行水质评价。利用监测断面 i 项水质指标的监测浓度值 Ci 与指定水体功能的水质标准浓度值 Si 相比，令比值 Pi 为 i 项指标的功能超标指数，由 Pi 来评价其是否满足指定功能标准。

水质单指标功能评价公式如下：

①对于一般污染物：

Si,j=Ci,j/ Csi

式中：Si,j—评价因子 i 的水质指数，大于 1 表明该水质因子超标Ci,j—评价因子 i 在j 点的实测统计代表值，mg/L

Csi—评价因子 i 的水质评价标准限值，mg/L

②pH 值的指数计算公式：

式中：SPH,j—pH 值的指数，大于 1 表明该水质因子超标pHj—pH 值实测统计代表值

pHsd—评价标准中 pH 值的下限值

pHsu—评价标准中 pH 值的上限值

式中水质参数的标准指数>1，表明该项水质参数超过了规定的指数水质指标，已不能满足使用要求；水质参数的标准指数≤1，表明该项水质参数到达或优于规定的水质，完全符合国家标准，可以满足使用要求。

3）监测结果评价

地表水补充监测标准指数情况见下表，根据评价结果可知，监测期间除了五桂溪能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，其余监测断面存在 BOD5 超标现象，可能是受到农村生活源的污染影响所致。

表3.3-7  监测结果评价表

| 监测断面 | 项目 | pH | BOD5 | COD | 粪大肠菌群 | TP | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 2022.12.5 | 0.405 | 1.025 | 0.70 | 0.013 | 0.95 | 0.221 |
|  | 2022.12.6 | 0.325 | 1.025 | 0.65 | 0.017 | 0.95 | 0.266 |
|  | 2022.12.7 | 0.29 | 0.925 | 0.55 | 0.013 | 0.95 | 0.204 |
| 2# | 2022.12.5 | 0.34 | 1.35 | 0.95 | 0.008 | 0.90 | 0.155 |
|  | 2022.12.6 | 0.345 | 1.35 | 0.95 | 0.014 | 0.95 | 0.181 |
|  | 2022.12.7 | 0.425 | 1.30 | 0.90 | 0.011 | 0.90 | 0.212 |
| 3# | 2022.12.5 | 0.415 | 0.95 | 0.55 | 0.013 | 0.95 | 0.209 |
|  | 2022.12.6 | 0.465 | 0.95 | 0.60 | 0.022 | 0.90 | 0.250 |
|  | 2022.12.7 | 0.525 | 0.95 | 0.60 | 0.022 | 0.95 | 0.235 |
| 4# | 2022.12.5 | 0.44 | 1.075 | 0.80 | 0.002 | 0.95 | 0.176 |
|  | 2022.12.6 | 0.365 | 1.125 | 0.75 | 0.006 | 0.95 | 0.194 |
|  | 2022.12.7 | 0.45 | 1.15 | 0.75 | 0.008 | 0.95 | 0.163 |
| 5# | 2022.12.5 | 0.375 | 1.275 | 0.90 | 0.005 | 0.90 | 0.137 |
|  | 2022.12.6 | 0.415 | 1.375 | 0.95 | 0.007 | 0.90 | 0.104 |
|  | 2022.12.7 | 0.51 | 1.30 | 0.95 | 0.009 | 0.90 | 0.127 |

3.3.3  地下水环境质量

（1）监测点位

结合本项目地下水评价范围及项目周围水井分布情况，本次评价共布置 6个地下水监测点位，全部为农户地下水井，其中 G3、G4 监测点位于消纳地附近，监测点位分布如下：

表3.3-8  地下水监测点位分布表

| 监测点位 | 点位名称 | 监测时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 水井 1 | 2022年12月5日 | 水质、水位监测点 |
| 2# | 水井 2 |  | 水质、水位监测点 |
| 3# | 水井 3 |  | 水质、水位监测点 |
| 4# | 水井 4 |  | 水位监测点 |
| 5# | 水井 5 |  | 水位监测点 |
| 6# | 水井 6 |  | 水位监测点 |

（2）监测项目

K++Na+ 、Ca2+ 、Mg2+ 、CO32- 、HCO3- 、Cl- 、SO42-；

pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落

总数。

（3）监测结果

地下水监测结果见下表：

表3.3-9  地下水监测结果表

| 采样日期 | 检测项目 | 水井 1 | 水井 2 | 水井 3 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 年 12 月 11 日 | pH 值 | 7.35 | 7.49 | 7.52 | 无量纲 |
|  | 钾 | 1.43 | 1.42 | 1.44 | mg/L |
|  | 钠 | 12.2 | 11.9 |  | mg/L |
|  |  |  |  | 11.6 |  |
|  | 钙 | 148 | 152 | 152 | mg/L |
|  | 镁 | 30.1 | 27.6 | 28.1 | mg/L |
|  | 碳酸根 | 0.750L | 0.750L | 0.750L | mg/L |
|  | 重碳酸根 | 193 | 217 | 202 | mg/L |
|  | Cl- | 9.64 | 9.04 | 8.76 | mg/L |
|  | SO42- | 110 | 101 | 99.2 | mg/L |
|  | 硝酸盐氮 | 4.41 | 4.39 | 4.32 | mg/L |
|  | 亚硝酸盐氮 | 0.016L | 0.016L | 0.016L | mg/L |
|  | 耗氧量 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.157 | 0.189 | 0.135 | mg/L |
|  | 总硬度 | 228 | 215 | 206 | mg/L |
|  | 溶解性总固体 | 482 | 510 | 478 | mg/L |
|  | 菌落总数 | 55 | 62 | 70 | CFU/mL |
|  | 总大肠菌群 | 2 | 2 | 2 | CFU/mL |
|  | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | mg/L |
|  | 氰化物 | 0.002L | 0.002L | 0.002L | mg/L |
|  | 氟化物 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | mg/L |
|  | 砷 | 0. 12×10-3L | 0. 12×10-3L | 0. 12×10-3L | mg/L |
|  | 汞 | 0. 12×10-3 | 0. 14×10-3 | 0. 18×10-3 | mg/L |
|  | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | mg/L |
|  | 铅 | 0.09×10-3L | 0.09×10-3L | 0.09×10-3L | mg/L |
|  | 镉 | 0.05×10-3L | 0.05×10-3L | 0.05×10-3L | mg/L |
|  | 铁 | 0.82×10-3L | 0.82×10-3L | 0.82×10-3L | mg/L |
|  | 锰 | 0. 12×10-3L | 0. 12×10-3L | 0. 12×10-3L | mg/L |
| 注：低于方法检出限的检测结果，用“检岀限+L”表示。 |  |  |  |  |  |

表3.3-10  地下水水位调查结果表

| 点位 | 水井 1 | 水井 2 | 水井 3 | 水井 4 | 水井 5 | 水井 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水位（m） | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |

（4）地下水质量现状评价

1）评价标准

按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准进行评价。

2）评价方法

采用标准指数法进行地下水环境现状评价，计算公式如下：

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公示如下：

式中：Pi—第 i 个水质因子的标准指数，无量纲；

Ci—第 i 个水质因子的监测浓度值，mg/L；

Csi—第 i 个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②pH 值的指数计算公式：

式中：PPH—pH 的标准指数，无量纲；

pH—pH 监测值；

pHsd—标准中 pH 值的下限值；

pHsu—标准中 pH 值的上限值。

3）评价结果

地下水环境质量评价结果见下表。

表3.3-11  地下水评价标准指数表

| 检测项目 | 水井 1 |  | 水井 2 |  | 水井 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 质量指数 | 监测值 | 质量指数 | 监测值 | 质量指数 |
| pH 值 | 7.35 | 0.23 | 7.49 | 0.33 | 7.52 | 0.35 |
| 钾 | 1.43 | / | 1.42 | / | 1.44 | / |
| 钠 | 12.2 | 0.061 | 11.9 | 0.060 | 11.6 | 0.058 |
| 钙 | 148 | / | 152 | / | 152 | / |
| 镁 | 30.1 | / | 27.6 | / | 28.1 | / |
| 碳酸根 | 0.750L | / | 0.750L | / | 0.750L | / |
| 重碳酸根 | 193 | / | 217 | / | 202 | / |

| 检测项目 | 水井 1 |  | 水井 2 |  | 水井 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 质量指数 | 监测值 | 质量指数 | 监测值 | 质量指数 |
| Cl- | 9.64 | 0.038 | 9.04 | 0.036 | 8.76 | 0.035 |
| SO42- | 110 | 0.44 | 101 | 0.41 | 99.2 | 0.40 |
| 硝酸盐氮 | 4.41 | 0.22 | 4.39 | 0.22 | 4.32 | 0.21 |
| 亚硝酸盐氮 | 0.016L | / | 0.016L | / | 0.016L | / |
| 耗氧量 | 1.8 | 0.60 | 1.6 | 0.53 | 1.8 | 0.60 |
| 氨氮 | 0.157 | 0.32 | 0.189 | 0.37 | 0.135 | 0.27 |
| 总硬度 | 228 | 0.51 | 215 | 0.48 | 206 | 0.46 |
| 溶解性总固体 | 482 | 0.482 | 510 | 0.51 | 478 | 0.478 |
| 菌落总数 | 55 | 0.55 | 62 | 0.62 | 70 | 0.70 |
| 总大肠菌群 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 | 2 | 0.67 |
| 挥发酚 | 0.0003L | / | 0.0003L | / | 0.0003L | / |
| 氰化物 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / |
| 氟化物 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| 砷 | 0. 12×10-3L | / | 0. 12×10-3L | / | 0. 12×10-3L | / |
| 汞 | 0. 12×10-3 | 0.12 | 0. 14×10-3 | 0.14 | 0. 18×10-3 | 0.18 |
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
| 铅 | 0.09×10-3L | / | 0.09×10-3L | / | 0.09×10-3L | / |
| 镉 | 0.05×10-3L | / | 0.05×10-3L | / | 0.05×10-3L | / |
| 铁 | 0.82×10-3L | / | 0.82×10-3L | / | 0.82×10-3L | / |
| 锰 | 0. 12×10-3L | / | 0. 12×10-3L | / | 0. 12×10-3L | / |

通过评价结果可知，项目 3 个地下水水质检测点，所有水质监测项目质量指数较低，未超出《地下水质量标准（GB/T14848-2017）III 类标准。

3.3.4  声环境质量

为了解区域声环境质量现状，对项目所在地的声环境现状进行了监测。

表3.3-12  噪声监测点位及监测结果一览表

| 检测日期 | 编号 | 检测点位 | 检测结果（LeqdB(A)） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2022 年 12 月 8 日 | 1# | 项目东厂界外 1m | 55 | 45 |
|  | 2# | 项目南厂界外 1m | 55 | 44 |
|  | 3# | 项目西厂界外 1m | 56 | 45 |
|  | 4# | 项目北厂界外 1m | 56 | 44 |
|  | 5# | 项目东侧 44m 农户 | 55 | 46 |
|  | 6# | 项目东南侧 132m 农户 | 54 | 45 |
|  | 7# | 项目西南侧 83m 农户 | 55 | 45 |

| 检测日期 | 编号 | 检测点位 | 检测结果（LeqdB(A)） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
|  | 8# | 项目北侧 36m 农户 | 57 | 44 |
| 2022 年 12 月 9 日 | 1# | 项目东厂界外 1m | 55 | 44 |
|  | 2# | 项目南厂界外 1m | 54 | 44 |
|  | 3# | 项目西厂界外 1m | 56 | 46 |
|  | 4# | 项目北厂界外 1m | 55 | 44 |
|  | 5# | 项目东侧 44m 农户 | 56 | 45 |
|  | 6# | 项目东南侧 132m 农户 | 56 | 46 |
|  | 7# | 项目西南侧 83m 农户 | 55 | 48 |
|  | 8# | 项目北侧 36m 农户 | 55 | 45 |
| GB3096-2008 中 2 类标准限值：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A） |  |  |  |  |

由上表可知，本项目昼间、夜间声环境均能满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类标准要求，区域声环境质量较好。

3.3.5  土壤环境质量

委托四川瑞兴环保检测公司对项目占地、消纳地的土壤进行了现场采样及分析。

（1）监测点位设置

结合本项目场地及消纳地分布情况，在项目场址内设置了 3 个采样点位、消纳地设置了 1 个采样点位（S4 点位）。

表3.3-13  土壤环境现状监测点位

| 序号 | 测点位置 |
| --- | --- |
| 1# | 项目占地范围内 S1 ，0~20cm 深处 |
| 2# | 项目占地范围内 S2 ，0~20cm 深处 |
| 3# | 项目占地范围内 S3 ，0~20cm 深处 |
| 4# | 消纳地内 S4 ，0~20cm 深处 |

（2）监测项目

pH、镉、铅、铬、铜、镍、锌、砷、汞。

（3）监测时间及频次

2022 年 12 月 7  日，监测 1 天，采样 1 次。

（4）监测结果与分析

土壤环境质量监测结果见下表。

表3.3-14  土壤环境现状监测结果

| 采样日期 | 监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表样（0~0.2m） |  |  |
| 2022 年 12 月 7 日 | 项目地 S1 | pH | 7.6 | / | 无量纲 |
|  |  | 铬 | 72 | 250 | mg/kg |
|  |  | 镍 | 14 | 190 | mg/kg |
|  |  | 铜 | 21.4 | 100 | mg/kg |
|  |  | 锌 | 134 | 300 | mg/kg |
|  |  | 砷 | 7.7 | 25 | mg/kg |
|  |  | 镉 | 未检出 | 0.6 | mg/kg |
|  |  | 铅 | 20 | 170 | mg/kg |
|  |  | 汞 | 0.329 | 3.4 | mg/kg |
|  | 项目地 S2 | pH | 7.8 | / | 无量纲 |
|  |  | 铬 | 72 | 250 | mg/kg |
|  |  | 镍 | 17 | 190 | mg/kg |
|  |  | 铜 | 24.0 | 100 | mg/kg |
|  |  | 锌 | 123 | 300 | mg/kg |
|  |  | 砷 | 7.5 | 25 | mg/kg |
|  |  | 镉 | 未检出 | 0.6 | mg/kg |
|  |  | 铅 | 21 | 170 | mg/kg |
|  |  | 汞 | 0.214 | 3.4 | mg/kg |
|  | 项目地 S3 | pH | 7.4 | / | 无量纲 |
|  |  | 铬 | 88 | 200 | mg/kg |
|  |  | 镍 | 28 | 100 | mg/kg |
|  |  | 铜 | 29.7 | 100 | mg/kg |
|  |  | 锌 | 134 | 250 | mg/kg |
|  |  | 砷 | 9.2 | 30 | mg/kg |
|  |  | 镉 | 未检出 | 0.3 | mg/kg |
|  |  | 铅 | 27 | 120 | mg/kg |
|  |  | 汞 | 0.244 | 2.4 | mg/kg |
|  | 消纳地 S4 | pH | 7.3 | / | 无量纲 |
|  |  | 铬 | 80 | 200 | mg/kg |
|  |  | 镍 | 14 | 100 | mg/kg |
|  |  | 铜 | 22.8 | 100 | mg/kg |
|  |  | 锌 | 121 | 250 | mg/kg |
|  |  | 砷 | 7.8 | 30 | mg/kg |
|  |  | 镉 | 未检出 | 0.3 | mg/kg |
|  |  | 铅 | 24 | 120 | mg/kg |
|  |  | 汞 | 0.253 | 2.4 | mg/kg |

由上表可以看出，项目地 S1 、S2 、S3 及消纳地 S4 的全部指标满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表 1  其他类的风险筛选值标准。

3.3.6  生态环境质量

项目所在区域内生态环境以农村环境为主，地表植被主要是人工植被，主要经济作物及农作物有柑橘、玉米、红苕、油菜、蔬菜等； 动物种类主要为农村饲养的家禽、家畜。

经现场踏勘，项目用地内植被稀疏，评价区域植被覆盖率高，但因为人类活动影响较大，区域生态系统生物多样性程度较低，生态环境质量一般。

## 3.4  区域污染源调查

本项目位于内江市东兴区白合镇喻家沟村9 、12组，地处农村环境，周边主要为林地、耕地等， 根据对建设项目及周边环境现场踏勘结果，项目周边无生产性工业企业分布，区域污染源主要为周边村民的生活污染源。

# 第四章 环境影响预测与评价

## 4.1  施工期环境影响评价

4.1.1  施工期大气环境影响分析

项目施工期废气污染物主要为各类燃油动力机械施工作业时会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为CO、NOx以及未完全燃烧的HC等。现场施工、运输时产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP；装饰工程施工如涂、磨、刨、钻、砂等装饰作业以及使用某些装饰材料如涂料、人造板、某些有害物质（如苯系物、甲醛、酚等污染物）等形成有机废气污染物。

（1）车辆行驶扬尘

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，在完全干燥情况下，一辆载重10吨的卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量各有不同，详见下表。由此可见， 在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。

表 4.1-1  不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘  单位：kg/km.辆

| 清洁程度车速 | 0.1（kg/m2） | 0.2（kg/m2） | 0.3（kg/m2） | 0.4（kg/m2） | 0.5（kg/m2） | 1.0（kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10（km/h） | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15（km/h） | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20（km/h） | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右。下表为施工场地洒水抑尘的试验结果， 结果表明实施每天洒水4~5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将PM10污染距离缩小到20~50m范围。

表 4.1-2  施工场地洒水抑尘试验结果  单位：mg/m3

| 距离（m） |  | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP 小时平均浓度 | 不洒水 | 5.07 | 1.45 | 0.58 | 0.43 |
|  | 洒水 | 1.01 | 0.70 | 0.34 | 0.30 |

因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。

（2）施工场地扬尘

施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘，由于施工需要，一些建材需露天堆放，而一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放， 在气候干燥又有风的情况下则会产生扬尘，这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，减少建材的露天堆放和保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘土为例，其沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围和方向也有所不同。施工期间应特别注意施工扬尘的防治问题，须制定必要的防治措施，以减少施工扬尘对周围环境的影响。

表 4.1-3  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粉尘粒径(μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粉尘粒径(μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粉尘粒径(μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由于本项目开挖的土方含水率较高，只要及时运走，在装卸过程中产生的扬尘量极小。土方堆场只要做好防风措施，扬尘产生量也较小。

管理措施：建设单位对建筑工程扬尘污染防治管理工作负首要责任，应当督促施工单位做好扬尘污染防治管理并加强检查；将扬尘防治目标及施工单位的扬尘防治责任明确写入承发包合同，并督促施工单位严格落实扬尘污染防治各项措施，施工工地现场设置降尘员岗位，建立降尘员岗位制度。降尘员佩戴统一标识，实行一岗双责，对工地扬尘治理工作负直接管理责任。

工程措施：

①施工围挡：施工现场架设2 ~3m施工围挡，封闭施工现场。

②冲洗设施：施工现场进出口设置冲洗平台、沉淀池、排水沟等车辆冲洗设施，达到水资源重复循环利用。

③场地硬化：施工现场应建立洒水清扫保洁制度，设专人负责卫生保洁，并做好保洁记录。每天对场区道路进行洒水清扫不少于2次，当遇到重污染天气，要相应增加洒水频次或施工现场配备洒水车辆。

④覆盖绿化：施工现场建材应码放整齐，废弃建材建渣应及时清运，不能及时清运的必须进行覆盖，施工现场非作业面裸土必须进行覆盖，超过3个月以上不使用的堆土应进行绿化。

⑤车辆运输：施工运输车辆要防止物料遗撒造成扬尘污染。车辆驶离工地前，应落实专人进行冲洗管理，将轮胎和车身冲刷干净，确保出场车辆符合要求，同时严禁超载、超速。

（3）施工机械燃油废气

施工期间使用机动车运送原材料、设备和建筑机械等设备的运转， 均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，属间断性排放，加之项目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效的稀释扩散，能够达标排放，因此其对环境的影响甚微。

（4）汽车尾气

施工期间运输车辆会有尾气排放，其特点是排放量小，属于间断性排放，项目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效地稀释扩散，能够达标排放。施工单位应对运输车辆加强保养，选取优质燃料，禁止运输车辆超载行驶；并做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放，进一步降低其对外界环境的影响。

（5）装修废气

建筑装饰装修过程中，装修材料和涂料的应使用污染相对较小的环保型涂料和装修材料，以减少材料中有害物质的散发量。加强室内通风换气， 项目所在场地扩散条件较好，装修施工产生的废气可实现达标排放。

综上，本项目施工期废气对环境的影响较小。

4.1.2  施工期地表水环境影响分析

施工期的废水主要来自于施工人员的生活污水和施工废水。

①生活污水

施工期间施工人员50人，根据《四川省用水定额》（川府函 [2021]8号），结合项目实际情况，用水定额按50L/d.人计，则用水量为2.5m3/d，污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为2.0m3/d，主要污染物为CODcr、SS、BOD5、 NH3-N等。

治理措施：施工人员不在现场食宿，生活污水依托农户厕所收集后用作农肥，不外排。

②施工废水

本项目施工废水主要来自于施工机械及车辆的冲洗废水，该类废水含大量泥砂，一般pH值呈弱碱性，废水中污染物为SS，浓度约1000mg/L。

治理措施：针对项目施工生产废水特点，评价要求施工单位在施工场地修建临时沉淀池对施工废水进行收集沉淀处理，经沉淀处理后的施工废水回用于施工车辆冲洗及场地洒水抑尘，严禁外排。

经采取上述措施后，项目施工期废水不会对周边地表水环境造成影响，环评要求项目施工期严格做好废水防治措施，严禁将生活污水、施工废水排入附近地表水体。

4.1.3  施工期声环境影响评价

（1）源强分析

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备及运输车辆噪声。

表 4.1-4  交通运输车辆噪声

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声源强度[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 土石方等 | 大型载重车 | 84～89 |
| 底板与结构阶段 | 钢筋、混凝土等 | 载重车 | 80～85 |
| 装修安装阶段 | 各种装修材料机必备设备 | 轻型载重卡车 | 75～80 |

表 4.1-5  施工期噪声声源强度表

| 施工阶段 | 声源 | 声源强度[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 78～96 |
|  | 冲击机 | 95 |
|  | 空压机 | 75～85 |
|  | 卷扬机 | 90～105 |
| 底板与结构阶段 | 混凝土输送泵 | 90～100 |
|  | 振捣器 | 100～105 |
|  | 电锯 | 100～105 |
| 装修安装阶段 | 电钻、手工钻等 | 100～105 |
|  | 电锤 | 100～105 |
|  | 无齿锯 | 105 |

（2）预测模式

采用如下预测模式：

LA(r)=LA(ro)-201g(r/ro)

式中：LA(r)——距离声源r处的A声级，dB(A)；

LA(ro)——距声源ro处的A声级，dB(A)；

ro.r——距声源的距离，m。

由上式预测单个噪声源在预测点的贡献值，再将不同声源在该点的贡献值用对数法叠加，得出多个噪声源对该点噪声的贡献值，采用的模式如下：

式中：L——某点噪声总叠加值，dB(A)；

Li——第i个声源的噪声值，dB(A)；

n——声源个数。

（3）预测结果及评价

根据前述模式，计算噪声随距离的衰减量详见下表。

表 4.1-6  施工噪声预测结果表

| 噪声源强值 |  | 屏障削减后 | 预测距离（m） |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 以施工期最 强噪声值预 测 |
| 土石方 | 85 | 78 | 58.0 | 52.0 | 50.0 | 44.0 | 38.0 | 34.5 | 32.0 |  |
| 结构 | 100 | 93 | 73.0 | 67.0 | 65.0 | 59.0 | 53.0 | 49.5 | 47.0 |  |
| 装修 | 90 | 83 | 63.0 | 57.0 | 55.0 | 49.0 | 43.0 | 39.5 | 37.0 |  |

考虑到施工场地噪声分布的不均匀性（施工场地噪声峰值的出现），按2类声环境功能区标准衡量，由表中的计算结果可知，施工期间产生的施工噪声昼间将对50m范围内，夜间将对150m范围内造成噪声污染。

为保护区域内声环境质量质量，评价要求施工期还应注意：

①文明施工：最大限度地降低人为噪声，搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；木工房使用前应完全封闭；运输车辆进出施工现场控制或禁止鸣喇叭，减少交通噪声。

②合理安排施工时间：将高噪声作业尽量安排在白天进行，严禁夜间施工，杜绝夜间（22:00~6:00）施工噪声扰民；若工艺要求夜间必须进行连续作业的强噪声施工，根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，建设单位必须在取得夜间施工许可证后应对周边居民进行公示，方可进行。

③施工场地的施工车辆出入场地应低速、禁鸣，车辆对所经沿线道路两侧100m范围内有一定影响，应予以重视。

综上所述，项目施工期阶段，建设单位必须严格落实本评价提出的施工期噪声污染防治措施要求，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）限值要求。

4.1.4  施工期固废环境影响评价

项目施工期固体废物主要是开挖土石方、建筑垃圾及生活垃圾。

①土石方：本项目施工期间开挖土石，全部用于项目场地内标高回填和绿化回填，无废弃土石方产生。评价要求对开挖的土石方进行临时合理堆放， 在雨天及起风的天气情况下进行遮盖，预防产生水土流失及扬尘。

②建筑垃圾：在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防渗漏处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交物资回收站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料及含砖、石、砂的杂土等应集中堆放， 定时清运到当地政府部门指定场地进行处理。为确保废弃物处置措施落实， 建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒、填埋，造成二次污染。

③生活垃圾：施工人员每日产生的生活垃圾经垃圾桶收集后，送入项目附近生活垃圾收集点内堆放，最终由环卫部门统一清运处理，不会对环境空气和水环境质量构成潜在的影响因素。

另外，施工期的环境管理是控制施工期环境影响的关键，建议建设单位在同施工单位签订合同时，应按照国家、地方的有关规定， 采取本评价所提出的防治措施，将有关内容作为合同内容明确要求，以控制施工期对环境的影响。

综上分析，项目施工期固体废物均得到有效的处理，不会造成二次污染。

4.1.5  施工期生态环境影响分析

（1）土地资源影响分析

本项目位于东兴区白合镇喻家沟村9 、12组，占地8.4872hm2，项目用地范围内原为耕地、林地及水体等，项目已取得《设施农业用地备案表》，符合土地利

用规划，该项目的建设不会对区域土地资源以及土地利用格局带来明显影响。

（2）对植物影响分析

根据现场踏勘，本项目占地主要为耕地及林地，周围无珍稀树种及古树名木。本项目施工过程中，工程占地可能改变部分原有地形地貌，破坏现有植被，使地表出现局部裸露，破坏原有自然风貌及景观，易造成水土流失；土石方挖掘和填筑过程中，裸露地面在旱季将引起大量扬尘，影响附近的农作物和树木光合作用，导致农作物减产，影响树木生长。

本项目建设用地范围内原有植被将受到破坏，工程建设期间虽然对陆生植物分布格局及生物多样性均造成一定程度的影响，但工程结束后通过人工绿化，可以有效的弥补工程建设对区域植被的影响，补偿因植被破坏造成的生态功能损失，重建植被可以考虑植被结构的合理性和完整性，注意乔木、灌木和草本相结合，多采用乡土树种进行绿化建设，并栽种各种具有观赏价值的植物，因此项目建设对区域植物的影响可接受。

（3）对动物影响分析

由于生境的改变以及人类活动的增加，可能会对征地范围内野生动物的栖息、觅食、繁殖等活动产生一定影响。但由于项目所在地分布的主要是小型农田动物，这些动物的迁移能力较强，且易于在附近寻找到同类生境，因此，本项目的建设不会对周边动物的种群及数量带来明显不利影响。

（4）对景观的影响

项目施工期将对景观与视觉环境造成负面影响。施工场地的大量开挖、各类施工机械运转、施工弃渣、施工建材堆放等， 施工期出入工地的运输车辆带出或散落的泥土使工地周围道路的尘土飞扬，都会对景观与视觉环境造成不良影响。

施工队伍应加强管理，采取有效的污染控制措施，如设置工地围墙或围挡、控制运输车辆装载量、及时清洗进出工地的车辆和清扫散落的泥土等， 施工完成后及时对裸露土地进行绿化，则施工期对景观的影响可接受。

综上，项目施工期对周围生态环境将产生一定影响，在认真落实环境管理措施和生态措施后，对周边生态环境的影响可接受。

4.2  运营期环境影响评价

4.2.1  大气环境影响评价

4.2.1.1 预测因子、评价标准

（1）预测因子的确定

根据导则要求，按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2. 1-2016）的要求识别大气环境影响因素，并筛选出大气环境影响评价因子。本项目运营过程中产生的废气污染物主要为猪舍、污水处理站和堆粪棚等产生的恶臭气体， 主要污染因子为NH3和H2 S。因此， 本评价确定以NH3 、H2 S作为预测因子，且无需考虑二次污染物。

（2）评价标准

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），确定本项目大气环境影响评价因子的评价标准。

表 4.2-1  大气环境评价标准表

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 二类限区 | 一小时 | 200.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录 D |
| H2S | 二类限区 | 一小时 | 10.0 |  |

4.2.1.2 污染源计算清单

本项目污染源包括猪舍与转猪舍的面源污染源、污水处理站的点源及面源污染源、堆粪棚的点源及面源污染源。

本项目主要污染源源强情况如下：

表 4.2-2  点源污染源参数一览表

| 编 号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标 |  | 排气筒 底部海 拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气 筒出 口内径/m | 烟气流速/ (m/s) | 烟气温度 /℃ | 年排放小时/h | 排放工况 | 污染物排放速率 /(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 污水站 排气筒(DA001) | 105.346663 | 29.677369 | 354 | 15 | 0.35 | 17.3 | 25 | 8760 | 正常 | 0.0088 | 0.0003 |
| 2 | 堆粪棚 排气筒(DA002) | 105.344940 | 29.677959 | 364 | 15 | 0.35 | 17.3 | 25 | 8760 | 正常 | 0.0021 | 0.0002 |

表 4.2-3  体源污染源参数一览表

| 编 号 | 名称 | 体源中心点坐标 |  | 体源 海拔 高度 /m | 体源边长 /m | 体源 有效 高度 /m | 年排 放小 时数 /h | 排放工况 | 初始扩散参数/m |  | 污染物排放速率/(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  | 横向 | 垂向 | NH3 | H2S |
| 1 | 育肥楼 | 105.345035 | 29.679306 | 370 | 121.0 | 13 | 8760 | 正常 | 28.14 | 3.02 | 0.0758 | 0.0030 |
| 2 | 保育楼 | 105.346631 | 29.679163 | 363 | 55.0 | 13 | 8760 | 正常 | 12.79 | 3.02 | 0.0150 | 0.0006 |

表 4.2-4  面源污染源参数一览表

| 编 号 | 名称 | 面源起点坐标 |  | 面源 海拔 高度 /m | 面源长度 /m | 面源宽度 /m | 与正 北向 夹角 / ° | 面源有效排放高度/m | 年排 放小 时数 /h | 排放工况 | 污染物排放速率/(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 污水站 | 105.346254 | 29.677426 | 352 | 65 | 78 | 67 | 6.0 | 8760 | 正常 | 0.0046 | 0.0002 |
| 2 | 堆粪棚 | 105.344797 | 29.678036 | 364 | 17.3 | 17.3 | 25 | 3.2 | 8760 | 正常 | 0.0011 | 0.0001 |
| 3 | 转猪舍 | 105.347225 | 29.677738 | 353 | 13 | 20 | 0 | 3.0 | 1460 | 正常 | 0.0025 | 0.0001 |

4.2.1.3 模型参数

采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式的估算模式AERSCREEN进行影响预测，该模式是基于AERMOD  内核算法开发的单源估算模型，本次预测选用参数见下表。

表4.2-5  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 40.4 |
| 最低环境温度 |  | -2.8 |
| 土地利用类型 |  | 农田 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

注 ： 模 型 地 形 数 据 使 用 采 用 美 国 NASA   2000   年 的  SRTM90m   数 字 高 程 地 形 数 据 。 由http://srtm.csi.cgiar.org/SRT-ZIP/SRTM_v41/SRTM_Data_ArcASCII/srtm_58_07.zip 提供。文件范围为以项目为中心 50km×50km 的范围，分辨率为 90m。

本次预测软件采用“环安大气AERSCREEN计算系统”，输入参数如下：

图 4.2-1  大气预测参数输入截屏

4.2.1.4 污染源计算结果

本次评价采用AERSCREEN估算模型对本项目废气污染源进行预测，预测结 果分别见下表，根据预测结果及《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作等级划分规定，本项目大气环境影响评价等级为二级，二级评价项目不进行进一步预测与评价。

表 4.2-6  育肥楼体源预测结果表

| 下风向距离 | 育肥楼体源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 浓度(μg/m3) | NH3 占标率(%) | H2S 浓度(μg/m3) | H2S 占标率(%) |
| 100.0 | 18.2660 | 9.1330 | 0.7229 | 7.2293 |
| 200.0 | 13.2600 | 6.6300 | 0.5248 | 5.2480 |
| 300.0 | 10.7030 | 5.3515 | 0.4236 | 4.2360 |
| 400.0 | 8.9809 | 4.4905 | 0.3554 | 3.5544 |
| 500.0 | 7.7783 | 3.8891 | 0.3078 | 3.0785 |
| 600.0 | 6.9530 | 3.4765 | 0.2752 | 2.7518 |
| 700.0 | 5.8596 | 2.9298 | 0.2319 | 2.3191 |
| 800.0 | 5.6644 | 2.8322 | 0.2242 | 2.2418 |
| 900.0 | 5.7177 | 2.8588 | 0.2263 | 2.2629 |
| 1000.0 | 4.9277 | 2.4638 | 0.1950 | 1.9503 |
| 1200.0 | 4.2099 | 2.1050 | 0.1666 | 1.6662 |
| 1400.0 | 4.9734 | 2.4867 | 0.1968 | 1.9684 |
| 1600.0 | 7.8270 | 3.9135 | 0.3098 | 3.0978 |
| 1800.0 | 5.6420 | 2.8210 | 0.2233 | 2.2330 |
| 2000.0 | 2.9992 | 1.4996 | 0.1187 | 1.1870 |
| 2500.0 | 2.8077 | 1.4039 | 0.1111 | 1.1112 |
| 3000.0 | 4.4358 | 2.2179 | 0.1756 | 1.7556 |
| 3500.0 | 4.0277 | 2.0139 | 0.1594 | 1.5941 |
| 4000.0 | 3.3157 | 1.6579 | 0.1312 | 1.3123 |
| 4500.0 | 3.0364 | 1.5182 | 0.1202 | 1.2017 |
| 5000.0 | 1.8879 | 0.9439 | 0.0747 | 0.7472 |
| 10000.0 | 1.0386 | 0.5193 | 0.0411 | 0.4111 |
| 11000.0 | 1.0193 | 0.5097 | 0.0403 | 0.4034 |
| 12000.0 | 0.9361 | 0.4681 | 0.0370 | 0.3705 |
| 13000.0 | 0.8620 | 0.4310 | 0.0341 | 0.3412 |
| 14000.0 | 0.7911 | 0.3955 | 0.0313 | 0.3131 |
| 15000.0 | 0.7267 | 0.3634 | 0.0288 | 0.2876 |
| 20000.0 | 0.4867 | 0.2433 | 0.0193 | 0.1926 |
| 25000.0 | 0.4020 | 0.2010 | 0.0159 | 0.1591 |

| 下风向距离 | 育肥楼体源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 浓度(μg/m3) | NH3 占标率(%) | H2S 浓度(μg/m3) | H2S 占标率(%) |
| 下风向最大浓度 | 18.7220 | 9.3610 | 0.7410 | 7.4098 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表 4.2-7  保育楼体源预测结果表

| 下风向距离 | 保育楼体源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 浓度(μg/m3) | NH3 占标率(%) | H2S 浓度(μg/m3) | H2S 占标率(%) |
| 50.0 | 4.9383 | 2.4691 | 0.1975 | 1.9753 |
| 100.0 | 4.8881 | 2.4440 | 0.1955 | 1.9552 |
| 200.0 | 5.5504 | 2.7752 | 0.2220 | 2.2202 |
| 300.0 | 3.4319 | 1.7160 | 0.1373 | 1.3728 |
| 400.0 | 3.2170 | 1.6085 | 0.1287 | 1.2868 |
| 500.0 | 1.6360 | 0.8180 | 0.0654 | 0.6544 |
| 600.0 | 1.4445 | 0.7222 | 0.0578 | 0.5778 |
| 700.0 | 2.0878 | 1.0439 | 0.0835 | 0.8351 |
| 800.0 | 1.5630 | 0.7815 | 0.0625 | 0.6252 |
| 900.0 | 1.3189 | 0.6594 | 0.0528 | 0.5276 |
| 1000.0 | 1.1665 | 0.5833 | 0.0467 | 0.4666 |
| 1200.0 | 2.4919 | 1.2459 | 0.0997 | 0.9968 |
| 1400.0 | 0.7807 | 0.3904 | 0.0312 | 0.3123 |
| 1600.0 | 1.1892 | 0.5946 | 0.0476 | 0.4757 |
| 1800.0 | 1.0721 | 0.5361 | 0.0429 | 0.4288 |
| 2000.0 | 1.4241 | 0.7120 | 0.0570 | 0.5696 |
| 2500.0 | 0.6542 | 0.3271 | 0.0262 | 0.2617 |
| 3000.0 | 0.9022 | 0.4511 | 0.0361 | 0.3609 |
| 3500.0 | 0.7625 | 0.3813 | 0.0305 | 0.3050 |
| 4000.0 | 0.6726 | 0.3363 | 0.0269 | 0.2691 |
| 4500.0 | 0.4113 | 0.2056 | 0.0164 | 0.1645 |
| 5000.0 | 0.5338 | 0.2669 | 0.0214 | 0.2135 |
| 10000.0 | 0.2278 | 0.1139 | 0.0091 | 0.0911 |
| 11000.0 | 0.2047 | 0.1024 | 0.0082 | 0.0819 |
| 12000.0 | 0.1805 | 0.0902 | 0.0072 | 0.0722 |
| 13000.0 | 0.1719 | 0.0860 | 0.0069 | 0.0688 |
| 14000.0 | 0.1398 | 0.0699 | 0.0056 | 0.0559 |
| 15000.0 | 0.1475 | 0.0738 | 0.0059 | 0.0590 |
| 20000.0 | 0.0928 | 0.0464 | 0.0037 | 0.0371 |
| 25000.0 | 0.0731 | 0.0365 | 0.0029 | 0.0292 |

| 下风向距离 | 保育楼体源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 浓度(μg/m3) | NH3 占标率(%) | H2S 浓度(μg/m3) | H2S 占标率(%) |
| 下风向最大浓度 | 6.4450 | 3.2225 | 0.2578 | 2.5780 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 141.0 | 141.0 | 141.0 | 141.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表 4.2-8  转猪舍面源预测结果表

| 下风向距离 | 转猪舍面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 浓度(μg/m3) | NH3 占标率(%) | H2S 浓度(μg/m3) | H2S 占标率(%) |
| 50.0 | 10.0410 | 5.0205 | 0.4016 | 4.0164 |
| 100.0 | 7.2782 | 3.6391 | 0.2911 | 2.9113 |
| 200.0 | 5.4055 | 2.7027 | 0.2162 | 2.1622 |
| 300.0 | 4.1993 | 2.0997 | 0.1680 | 1.6797 |
| 400.0 | 3.4504 | 1.7252 | 0.1380 | 1.3802 |
| 500.0 | 2.9069 | 1.4534 | 0.1163 | 1.1628 |
| 600.0 | 2.4977 | 1.2489 | 0.0999 | 0.9991 |
| 700.0 | 2.1803 | 1.0901 | 0.0872 | 0.8721 |
| 800.0 | 1.9713 | 0.9857 | 0.0789 | 0.7885 |
| 900.0 | 1.8131 | 0.9065 | 0.0725 | 0.7252 |
| 1000.0 | 1.6757 | 0.8379 | 0.0670 | 0.6703 |
| 1200.0 | 1.4515 | 0.7258 | 0.0581 | 0.5806 |
| 1400.0 | 1.2823 | 0.6411 | 0.0513 | 0.5129 |
| 1600.0 | 1.1541 | 0.5770 | 0.0462 | 0.4616 |
| 1800.0 | 1.0509 | 0.5254 | 0.0420 | 0.4204 |
| 2000.0 | 0.9661 | 0.4831 | 0.0386 | 0.3865 |
| 2500.0 | 0.7996 | 0.3998 | 0.0320 | 0.3198 |
| 3000.0 | 0.6780 | 0.3390 | 0.0271 | 0.2712 |
| 3500.0 | 0.5858 | 0.2929 | 0.0234 | 0.2343 |
| 4000.0 | 0.5138 | 0.2569 | 0.0206 | 0.2055 |
| 4500.0 | 0.4563 | 0.2281 | 0.0183 | 0.1825 |
| 5000.0 | 0.4093 | 0.2047 | 0.0164 | 0.1637 |
| 10000.0 | 0.1920 | 0.0960 | 0.0077 | 0.0768 |
| 11000.0 | 0.1722 | 0.0861 | 0.0069 | 0.0689 |
| 12000.0 | 0.1559 | 0.0779 | 0.0062 | 0.0623 |
| 13000.0 | 0.1421 | 0.0710 | 0.0057 | 0.0568 |
| 14000.0 | 0.1304 | 0.0652 | 0.0052 | 0.0521 |
| 15000.0 | 0.1203 | 0.0601 | 0.0048 | 0.0481 |
| 20000.0 | 0.0857 | 0.0428 | 0.0034 | 0.0343 |
| 25000.0 | 0.0656 | 0.0328 | 0.0026 | 0.0263 |

| 下风向距离 | 转猪舍面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 浓度(μg/m3) | NH3 占标率(%) | H2S 浓度(μg/m3) | H2S 占标率(%) |
| 下风向最大浓度 | 13.6600 | 6.8300 | 0.5464 | 5.4640 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表 4.2-9  堆粪棚面源预测结果表

| 下风向距离 | 堆粪棚面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 浓度(μg/m3) | NH3 占标率(%) | H2S 浓度(μg/m3) | H2S 占标率(%) |
| 50.0 | 4.9644 | 2.4822 | 0.4513 | 4.5131 |
| 100.0 | 3.6648 | 1.8324 | 0.3332 | 3.3316 |
| 200.0 | 2.6910 | 1.3455 | 0.2446 | 2.4464 |
| 300.0 | 2.0624 | 1.0312 | 0.1875 | 1.8749 |
| 400.0 | 1.6724 | 0.8362 | 0.1520 | 1.5204 |
| 500.0 | 1.4022 | 0.7011 | 0.1275 | 1.2747 |
| 600.0 | 1.1918 | 0.5959 | 0.1083 | 1.0835 |
| 700.0 | 1.0701 | 0.5351 | 0.0973 | 0.9728 |
| 800.0 | 0.9704 | 0.4852 | 0.0882 | 0.8822 |
| 900.0 | 0.8856 | 0.4428 | 0.0805 | 0.8051 |
| 1000.0 | 0.8141 | 0.4071 | 0.0740 | 0.7401 |
| 1200.0 | 0.7038 | 0.3519 | 0.0640 | 0.6398 |
| 1400.0 | 0.6225 | 0.3113 | 0.0566 | 0.5659 |
| 1600.0 | 0.5595 | 0.2798 | 0.0509 | 0.5086 |
| 1800.0 | 0.5074 | 0.2537 | 0.0461 | 0.4612 |
| 2000.0 | 0.4631 | 0.2316 | 0.0421 | 0.4210 |
| 2500.0 | 0.3777 | 0.1888 | 0.0343 | 0.3434 |
| 3000.0 | 0.3166 | 0.1583 | 0.0288 | 0.2878 |
| 3500.0 | 0.2711 | 0.1355 | 0.0246 | 0.2464 |
| 4000.0 | 0.2360 | 0.1180 | 0.0215 | 0.2145 |
| 4500.0 | 0.2082 | 0.1041 | 0.0189 | 0.1893 |
| 5000.0 | 0.1858 | 0.0929 | 0.0169 | 0.1689 |
| 10000.0 | 0.0846 | 0.0423 | 0.0077 | 0.0769 |
| 11000.0 | 0.0756 | 0.0378 | 0.0069 | 0.0687 |
| 12000.0 | 0.0682 | 0.0341 | 0.0062 | 0.0620 |
| 13000.0 | 0.0620 | 0.0310 | 0.0056 | 0.0564 |
| 14000.0 | 0.0567 | 0.0284 | 0.0052 | 0.0516 |
| 15000.0 | 0.0522 | 0.0261 | 0.0047 | 0.0475 |
| 20000.0 | 0.0369 | 0.0184 | 0.0034 | 0.0335 |
| 25000.0 | 0.0281 | 0.0140 | 0.0026 | 0.0255 |

| 下风向距离 | 堆粪棚面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 浓度(μg/m3) | NH3 占标率(%) | H2S 浓度(μg/m3) | H2S 占标率(%) |
| 下风向最大浓度 | 6.8866 | 3.4433 | 0.6261 | 6.2605 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表 4.2-10  污水处理站面源预测结果表

| 下风向距离 | 污水处理站面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 浓度(μg/m3) | NH3 占标率(%) | H2S 浓度(μg/m3) | H2S 占标率(%) |
| 50.0 | 3.4008 | 1.7004 | 0.1479 | 1.4786 |
| 100.0 | 3.8666 | 1.9333 | 0.1681 | 1.6811 |
| 200.0 | 3.4770 | 1.7385 | 0.1512 | 1.5117 |
| 300.0 | 2.8501 | 1.4250 | 0.1239 | 1.2392 |
| 400.0 | 2.6159 | 1.3079 | 0.1137 | 1.1373 |
| 500.0 | 2.3890 | 1.1945 | 0.1039 | 1.0387 |
| 600.0 | 2.1841 | 1.0920 | 0.0950 | 0.9496 |
| 700.0 | 2.0035 | 1.0017 | 0.0871 | 0.8711 |
| 800.0 | 1.8443 | 0.9222 | 0.0802 | 0.8019 |
| 900.0 | 1.7056 | 0.8528 | 0.0742 | 0.7416 |
| 1000.0 | 1.5836 | 0.7918 | 0.0689 | 0.6885 |
| 1200.0 | 1.3790 | 0.6895 | 0.0600 | 0.5996 |
| 1400.0 | 1.2289 | 0.6145 | 0.0534 | 0.5343 |
| 1600.0 | 1.1106 | 0.5553 | 0.0483 | 0.4829 |
| 1800.0 | 1.0245 | 0.5122 | 0.0445 | 0.4454 |
| 2000.0 | 0.9377 | 0.4689 | 0.0408 | 0.4077 |
| 2500.0 | 0.7786 | 0.3893 | 0.0339 | 0.3385 |
| 3000.0 | 0.6856 | 0.3428 | 0.0298 | 0.2981 |
| 3500.0 | 0.6108 | 0.3054 | 0.0266 | 0.2656 |
| 4000.0 | 0.5503 | 0.2751 | 0.0239 | 0.2392 |
| 4500.0 | 0.5015 | 0.2507 | 0.0218 | 0.2180 |
| 5000.0 | 0.4619 | 0.2309 | 0.0201 | 0.2008 |
| 10000.0 | 0.2609 | 0.1304 | 0.0113 | 0.1134 |
| 11000.0 | 0.2391 | 0.1195 | 0.0104 | 0.1040 |
| 12000.0 | 0.2204 | 0.1102 | 0.0096 | 0.0958 |
| 13000.0 | 0.2042 | 0.1021 | 0.0089 | 0.0888 |
| 14000.0 | 0.1901 | 0.0950 | 0.0083 | 0.0827 |
| 15000.0 | 0.1777 | 0.0888 | 0.0077 | 0.0772 |
| 20000.0 | 0.1328 | 0.0664 | 0.0058 | 0.0577 |
| 25000.0 | 0.1050 | 0.0525 | 0.0046 | 0.0457 |

| 下风向距离 | 污水处理站面源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 浓度(μg/m3) | NH3 占标率(%) | H2S 浓度(μg/m3) | H2S 占标率(%) |
| 下风向最大浓度 | 3.8863 | 1.9432 | 0.1690 | 1.6897 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 111.0 | 111.0 | 111.0 | 111.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表 4.2-11  堆粪棚点源预测结果表

| 下风向距离 | 堆粪棚点源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 浓度(μg/m3) | NH3 占标率(%) | H2S 浓度(μg/m3) | H2S 占标率(%) |
| 50.0 | 0.0883 | 0.0441 | 0.0084 | 0.0841 |
| 100.0 | 0.1398 | 0.0699 | 0.0133 | 0.1332 |
| 200.0 | 0.1880 | 0.0940 | 0.0179 | 0.1790 |
| 300.0 | 0.1670 | 0.0835 | 0.0159 | 0.1590 |
| 400.0 | 0.1340 | 0.0670 | 0.0128 | 0.1276 |
| 500.0 | 0.1101 | 0.0550 | 0.0105 | 0.1048 |
| 600.0 | 0.0995 | 0.0497 | 0.0095 | 0.0948 |
| 700.0 | 0.0967 | 0.0484 | 0.0092 | 0.0921 |
| 800.0 | 0.1528 | 0.0764 | 0.0146 | 0.1455 |
| 900.0 | 0.0845 | 0.0422 | 0.0080 | 0.0804 |
| 1000.0 | 0.2654 | 0.1327 | 0.0253 | 0.2528 |
| 1200.0 | 0.3048 | 0.1524 | 0.0290 | 0.2902 |
| 1400.0 | 0.0656 | 0.0328 | 0.0062 | 0.0625 |
| 1600.0 | 0.0834 | 0.0417 | 0.0079 | 0.0794 |
| 1800.0 | 0.2230 | 0.1115 | 0.0212 | 0.2124 |
| 2000.0 | 0.1168 | 0.0584 | 0.0111 | 0.1112 |
| 2500.0 | 0.1264 | 0.0632 | 0.0120 | 0.1204 |
| 3000.0 | 0.1066 | 0.0533 | 0.0102 | 0.1015 |
| 3500.0 | 0.0691 | 0.0346 | 0.0066 | 0.0658 |
| 4000.0 | 0.0864 | 0.0432 | 0.0082 | 0.0823 |
| 4500.0 | 0.0714 | 0.0357 | 0.0068 | 0.0680 |
| 5000.0 | 0.0493 | 0.0247 | 0.0047 | 0.0470 |
| 10000.0 | 0.0282 | 0.0141 | 0.0027 | 0.0268 |
| 11000.0 | 0.0225 | 0.0112 | 0.0021 | 0.0214 |
| 12000.0 | 0.0276 | 0.0138 | 0.0026 | 0.0262 |
| 13000.0 | 0.0230 | 0.0115 | 0.0022 | 0.0219 |
| 14000.0 | 0.0223 | 0.0111 | 0.0021 | 0.0212 |
| 15000.0 | 0.0195 | 0.0097 | 0.0019 | 0.0185 |
| 20000.0 | 0.0121 | 0.0061 | 0.0012 | 0.0116 |
| 25000.0 | 0.0107 | 0.0054 | 0.0010 | 0.0102 |

| 下风向距离 | 堆粪棚点源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 浓度(μg/m3) | NH3 占标率(%) | H2S 浓度(μg/m3) | H2S 占标率(%) |
| 下风向最大浓度 | 0.5871 | 0.2935 | 0.0559 | 0.5591 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 1025.0 | 1025.0 | 1025.0 | 1025.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

表 4.2-12  污水处理站点源预测结果表

| 下风向距离 | 污水处理站点源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 浓度(μg/m3) | NH3 占标率(%) | H2S 浓度(μg/m3) | H2S 占标率(%) |
| 50.0 | 0.3700 | 0.1850 | 0.0126 | 0.1261 |
| 100.0 | 0.7316 | 0.3658 | 0.0249 | 0.2494 |
| 200.0 | 7.1595 | 3.5798 | 0.2441 | 2.4407 |
| 300.0 | 4.9592 | 2.4796 | 0.1691 | 1.6906 |
| 400.0 | 4.8688 | 2.4344 | 0.1660 | 1.6598 |
| 500.0 | 2.8719 | 1.4360 | 0.0979 | 0.9791 |
| 600.0 | 2.6738 | 1.3369 | 0.0912 | 0.9115 |
| 700.0 | 2.4910 | 1.2455 | 0.0849 | 0.8492 |
| 800.0 | 1.1797 | 0.5898 | 0.0402 | 0.4022 |
| 900.0 | 2.6993 | 1.3497 | 0.0920 | 0.9202 |
| 1000.0 | 1.1845 | 0.5923 | 0.0404 | 0.4038 |
| 1200.0 | 0.7263 | 0.3631 | 0.0248 | 0.2476 |
| 1400.0 | 0.8149 | 0.4074 | 0.0278 | 0.2778 |
| 1600.0 | 1.1968 | 0.5984 | 0.0408 | 0.4080 |
| 1800.0 | 0.8039 | 0.4020 | 0.0274 | 0.2741 |
| 2000.0 | 1.1248 | 0.5624 | 0.0383 | 0.3835 |
| 2500.0 | 0.8070 | 0.4035 | 0.0275 | 0.2751 |
| 3000.0 | 0.5944 | 0.2972 | 0.0203 | 0.2026 |
| 3500.0 | 0.5467 | 0.2733 | 0.0186 | 0.1864 |
| 4000.0 | 0.3028 | 0.1514 | 0.0103 | 0.1032 |
| 4500.0 | 0.3844 | 0.1922 | 0.0131 | 0.1311 |
| 5000.0 | 0.3428 | 0.1714 | 0.0117 | 0.1169 |
| 10000.0 | 0.1452 | 0.0726 | 0.0049 | 0.0495 |
| 11000.0 | 0.1262 | 0.0631 | 0.0043 | 0.0430 |
| 12000.0 | 0.1140 | 0.0570 | 0.0039 | 0.0389 |
| 13000.0 | 0.0940 | 0.0470 | 0.0032 | 0.0321 |
| 14000.0 | 0.0835 | 0.0417 | 0.0028 | 0.0285 |
| 15000.0 | 0.0862 | 0.0431 | 0.0029 | 0.0294 |
| 20000.0 | 0.0599 | 0.0300 | 0.0020 | 0.0204 |
| 25000.0 | 0.0427 | 0.0213 | 0.0015 | 0.0145 |

| 下风向距离 | 污水处理站点源 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 浓度(μg/m3) | NH3 占标率(%) | H2S 浓度(μg/m3) | H2S 占标率(%) |
| 下风向最大浓度 | 7.9461 | 3.9731 | 0.2709 | 2.7089 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 274.0 | 274.0 | 274.0 | 274.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

4.2.1.5 防护距离的确定

（1）大气环境防护距离

本项目大气环境评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》 （HJ2.2-2018）规定，本项目无需进行大气环境防护距离计算，因此，本项目不设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

①卫生防护距离的计算

本项目根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》 （GB/T39499-2020）进行项目卫生防护距离初值计算：

式中：Qc—大气有害物质的无组织排放量（kg/h）；

cm —大气有害物质环境空气质量的标准限值（mg/m3）；

L—大气有害物质卫生防护距离初值（m）；

r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积 S（m2）计算，r=（S/π) 0.5；

A 、B 、C 、D—卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近 5 年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。

表 4.2-13  卫生防护距离初值计算系数

| 卫生防护距离初值计算系数 | 工业企业所在地 区近 5 年平均风 速/（m/s） | 卫生防护距离 L/m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000<L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
| A | <2 2~4 >4 | 400 700 530 | 400 470 350 | 400 350 260 | 400 700 530 | 400 470 350 | 400 350 260 | 80 380 290 | 80 250 190 | 80 190 110 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |

| 卫生防护距离初值计算系数 | 工业企业所在地 区近 5 年平均风 速/（m/s） | 卫生防护距离 L/m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000<L≤2000 |  |  | L＞2000 |  |  |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | I | II | III | I | II | III |
|  | >2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 >2 | 1.85 1.85 |  |  | 1.79 1.77 |  |  | 1.79 1.77 |  |  |
| D | <2 >2 | 0.78 0.84 |  |  | 0.78 0.84 |  |  | 0.57 0.76 |  |  |
| 注：I 类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的 1/3 者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的 1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气简共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目卫生防护距离计算情况如下表：

表 4.2-14  项目卫生防护距离计算参数值

| 项目 | 污染物 | Cm （mg/m3） | Qc （kg/h） | A | B | C | D | S （m2） | L（m） | 取值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆粪棚 | NH3 | 0.2 | 0.0011 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 300 | 0.36 | 50 |
|  | H2S | 0.01 | 0.0001 |  |  |  |  |  | 0.80 | 50 |
| 污水处理站 | NH3 | 0.2 | 0.0046 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 4500 | 0.40 | 50 |
|  | H2S | 0.01 | 0.0002 |  |  |  |  |  | 0.33 | 50 |
| 保育楼 | NH3 | 0.2 | 0.0150 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 3006 | 2.35 | 50 |
|  | H2S | 0.01 | 0.0006 |  |  |  |  |  | 1.75 | 50 |
| 育肥楼 | NH3 | 0.2 | 0.0758 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 15328 | 6.56 | 50 |
|  | H2S | 0.01 | 0.0030 |  |  |  |  |  | 4.86 | 50 |
| 转猪舍 | NH3 | 0.2 | 0.0025 | 400 | 0.01 | 1.85 | 0.78 | 260 | 1.20 | 50 |
|  | H2S | 0.01 | 0.0001 |  |  |  |  |  | 0.90 | 50 |

根据《大气有害物质无组织排放卫生 防护距离推导技术导则》 （GB/T39499-2020）关于多种特征大气有害物质终值的确定：当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。

本项目堆粪棚、污水处理站、保育楼、育肥楼、转猪舍无组织排放存在2种特征大气有害物质（NH3 、H2 S），推导出的卫生防护距离初值均在50m级别，因此，本项目卫生防护距离终值应提高一级，确定本项目堆粪棚、污水处理站、

保育楼、育肥楼、转猪舍的卫生防护距离终值为100m。

②卫生防护距离的确定

根据《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）中4.4.4.3规定：在复杂地形条件下的住宅区与产生有害因素场所之间的卫生防护距离，应根据环境影响评价报告，由建设单位主管部门与建设项目所在省、市、自治区的卫生、环境保护部门共同确定。

在 《 大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则 》 （GB/T39499-2020）说明标准对于卫生防护距离初值的推导方法主要针对平原地区。同时在《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》 （GB/T39499-2020）3.10  对复杂地形的定义：除简单地形以外的其他地形，注1：常见的复杂地形有山区、丘陵、沿海等。

根据评价区地形高程数据可知，区域地表形态起伏，评价区内最高为392m 、最低为330m，海拔相差62m。结合丘陵定义（表面形态起伏和缓，绝对高度在500m以内，相对高度不超过200m，由各种岩类组成的坡面组合体）判定，本项目所在地属于典型的丘陵地带，本项目所在地属于复杂地形。

综上，因本项目所在地属复杂地形，非平原地区，因此，本项目卫生防护距离不适宜直接根据《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）、《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定取值。

考虑到本项目大气污染物主要为恶臭气体，项目周边存在散居农户，一旦臭气超过人体嗅觉阈值，极易造成不和谐事件发生，为了避免恶臭气体对农户的影响，参考省内同类型养殖场的卫生防护距离设置情况，建议以本项目保育楼、育肥楼、转猪舍、堆粪棚、污水处理站（粪污收集池、水解酸化池、微生物曝氧塘、生化组合池）边界外扩200m范围设置卫生防护距离。

根据现场踏勘以及内江市广宇测绘科技有限公司提供的测绘报告，本项目200m卫生防护距离内共有17户散户居民，其中100m范围内1户，100m~200m范围有16户。为确保本项目对周边环境的影响控制到最小， 内江市东兴区白合镇人民政府承诺对卫生防护距离100m范围内农户实施搬迁，建设单位对100m~200m范围内农户签订租赁协议实现功能转换。为降低环境影响， 评价要求卫生防护距离内不得再建设学校、医院、住宅等与项目不相容的企事业单位或民用设施等。

结合项目外环境以耕地、荒地等农村环境为主， 植被覆盖度高，对恶臭气体有一定的吸收作用，项目与农户之间多以林地相隔，项目运行中切实做好本评价提出的废气污染防治措施，能有效降低对周围环境空气的影响；若对项目周围农户产生影响，建设单位应采取有效措施降低影响并协商妥善解决问题。

4.2.1.6 臭气浓度影响分析

本项目为生猪养殖，养猪场恶臭源较多，恶臭主要来自猪只本身呼吸、皮肤、饲料和猪粪尿等。恶臭产生源主要集中在猪舍、污水处理站、堆粪棚等。动物本身包括猪只皮脂腺和汗腺的分泌物、猪只体外激素、黏附在体表的污物、呼出气中的CO2（含量比大气约高100倍）等都会散发出难闻的气味等；饲料中纤维分解时产生的甲烷、饲料在猪只消化道内经过各种消化酶、肠道细菌的作用， 会产生吲哚、粪臭素、硫化氢等使粪有臭味的气体；猪舍中刚排泄出的粪尿中有氨、硫化氢、胺等有害气体， 进而产生甲硫醇、多胺、脂肪酸、吲哚等， 在高温季节尤为明显，产生大量的有害气体，如NH3 、H2 S 、CH4 等恶化空气环境。猪粪中可散发出恶臭味化合物共有75~168种之多。猪体内粗蛋白的代谢产物主要是硫化氢及醇类、醛类、酚类、前类、酰胺、吲哚等碳水化合物和含氮有机物， 它们在有氧条件下可分解成二氧化碳和硝酸盐而无害化。若粪便大量堆积， 它们则在无氧条件下发酵。

一般恶臭多为复合恶臭形式，其强度与恶臭物质的种类和浓度有关。有无气味及气味的大小与恶臭物质在空气中的浓度有关。根据华东理工大学乌锡康教授提供的有机化合物环境数据筒表和胡名操编制的《环境保护实用数据手册》、《恶臭环境管理和污染控制》等资料，根据嗅阙值（ppm）可以求得嗅阈浓度值（mg/m3），计算方法：

X=M/22.4×C×273/(273+T)×(Pa/101325)

式中：

X—浓度，mg/m3 ；C—浓度，ppm；T—温度，℃；M—分子量；Pa—压力Pa。

根据上式可求得嗅阙浓度值（mg/m3 ），本项目废气的嗅阙值和嗅阙值浓度见下表：

表 4.2-14  嗅阈值和阈值浓度表

| 物质 | 嗅阈值（ppm） | 嗅阈值浓度（mg/m3） | 特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 0.0005 | 0.0008 | 臭鸡蛋味 |
| 氨 | 0.8 | 0.6 | 粪尿味 |

恶臭的标准可以以人的嗅觉器官对气味的反应将臭味强度分为若干级的臭味强度等级法，该标准由日本制定，在国际上也比较通用。国家环境保护科技标准司编制的《大气环境标准手册》 “恶臭污染物排放标准编制说明”中推荐臭气强度分级也相似。该标准中从嗅觉强度上将恶臭分为0 、1、2 、3、4 、5共六个等级，关于六个等级臭气强度与感觉的描述见下表：

表 4.2-15  臭气强度的描述

| 恶臭等级 | 感觉 | 臭气强度 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无臭 | 无臭味 |
| 1 | 勉强感觉臭味存在（嗅觉阈值） | 嗅阈 |
| 2 | 确认臭味存在（认知阈值） | 轻微 |
| 3 | 极易感觉臭味存在 | 明显 |
| 4 | 恶臭明显存在 | 强烈 |
| 5 | 恶臭强烈存在 | 极强烈 |

臭气强度的确定可采用韦伯—费希内尔公式计算，即L=a+blogC。式中: L为臭气强度(级数) ，C为臭气浓度（mg/m3），a、b为与臭气性质有关的常数。根据查询相关资料，废气因子的a 、b值见下表：

表 4.2-16  主要污染因子的韦伯一费希内尔公式

| 污染因子 | a | b | 特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 2.5 | 1.53 | L=2.5+1.53logC |
| 硫化氢 | 4.15 | 0.96 | L=4.15+0.96logC |

根据本次估算模型对NH3 、H2 S最大落地浓度预测结果，采用韦伯—费希内尔公式计算臭气强度，结果如下：

表 4.2-17  本项目臭气强度评价结果

| 污染因子 | 最大落地浓度（mg/m3） | L | 感觉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 18.7220×10-3 | -0.1433 | 无臭 |
| 硫化氢 | 0.7410×10-3 | 1.1450 | 确认臭味存在（认知阈值） |

臭气限制标准一般相当于臭气强度2.5～3.5级，超出该强度范围，即认为发生恶臭污染。由预测结果可知，项目最大落地浓度点处于无臭~确认臭味存在（认

知阈值）范围之间，未达到恶臭污染等级。

在《恶臭污染评价分级方法》（张欢、包景岭、王元刚）中提出，臭气浓度与臭气强度之间存在一定关系，如下表：

表 4.2-18  臭气浓度与臭气强度关系表

| 分级 | 臭气强度（无量纲） | 臭气浓度（无量纲） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 10 |
| 1 | 1 | 23 |
| 2 | 2 | 51 |
| 3 | 3 | 117 |
| 4 | 4 | 265 |
| 5 | 5 | 600 |

根据预测结果，本项目最大落地浓度点点处臭气强度约1.145，对应臭气浓度在23~51之间，即厂界确认臭味存在（认知阈值）。另根据郑芳《规模化畜禽养殖场恶臭污染物扩散规律及其防护距离研究》学位论文研究发现， 下风向臭气浓度与距恶臭排放源的距离呈指数函数关系衰减，即经空气稀释及扩散后，项目各环境保护目标处的臭气浓度比厂界臭气浓度值要小，对应的臭气强度等级亦要比厂界臭气强度等级低。

综上所述，本项目臭气经距离衰减及空气稀释后，在各环境保护目标处的浓度值较低，对其影响较小。

4.2.1.7 其他废气影响分析

沼气燃烧废气：污水厌氧发酵过程产生沼气，沼气是清洁能源，燃烧后的主要产物为水和CO2，对大气环境的影响很小。

运输恶臭及尾气：猪、猪粪外运过程中， 猪粪便、尿液等会散发出恶臭， 会对公路沿线的环境产生短暂的恶臭污染，待运输车辆远离后影响可消除。车辆运输产生的汽车尾气主要成分为CO 、HC和NOx，经过稀释扩散对沿线环境影响较小。

柴油发电机尾气：发电机仅停电时使用，燃料采用0#柴油，发电机尾气主要成分为烟尘、SO2 、NOx，引至房顶排放。发电机使用频率较低，严格按要求操作，控制好燃烧状况，燃烧废气中的主要污染物烟尘、NOx、SO2均能达标排放，对周围环境影响小。

4.2.1.8 大气污染物排放量核算

本项目污染物排放量核算主要包括有组织排放量核算、无组织排放量核算、大气污染物年排放量核算。

（1）有组织排放量核算

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》：“废气排放口分为主要排放口、一般排放口和其他排放口。原则上将主体工程中的工业炉窑、化工类排污单位的主要反应设备、公用工程中出力10t/h及以上的燃料锅炉、燃气轮机组以及与出力10t/h及以上的燃料锅炉和燃气轮机组排放污染物相当的污染源，其对应的排放口为主要排放口；主体工程、辅助工程、储运工程中污染物排放量相对较小的污染源，其对应的排放口为一般排放口；公用工程中的火炬、放空管等污染物排放标准中未明确污染物排放浓度限值要求的排放口为其他排放口。”

本项目废气排放口为恶臭气体处理排气筒，属于一般排放口。

表 4.2-19  本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率 （kg/h） | 核算年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站排气筒DA001 | NH3 | 1.47 | 0.0088 | 0.077 |
|  |  | H2S | 0.06 | 0.0003 | 0.003 |
| 2 | 堆粪棚排气筒DA002 | NH3 | 0.34 | 0.0021 | 0.018 |
|  |  | H2S | 0.03 | 0.0002 | 0.002 |
| 一般排放口合计 |  | NH3 |  |  | 0.095 |
|  |  | H2S |  |  | 0.005 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  | NH3 |  |  | 0.095 |
|  |  | H2S |  |  | 0.005 |

（2）无组织排放量核算

表 4.2-20  本项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序 号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值(μg/m³ ) |  |
| 1 | 无组织 | 养殖 区、 粪污 处理区 | NH3 | 喷洒除臭剂、优化养殖工艺及饲料、控制饲养密度、及时清理猪舍、加强通风、堆粪棚封闭及时清运、污水管道设置为地埋式，加强绿化等。 | 《环境影响评价 技术导则》 （HJ2.2-2018）附 录 D“其他污染 物控制质量浓度 参考限制” | 200 | 0.849 |
| 2 |  |  | H2S |  |  | 10 | 0.034 |

| 序 号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值(μg/m3） |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  | NH3 |  | 0.849 |  |
|  |  |  |  | H2S |  | 0.034 |  |

表 4.2-21  本项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.944 |
| 2 | H2S | 0.039 |

4.2.2  地表水环境影响评价

4.2.2.1 评价等级及评价内容

本项目建成后排水实施雨、污分流，雨水经过雨水沟收集后排放至场区外，运营期产生的废水主要为猪尿液、出栏猪舍冲洗废水以及职工办公生活污水。

本项目为水污染影响型项目，根据地表水评价等级判定结果，评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型三级B评价主要包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。

4.2.2.2 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

（1）猪舍清粪工艺可行性

本项目猪舍采用“原环保部认可的清粪工艺”（同牧原食品股份有限公司清粪工艺，为环保部认可具备干清粪工艺基本特征）。猪舍全漏缝地板下的粪尿储存池应及时清理，排空储存池时，工人用钩子提起排粪塞，随着排粪塞的打开，猪粪尿通过虹吸作用由储存池有序排出，再由埋地管道密闭输送至猪舍旁的地下收集池，通过干湿分离机对收集的粪尿立即进行干湿分离。该种工艺大大减少了废水产生量并实现粪尿及时清理。

本项目运营期废水产生量为85169. 1m3/a，废水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准后，全部用于周边消纳地农灌，不外排。

（2）废水处理工艺可行性

本项目废水中主要污染物为COD 、BOD5 、NH3-N 、TP 、SS等，污水处理站设计采用“粪污收集池+ 固液分离+水解酸化池+CSTR厌氧反应器+微生物曝氧塘+前置物化系统+一级缺氧池+一级好氧池+一级沉淀池+二级缺氧池+二级好氧池+二级沉淀池+混凝沉淀+消毒池”工艺进行处理。

图 4.2-2  污水处理工艺流程图

①《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）规定

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）：“养殖规模在存栏（以猪计）10000头及以上的，宜采用6.2.4模式Ⅲ处理工艺。 ……能源需求不高且沼液和沼渣无法进行土地消纳，废水必须经处理后达标排放或回用的，应采用模式Ⅲ处理工艺”。

本项目存栏量为52819头（折算），应采用模式Ⅲ处理工艺实施，本项目污水处理工艺与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中“6.2”规定的粪污处理基本工艺模式—模式Ⅲ相符，属于可行工艺。该处理工艺针对禽畜养殖废水特点设计，可确保废水稳定排放，满足环境可行性要求。

图 4.2-3  模式 III 处理工艺流程

②《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）规定

参照《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），废水污染防治可行技术如下。

表 4.2-22  畜禽养殖行业排污单位废水污染防治可行技术参考表

| 废水类别 | 排放去向 | 养殖规模 | 可行技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场内综合污水 （养殖废水、生 活污水） | 间接排放 | 大型 | 干清粪+ 固液分离+厌氧（UASB 、CSTR）+好氧（SBR、接触氧化、MBR） |
|  |  | 中型 | 干清粪+ 固液分离+厌氧（USR、UASB）+好氧（完全混合活性污泥法、SBR、接触氧化、MBR） |
|  |  | 小型 | 干清粪+ 固液分离+厌氧（USR）+好氧（完全混合活性污泥法、MBR） |
|  | 直接排放 | 大型 | 干清粪+ 固液分离+厌氧（UASB 、CSTR）+好氧（SBR、接触氧化、MBR）+ 自然处理（人工湿地、氧化塘） |
|  |  | 中型 | 干清粪+ 固液分离+厌氧（USR、UASB）+好氧（完全混合活性污泥法、SBR、接触氧化、MBR）+ 自然处理（人工湿地、氧化塘） |
|  |  | 小型 | 干清粪+ 固液分离+厌氧（USR）+好氧（完全混合活性污泥法、MBR）+ 自然处理（人工湿地、氧化塘） |

| 废水类别 | 排放去向 | 养殖规模 | 可行技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注：大型养殖规模为存栏大于等于 10000 头生猪、中型为存栏 2000～9999 头生猪、小型为存栏 500～1999 头生猪。其他养殖品种依据存栏量按以下标准折算成生猪： 1 头奶牛折算成10 头猪，1 头肉牛折算成 5 头猪，30 只蛋鸡折算 1 头猪，60 只肉鸡折算成 1 猪，30 只鸭折算成 1 头猪，15 只鹅折算成 1 头猪，3 只羊折算成 1 头猪，省级人民政府明确规定规模标准的其他养殖品种由省级人民政府自行设定折算系数。 |  |  |  |

本项目存栏量为52819头（折算），采用“原环保部认可的清粪工艺”（同牧原食品股份有限公司清粪工艺，为环保部认可具备干清粪工艺基本特征），废水采用“粪污收集池+ 固液分离+水解酸化池+CSTR厌氧反应器+微生物曝氧塘+前置物化系统+一级缺氧池+一级好氧池+一级沉淀池+二级缺氧池+二级好氧池+二级沉淀池+混凝沉淀+消毒池”工艺处理达标后用于周边消纳地灌溉，不外排。根据上表中“间接排放”的可行技术可知，本项目废水污染处理工艺符合要求，属于可行工艺。

③污水处理站设计参数

根据设计单位提供的资料，本项目拟采取的污水处理工艺成熟，各污水处理单位的进出水水质及处理效率见下表：

表 4.2-23  各单元去除率预测表

| 处理单元 | 项目 | COD（mg/L） | BOD5（mg/L） | NH3-N （mg/L） | TP （mg/L） | SS （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 进水浓度 | 21600 | 8000 | 590 | 127 | 4000 |
| 固液分离 水解酸化 | 去除率 | 20.0% | 15.0% | 10% | 20.0% | 50.0% |
|  | 出水浓度 | 17280 | 6800 | 531 | 101.6 | 2000 |
| CSTR 厌氧反应器 | 去除率 | 70.0% | 70.0% | 0 | 70.0% | 80.0% |
|  | 出水浓度 | 5184 | 2040 | 531 | 30.5 | 400 |
| 微生物 曝氧塘 | 去除率 | 35.0% | 30.0% | 30.0% | 10.0% | 30.0% |
|  | 出水浓度 | 3370 | 1428 | 371.7 | 27.4 | 280 |
| 一级 AO 系统 | 去除率 | 75.0% | 70.0% | 40.0% | 30.0% | 70.0% |
|  | 出水浓度 | 842 | 428 | 223 | 19.2 | 84 |
| 二级 AO 系统 | 去除率 | 60.0% | 70.0% | 90.0% | 10.0% | 65.0% |
|  | 出水浓度 | 337 | 128.5 | 22.3 | 17.3 | 29.4 |
| 物化系统 | 去除率 | 50.0% | 40.0% | 0 | 70.0% | 70.0% |
|  | 出水浓度 | 168.5 | 77 | 22.3 | 5.2 | 8.8 |
| 出水标准 |  | 200 | 100 | 80 | 8 | 100 |

由上表可见，污水处理站设计出水水质能够满足《农田灌溉水质标准》 （GB5084-2021）旱地作物标准要求。

④书房村生猪规模化养殖场竣工环保验收监测类比分析

书房村生猪规模化养殖场为集团公司在内江市东兴区双桥镇建设的育肥场项目，设计年存栏保育猪8800头、存栏育肥猪16800头，年出栏育肥猪5.5万头。该育肥场于2022年12月建成并进入调试阶段，2023年2月进行了自主竣工环保验收。

书房村生猪规模化养殖场采用的养殖工艺、清粪工艺均与本项目一致，其设置1座污水处理站，处理能力200m3/d，设计采用 “粪污收集池+一级固液分离+二级固液分离+黑膜沼气池+微生物曝氧塘+一级缺氧池+一级好氧池+一级沉淀池+二级缺氧池+二级好氧池+二级沉淀池+物化系统+消毒池”  污水处理工艺，与本项目污水处理设计工艺基本一致，评价参照书房村生猪规模化养殖场竣工环保验收监测数据分析污水处理可行性。

四川瑞兴环保检测有限公司于2022年12月12~13日对书房村生猪规模化养殖场污水处理站出水进行了采样检测，由检测结果可知，污水处理站出水浓度能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准要求，因此，本项目污水处理站采用“粪污收集池+ 固液分离+水解酸化池+CSTR厌氧反应器+微生物曝氧塘+前置物化系统+一级缺氧池+一级好氧池+一级沉淀池+二级缺氧池+二级好氧池+二级沉淀池+混凝沉淀+消毒池”污水处理工艺，经类比可知，出水能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准要求。

表 4.2-24  书房村生猪规模化养殖场污水处理站竣工环保验收检测数据

| 检测日期 |  | 2022 年 12 月 12 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |
| 出水口 | pH （无量纲） |  |  |  |  |  |
|  | 水温(℃) |  |  |  |  |  |
|  | 全盐量（mg/L） |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量（mg/L） |  |  |  |  |  |
|  | 悬浮物（mg/L） |  |  |  |  |  |
|  | 硫化物（mg/L） |  |  |  |  |  |
|  | 阴离子表面活性剂（mg/L） |  |  |  |  |  |
|  | 粪大肠菌群（MPN/L） |  |  |  |  |  |
|  | 氯化物（mg/L） |  |  |  |  |  |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） |  |  |  |  |  |

| 检测日期 |  | 2022 年 12 月 13 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |
| 出水口 | pH （无量纲） |  |  |  |  |  |
|  | 水温(℃) |  |  |  |  |  |
|  | 全盐量（mg/L） |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量（mg/L） |  |  |  |  |  |
|  | 悬浮物（mg/L） |  |  |  |  |  |
|  | 硫化物（mg/L） |  |  |  |  |  |
|  | 阴离子表面活性剂（mg/L） |  |  |  |  |  |
|  | 粪大肠菌群（MPN/L） |  |  |  |  |  |
|  | 氯化物（mg/L） |  |  |  |  |  |
|  | 五日生化需氧量（mg/L） |  |  |  |  |  |

（3）污水处理能力可行性

根据工程分析，本项目污水最大产生量为247.46m3/d，根据污水处理站设计资料，结合污水处理站的设计定位，污水处理站设计总处理能力为450m3/d，因此，污水处理站设计完全能满足本项目废水处理要求。

4.2.2.3 废水消纳可行性分析

（1）废水水质特性分析

根据工程分析，本项目废水污染物主要为COD 、BOD5 、NH3-N 、TP，可生化性较高，不含第一类污染物，项目废水满足污水处理站设计进水水质要求，废水经处理达标后农灌使用。

（2）灌溉水量可行性分析

为了节约水资源，本项目采用“粪污收集池+ 固液分离+水解酸化池+CSTR厌氧反应器+微生物曝氧塘+前置物化系统+一级缺氧池+一级好氧池+一级沉淀池+二级缺氧池+二级好氧池+二级沉淀池+混凝沉淀+消毒池”污水处理工艺，污水处理站出水达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准后用于消纳地农灌，本项目可提供的灌溉水量为85169. 1m3/a。

本评价对水量可行性分析采取按单位面积供水，对照《四川省用水定额》（川府函[2021]8号）主要农作物灌溉用水定额系数进行计算与分析。

为了有效解决本项目废水消纳问题，建设单位已流转2060亩土地用作本项目消纳土地，据调查，消纳地农作物现状主要种植大豆、玉米、油菜、红苕、柑橘、

蔬菜等，消纳土地整治后用于旱作农业，全部种植旱地农作物，主要种植天冬（800亩）、大豆（400亩）、玉米（460亩）、油菜（400亩）等。

本项目建设单位—四川良牧庄养殖有限公司为宇和泽农业有限公司旗下子公司，宇和泽农业集团创立于2019年5月20日，旗下产业分为种植、养殖、加工、超市四个板块，即“种—养—工—市”产业循环化。宇和泽农业有限公司为解决内江区域内各养殖场所流转消纳土地的种植与管理，专门于2021年11月在内江市东兴区成立了四川富器溢农业有限公司，全权负责宇和泽农业有限公司在内江市东兴区所建养殖场配套消纳土地的种植与管理，承担消纳土地内田间储存池、灌溉管网等维护工作，消纳土地、灌溉管网（养殖场粪污处理区至田间储存池之间管网，以及消纳土地内管网）的环境保护责任仍由建设单位负责。

本项目具体消纳土地统计情况见下表：

表 4.2-25  土地消纳面积统计表 单位：亩

| 村委会 | 作物类型 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天冬 | 大豆 | 玉米 | 油菜 |  |
| 喻家沟村 | 800 | 400 | 460 | 400 | 2060 |

根据《四川省用水定额》（川府函[2021]8号），内江市东兴区属于II类区“盆中丘陵区”。由于消纳地采用管道输水，采取喷灌或滴灌等节水灌溉方式，本次评价采取《四川省用水定额》表2  主要作物灌溉用水定额中的“先进值”，以相对低的灌溉保证率（50%）下灌溉用水定额进行计算。

经查阅资料，各种作物在一个生育期内单位面积的灌溉用水量（多年生作物为一年期内单位面积的灌溉用水量）如下：天冬（中药材）每亩地灌溉用水定额为105m3 、大豆每亩地灌溉用水定额为40m3 、玉米每亩地灌溉用水定额为43m3、油菜每亩地灌溉用水定额为50m3。

根据内江市东兴区当地气候和咨询当地农户，了解各作物的生长习性和种植特点：天冬为中药材（东兴区为中国天冬之乡，近年大力发展以天冬为主导的中医药大健康产业，推进天冬育苗、种植、加工、交易、研发、品牌、康旅“七位一体”的发展模式），天冬属多年生攀援草本，块根肉质，一般在第一年的9~10月播种，种植期平均为2~3年，4~5年为高产时期，种植周期长，不受季节影响；大豆种植期6月~10月，玉米种植期4月~10月，油菜种植期10月~次年4月。

根据历史气象资料，内江年降雨天数平均约90天，6月~9月降雨较频繁，平

均约45天。根据各农作物种植时期以及需水量， 本项目考虑90天的降雨期无法进行消纳，则本项目消纳废水统计如下。

表 4.2-26  项目农作物所需水量分析表

| 参数 |  | 作物类型 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天冬 | 大豆 | 玉米 | 油菜 |  |
| 种植期 |  | 1月~12月 (12个月，减去 90天雨天) | 6月~10月 (5个月，减去50 天雨天) | 4月~10月 (7个月，减去55 天雨天) | 10 月底~次年4 月(5 个月，减去 28天雨天) |  |
| 浇灌天数（天） |  | 275 | 103 | 159 | 123 |  |
| 作物生育期（天/年） |  | 365 | 153 | 214 | 151 |  |
| 消纳土地面积（亩） |  | 800 | 400 | 460 | 400 |  |
| 用水定额（m3/亩） |  | 105 | 40 | 43 | 50 |  |
| 用水量 | m3/年① | 63287.7 | 10771.2 | 14696.4 | 16291.4 | 105046.7 |
|  | m3/天② | 173.4 | 70.4 | 68.7 | 107.9 | 420.4 |
| 说明：① 年用水量（m3/年）=消纳土地面积×用水定额； ②平均日用水量（m3/天）=年用水量（m3/年）/作物生育期。 |  |  |  |  |  |  |

由上表计算得知，本项目消纳土地的各种作物生长所需灌溉用水量之和为： 105046.7m3/a、420.4m3/d（日平均）。本项目年废水量为85169.1m3/a，平均日废水量为233.3m3/d，分别占消纳土地灌溉所需年用水量的81.1%、平均日用水量的55.5% 。因此，建设单位已流转的喻家沟村共2060亩土地完全可以消纳本项目产生的废水。

（3）灌溉养分可行性分析

根据农业农村部办公厅生态环境部办公厅《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧[2020]23号），对配套土地充足的养殖场户，粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195）和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246），配套土地面积应达到《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018] 1号）要求的最小面积。

本项目产生的固体粪渣交有机肥生产企业综合利用，液体经污水处理站处理达标后全部用于消纳土地灌溉利用，本次畜禽粪污土地承载力及规模养殖场配套土地面积测算以粪肥氮、磷养分供给为基础进行核算， 采取《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018] 1号）之“5.2  规模养殖场配套土地面积测算方法 ”。

①规模养殖场粪肥养分供给量

由于本项目液体粪污经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准后作为灌溉水还田利用，非粪肥利用，因此，不宜用《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018]1号）的猪当量进行计算。

本评价以污水处理站出水中的氮、磷浓度计算氮、磷元素的供给量：出水中氮元素总供给量：85169. 1t/a×80mg/L/1000=6813.53kg/a；

出水中磷元素总供给量：85169. 1t/a×8mg/L/1000=681.35kg/a。

②单位土地粪肥养分需求量

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农办牧[2018] 1号），不同土壤肥力下，单位土地养分需求量、施肥比例、粪肥占施肥比例和粪肥当季利用效率测算，计算方法如下：

单位土地养分需求量、施肥比例、粪肥占施肥比例和粪肥当季利用效率的各项参数取值介绍如下：

(a)单位土地养分需求量参数

单位土地养分需求量为规模养殖场单位面积配套土地种植的各类作物在目标产量下的氮（磷）养分需求量之和，各类作物的目标产品可以根据当地平均产量确定。

天冬：属于中药材，氮、磷量推荐值参照“技术指南”表1中经济作物—油料的吸收氮磷、量推荐值，即每产100kg天冬（全株）需要吸收7.19kg氮元素、 0.887kg磷元素，天冬（全株）产量为4500kg/亩。

大豆：属于大田作物，每产100kg玉米（全株）需要吸收7.2kg氮元素和0.748kg磷元素，大豆（全株）产量为150kg/亩。

玉米：属于大田作物，每产100kg玉米（全株）需要吸收2.3kg氮元素和0.3kg磷元素，玉米（全株）产量为1400kg/亩。

油菜：属于经济作物，每产100kg油菜需要吸收7. 19kg氮元素和0.887kg磷元素，油菜（全株）产量为400kg/亩。

(b)施肥供给养分占比、粪肥占施肥比例参数

施肥供给养分占比可以根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中表2 ，结合土壤氮、磷含量确定， 本评价从不利原则考虑，按消纳地土壤氮、磷养分分级为Ⅰ类，即施肥供给占比值最小（35%）。鉴于本项目污水处理站出水中氮、磷元素含量相对较低，粪肥占施肥比例按50%取值。

(c)粪肥当季利用率参数

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》，粪肥中氮素当季利用率推荐值为25%~30%，磷素当季利用率推荐值为30%~35%，本次评价氮素、磷素当季利用率分别取值25% 、30%。

(d)单位土地粪肥养分需求量计算

计算出本项目消纳地各种作物的单位土地粪肥养分需求量，如下。

表 4.2-27  单位土地粪肥养分需求量计算一览表

| 种植类型 | 目标产量(kg/亩) | 形成100kg产量需要吸收的养分（kg） |  | 施肥供给 养分占比 (%) | 粪肥占施肥比例 (%) | 粪肥当季利用率（%） |  | 每亩土地养分需求量（kg） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 氮值 | 磷值 |  |  | 氮素 | 磷素 | 氮养分 | 磷养分 |
| 天冬 | 4500 | 7.19 | 0.887 | 35 | 50 | 25 | 30 | 226.49 | 23.28 |
| 大豆 | 150 | 7.2 | 0.748 | 35 | 50 | 25 | 30 | 7.56 | 0.65 |
| 玉米 | 1400 | 2.3 | 0.3 | 35 | 50 | 25 | 30 | 22.54 | 2.45 |
| 油菜 | 400 | 7.19 | 0.887 | 35 | 50 | 25 | 30 | 20.13 | 2.07 |

③配套消纳土地面积计算

根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中规模养殖场配套土地面积测算方法：消纳土地面积=粪肥养分供给量÷单位土地粪肥需求量。

结合上页计算出的本项目出水中的氮、磷元素供给量（氮元素6813.53kg/a 、磷元素681.35kg/a）、消纳土地的单位土地粪肥养分需求量及消纳地作物种植面积，对消纳土地上各种作物氮、磷养分的需求量与本项目出水中的氮、磷元素供给量进行对比，结果如下。

表 4.2-28  本项目消纳土地各种作物生长所需氮、磷养分计算结果

| 项目 | 天冬 | 大豆 | 玉米 | 油菜 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每亩土地氮养分需求量(kg) | 226.49 | 7.56 | 22.54 | 20.13 | / |
| 每亩土地磷养分需求量(kg) | 23.28 | 0.65 | 2.45 | 2.07 | / |
| 作物种植面积(亩) | 800 | 400 | 460 | 400 | 2060 |
| 消纳土地氮养分需求量(kg/a) | 181188.0 | 3024.0 | 10368.4 | 8052.8 | 202633.2 |
| 消纳土地磷养分需求量(kg/a) | 18627.0 | 261.8 | 1127.0 | 827.9 | 20843.7 |

表 4.2-29  本项目养分供给量与需求量关系情况表

| 类别 | 本项目养分供给量 (kg/a) | 消纳地养分需求量 (kg/a) | 养分供给与需求比 | 是否满足消纳 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氮养分 | 6813.53 | 202633.2 | 3.4% | 满足 |
| 磷养分 | 681.35 | 20843.7 | 3.3% | 满足 |

可知，本项目污水处理站出水中的氮元素、磷元素供给量仅占配套消纳土地（2060亩）氮养分、磷养分需求量的3.4% 、3.3%，所占比例均较低，说明从养分角度分析，本项目消纳土地可完全消纳本项目产生的废水。

（4）废水消纳小结

因此，从消纳土地作物生长所需水量、灌溉养分两个方面的分析结果来看，本项目流转2060亩土地用作消纳土地是可行的。

（5）废水灌溉量对农田的影响

根据本地区气候特征可知，本地区年蒸发量略高于年降雨量，农作物在生长过程中需进行灌溉、施肥， 本项目废水处理达标后用于消纳土地农灌，每年农灌水量为85169. 1m3 ，以提供的消纳土地2060亩计，相当于年降雨量约为62.0mm，此水量不会对农作物生长造成不利影响。

4.2.2.4 非灌溉期废水储存可行性分析

根据《四川省畜禽养殖污染防治技术指南》的通知（川农业函[2017]647号）：

“畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。畜禽养殖场污水引入农田前必须进行预处理（采用格栅、厌氧、沉淀等工艺流程），应配套设置田间储存池，解决农田在非施肥期间的污水出路问题。在畜禽养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的输送网络，通过车载或管道形式将处理（置）后的污水输送至农田”。

（1）田间储存池

本项目共流转消纳土地2060亩，根据现场踏勘，消纳地内尚未修建田间储存池。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）》等要求，对于种养结合的养殖场，畜禽粪便贮存设施的总容积不得低于配套农林作物生产用肥的最大间隔时间内养殖场所产生粪便的总量。

本项目消纳土地整治后用于旱作农业，全部种植旱地农作物，种植天冬、大豆、玉米、油菜等，非施肥期间以内江降雨期90天来计。本项目夏季废水量约

247.46m3/d ， 根 据 规 范 及 指 南 要 求 ， 则 田 间 储 存 池 的 规 模 应 不 低 于90×247.46=22271m3，故，本项目田间储存池的规模定为22500m3是合理的。

（2）田间储存池的数量

从本项目流转的消纳地分布来看，消纳地总体西侧地势较高，田间储存池宜布置在地势相对较高的地方。结合本项目消纳区地形及分布情况， 建设单位拟在消纳地西侧、西北侧、西南侧共设5座田间储存池，容积4500m3/座，总容积22500m3。

（3）灌溉输送方式

根据现场踏勘及地形图判别，对于低于污水处理站标高的部分消纳地，可以采用自流的方式；对于高于污水处理站标高的消纳地，建设单位拟采用泵送方式输水，在每座田间储存池旁设置1座提升泵站（内置提升泵）。

为了完善消纳地灌溉系统，建设单位拟在后期对消纳地进行详细调查的基础上，结合消纳地地形及种植结构，布置一定数量的田间分配池，田间分配池计划以服务半径200m左右。

设计采用DN110输水主管连接污水处理站及田间储存池，田间储存池与田间分配池、消纳地田间采用DN90灌溉主管及DN6.3灌溉支管，管网总长度约20km。

根据建设单位对养殖场消纳地调研，泵站在配置电力抽排机时为保证输送动力采用7.5千瓦的串联双电机组，这种动力配置在相对平缓地势情况下可以达到5km的输送距离。根据本项目消纳地分布情况， 消纳地距离田间储存池最远距离不足3km，处于5km的输送距离范围内。因此，采用串联双电机组对养殖污水进行输送是可行的。

本项目消纳地的田间储存池、田间分配池及灌溉管网工程由四川良牧庄养殖有限公司出资和修建，运营期由四川富器溢农业有限公司负责消纳土地灌溉管网维护工作。

4.2.2.5 废水灌溉对周围地表水环境影响

（1）周围地表水体及环境质量

由本项目外环境关系可知，项目东北侧1040m为大清流河、北侧700m处为五桂溪、南侧228m处为石核河，其中五桂溪、石核河均为大清流河一级支流。

①大清流河环境质量

本次评价对大清流河的环境质量分析主要结合内江市生态环境局公布的

2021~2022年度《内江市生态环境状况公报》以及《内江市“十三五”期间河流地表水水环境质量变化分析》（周开锡、李敏）等研究资料进行。

研究资料表明，内江市主要河流水环境质量在“十三五”期间明显好转，其中大清流河在“十三五”期间水环境质量为：大清流河6个监测断面中永福、小河口大桥、七星村、李家碥4个断面为Ⅲ类水质，黄家坝、大埂2个断面为IV类水质。根据2021、2022年度《内江市生态环境状况公报》， 内江市河流水质优良率总体有所上升。大清流河2021年水质总体优，同比明显好转，7个断面均为Ⅲ类水质，占比100%；2022年大清流河水质总体优，与上年相比保持不变，7个断面均为Ⅰ~Ⅲ类水质，占比100%。统计资料表明，相比于“十三五”期间水环境质量，大清流河水质已得到持续改善。

②五桂溪、石核河环境质量

根据《内江市东兴区人民政府办公室关于印发<内江市东兴区劣V类河流、水库整治三年行动方案>的通知》（内东区府办发[2021] 74号），东兴区2021年有7条劣Ⅴ类河流，石核河、五桂溪位列其中。根据东兴生态环境局2022年对五桂溪水质监测结果表明，五桂溪不能稳定达到Ⅲ类水质，全年仅4个月份监测数据达到Ⅲ类水质，其余月份为Ⅳ~劣Ⅴ类水质。结合本次评价对石核河补充监测，结果表明石核河不能达到Ⅲ类水质。

在《内江市东兴区劣V类河流、水库整治三年行动方案》中对2021年劣Ⅴ类河流问题污染源进行了调查，并提出了整改目标及整改措施，其中石核河、五桂溪摘录如下：

表4.2-30  东兴区2021年劣Ⅴ类河流问题和任务清单表（摘录）

| 序 号 | 河流 名称 | 镇（街道） | 污染源 | 地址（村名） | 整改目标 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石核河 | 白合镇 | 1.农业面源污染 | 石板田村 喻家沟村 | 水质达到Ⅴ类及以上 | 针对莲藕种植，加强化肥农用使用监管，对上游鱼塘养殖户签订承诺书，要求养殖户不投放畜禽粪便和违规药品。 |
|  |  | 石子镇 | 1.河头有少量畜禽 2.农业面源污染 | 太和村 | 水质达到Ⅴ类及以上 | 1.禁止畜禽入河； 2.设立农业面源污染物回收点，加强宣传指导 |
| 2 | 五桂溪 | 白合镇 | 1.场镇存在个别居民生活污水直排； 2.场镇段淤泥清除不够； | 福台村 板桥村白合社区 报恩寺村 | 水质达到Ⅴ类及以上 | 1.所有场镇居民生活污水全部接入污水管网，不在污水管网覆盖区的，新建三格式化粪池，杜绝污水直排； |

| 序 号 | 河流 名称 | 镇（街道） | 污染源 | 地址（村名） | 整改目标 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.农业面源污染； 4.上游养殖鱼塘存在不符合排放要求的不规范排水； 5.城镇段污水管网易堵塞和渗透。 | 交通村 丈雪村喻家沟村 |  | 2.实施场镇段清淤工程，彻底对五桂溪场镇段全面清淤，同时加强漂浮物打捞； 3.针对农业面源污染，加强农业用药用肥管控； 4.规范上游鱼塘养殖，签订规范养殖协议，做好养殖尾水处理措施，养殖尾水未达标严禁外排，种植净化水生植物，生物制剂调水，同时安装监控，加大监控力度； 5.整改疏通污水管网，加强巡查，及时疏通污水管网堵塞，避免污水渗透漏排； 6.加强巡查力度和巡查频率； 7.加强宣传、执法和水质检测。 |

由调查结果得知：

石核河主要污染源为农业面源污染，主要源头是白合镇部分水塘种植莲藕或养鱼，种植莲藕施用化肥、养鱼投放畜禽粪便等造成水体营养物质过剩； 石子镇段还存在河流中散养鸭等家禽。五桂溪主要污染源为白合镇生活污水、农业面源污染，部分场镇居民生活污水未接入污水管网、农业种植施用化肥及鱼塘肥水养殖等。

石核河、五桂溪为大清流河右岸一级支流，携带营养物质的不达标水体汇入大清流河形成潜在污染源，在汇入口及下游混合段容易造成水质超标，必须进行整治。

东兴区、白合镇等各级政府机关发布了相应整治方案， 在《内江市东兴区劣V类河流、水库整治三年行动方案》中， 内江市东兴区人民政府针对石核河、五桂溪污染状况提出了针对性整改措施，针对农业面源污染，主要是加强农业施用化肥管控、规范鱼塘养殖及尾水处理， 持续提升河流生态环境质量。在《内江市东兴区农业系统实施农业面源污染防治三年行动计划工作方案（2021-2023年）》

中，明确到2023年，农业面源污染加剧趋势得到有效遏制，实现“两减三基本”目标，“两减”：即减少化肥和农药使用量，全区主要农作物化肥、农药使用量 实现负增长；“三基本”：即农作物秸秆、畜禽粪便、农田残膜基本资源化利用。

东兴区白合镇人民政府为切实抓好白合镇五桂溪、石核河、马滩地河水质均呈下降趋势且未达地表水三类标准突出环保问题整治，于2022年8月31日发布《内江市东兴区白合镇水质不达标河流水环境整治方案》，以整治三条河流水环境目标，持续改善白合镇水生态环境质量。

（2）本项目废水进行周围地表水体可能性分析

畜禽养殖业对地表水环境的污染很大原因在于农牧脱节，没有足够的土地消纳粪便和污水。本项目流转白合镇喻家沟村2060亩耕地作为项目配套消纳地，消纳地全部种植旱作，本项目所有废水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》 （GB5084-2021）旱地作物标准后才用于消纳地农灌。结合“4.2.2.3 ”小节分析可知，从消纳土地作物生长所需水量、灌溉养分两个方面的分析结果来看， 本项目流转2060亩土地用作消纳土地是可行的，可完全消纳本项目产生的废水。

在农业生产中，如果作物过度灌溉，会导致作物根部无法吸收到氧气和养分，而导致根茎腐烂，进而枯萎死亡。本项目将按照报告书要求严格做好农灌制度，按照《四川省用水定额》（川府函 [2021]8号）中相应种植作物的灌溉用水定额，结合作物生育期合理灌溉，避免过度灌溉。并采用滴灌或喷灌（参照《微灌工程技术标准》相关要求），禁止使用大水漫灌方式。大水漫灌为粗放型灌溉方式，漫灌会导致水资源利用效率低，过多未利用灌溉水可能会流入周围地表水体。本项目消纳地禁止采用大水漫灌方式，采用滴灌或喷灌等节水灌溉方式，提高水资源利用率，减少水肥流失，则在正常灌溉制度下，灌溉废水基本不会流入周围地表水体。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》、《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）》等要求，消纳地在雨季期间不进行灌溉作业，本项目在消纳地内共设置5座田间储存池，总容积22500m3 ，能够暂存约91的废水量，可以满足内江降雨期（90天）的废水暂存要求。因此，建设单位在严格落实田间暂存池建设后，做好田间暂存池的防渗措施，确保废水不下渗、不外溢， 灌溉废水在雨季期间不会流入周围地表水体。

（3）消纳地回归水对地表水体影响分析

本项目废水经处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准后用于消纳地农灌，废水浓度已实现达标。在此基础上， 废水进入土壤后，废水

中的有机碳（与BOD成正比）可以逐渐被土壤中微生物分解吸收，而N 、P元素为植物所需营养元素，可以被作物生长直接吸收，进一步削减了废水中污染物的含量，不会造成元素的大量聚集和向水体迁移的情况。结合“4.2.2.3 ”小节分析可知，项目达标废水可提供的肥力和水量远低于废水消纳地所需的肥力和水量，其中水量占消纳土地灌溉所需用水量的81.1%，氮元素、磷元素供给量仅占配套消纳土地氮养分、磷养分需求量的3.4% 、3.3%。在严格按照消纳地农作物的生长特性，合理、定量消纳利用的前提下，项目废水及废水污染物可被农作物吸收、土壤净化，随地表径流或地下水排入地表水体的污染物和废水量均十分有限。因此，项目消纳地回归水对地表水体影响轻微。

（4）本项目对削减区域农业面源污染分析

由前文调查资料，白合镇主要的农业面源污染在于种植过程过多施用化肥，未被作物吸收的化肥在雨季随地表径流进入石核河、五桂溪等水体， 径流水可能挟带N 、P营养物质进入地表水体而形成农业面源污染，农业面源污染容易造成水体含氧量降低及形成水华等现象，影响水体功能。

据调查，本项目消纳地范围内农户已基本无散养生猪、牛等牲畜， 主要是散养鸡、鸭、鹅等家禽， 农户种植农作物使用农家肥较少，不能满足作物生长所需养分，故通常采取施用化肥，包括氮肥（尿素、碳酸氢铵等）、磷肥（过磷酸钙）、复合肥或复混肥等。长期大量施用化肥， 尤其在连续施用单一品种化肥时，容易造成土壤结构被破坏，导致土壤板结。从而造成土壤有机质下降， 化肥无法补偿有机质的缺乏，进一步影响了土壤微生物的生存，直接破坏了土壤肥力结构，降低了肥效。而长期大量施用化肥对环境的危害主要是农业面源污染， 这也是当地政府部门着力解决水体污染的重要举措之一。

本项目废水中含有一定量的N 、P营养元素和有机质，可以逐步改善土壤理化性质，提髙肥力，提高作物收成量，对促进农业增产和农民增收具有重要意义。同时，消纳地集中管理，避免了盲目施用化肥现象，有助于减少农业面源污染，对削减区域农业面源污染具有重要影响，也有助于减轻周围水体受农业面源污染影响程度，水体水质有望逐步得以改善。

综上，本项目消纳地在落实好上述农灌制度及措施情况下，农灌废水对周围地表水体的环境影响轻微。

4.2.2.6 废水非正常排放影响分析

根据工程分析，本项目可能发生的非正常排放情况主要为废水未经污水处理站处理直接排放（污水处理设施出现事故情况）。事故废水排放量按1天污水量估算，本项目废水最大产生量为247.46m3/d。非正常排放废水中主要污染物浓度见下表：

表4.2-31  项目废水非正常排放情况表

| 项目 | COD | BOD5 | NH3-N | SS | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度（mg/L） | 20996.2 | 7778.9 | 574.5 | 3892.0 | 124.0 |

由上表可知，未经处理的废水中各种污染物质含量较高，远远超出农作物能够消纳的粪肥浓度，如果直接外排，将会对周围环境造成一定的污染，也会对土壤中农作物正常生长造成严重影响，因此，要坚决杜绝废水的非正常排放。

根据污水处理站设计资料，污水处理站设计有回水管连接微生物曝氧塘，如出水不能达标则直接回流至微生物曝氧塘，微生物曝氧塘容积8000m3 、有效容积7000m3 ，微生物曝氧塘可用于调节作用的容积为1000m3 ，能够蓄积约4天的污水量（以夏季污水量计），一旦污水处理站发生故障不能有效处理污水时，可以将废水暂存在微生物曝氧塘。

在上述工程措施保证前提下，建设单位应在污水处理站发生故障的第一时间组织专业人员维修，这样可以保证污水处理站发生故障时废水不满溢、外排。

4.2.2.7 地表水环境影响评价小结

综上，本项目废水处理工艺、处理能力能满足需求， 废水经处理后全部用于周围消纳地农灌，不外排，且配套的消纳土地完全能够满足本项目废水消纳需求，故本项目废水还田可行。因此，正常情况下，本项目对地表水环境影响轻微。

4.2.3  地下水环境影响评价

4.2.3.1 地质条件

（1）场地地层构成及特征

根据勘察结果，场地内地层由第四系全新统人工填土(Q4ml)、第四系全新统残坡积粉质黏土层(Q4el+dl)和下伏侏罗系中统上沙溪庙组（J2s2 ）泥岩、砂岩组基岩成，现按地层从新到老的顺序分述如下：

1）第四系全新统人工填土层（Q4ml）

为素填土，主要分布于场地东南侧及西侧原斜坡地带，呈杂色，骨架颗粒主要为砂岩、泥岩碎石， 粒径约 2~20 厘米不等，含量约70%~80%，以少量黏性土及风化岩屑充填，总体呈稍密、稍湿状。

2）第四系全新统残坡积层（Q4el+dl）

为粉质黏土，主要分布于场地原斜坡地带，呈红棕色，局部表层覆盖植被，以黏土矿物为主，干强度及韧性中等，无摇振反应，呈可塑状。

3）侏罗系中统上沙溪庙组基岩（J2S2）

场地基岩为侏罗系中统上沙溪庙组地层，属内陆河湖相红色碎屑沉积之砂、泥岩，夹与之呈过渡相变关系的泥质粉砂岩和粉砂质泥岩，砂、泥岩呈互层状产出，并具透镜体、尖灭等构造特征。

本次勘察揭露范围基岩以巨厚层泥岩夹砂岩产出，基岩表层岩石风化较强烈，质地较软，基岩强风化层厚度大约为 0.30～1.20 米，部分区域为平场开挖后二次风化产物，强风化层以下为基岩中等风化层。

①泥岩：红棕色，泥质结构，巨厚层状构造，局部含砂质，夹少量红棕色或灰绿色砂岩团块及薄层状砂岩，岩芯表面凹凸，岩质较软，易风化。强风化层网状风化裂隙发育，岩质软，岩芯破碎，呈碎块～圆饼状；中风化层岩芯呈短～长柱状，节长 4～30 厘米。

②砂岩：呈灰绿色，细粒结构，泥钙质胶结，主要矿物成份为长石、石英及白云母，岩质较硬。强风化层岩芯呈碎块～圆饼状；中风化层岩芯呈短～长柱状，节长 5～25 厘米。

场地下伏基岩剥蚀面与原地形地貌变化基本一致，主要表现为由浅丘丘顶向斜坡倾伏，倾伏角一般为 5～30 度，局部呈陡坎状。

（2）不良地质作用

拟建场地所属地貌单元较复杂，原始地形变化较大，场地勘察期间未发现危及场地安全的如滑坡、崩塌、岩溶、泥石流、采空区等危及场地及工程建设的重大不良地质作用。也未发现埋藏河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

（3）场地稳定性评价

本区新构造活动较微弱，区域构造稳定性较好。场地未发现滑坡、崩塌、泥石流、采空区等危及工程建设的不良地质作用，场地稳定，场地未发现埋藏河道、沟滨、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物， 下伏基岩中不存在岩溶、洞穴、软弱夹层等，地基稳定，适宜工程建设。

4.2.3.2 水文地质条件

（1）地下水类型及赋存条件

地下水的赋存与分布，主要受地质构造、地貌、岩性、气候等条件的控制，根据赋存条件，项目区所在水文地质单元地下水类型主要有第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水。

①第四系松散岩类孔隙水

主要分布于原始谷底中相对低洼地带，局部以上层滞水形式存在。含水介质为第四系土层，含水介质物质成份、结构、厚度变化以及分布面积等决定了堆积体透水性和含水性强弱而不均。在冲沟及沟谷地带多为水田， 水田下粉质粘土基本无水。地下水埋藏深度不均匀，主要接受大气降水补给，水位随季节变化较大。

②基岩裂隙水

主要分布于侏罗系地层的网状微细裂隙发育的强风化和浅层裂隙发育中等风化粉砂质泥岩层中，属潜水类型。据区域水文地质资料和调查施工钻探， 调查区基岩裂隙水属风化网状裂隙水亚类，富水性整体相对较差，属水量贫乏区，排泄径流途径距离相对较远。

（2）地下水径流、补给和排泄条件

①补给

项目位于丘陵地区，评价区域内地下水主要受大气降水补给，第四系土层松散岩类孔隙水和基岩风化带网状裂隙水的补给区主要是含水层的露头区。由于含水层主要接受降水补给，与降水联系强烈，地下水水位随着补给量的大小波动而变化，气象因素是影响地下水动态变化的主要因素，使地下水具有明显的季节性与周期性的变化规律，6～8 月随着降雨量的增加，地下水水位高，8 月后，降水量减少，地下水水位日渐下降。地下水动态变化较大。一般每年 6 月地下水水量、水位开始回升，8 月为最高值，10 月进入平水期，水位、水量开始逐渐递减， 到第二年 2 、3 月份降为最低值。

②径流

调查区水文单元边界分水岭以周边低山丘包包顶及鞍部和地表区域河沟为界，丘包斜坡至坡顶在降水入渗补给后，浅层风化带网状裂隙孔隙水随地形坡降向坡下分散径流至沟谷中储集埋藏再沿沟谷方向向下游径流，含水岩组露头受大气降水补给后，随地形坡降和沿网状裂隙系统向冲沟地带分散径流。

③排泄

调查区内无泉点出露，主要是周围农户机井，机井目前属居民散户水源开采点，主要为农户生活用水。排泄分为浅层风化带网状裂隙排泄和层间径流排泄，浅层风化带网状裂隙排泄以就近地形低洼处为排泄点，层间径流受构造和地形控制，浅层风化带网状裂隙排泄和层间径流排泄位置为石核河。

（3）地下水开发利用情况及污染源调查

本项目位于东兴区白合镇喻家沟村 9、12 组，通过现场水文地质调查及实地踏勘，项目区内主要为耕地、林地、农户等， 地下水开发利用以农户的生活饮用为主，无集中式地下水水源保护区分布。

项目区附近地下水污染源状况如下：

①生活污染源

项目养殖场周边分布有农户，主要污染物为生活垃圾，生活垃圾集中存放并定期由环卫部门清运，产生污染较小。

②工业污染源

本项目周边 1000m 范围内无工业污染源。

③农业污染源

本项目周边以耕地、林地为主， 当地农户基本都有散养鸡、鸭、鹅等家禽传统，家禽散养过程中产生的粪便容易在降雨时进入土壤或周围鱼塘，容易污染地下水。该土壤类型主要为砂质粘土和细砂石， 覆盖层一般厚度较大，污染程度有限且具有局部性特征。

综上所述，目前对地下水产生污染的污染源主要为居民的生活污染源及少量农业污染源，可能造成污染物下渗对地下水系统造成的小部分污染，但总体污染程度弱，污染量小。

4.2.3.3 地下水环境质量现状

项目所有监测井水质监测项目均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准。

4.2.3.4 地下水污染分析

（1）地下水敏感目标

本项目评价范围内无集中式饮用水源地，项目周边的地下水环境敏感目标主要为周边农户地下水井。本项目养殖废水经污水处理站处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表 1 旱地作物限值后，全部用于周围消纳地农灌，其水质污染物浓度较低，同时土壤按需灌溉，经包气带进入地下水的的可能性较小，对地下水的影响较小。本项目消纳地分布在项目西侧， 无饮用水水源保护区，并且评价要求在农户水井四周 50m 范围内禁止灌溉，因此，项目的正常实施对周边地下水环境敏感目标不会产生影响。

（2）地下水污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。项目运营期污染物进入地下水环境的途径主要是粪污、废水等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此， 包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般说来，土壤粒细而且紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒太松散，渗透性能良好则污染重。

本项目建成后，养猪粪污经固液分离后，固体粪渣在堆粪棚暂存，及时送有机肥厂生产有机肥；液体粪污进入污水处理站经处理达标后用于周边消纳地农灌。以上污染因素若不加以管理，收集池、堆粪棚及污水处理站等存在下渗污染地下水的隐患，评价针对污染途径提出相应处理措施，项目废水污染地下水途径及防治措施分析见下表：

表 4.2-32  项目污染地下水途径及防治措施一览表

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水处理站 | 设施多采用地下式钢筋混凝土结构，评价要求严格做好防渗、防漏措施。 | 雨污分流，废水处理达到《农田灌溉水质标准》 （GB5084-2021）旱地作物标准后用于消纳地农灌，做好防渗漏等措施。 |
| 2 | 消纳地农灌 | 为满足农闲期废水产生量，5座田间储存池总容积22500m3 ，采取防渗处理措施，池底钢筋混凝土结构，采取滴灌或喷灌。 |  |

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 场区雨污管网 | 雨污分流制，初期雨水经雨水沟渠收集后排出场界，转猪区域初期雨水及污水经管道收集后进入污水处理站。 | 污水不得与雨水混合排放 |

（3）地下水分区防渗措施

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求，结合本项目各生产环节及构筑物污染防控难易程度，评价要求本项目严格落实分区防渗措施。

表 4.2-33  本项目地下水防渗分区表

| 类别 | 分区依据 | 区域名称 | 地下水防护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 | 污水处理站、堆粪棚、危废暂存间、储油间 | 池体采取防渗混凝土+粘土防渗层，确保防渗性能等效粘土防渗层Mb≥6.0m，其渗透系数K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行；其中危废暂存间要求采用防渗混凝土+2mm厚HDPE防渗层，渗透系数K≤10-10cm/s |
|  |  | 污水管网（埋地敷设） | 污水输送全部采用管道输送，管道材料应视输送介质的不同选择合适材质并做表面的防腐、防锈蚀处理， 减轻管道腐蚀造成的渗漏，并进行定期检查，防止跑冒滴漏的现象发生。 |
| 一般防渗区 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 | 猪舍、转猪舍、发电机房、洗消区、田间暂存池 | 要求采取防渗混凝土+粘土防渗层，确保防渗性能等效粘土防渗层Mb≥1.5m，其渗透系数K≤10-7cm/s；或参照GB16889执行 |
| 简单防渗区 | 重点防渗区和一般防渗区之外的区域 | 办公生活区、场内道路 | 采取一般地面硬化 |

（4）预防地下水污染途径的环境管理建议

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排污管应采取管道形式， 同时应具备防止淤积以利于定期清理的条件。

②污水处理站池体、污泥及猪粪贮存设施应采取有效地防渗处理工艺， 防止粪便滤液污染地下水，贮存设施应采取设置顶盖或围堰等防止降雨（水）进入的措施。

③做好田间暂存池工程等的防渗工作，应充分考虑农间作期时间和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。养殖场废水处理工程应按期清

淤，地上各池体建设时应高出地面至少20cm以上，以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

④充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水防漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生。

综上分析，在落实好防渗、防污措施后， 本项目污染物能得到有效处理，能够避免因下渗或泄漏对地下水造成影响。

4.2.3.5 地下水环境影响预测评价

本项目所在区域无集中式地下水饮用水源地，项目生产及生活用水为地下水。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目地下水环境影响评价等级为三级。根据养殖项目自身性质及拟建项目场址附近有当地农户分散式饮用水井，为预测和评价项目运营后对地下水环境可能造成的影响，并针对这种影响提出防治对策，从而达到预防与控制环境恶化，保护地下水资源的目的，本次评价采用解析法进行地下水环境影响预测。

本评价从正常情况、非正常情况对地下水环境影响进行分析。鉴于本项目所在地下水资源，以及地下水排泄补给、径流、排泄方式， 本次评价重点关注评价范围内下游分散式水井的地下水环境影响。

（1）情景设定

①正常状况

本项目按照分区防渗、分区防治的原则，微生物曝氧塘采用素土夯实+1.5mmHDPE膜，污水处理站各构筑物采用防渗水泥混凝土等进行防渗，污水全部采用PE管网埋地敷设，正常状况下污水处理站及污水管网不会对地下水产生影响，可不进行正常状况下的情景预测。

②非正常状况

本项目非正常状况主要考虑以下情景：污水处理站的粪污收集池、微生物曝氧塘等池体防渗层由于老化、腐蚀等原因或者受外力作用后出现破裂， 存在潜在泄露的风险，污水有可能通过破裂处渗漏。如果不能及时发现和处理， 将会导致废水持续泄漏，可能进入地下水系统中，并且下渗进入含水层，造成地下水污染。

（2）预测时段、预测因子及源强

①预测时段

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），结合项目特点，将运营期的地下水环境影响预测时段限定为100天、1000天、3650天（10年）。

②预测范围

本次地下水预测范围主要考虑污水浓度最高、储存量大的粪污收集池防渗层出现破裂，从而导致废水持续泄漏进入地下水，并且下渗进入含水层，对地下水造成污染，重点预测池体破裂对下游地下水的影响。

③预测因子及源强

根据工程分析可知，本项目进水中主要污染物为COD 、BOD5 、NH3-N 、TP等。根据建设项目污染物的实际情况和预测的可行性， 同时考虑预测因子的代表性，本次评价选取CODMn、NH3-N为预测因子，以各污染源的污染物最高浓度为地下水预测源强。

预测污水处理站的粪污收集池和水解酸化池，发生泄漏后在较短时间内很难发现，假设污染源连续泄漏30d，30d后由于监测发现泄漏后及时采取措施，污染物不再泄漏。

非正常工况条件下，假设池底部防渗层5%发生破裂，池体为满水，池水进入地下属于有压渗透，根据达西公式计算源强，计算公式见下式：

Q = Ka A裂缝

式中：Q—渗入到地下的污水量，m3/d；

Ka—地面垂向渗透系数，本次取值 0. 15m/d；

H—池内水深；

D—地下水埋深，m ，8m；

A—裂缝为污水池底裂缝总面积，m2。

根据污水处理站设计资料，粪污收集池面积为120m2 ，有效水深4.5m；水解酸化面积为90m2，有效水深4.5m，经计算，渗漏的废水量分别为1.41m3/d、1.05m3/d，废水总渗漏量为2.46m3/d。

由于粪污收集池和水解酸化池相距较近，考虑最不利因素，本次评价假设同时泄漏，将两个泄漏点合并成1个源，以粪污收集池和水解酸化池拟合区域为原点。根据项目区地下水排泄走向， 以地下水流向为X轴，地下水流向垂直方向为Y轴。污水处理站的地下水污染源强计算见下表。

表 4.2-34  非正常工况条件下污染源强的计算

| 预测因子 | 污染物浓度 | 非正常工况泄漏量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 粪污收集池、水解酸化池 |
| 泄漏强度 |  | 2.46m3/d |
| 泄漏时间 |  | 30d |
| 泄漏量 |  | 73.8m3 |
| CODMn | 6187.4mg/L | 456801g |
| NH3-N | 574.5mg/L | 42414g |
| 注：COD 与 CODMn 的关系参考《印染废水 COD（锰法）与 COD（铬法）相关关系的测定》中计算公式进行换算，换算公式为： C(COD) = 8 2.93 + 3 .38 * C(CODMn) |  |  |

④预测方法

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），结合本项目的工程特性及水文地质条件，本次评价选择导则中瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源预测模型。

式中：x ，y—计算点处的位置坐标；

t—时间，d；

C(x,y,t)—t 时刻点 x,y 处的示踪剂浓度，g/L；

M—承压含水层的厚度，m；

mM—长度为 M 的线源瞬时注入的示踪剂质量，kg；

u—水流速度，m/d；

n—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向 y 方向的弥散系数，m2/d；

π—圆周率。

⑤参数取值

a.纵向弥散度

弥散度是一个和试验规模有关的参数，即弥散度随着试验尺度的增大而增大。

D. S. Makuch（2005）综合了其他人的研究成果，对不同岩性和不同尺度条件下介质的弥散度大小进行了统计，获得了污染物在不同岩性中迁移的纵向弥散度，并存在尺度效应现象，松散沉积物纵向弥散度与研究区尺度关系。结合本项目地

下水评价范围，确定本项目纵向弥散度约 10m。

b.其他参数

K—渗透系数，m/d，根据本项目岩土工程勘察报告，项目场地基岩主要是泥质粉砂岩和粉砂质泥岩，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ610-2016）附录 B，粉土质砂渗透系数为 0.5~1.0m/d，结合本项目岩土工程勘察结果，综合确定渗透系数取值 0.7m/d。

根据建设单位提供的岩土工程勘察报告，并结合《水文地质手册》以及评价区水文地质条件等，确定其他水文地质参数。

表 4.2-35  参数选择表

| 序号 | 参数 | 单位 | 取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗透系数 k | m/d | 0.7 |
| 2 | 含水层厚度 M | m | 20 |
| 3 | 有效孔隙度 n | / | 0.10 |
| 4 | 水力坡度 i | / | 0.055 |
| 5 | 地下水流速 u(u=ki/n) | m/d | 0.385 |
| 6 | 纵向弥散度 ∂L | m | 10 |
| 7 | 纵向弥散系数DL（DL=u*∂L） | m2/d | 3.85 |
| 8 | 横向弥散系数 DT | m2/d | 0.385 |

⑥预测结果

根据项目工程分析，对于污水处理选取 CODMn 、NH3-N 为预测因子，预测非正常工况下污染物在地下水中的迁移规律，预测结果如下：

Ⅰ、CODMn 预测结果分析

当污水处理站池体破裂污水泄漏 100d 、1000d 、3650d 后，CODMn 迁移规律预测结果见图 4.2-4。由预测结果可知，污水泄漏发生 100d，周围地下水中的CODMn 污染物最大贡献值为 149mg/L，发生在泄漏源下游约 40m 处；污水泄漏发生 1000d 后最高贡献值浓度降为 14.7mg/L，发生在泄漏源下游约 400m 处；随着时间的推移，CODMn 污染物的扩散范围逐渐增大，与此同时地下水中的 CODMn浓度逐渐降低，污水泄漏发生 3650d 后，最高贡献值浓度降为 4.1mg/L，发生在泄漏源下游约 1400m 处。

C(mg/L)

160.00

140.00

120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00

0               50             100            150            200            250            300

x(m)

C(mg/L)

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

0                  200                400                600                800               1000

x(m)

C(mg/L)

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

0                   500               1000              1500              2000              2500

x(m)

图 4.2-4 CODMn 在 100d 、1000d 、3650d 迁移规律预测结果

Ⅱ、NH3-N 预测结果分析

当污水处理站池体破裂污水泄漏 100d 、1000d 、3650d 后，NH3-N 迁移规律预测结果见图 4.2-5。由预测结果可知，污水泄漏发生 100d，周围地下水中的NH3-N 污染物最大贡献值为 13.8mg/L，发生在泄漏源下游约 40m 处；污水泄漏发生 1000d 后最高贡献值浓度降为 1.37mg/L，发生在泄漏源下游约 400m 处；随着时间的推移，NH3-N 污染物的扩散范围逐渐增大，与此同时地下水中的 NH3-N浓度逐渐降低，污水泄漏发生 3650d 后，周围地下水中的 NH3-N 污染物贡献值基本维持在 0.38mg/L 以下。

C(mg/L)

20.00 18.00 16.00 14.00 12.00 10.00 8.00	6.00 4.00	2.00 0.00

0                50              100            150            200             250            300

x(m)

C(mg/L)

2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.00

0                   200                400                600                800               1000

x(m)

C(mg/L)

0.50 0.45 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00

0                   500               1000              1500              2000              2500

x(m)

图 4.2-5 NH3-N 在 100d 、1000d 、3650d 迁移规律预测结果

Ⅲ、小结

根据预测结果，当污水处理站粪污收集池防渗层老化失效造成污水泄漏进入

地下水，地下水中 CODMn 、NH3-N 进入地下水后，在短时间内浓度增加并出现不同程度超标现象，在地下水水流作用下污染晕不断向周边扩散，污染物主要向地下水下游方向运移，预测 CODMn、NH3-N 最远超标距离分别为 1800m、1000m 。随着时间的增加，污染羽的范围不断扩大，中心浓度也随着地下水水流向下游方向发生迁移，但在地下水的稀释和岩土体的物理化学作用下，中心浓度不断减小。

⑦泄漏对分散农户饮用水的影响分析

本项目地下水下游 500m 范围内现状有农户分布，农户采用地下水作为饮用水。正常情况下，污水处理站各个池体采取有效的防渗措施，污水管道采用 PE

管并做好连接处密封，项目运营期废水不会对周围农户地下水环境造成二次污染影响。

若污水处理站的防渗设施破裂，发生废水泄漏，外泄废水往低洼处漫流，可能会对区域低洼地区产生一定的影响。结合前文非正常工况下污染物的预测结果来看，非正常工况下泄漏的污染物可能对场界外分散居民饮用井水质造成影响。

为此，本项目在粪污处理区的下游设置 1 口地下水污染监控井，以监测项目周边的地下水水质，故本项目不会发生长期污染地下水水质的情况。本项目需在做好池体防渗措施、污水管道连接处密封措施的情况下， 定期监测地下水，本项目对周边分散居民饮用水影响能够接受。此外， 本项目要求建设单位加强管理与监测，加强设备设施的维护和巡查，避免非正常状况发生，避免对下游取用水居民造成影响。

4.2.3.6 废水农灌对地下水的影响

本项目运营期产生的养殖废水经污水处理站收集处理后全部作为农田灌溉用水，废水经污水处理站处理后污染物浓度大大降低，可以节省大量化肥，提高作物产量，还可以改善土壤的物理化学性质，提高土壤肥力，有利于农作物的生长，节约水资源，减少污染物排放量，通过农作物吸收、土壤净化等， 对地下水影响很小。同时， 加强对当地农户宣传管理，要求灌溉区域限制施用化肥、避免土壤和地下水污染。

根据现场调查走访，本项目消纳地周边分布有部分居民散户水井。项目养殖废水及生活污水经处理后施用于附近农田、耕地，经农作物吸收、土壤净化等，严格按照消纳区域农作物的生长特性，合理、定量消纳利用的前提下基本不会对附近居民饮用水源水质造成影响。同时为降低灌溉区居民饮用地下水受污染的可能，评价要求，项目灌溉区水井周围 50m 范围内禁止废水灌溉，降低风险。

结合消纳地区域地形，拟在消纳地设置 5 座田间暂存池，总容积 22500m3。田间暂存池可以储存约 91 天的废水量，使得本项目在雨季及灌溉间隔时间对污水进行储存，避免污水外溢。

因此，评价认为在上述相关措施得到切实落实的前提下，项目实施对评价区地下水环境不会造成污染影响，不改变其现有水环境现状和功能。

4.2.3.7 地下水跟踪监测计划

本评价要求建设单位建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度， 以便及时发现问题，采取措施。

监控井布置：在养殖场的下游设置 1 口地下水污染监控井，地下水污染监控井监测层位以浅层承压水层为主。

监测因子：耗氧量、氨氮、溶解性总固体、总大肠菌群、菌落总数。

监测频次：1 次/a。

4.2.3.8 取水对地下水资源影响分析

由工程分析可知，本项目最高日用水量为 645.03m3/d，折算标准生猪存栏量为 52819 头，则用水系数约为 12.2L/头ꞏd，此系数满足《四川省用水定额》（川府函[2021]8 号）“25~28L/头ꞏd”用水限值要求。

本项目评价区地下水主要接受大气降水补给，含水层水量受降雨量影响明显，地下水水位随着补给量的大小波动而变化，气象因素是影响地下水动态变化的主要因素。区域属于亚热带湿润季风气候， 降雨量较为充沛，可充分补给区域地下水。

据调查，区域地下水开采主要为农户饮用地下水井，本项目取水对当地地下水资源影响有限。评价要求， 建设单位应按照《中华人民共和国水法》、《地下水管理条例》、《建设项目水资源论证管理办法》等法规条例要求， 编制建设项目水资源论证报告，完善水资源论证及取水许可手续，取水申请经批准后建设取水工程或者设施，同时安装计量设施，取水工程或者设施竣工后，应向取水审批机关申请验收及取水许可证。

4.2.3.9 地下水环境影响评价小结

综上所述，项目场地水文地质条件简单，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和加强项目环境管理的前提下，可有效控制废水污染物下渗，对区域地下水环境影响较小。

4.2.4  声环境影响评价

4.2.4.1 噪声源强

本项目运营期主要噪声源为猪叫声、通风机、水泵、固液分离机、发电机等。

项目噪声治理措施及源强见下表：

表 4.2-36  噪声污染源源强一览表

| 序号 | 噪声源 | 噪声源名称 | 数量 | 主要治理措施 | 排放源强dB(A) | 特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 猪叫 | / | 加强管理、墙体隔音 | ~55 | 频发 |
| 2 |  | 通风机 | 397 | 低噪设备、墙体隔音 | 55-65 | 偶发 |
| 3 | 粪污处理 | 水泵 | 10 | 低噪设备、潜水安装 | 70 | 频发 |
| 4 |  | 固液分离机 | 2 | 低噪设备、墙体隔音 | 70 | 频发 |
| 5 | 生物除臭 | 风机 | 2 | 减震基础、设消声器 | 75 | 频发 |
| 6 | 发电机房 | 发电机 | 2 | 减震消音、墙体隔音 | 75 | 偶发 |
| 7 | 场内道路 | 汽车 | / | 限速禁鸣 | 65-75 | 偶发 |
| 8 | 消纳地 | 水泵 | 4 | 低噪设备，墙体隔音 | 80 | 偶发 |

4.2.4.2 预测模式

本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）推荐的模式进行预测。

（1）室内声源等效为室外声源的计算

①首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级

式中：

Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A  计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sα/(1-α)，S 为房间内表面面积，m2 ；α 为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级

式中：

Lp1i(T)——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j 声源 i 倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

③计算出靠近室外围护结构处的声压级

Lp2i (T) = Lp1i (T) __ (TLi  +6)

式中：

Lp2i(T)——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i(T)——靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级

Lw  = Lp2 (T) +10 lg s

式中：

Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。

（2）单个室外点声源在预测点产生的 A 声级的计算

Lp (r) = Lw  +Dc  __ (Adiv  +Aatm  +Agr  +Abar  +Amisc)式中：

Lp(r)——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Dc——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw  的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

（3）声源对预测点产生的贡献值（Leqg）

式中：

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

ti——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

M ——等效室外声源个数；

tj ——在 T 时间内j 声源工作时间，s。

（4）参数的确定

①声波几何发散引起的 A 声级衰减量(工业噪声源)：Adiv = 20lg(r/r。)；

②空气吸收引起的衰减量 Aatm

本项目噪声以中低频为主，空气吸收性衰减很少，本次预测时忽略不计。

③地面效应引起的衰减量 Agr

本项目内地面为硬化地面，地面效应引起的衰减量很小，本次预测时忽略不计。

④屏障引起的衰减 Abar

噪声在向外传播过程中将受到建筑或其他物体的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定。

⑤其他多方面原因引起的衰减量 Amisc

本次预测时忽略不计。

4.2.4.3 声环境影响预测评价

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）规定要求，建设项目评价范围内声环境保护目标和建设项目厂界应作为预测点和评价点。

（1）厂界噪声预测

本项目实行三班制，每班 8 小时，昼夜源强情况大致相同，运营期厂界噪声贡献值预测情况见下表，等声级线图见下图。

表 4.2-37  厂界噪声预测结果

| 厂界 | 噪声贡献值/dB(A) |  | 噪声标准/dB(A) |  | 超标和达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东侧厂界 | 41.4 | 41.4 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 南侧厂界 | 41.8 | 41.8 |  |  | 达标 | 达标 |
| 西侧厂界 | 42.1 | 42.1 |  |  | 达标 | 达标 |
| 北侧厂界 | 40.1 | 40.1 |  |  | 达标 | 达标 |

图 4.2-6  项目噪声值等声级线图

根据预测结果可知，本项目投入运行后，通过采取上述建筑隔声、消声、减振等降噪措施，厂界噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类标准要求。

（2）声环境保护目标噪声预测

选取距离本项目最近的声环境保护目标进行运营期噪声影响预测，预测结果见下表。根据预测结果可知， 本项目周边声环境保护目标均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

表 4.2-38  本项目声环境保护目标噪声预测结果

| 序 号 | 声环境 保护目 标名称 | 噪声背景值/dB(A) |  | 噪声现状值/dB(A) |  | 噪声标准/dB(A) |  | 噪声贡献值/dB(A) |  | 噪声预测值/dB(A) |  | 较现状增量/dB(A) |  | 超标和达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 东北农户 | 57 | 45 | 57 | 45 | 60 | 50 | 39.0 | 39.0 | 57.1 | 46.0 | 0.1 | 1.0 | 达标 | 达标 |
| 2 | 东侧农户 | 56 | 46 | 56 | 46 | 60 | 50 | 39.9 | 39.9 | 56.1 | 47.0 | 0.1 | 1.0 | 达标 | 达标 |
| 3 | 东南农户 | 56 | 46 | 56 | 46 | 60 | 50 | 32.9 | 32.9 | 56.0 | 46.2 | 0 | 0.2 | 达标 | 达标 |
| 4 | 西南农户 | 55 | 48 | 55 | 48 | 60 | 50 | 37.3 | 37.3 | 55.1 | 48.4 | 0.1 | 0.4 | 达标 | 达标 |
| 5 | 西侧农户 | 55 | 48 | 55 | 48 | 60 | 50 | 35.9 | 35.9 | 55.1 | 48.3 | 0.1 | 0.3 | 达标 | 达标 |

（3）运输噪声影响分析

项目猪只、饲料及固废运输时， 运输车辆将对运输路线沿线的声环境敏感点造成影响，为了有效减轻运输噪声污染，建设单位应合理安排运输时间和运输路线，避免夜间时段运输，运输过程控制车速，减少鸣笛次数，尽量减少运输噪声对沿线居民的影响。因此， 在采取有效的控制措施后，项目运输噪声对运输沿线声环境影响不大。

4.2.4.4 小结

根据预测结果可知，本项目运营期厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；声环境保护目标噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，未出现超标现象，不改变区域声环境级别。

4.2.5  固废环境影响分析

4.2.5.1 固体废物性质、产生量及处置方式

本项目产生的固体废物主要为猪粪、沼渣、污水处理站污泥、废脱硫剂、废包装材料、生活垃圾、病死猪、危险废物。本项目产生固废去向合理明确， 不会造成二次污染。

4.2.5.2 固体废物环境影响分析

（1）猪粪便

本项目产生的各类固废中以猪粪产生量最为显著，污染影响也最大，主要来源于清粪工艺中的粪便。

随着养殖业的发展，大量畜禽粪便直接排放已成为引起农业生态环境恶化的

一个主要原因。因此， 对畜禽粪便进行无害化处理，实现资源化利用，防止和消除畜禽养殖粪便的污染，对于保护生态环境，推动农业可持续发展和增强我国农产品市场竞争力具有十分重要的意义。畜禽粪便中含有丰富的氮、磷、钾， 这些成分是农作物生长所必需的营养物质，在过去一直作为农业生产中宝贵的有机肥，施于农田有助于改良土壤结构，提高土壤的有机质含量，促进农作物增产。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》中的有关规定， 本项目猪舍产生的粪污经固液分离机分离后，液体粪污进入污水处理站进行处理，固液分离机分离出的固体粪便在堆粪棚暂存，及时送往四川正威实业有限公司生产有机肥。因此，该项目产生的猪粪不会对周围环境产生影响。

（2）沼渣、污泥

沼渣是有机物质发酵后剩余的固形物质，沼渣富含有机质、腐殖酸、微量营养元素、多种氨基酸、酶类和有益微生物等， 能起到很好的改良土壤的作用。沼渣还含有氮、磷、钾等元素，能满足作物生长的需要。沼渣在综合利用过程中，具有速效、迟效两种功能， 可作基肥和追肥，长期施用沼渣肥能使土壤疏松、肥力增加、通透良好、不板结。

项目产生的污泥主要是废水生化处理过程产生的污泥，项目沼渣、污泥和猪粪经固液分离后于堆粪棚暂存，及时送往四川正威实业有限公司生产有机肥，不会给周围环境带来不利影响。

（3）病死猪

病死猪只必须妥善处置，防止二次污染，并杜绝传播疾病。根据《中华人民共和国动物防疫法》、《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》规定及企业实际情况，建设单位采取病死猪委托有相应处理资质的单位处置。

如果诊断结果疑似重大动物疫病，必须严格按照重大动物疫病防控原则，及时向猪场所在地畜牧兽医主管部门上报疫情，当地有关部门派遣兽医专家前往猪场诊断疫情，一旦确诊为重大动物疫情，未感染的生猪应进行隔离观察，已感染的病猪迅速扑杀染疫猪群，将疫情控制在最小范围。

在《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》第四条规定： 病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理坚持统筹规划与属地负责相结合、政府监管与市场运作相结合、财政补助与保险联动相结合、 集中处理与自行处理相结合的原则。第

十七条规定：病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理以集中处理为主，自行处理为补充。

本项目病死猪委托有相应处理资质的单位处置外，项目自备1台无害化降解处理机作为病死猪处理补充措施。在出现大批量疫病死猪， 无害化处理单位无法及时进行无害化情况下，项目启动无害化降解处理机对感染疫病病死猪进行无害化降解处理。

病死猪处理流程及防治措施：

①病死猪必须坚持“五不一处理”原则：即不宰杀、不贩运、不买卖、不丢弃、不食用，同时进行彻底的无害化处理。

②当发生重大动物疫情时，除对病死动物进行无害化处理外，还应根据动物防疫主管部门的决定，对同群或染疫的动物进行扑杀，并进行无害化处理。

③无害化处理完后，须彻底对其圈舍、用具、道路等进行彻底消毒， 防止病原传播。

④无害化处理过程中及疫病流行期间要注意个人防护，防止人畜共患病传染给人。

通过以上措施，本项目病死猪固体废物得到了妥善处置和利用，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010] 151号），固体废物的处置措施妥当，去向明确，不会对环境造成二次污染。

（4）废包装材料

项目废包装材料收集后定期外售物资回收站，不会对周围环境产生明显不利影响。

（5）废脱硫剂

本项目沼气工程采用低压脱硫和内循环均匀布气，沼气与脱硫剂可以缓慢、充分接触，脱硫效果好，本项目废脱硫剂属于一般固体废物，定期交脱硫剂厂家回收再利用。

（6）生活垃圾

生活垃圾如不及时清理，会腐烂发臭变质，引起细菌、蚊蝇的大量繁殖， 导致当地传染病易于传播和发病率的上升，污染陆域环境，传播疾病，危害人体健康，影响区域景观。如就地掩埋， 还有可能会污染地下水，一旦被雨水冲出还会

造成二次污染。因此， 生活垃圾必须妥善处理，避免对环境造成污染。本项目设置垃圾桶收集生活垃圾，生活垃圾定期转运至喻家沟村垃圾转运点，由当地环卫部门统一清运处置，对周围环境影响较小。

（7）诊疗废弃物

本项目由于防疫需要，会产生诊疗废弃物，动物诊疗废弃物不属于医疗废物、不属于危险废物，应根据《中华人民共和国动物防疫法》相关法规要求， 并按当地按畜牧兽医主管部门规定收集处置，做好无害化处置工作。

（8）废矿物油

本项目养殖区、粪污处理区广泛使用机械设备， 机械设备保养维护过程，会产生废矿物油及沾染废矿物油的手套等，此类废物属于《国家危险废物名录（2021版）》中“HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业/900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”， 废矿物油桶装封盖收集后暂存于危废暂存间（设置于无害化处理间内，面积15m2 ），交由有资质单位统一处置。因此， 本项目产生的废矿物油可以得到妥善处置，不会对环境带来不利影响。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），危险废物具有长期性、隐蔽性和潜在性，必须加强管理力度，其暂存管理要求如下：

①首先对危险废物的产生源及固废产生量进行申报登记；

②危险废物应建立专人专管的交接台账制度，并明确危废转运处置去向；

③对危险废物的转移运输要实行《危险废物转移联单管理办法》， 实行五联单制度，运输单位、接受单位及当地生态环境部门进行跟踪联单。

危废暂存间应严格按照《危险废物储存污染控制标准》要求设计防渗措施。危废全部暂存于危废暂存间内，做到防风、防雨、防晒、防渗漏。危废暂存间地面基础必须防渗，防渗层采用防渗混泥土+2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其它人工材料进行防渗，渗透系数≤10-10cm/s。

4.2.5.3 固废环境影响评价小结

综上所述，项目拟采取的各项固体废物处置措施可行，从一定程度上体现了固体废物无害化和资源化利用的原则，只要在生产运营中将各项处理措施落到实处，可有效防止固体废物的逸散和对环境的二次污染，不会对周围环境造成明显

不利影响。

4.2.6  土壤环境影响评价

根据前文土壤环境影响评价工作等级判定，土壤环境评价工作等级为二级，土壤环境影响评价主要内容为项目场地废水、固废对周边土壤污染的环境影响分析。

4.2.6.1 区域土壤环境现状调查与评价

（1）土壤类型

根据国家土壤信息服务平台—中国1公里发生分类土壤图，查询项目所在地土壤类型分布，根据查询结果，本项目评价范围内土壤类型有：渗育水稻土、石灰性紫色土两类。

（2）土壤环境质量现状监测

根据本次评价开展的评价范围土壤现状监测结果可知，土壤监测点的监测指标全部满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1其他类的风险筛选值标准以及表2中风险筛选值标准，表明本项目所在地的土壤环境质量均较好，不存在潜在的土壤环境风险问题。

（3）土壤环境影响污染源调查

本次对土壤环境影响评价范围内的区域潜在土壤环境污染源进行调查，调查主要采取现场踏勘及收集资料的方式，评价范围内仅有部分农业用地会产生农业面源污染，不存在其他工业污染源，其可能存在的潜在土壤污染源主要为农田施肥过程中，使用的肥料过量，超出作物生长所需，多余肥料累积容易造成土壤污染。主要表现为促进土壤腐殖质的矿化， 分散土壤胶体，改变土壤的物理性质和化学性质，降低土壤微生物的生物量和活性，造成土壤板结；还可使土壤中某些元素活性改变，变成植物难以吸收的形态。

4.2.6.2 土壤敏感点调查

项目评价范围内，存在主要土壤敏感点为项目周围的耕地和林地。

4.2.6.3 土壤影响途径分析

本项目运营期对周边土壤的影响：一是养殖过程中产生的废水、猪粪等发生泄漏，通过地表漫流进入周边土壤；二是粪污处理区的收集池、堆粪棚等地面未

做防渗，造成废水渗漏进入场地以及周边土壤。

项目土壤环境影响类型、影响途径识别如下：

表 4.2-39  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 |
| 建设期 | / | / | / | / |
| 运营期 | / | √ | √ |  |

表 4.2-40  污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染指标 a | 备注 b |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粪污处理区 | 粪污处理 | 大气沉降 | / | / |
|  |  | 地面漫流 | COD、氨氮、总磷 | 事故 |
|  |  | 垂直入渗 | COD、氨氮、总磷 | 事故 |
| a 根据工程分析结果填写。 b 应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。 |  |  |  |  |

本项目影响途径主要为运营期事故状况下污水入渗进入土壤环境，引起土壤污染，同时消纳地废水灌溉对土壤的积累性影响也需关注。

4.2.6.4 土壤环境影响分析

（1）大气沉降对土壤环境的影响分析

项目运营期产生的大气污染物主要是氨和硫化氢，以气态形式存在，沉降性较差，且不涉及土壤污染重点污染物，因此不会对土壤产生明显的污染，改变土壤的环境质量，在采取保护措施后土壤环境影响较小。

（2）垂直入渗对场区内土壤环境影响

根据项目土壤环境质量现状监测结果，项目占地范围内，各监测点位各项因子均能满足相应土壤环境质量标准要求，表明占地范围内土壤未受到污染。

项目运营过程中，养殖区、粪污处理区内除绿化用地外， 均进行地面硬化防渗处理，因此产生的泄漏物料等污染物，不会直接与土壤接触下渗或随雨水外流污染土壤环境。粪污处理区内设置专门的堆粪棚，且按照相应的标准进行防腐、防渗处理，因此固体废物存放中产生的渗滤液等，不会与土壤直接接触下渗。

本项目采取分区防渗的措施，根据项目可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将评价区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。项目建设过程中对污水处理站池体及堆粪棚等均进行严格的防渗，可避免废水发

生“跑、冒、滴、漏”现象污染土壤环境。本项目废水不涉及重金属和持久性土壤污染物，易吸附降解，一旦发生泄漏，在泄漏发生点周围泄漏液体被土壤迅速吸附，随着泄漏持续，泄漏液向更远更深层位移动，沿着液体运动方向，随着路径的增加，土壤中污染物含量降低。当泄漏液量足够大时，污染可达到潜水面（事故下泄漏对地下水影响见地下水影响预测章节）。

本项目产生的危险废物收集后全部委托有资质的单位进行合理处置，一般固废也得全部得到合理的处理，发生随意丢弃的可能性较小。

因此，本项目建成运营后，对场区内土壤环境影响较小。

（3）废水农灌对消纳地土壤的影响分析

研究表明，粪肥施用可明显降低农业面源污染，长期合理施用粪肥可显著提高土壤有机质、全氮的含量及土壤酶活性， 粪肥中含有大量的氨基酸等有机物质有利于改善土壤结构及土壤的理化性质。

本项目养殖废水经处理达标后用于消纳地农灌，出水水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准，其N、P养分完全没有超过农作物的需求量，因此在本项目尾水用于农灌时可根据在土壤中的迁移规律、作物对液肥的吸收能力，进行合理灌溉，项目尾水用于农灌不会导致土壤退化和土地盐碱化现象的发生。

评价要求废水农灌时，应参照《农田面源污染防治技术指南》（环办[2014] 111号）要求进行科学施肥，按照农作物生长需要严格控制施用量，避免盲目追求肥效，出现过量施肥情况，超过土壤承载能力。同时采用科学合理的施肥方式， 做到均匀施肥，避免出现局部过量的情况。

（4）兽药使用对土壤的影响分析

养殖废水中的抗生素受到关注，粪污处理中的厌氧发酵等可降解某些抗生素，但仍会有少数抗生素留存于废水中，废水农灌使用时，抗生素会残存在土壤中，甚至被植物所吸收，对整体生物链产生不良作用。

兽药使用的管制在世界各地都是相当严格的，欧盟已于2002年3月底全面禁止在饲料中使用生长激素类抗生素；瑞典政府自1986年就已经禁止在供肉类的动物饲料中添加各种抗生素；在英国，四环素类兽药是明令禁止作为饲料添加剂的；而参考日本和加拿大的标准，各类兽药中只有恩诺沙星类允许使用。在我国， 目

前还没有出台相关土壤兽药残留评价标准，若项目在饲养过程中添加的微量元素中含有大量或超标的重金属及激素类物种时，则存在抗生素富集风险。

本项目在饲养过程中采用安全环保的微量元素添加剂，科学饲养，严禁在饲料中添加生长激素类抗生素和含有大量重金属的微量元素，并严格按照消纳场地的消纳能力进行适量施肥，防止过量施肥，在源头上防止粪肥施用导致的土壤重金属和激素富集和超标，防止污染土壤环境。

4.2.6.5 土壤污染防治措施

（1）项目养殖场及粪污处理区

本项目采取的污染防治措施如下：

①废气处理措施

养殖过程H2 S 、NH3主要来自于猪舍、粪污处理区，其中猪舍产生的恶臭主要通过采用投放除臭剂、加强消毒和通风、设置生物除臭网、科学设计日粮、加强绿化等措施进行控制。污水处理站粪污收集池、污泥池采取加盖密闭、投放除臭剂、暗管输送。粪污收集池、污泥池、AO池臭气经收集后引至生物除臭设施进行处理后由1根15m高排气筒排放，堆粪棚臭气经收集后引至生物除臭设施进行处理后由1根15m高排气筒排放。

通过上述措施后，项目H2 S 、NH3可实现达标排放，污染物排放量极少，污染物为可降解且环境中广泛存在的物质，不存在无法降解的永久性污染物质。

②废水处理措施

根据设计，项目场区内排水系统采用雨、污分流制。场内养殖废水及生活污水经污水处理站（采用“粪污收集池+ 固液分离+水解酸化池+CSTR厌氧反应器+微生物曝氧塘+前置物化系统+一级缺氧池+一级好氧池+一级沉淀池+二级缺氧池+二级好氧池+二级沉淀池+混凝沉淀+消毒池”工艺）处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准后用于周边消纳地灌溉，不外排，运营期废水可实现零排放。

③地下水防渗措施

评价要求将养殖场区地下水污染防治区分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。建设单位在建设过程中严格按照做好分区防渗（详见分区防渗图）。

此外，评价要求建设单位在运营期还应做到以下要求：

a 、加强粪污输送管道及各类池体的维修管理，避免粪污渗入土壤，导致土壤污染。

b、当污水处理站发生故障时，可将废水经回流管导入微生物曝氧塘暂存，当污水处理实施修缮好后再导入污水处理设施内进行处理，避免事故状态下废水外泄造成土壤污染。

c 、项目养殖场运营过程中若发生养殖粪污等大量渗漏进入土壤，可采取购置石灰进行抛洒，养殖场场区内采取一定的绿化措施。

d、项目为设施农业用地，因此项目退役后需对养殖舍、各类池体等重点区域取样检测，超标区域应制定针对性的治理措施，治理达标后方可恢复至原有土地利用方式。

（2）项目消纳地

1）影响农业生产的土壤障碍因子

根据调查，农业生产的主要土壤障碍因子有：

①土壤耕作层浅、砂性重、石砾多、质地偏粗、易漏水漏肥。

②土壤养分含量低。

③盐碱、土壤侵蚀、沙化、水土流失较为严重， 促使地下水中的盐分沿着土壤毛管空隙上升并在地表积累，易发生盐碱危害。

2）土壤改良途经

针对这些影响农业生产的障碍因子，提出的改良利用途经有四个：

①增施有机肥、合理施用化学肥料，改良土壤性质；

②掺沙掺黏，客土调剂、平整土地、搞好农田基本建设；

③坚持农田水利建设、防治水土流失；

④试行合理轮作和种植绿肥，其中大量增施有机肥能直接增加土壤有机质含量和各类土壤养分，也可以促进沙粒的团聚，使原先松散的无结构的沙质土壤粘结成团聚体，从而达到改良土壤性质，提高土壤肥力的目的。

4.2.6.6 土壤环境影响评价小结

本项目用地及消纳地内土壤环境满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）标准值要求，废水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准后用于消纳地农灌，不外排；固体

粪渣经堆粪棚暂存，及时送四川正威实业有限公司生产有机肥。项目拟对各养殖场内区域实行分区防渗管控，从源头和过程控制减轻项目建设及运营对土壤可能造成的影响。因此， 只要建设单位严格落实本报告提出的污染防治措施，项目对区域土壤环境影响是可接受的。

4.2.7  运输环境影响分析

本项目运输车流量平均约20次/d（往返算1次），项目建设对当地公路交通噪声和车流量影响有限。运输过程对周围环境造成的影响主要为载猪车辆及猪粪运输散发的恶臭所产生的影响。类比同类型项目， 一般运输猪只及猪粪运输车辆的恶臭影响范围在道路两侧50m内，结合内江市公路设置，项目猪粪运至四川正威实业有限公司主要经过省道S206、内荣高速及村庄道路， 沿线无饮用水水源保护区等环境敏感区，项目运输主要对道路两侧50m范围内的居民会有一定影响。因运输车辆处于动态，影响时间1~2min左右，随着运输车辆的离开，恶臭影响也逐渐消失。评价要求运输猪只车辆车厢内铺设垫料，以吸收猪只运输途中排泄物；运输猪粪车辆应密闭运输；加强运输车辆车厢密闭性检查，防止粪污运输途中撒漏；合理安排运输时间，运输应全部安排在白天进行，则对运输道路沿途的农户影响不大。

4.2.8  生态环境影响分析

据现场调查，项目所在地附近无珍稀野生动物，只有一些小型啮齿类动物和鸟类，均为当地常见物种。项目施工造成部分植被被损坏， 对植物群落造成了一定程度的损坏。在项目建设运行后，养殖场内部空地和场界四周通过加强绿化，辅以乔、灌、草等相结合的形式，相对增加了植物群落的多样性。随着绿化种植，施工时的人为干扰消失，一部分外迁动物又会回归，对该地区动物生态系统影响不大。本项目建成运行后， 场界主要种植高大乔木辅以灌木，场内以灌木草坪为主，对氨和硫化氢有一定的吸收作用，可减轻猪舍臭气对大气环境的影响。

由此可知，本项目实施后对当地生态环境影响不大。

## 4.3  环境风险评价

4.3.1  环境风险评价目的

建设项目环境风险评价的目的是对建设项目建设和运行期间发生的可预测的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏、或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施， 以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

4.3.2  风险潜势初判

4.3.2.1 环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+级，根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性以及所在地的环境敏感程度，结合事故下的环境影响途径，按照下表确定环境风险潜势。

表 4.3-1  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度(E) | 危险物质及工艺系统危险性(P) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害(P1) | 高度危害(P2) | 中度危害(P3) | 轻度危害(P4) |
| 环境高度敏感(E1) | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感(E2) | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | II |
| 环境低度敏感(E3) | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险 |  |  |  |  |

4.3.3.2 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级确定

根据本项目的实际情况，确定本项目涉及的风险物质为柴油（最大储量为600L），次氯酸钠（最大储量为0.9t）。根据项目工程分析， 项目设置2个400m3沼气柜，沼气热值约为20.514MJ/m3，天然气热值为35.588MJ/m3，根据热值估算，单个沼气柜相当于231m3 天然气，约0. 17t（常温常压下天然气密度0.7174kg/m3，按甲烷纯度100%考虑），沼气池中产生的沼气经脱水脱硫净化后主要由火炬燃烧处理。

Q值的确定：

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C ，Q按下式进行计算：

式中：q1 ，q2         qn—每种危险物质的最大存在量，t；

Q1 ，Q2     Qn—每种危险物质的临界量，t。当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

表 4.3-2  建设项目 Q 值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS 号 | 最大储存量 qn/t | 临界量 Qn/t | 该种危险物质 Q 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | / | 0.5070 | 2500 | 0.0002028 |
| 2 | 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 0.9 | 5 | 0.18 |
| 3 | 沼气（主要甲烷） | / | 0.34 | 10 | 0.034 |

4.3.3.3 风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（ HJ169-2018 ），本项目Q=0.0002028+0. 18+0.034=0.2142028＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

4.3.4  评价等级

本项目风险潜势判定为Ⅰ,仅需进行简单分析。

4.3.5  环境敏感目标概述

本项目主要风险事故为泄漏、火灾、爆炸引发的伴生/次生污染物排放对周边人群的影响，结合环境风险评价工作等级（简单分析），确定本项目的环境敏感目标，具体环境敏感目标见表1.5-1。

①大气环境敏感目标：本项目主要大气污染物为养殖场恶臭，因此，本次环境风险评价的大气环境敏感目标调查范围同大气环境影响评价的敏感目标调查范围；

②地下水环境敏感目标，本次评价确定的地下水环境风险敏感目标调查范围同地下水环境影响评价敏感目标调查范围。

4.3.6  环境风险识别

本项目作为生猪养殖项目，根据工程分析，本项目涉及的物料主要有饲料、消毒品、药品等，项目产生的养殖粪污用于生产有机肥及处理达标后消纳地农灌，实现粪污的零排放。

项目环境风险主要包括：①废水事故性泄漏排放；②化学品泄漏，如柴油、消毒剂等；③危险废物转运泄漏；④粪渣运输车辆在桥梁发生交通事故导致粪渣入河；⑤感染疫病的病死猪暂存和处置过程。

4.3.6.1 物质风险识别

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，通过对本项目生产全过程所用的原辅材料及各种产污进行识别，拟建项目涉及的风险化学物质主要为柴油、次氯酸钠及沼气，其理化性质及毒性如下。

表 4.3-3  柴油理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名：柴油 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：/ | UN 编号：2924 |
|  | 危险品类别：3.3 类高闪点可燃液体 | 危险废物编号：33648 |
| 理化性质 | 性状：稍有粘性的棕色液体 |  |
|  | 熔点(℃)： -29.56 | 饱和蒸汽压（KPa）：4.0 |
|  | 沸点(℃)： 180~370 | 相对密度：(水=1)：0.84-0.9，(0#柴油 0.85) |
| 燃烧爆炸危险特性 | 燃烧性：助燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 闪点(℃)： 55 | 禁忌物：强氧化剂、卤素 |
|  | 自燃温度(℃)： 257 | 蒸气与空气混合物可燃限 0.7~5.0% |
|  | 爆炸极限（v%）：上限 6.5、下限 0.6 | 稳定性：稳定 |
|  | 建规火险分级：甲 | 聚合危害：不出现 |
|  | 灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、1211 灭火剂、砂土 |  |
|  | ①遇明火、高热或与氧化剂接触， 有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热， 容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 ②可蓄积静电，引起电火花 |  |
| 健康危害 | ①急性毒性：大鼠经口 LD50 :7500mg/kg；兔经皮 LD＞5mg/m3 ②皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害 ③柴油可引起接触性皮炎等 ④吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎 ⑤能经胎盘进入胎儿血中 ⑥柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛 |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤，就医。眼睛接触：提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗，就医。吸入： 迅速脱离现场空气至 |  |

|  | 空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止， 立即进行人工呼吸，就医。食入：尽快彻底洗胃，就医。 |
| --- | --- |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，注意通风，呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时， 应该佩戴空气呼吸器。眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。身体防护： 穿一般作业防护服。手防护： 戴橡胶耐油手套。其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。 |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。少量泄漏： 用活性炭或其他惰性材料吸收。大量泄漏： 构筑围提或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内， 回收或运至废物处理场所处置。 |
| 贮运 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放， 切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
| 环境影响 | ①在很低的浓度下对水生生物造成危害 ②在土壤中具有极强的迁移性 ③有一定的生物富集性 ④在低的浓度时能生物降解；在高浓度时，可使微生物中毒，不易生物降解。 |

表 4.3-4  次氯酸钠理化性质及危险特性表

| 标识 | 中文名：次氯酸钠 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式：NaClO | UN 编号：1791 |
|  | 危险品类别：腐蚀品 | 危险废物编号：83501 |
| 理化性质 | 性状：或白色粉末，有似氯气的气味。溶于水呈微黄色水溶液 |  |
|  | 熔点(℃)： -6 | 稳定性：不稳定，见光分解 |
|  | 沸点(℃)： 102.2 | 相对密度：（水=1）：1.20 |
| 健康危害 | 经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品与盐酸混合放出的氯气有可能引起中毒。 |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，禁止催吐。就医。 |  |
| 防护措施 | 工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防腐工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕， 淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |
| 泄漏处理 | 应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。 |  |

|  | 小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。 大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖， 降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |
| --- | --- |
| 包装与运输 | 包装方法：耐酸坛或陶瓷瓶外普通木箱或半花格木箱；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋， 防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |
| 环境影响 | 无明显污染。 |

表 4.3-5  沼气（甲烷）理化性质及危险特性表

| 外观与性状 | 无色无臭气体 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔点 | -182.5℃ | 相对密度（水） | 0.42（-164℃) |
| 闪点 | -188℃ | 相对密度（空气） | 0.55 |
| 引燃温度 | 538℃ | 爆炸上限%（V/V） | 15% |
| 沸点 | -161.5℃ | 爆炸下限%（V/V） | 5.3% |
| 溶解性 | 微溶于水、溶于醇及乙醚 |  |  |
| 急性毒性 | 小鼠吸入 42%浓度×60 分钟，麻醉作用；兔吸入 42%浓度×60 分钟，麻醉作用。 |  |  |
| 健康危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达 25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离， 可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |  |
| 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |  |
| 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造。 |  |  |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质。 |  |  |
| 易燃物质 | 可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；沸点（常压下） 20℃或 20℃以下的物质。 |  |  |
|  | 易燃液体：闪点低于 21℃,沸点高于 20℃的物质。 |  |  |
|  | 可燃液体：闪点低于 55℃,常压下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质。 |  |  |

4.3.6.2 生产及贮运过程危险识别

拟建项目生产及贮运设施的危险识别见下表。

表 4.3-6  主要生产及贮运设施的危险识别表

| 序号 | 分析对象 | 危险、有害因素分析结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危险、有害介质 | 生产单元 | 主要危险、有害因素 |
| 1 | 粪污处理系统 | 粪污、沼气 | 收集池、厌氧发酵罐、管道 | 池体、管道泄漏 |
| 2 | 辅料贮存 | 柴油、次氯酸钠 | 柴油罐、次氯酸钠桶 | 泄漏 |
| 3 | 危险废物 | 废物贮存及转运过程的风险 |  |  |

4.3.6.3 事故伴生/次生危险性识别

（1）事故泄漏的污水

当粪污处理系统的污水管道、粪污收集池等若发生管道或池体破裂等造成污水渗漏，事故外排，其中外排的污水等如不能及时有效处理，将会对环境造成二次污染。为此，必须定时检修、加强防渗。

（2）柴油泄漏

柴油储罐、输油管破损后可能发生柴油泄漏， 柴油泄漏后产生含油废物，甚至引起火灾。

（3）危险废物事故排放

危险废物的暂存设施破损发生废矿物油泄漏，废矿物油外溢至外环境，容易引起土壤、地下水等环境污染。

（4）次氯酸钠泄露

次氯酸钠作为消毒剂泄漏后，人员接触会因其腐蚀性而受伤，也会引起人员中毒及大气环境污染。

（5）污水处理不达标

污水处理站出现故障，无法正常运行，导致废水不能达标处理，造成环境污染。

（6）粪渣运输事故入河

粪渣运输路线经过桥梁，在桥梁处因发生交通事故造成粪渣掉入河流水体，造成水环境污染。

（7）感染疫病的病死猪暂存和处置过程

养殖场可能发生疫病，如猪瘟、口蹄疫等。若发生疫病时， 未能及时处理好病死猪的尸体，小范围内可能造成猪场其它生猪感染，大范围可能造成场外人畜及家禽感染。

4.3.6.4 重大危险源识别

柴油属于易燃液体，次氯酸钠具有腐蚀性，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目使用的柴油、次氯酸钠属于附录B中的重点关注危险物质。柴油最大储存量0.5070t，小于临界量2500t；次氯酸钠最大储存量0.9t，小于临界量5t；沼气（折算为甲烷）最大储存量0.34t，小于临界量10t。因此，本项目不构成重大危险源。

4.3.7  环境风险分析

拟建项目环境风险主要包括：废水泄漏；沼气泄漏事故性风险；次氯酸钠等消毒剂泄漏事故性风险；柴油泄漏风险；危险废物事故排放对环境造成的风险；粪渣事故入河对水环境造成的风险；感染疫病的病死猪暂存和处置过程风险。

4.3.7.1 污水泄漏及事故排放影响分析

（1）事故类型

污水处理站的粪污收集池等池体发生破损将会造成粪污泄漏、外排， 以及污水处理站发生故障而造成废水处理不达标，作为灌溉水可能对周边的地下水等造成影响。

（2）环境影响

①地下水环境污染影响分析

本项目产生的废水主要为养殖废水和生活污水，事故排放容易导致地下水污染问题，其对地下水的污染途径有两方面：一是污水排放，污水可通过包气带，对地下潜水产生一定的负面影响；二是污水处理构筑物及相关输送管道防渗效果达不到要求，也会导致废水垂直入渗地下。渗透方式为污染物通过土层垂直下渗，首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染可以得到一定程度的净化，不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。进入包气带入渗过程中会发生交换、吸附、过滤、降解等作用， 因而被不同程度的净化，只有在包气带土壤吸附饱和后，污染物才会继续下渗进入含水层。

②消纳地土壤环境污染影响分析

本项目污水处理站处理设备一旦出现工作故障，便会造成废水无法处理或处理后废水不达标。在此情况下，如不采取必要防范措施，高COD、高氮、高粪

大肠菌群数的废水直接用于消纳地内灌溉，将导致消纳地内农作物或经济作物无法正常生长甚至死亡，造成重大经济损失。未经处理的废水中含有的高浓度有机物、氨氮会使土壤环境质量严重恶化。当废水超过了土壤的自净能力， 便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能；作物则会徒长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产、甚至毒害作物使之出现大面积腐烂。此外， 土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。

③大气环境污染影响分析

未经任何处理的猪粪污中含有大量的微生物，在风的作用下极易扩散到空气中，可引起口蹄疫和大肠埃希菌、炭疽、布氏杆菌、真菌胞子等引起的疫病传播，危害人和动物健康。

综上分析，本次评价要求建设单位落实好防污措施以外，还要按防渗分区的要求落实好防渗措施，确保污染物能得到有效处理，并将风险事故发生的概率降至最低，避免污染物因下渗或泄漏对环境造成影响。

4.3.7.2 沼气泄漏影响分析

污水处理站的厌氧反应器会产生沼气，沼气一旦遇到明火、高热， 就会发生燃烧事故。同时结合报道的国内沼气典型事故案例， 由于沼气具有隐蔽性，沼气发生的事故还涉及中毒事件。由于本项目粪污处理区周围分布有少量农户， 沼气泄漏发生火灾、爆炸或者中毒都易对农户造成直接影响， 也会对周围环境空气造成不利影响。

4.3.7.3 消毒剂使用及贮存过程的风险分析

本项目污水处理站使用次氯酸钠作为消毒剂，猪舍及洗消区使用 84 消毒液、 18~20%浓度的过氧乙酸等作为养殖场的主要消毒剂，消毒液具有一定的腐蚀性、氧化性。消毒剂在储存及使用过程若造成的泄漏容易造成人员受伤或中毒， 也可能会对周围的环境造成一定的不良影响。

4.3.7.4 柴油泄漏影响分析

（1）事故类型

柴油罐泄漏最常见的主要是阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，

其渗漏量很小，根据经验数据，因管道、阀门、储罐等发生小型或严重的泄漏事故的概率为10-3~10-1/a，属于可能发生和偶尔发生，不可接受水平，应立即采取对策减少危险，储罐发生爆裂事故的概率为10-4/a，属于极少发生，但管理上不可掉以轻心，仍需要进一步加强风险防范，力争通过系统地管理、合理采取风险防范应急措施，使得项目风险水平维持在较低水平。

（2）环境影响

①对地表水的污染

泄漏或渗漏的柴油一旦进入地表水体，将造成地表水体的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表水体的景观破坏， 产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4~C9 的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。

②对地下水的污染

储油罐发生泄漏或渗漏时对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。同时由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。

项目柴油罐一旦发生泄漏，如果不能及时有效控制，将会在场区内漫流，进而渗入地下，下雨时会形成饱和下渗补充至地下水，项目区域地下水将不可避免遭受污染。

③对大气环境的污染

根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。

本项目一旦发生油罐泄漏事故时，由于柴油不易挥发，即使油品自然挥发，

挥发仅会对小区域内的环境空气造成一定的污染，不会造成大面积的扩散，通过及时处理回收利用，对大气环境影响较小。

4.3.7.5 危险废物贮运过程的风险分析

本项目产生的危险废物为废矿物油，桶装暂存于危废暂存间，废矿物油贮运过程的环境风险为废油泄漏后，进入含水层或土壤，造成地下水和土壤环境污染。本项目危废暂存间进行重点防渗处理，地面采取有效的防渗措施，废矿物油采取桶装（加盖）暂存，并在收集桶下设置托盘，可有效控制污染物下渗现象，对地下水和土壤环境影响甚微。危险废物经妥善收集后交由有危废处理资质的单位处置，运输过程采用全封闭方式，将贮运过程风险降至最低。

4.3.7.8 粪渣运输过程的风险分析

本项目粪渣运至四川正威实业有限公司生产有机肥，结合内江市公路设置，项目猪粪运至四川正威实业有限公司主要经过省道S206、内荣高速及村庄道路，沿线无饮用水水源保护区等环境敏感区，但是需要经过跨越沱江等水体的桥梁路段。

如果粪渣运输车辆在桥梁路段发生交通事故，造成车辆翻车，车内粪渣掉落并且存在入河的风险，一旦粪渣掉入水中，将会导致事故点及下游河段的水体的COD、氨氮及粪大肠菌群等污染物浓度升高，超出地表水体水质标准要求，对河流水体的水质及水生生态环境造成较大影响。建设单位应落实好粪渣运输过程风险防范措施，杜绝粪渣运输过程入河风险。

4.3.8  风险防范及应急要求

4.3.8.1 污水泄漏防范及应急措施

（1）泄漏防范措施

①污水管道的设计及选材应符合相关标准要求，确保达到防渗效果，污水收集管道统一采用聚乙烯管，污水管接口采取严格的密封措施。

②污水管道的排水设计等应委托有资质的单位进行设计，并严格按照设计施工建设。

③污水管道合理设置阀门，在出现破裂时，能及时通过管道阀门控制泄漏量。

④加强污水管道的安全监测，包括巡视监测、变形监测等， 定期对管道进行

管理和维护，发现破裂时能及时做应急处理。

（2）应急措施

污水处理站采取硬底化建设，池体周边设置导流沟，并与粪污收集池相连，当事故发生时，收集到的溢流废水流回收集池内储存。在发现污水泄漏时， 立即向公司领导小组汇报，并立即关闭对应的输送管道阀门，及时进行堵漏处理并对破损管道进行检查、修补。

4.3.8.2 污水处理站故障事故防范及应急措施

（1）加强污水处理站设备的维护，做到及时发现处理设备的事故隐患，确保处理系统正常运行；开、停、检修要有预案， 有严密周全的计划，确保废水满足排放要求。

（2）应设有备用电源、备用处理设备和零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换，使废水能及时处理。

（4）对员工进行岗位培训，持证上岗。经常性监测并做好值班记录，实行岗位责任制。

（5）一旦污水处理站发生故障，应立即对故障设备进行检修。对于池体出现故障，应迅速启动应急水泵，改变废水流向，使废水经回流管流入微生物曝氧塘暂存（微生物曝氧塘设计容积8000m3 ，有效容积7000m3 ），并尽快组织技术人员进行抢修，考虑一般污水处理站故障3天内可解决，同时污水处理站的粪污收集池可将养殖区来水暂存，污水处理站各池体设计规模能够满足事故状态下废水暂存需求。待污水处理站检修结束后， 事故池废水重新进入水解酸化池及后续污水处理过程，确保处理达标。

4.3.8.3 沼气泄漏风险防范措施

（1）严格规范沼气收集及管道设计施工

①严格执行有关防水、防爆、防中毒的规定， 高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所；

②设备、管道设计应留有一定的安全系统；

③应有急救设施、救援通道就应急疏散通道；

④厌氧反应器与沼气管道连接处设置阻火器，防止发生回火；

⑤建构筑物采取防雷措施，安装避雷针等；

⑥按国家有关规定在在沼气泄露风险源1~2m处设置报警器。

（2）加强设备维护保养

①加强对系统设备和密封单元的维护保养，严防泄漏；

②定期进行管道壁厚的测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生；

③在每次大检修时，必须对陈旧、老化的设备和管道按重要程度、安全等级进行更换。

（3）沼气泄漏预防措施

①定期对厌氧反应器进行检查，发现破裂及时修补；

②对管道及阀门进行保养及维护，预防跑冒滴漏现象的发生；

③配备足够的消防、气体防护设施，如防火服、氧气呼吸器、防护眼镜等，经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态；

④严禁在厌氧反应器周围吸烟或使用明火，严禁用明火鉴别厌氧反应器是否已经产生沼气；严禁在厌氧反应器导气管口试火；严禁用明火检查各种开关、接头、输气管道是否漏气；

⑤合理规划厌氧反应器中沼气用量，尽量均匀的向外输送气体，厌氧反应器内输气管网由副管与主管构成，副管为环管，沿池体四壁布设，最后通入主管道后由引风机送出反应器；

⑥在可燃气主管出口处设置液封与阻火器，防止气体泄漏或回火发生爆炸。

4.3.8.4 灌溉水流入地表水体风险防范措施

本项目废水经污水处理站处理达标后，出水用于周边消纳地农田灌溉，建设单位拟在消纳地内设置5座田间储存池，每座容积4500m3，田间储存池总容积为22500m3，可以储存约91天的废水量，可有效解决消纳地农田在非施肥期间（内江降雨期90天）的污水出路问题。

对于低于污水处理站标高的部分消纳地，可以采用自流的方式；对于高于污水处理站标高的消纳地，建设单位拟采用泵送方式输水，在田间暂存池旁设置提升泵站，采用DN110输水主管连接污水处理站及田间暂存池，田间暂存池至消纳地田间采用DN90灌溉主管及DN灌溉支管。

因消纳地输水主管破裂等情况发生灌溉水泄漏，可能导致灌溉水随地形漫流，汇入周围水体导致水质污染。评价要求输水管道合理设置阀门， 应做好管道及阀门防渗、防漏措施， 日常加强管道的巡护工作，在发现管道有破裂现象时，第一时间通知污水处理站暂停输水，关闭管道破裂段阀门，并及时进行抢修工作，避免出现大量灌溉水泄漏流至周围水体的事故发生。

4.3.8.5 危险废物暂存、转运风险防范措施

本项目建成运营后产生的危险废物必须经科学地分类收集、贮存运送后交由有处理资质的单位处置。鉴于危险废物具有危害性， 该项目在收集、贮存、运送危险废物的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的危险疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响。

项目建立危险废物暂时贮存设施、设备， 不得露天存放危险废物，危险废物在场地内的暂存执行危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）。危险废物应得到及时、有效地处理。在转交及运送过程中，应当严格按照原国家环境保护总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》中的相关规定执行，确保危险废物安全转移运输。

本项目危险废物从场地内产生环节及时收集后，采用密封桶进行包装，并转运至危险废物暂存间，正常情况下发生危废泄漏的几率不大。项目危废转运所经路线的道路均进行地面硬化，一旦发生泄漏能及时收集、处置， 能够避免污染物对周围环境造成污染。

4.3.8.6 消毒剂泄漏事故风险防范及应急措施

（1）事故防范措施

①储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应分类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

②操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训， 严格遵守操作规程。

（2）应急措施

①泄漏应急措施：尽可能切断泄漏源。小量泄漏： 用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏： 构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖， 降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，作为废水的消毒剂一次性使用。

②灭火方法：采用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。

4.3.8.7 柴油泄漏事故预防与应急措施

（1）事故防范措施

①油罐储存于阴凉、通风的库房， 远离火种、热源。禁止使用易产生火花的机械设备和工具，应备有泄漏应急处理措施和合适的收容材料。

②对储油罐进行防腐保护，防止因腐蚀产生泄漏。储油罐设置隔离设施和防风、防晒设施；地面采用水泥硬化地面，地面无裂隙。

③储油间周边设置消防沙用于处置泄漏柴油或灭火。

④强化安全、消防和环保管理，完善环保安全管理机构，完善各项管理制度，加强日常监督检查。

（2）应急措施

①事故岗位发现柴油泄漏，应迅速查明事故发生的泄漏部位和原因，及时关闭主要阀门，切断柴油外泄通道，并向上级报告，提出堵漏或抢修的具体措施。

②进现场人员应佩戴面具，如使用中闻到有毒气体味或呼吸感到不适时应立即停止工作，迅速撤离现场，呼吸新鲜空气。

③发生柴油少量泄漏时，柴油控制在储油间内，可用消防沙吸收，含油废沙作为危险废物委托有资质的单位处置。发生大量泄漏时， 柴油亦可控制在储油间的围堰内，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收利用。

4.3.8.8 粪渣运输事故倾覆入河预防与应急措施

（1）事故防范措施

①固体粪渣外运应袋装运输，不应采取散装形式运输；

②应采用封闭式收集和运输方式，严禁使用敞开式收集和运输方式；

③应设置从事禽畜粪便运输专职人员，随车应配备相应的应急装备，车辆严禁超载、超限；

④运输路线的选择应按规定的路线，运输路线应避开交通拥挤路段，运输时间应避开交通高峰时段，行驶桥梁路段时应减速行驶并注意观察路况；

⑤在装卸过程中应严格按照相关规范执行，不得随意倾倒；

⑥定期对运输车辆、车载工具等进行清洗及消毒工作。

（2）应急措施

①发生粪渣运输车辆倾覆入河事故后，第一时间报警并通知建设单位、生态环境部门，并迅速查明事故发生部位和原因，先以自救为主，减少粪渣入河量。

②对于入河的袋装粪渣，可采用适当措施将其拦截在事故点附近河段，防止朝下游流动，同时组织打捞船舶进行清理河面漂浮粪渣，采取运回养殖场等方式妥善处置清理的粪渣，避免形成二次污染。

③委托有资质检测机构对事故河段水体上下游进行水质监测，严格按照国家有关采样检测分析方法进行，以判断可能的污染范围，直至明确河流水质不受事故影响为止。

4.3.8.9 病死猪风险防范措施

根据《畜禽卫生防疫条例》和国家防疫部门制定的处理方法对病死猪进行处理并及时通知当地动物防疫部门。病死猪的处理必须符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010] 151号）、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、 《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号）、《非洲猪瘟疫情应急实施方案（2020年版）》（农牧发[2020] 10号）等有关要求，同时，畜禽粪便、受污染的物品， 也必须在兽医人员监督指导下进行无害化处理。处理人员处理完毕后应到消毒室进行消毒后才能离开。

本项目病死猪委托有相应处理资质的单位处置，一旦出现病死猪立即报告及时清运，当天产生当天清运，病死猪等待清运期间，暂存于无害化处理间内的冷柜内进行低温保存，病死猪尸体清运后，立即做好消毒工作。在出现大批量疫病死猪，无害化处理单位无法及时进行无害化情况下，项目启动自备无害化降解处理机对感染疫病病死猪进行无害化降解处理，有效避免疫病风险外溢。

4.3.8.10 环境风险应急预案

根据《四川省突发环境事件应急预案备案行业名录（2022年版）》要求，本项目为生猪养殖项目，属于名录中“A03畜牧业—0313猪的饲养（年出栏生猪5000头及以上的规模化畜禽养殖；存栏生猪2500头及以上无出栏量的规模化畜禽养殖）”类别，应当制定符合自身实际的突发环境事件应急预案，并按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求，向所在地县级生态环境主管部门备案。四川省生态环境厅负责全省突发环境事件应急预案备案工作的统一监督管理。

建设单位应按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求编制突发环境事件应急预案，编制完成后在建设项目投入生产或者使用前，须向所在地生态环境主管部门备案，并定期有针对性地开展演练。

表 4.3-7  应急预案内容表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 整个养殖场 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 实施三级应急组职机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须培训上岗；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散， 应急剂量控制、撤离组 织计划 | 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场上后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 制定有关的环境恢复措施 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

4.3.9  环境风险评价结论

经识别，本项目不存在重大风险源，风险评价等级确定为简单分析。在落实各项风险防范措施和应急处理措施的前提下，泄漏事故不会对大气、地表水、地下水产生污染影响。因此， 本项目在落实各项风险防范措施和应急处理措施，加强环境风险管理，制定完善的风险预案的前提下，环境风险可接受。

建设项目环境风险简单分析内容见下表。

表 4.3-8  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 喻家沟生猪规模化养殖场建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 四川省 | 内江市 | 东兴区 | 白合镇喻家沟村 9 、12 组 |
| 地理坐标 | 东经 | 105°20,45.965″ | 北纬 | 29°40,42.479″ |
| 主要危险物质及分布 | 柴油储存在养殖区西北部发电机房的储油间，危险废物分布在危废暂存间，消毒剂分布在各物料储存间。 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 废水发生泄漏将进入土壤和地下水包气带，可能污染局部地下水和土壤。柴油泄漏可能溢流至土壤，污染局部地下水和土壤。消毒剂泄漏可能溢流到土壤，对土壤理化性质造成一定影响。危险废物泄漏可能外泄到土壤和周边环境，造成土壤和地下水的污染，病菌传播。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 污水处理设备定期检测，防止污水跑、冒、漏，确保设备正常运行。设置地下水监控井，落实基础防渗，加强场区巡查和环境管理。 |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目主要危险物质为柴油、沼气、消毒剂， 主要分布在柴油储存间、厌氧反应器、仓库内。本项目风险评价根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）进行分析。场内危险物质最大储存量 Q 值＜1，风险潜势为 I，评价等级为简单分析。在落实了评价提出的风险防范措施后，环境风险可控，不会对周围环境造成较大风险。 |  |  |  |  |

# 第五章 环境保护措施

## 5.1  施工期环境保护措施

本项目占地面积约8.4872hm2 ，施工内容主要包括土建、附属设施的新建、设备安装等。施工期间对环境的影响主要是扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾及生态环境影响等。

5.1.1  施工期废气防治措施分析

施工期大气环境污染主要为：施工扬尘、施工车辆汽车尾气。

对于汽车尾气排放的污染，要求所有车辆的尾气达标排放，一般不会造成太大的影响。施工场内扬尘量的大小与天气干燥程度、风速大小等诸因素有关； 场外扬尘量与道路路况、车辆行驶速度等诸因素有关。评价提出相应的防治措施如下：

①文明施工，严格管理。散状建材应设置简易材料棚。在天气干燥、风速较大时，易扬尘物料应采用帆布或物料布覆盖。对有包装的建材应设置材料库堆放，避免露天堆放造成环境污染。

②对于运输水泥、砂石的车辆， 应谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途抛洒，并及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，冲洗轮胎，定时洒水抑尘，减少运输过程中的扬尘。

③场内道路、运输车辆出入口地面进行硬化处理， 并设置相应的车辆冲洗设施和排水、泥浆沉淀设施，车辆应冲洗干净后出场。

④施工现场要围栏或部分围栏，减少施工扬尘扩散范围。

⑤运输车辆行驶速度限制在20km/h以下，既可减少扬尘量，又可降低车辆噪声。

本项目施工期针对扬尘污染所采取的防治措施均为建筑工地现场文明施工规范中的一些基本措施，在建设单位加强现场管理的前提下，上述措施是可以实现的，因此本项目施工期扬尘及施工机械尾气防治措施可行。

5.1.2  施工期废水防治措施分析

根据施工废水的不同性质，进行分类收集处理。

①施工过程中产生的各类作业废水如搅拌机清洗水、车辆的冲洗水等。日产生量较少，主要污染成分为SS，评价要求在施工场地内设置沉淀池，废水经沉淀后回用于施工建设。

②施工场地在雨季因大雨径流形成的含泥沙废水，通过在项目施工场地内开挖临时雨水排水沟，在雨水排水口处设置沉淀池，对场地内的雨水径流进行简易沉淀处理，并在排水口设置细格栅，拦截大的块状物。经沉淀处理后的径流水可用于施工场地洒水抑尘。

③施工人员生活污水依托附近农户现有设施预处理，用作农家肥，无生活污水外排。

本项目施工期废水防治主要为管理措施和工程措施，实施简单易行，效果较好，施工期污水防治措施可行。

5.1.3  施工期噪声防治措施分析

施工期通过加强对施工设备的管理，合理组织施工、才能尽可能地减轻施工设备噪声对施工场地的周围环境的影响。为最大限度地降低施工噪声对区域的影响，施工单位必须采取严格的措施：

①选用噪声较小的施工设备，同时经常保养设备，使设备维持在最低声级状态下工作。一切动力机械设备经常检查维护，避免因松动部件的震动而产生很强噪声。

②合理布局高噪声设备，将设备尽量置于场地中央或远离周围农户，避免施工噪声对农户的影响。

③合理安排施工进度和作业时间，避免高噪声设备同时作业，夜间（晚22点到次日早晨6点）不施工。

④作业时在高噪声设备周围设置屏蔽（高度不低于1.8m）或置于施工工棚内。本项目施工期针对噪声污染所提出的防治措施均为建筑工地现场文明施工

规范中的一些基本措施，在建设单位加强现场管理的前提下，上述措施是可以实现的，本项目施工期噪声防治措施可行。

5.1.4  施工期固废防治措施分析

施工期的固体废物主要包括建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。根据《中华人

民共和国固体废物污染环境防治法》规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。

①生活垃圾：施工场地内设垃圾收集点，收集后由当地环卫部门清运处理。

②建筑垃圾：本项目在建设过程中产生的建筑垃圾如废金属、废钢筋、废铁丝、废砖块、废木料等应尽量回收利用， 其他不能回收利用的建筑垃圾交由专业土石方渣土清运公司清运至当地政府有关行政管理部门指定地点堆放。

本项目施工期针对固体废物所采取的防治措施均为建筑工地现场文明施工规范中的一些基本要求，在建设单位加强现场管理的前提下，上述措施是可以实现的，因此本项目施工期固体废物污染防治措施可行，经济合理。

5.1.5  施工期生态环境防治措施分析

5.1.5.1 生态减缓补偿措施

针对本项目的实际情况，采取以下生态减缓补偿措施：

①严格控制施工线路，施工范围，避免对施工区外的生态环境造成破坏。

②建设所需物料堆放在场区，可减少对土地的占用，减少对生态的影响。

③禁止建筑垃圾乱堆乱放，占压施工场地以外土地。在加快施工进度的前提下，施工完毕后进行覆土绿化，破坏的植被进行及时恢复，不会对生态环境造成明显影响。

5.1.5.2 水土保持措施

①设置导流系统

及时做好排水导流工作，减轻水流对裸露地表的冲刷，在施工中应实施排水工程，以预防地面径流直接冲刷施工浮土，导致水土流失加剧。

②施工时间选择

本项目在建设施工期间有大面积的裸露地表，容易形成水土流失面。项目应合理安排施工，尽量将土石方开挖期避开大规模的降雨天气，并尽量缩短挖方时间，尽量在雨季到来之前完成挖方工程。若遇雨季，应对水土流失进行重点防护。

③做好土石方平衡

项目施工场地挖方、填方应尽量平衡，剥离土石方就地消化为回填土石方。对开挖的土壤分层堆放，分层回填，以保护植被生长层，恢复土壤生产力。

评价认为在工程施工阶段采取上述防治措施后，可有效防止施工期生态环境

的恶化，将施工期对生态环境的影响降至最低。污染防治措施有效， 技术经济可行。

## 5.2  运营期环境保护措施

5.2.1  废气处理措施及可行性论证

本项目废气主要为恶臭气体、沼气燃烧废气、备用发电机废气等， 其中以恶臭气体为特征污染源。养猪场恶臭气体来源于多个方面， 如猪呼吸、猪皮肤、饲料、病死猪、猪粪尿等。本项目恶臭主要产生于猪舍、粪污处理区， 控制恶臭产生的源头和扩散渠道是解决恶臭污染的主要途径。

5.2.1.1 猪舍恶臭处理措施

（1）源头控制

①改进饲料

A、提高猪对饲料的消化和利用率

饲料中各种营养物质不完全吸收是圈舍恶臭和有害气体产生的主要原因。提高饲料营养物质消化率，尤其是提高饲料中氮和磷的利用率，降低粪便中氮和磷的排出，是解决养殖场恶臭的关键所在。具体的做法为： 提高原料质量、改进饲料加工工艺、加入生物活性物质。

B、科学设计饲料配方

科学设计饲料配方既可以弥补因原料成分变异或不能确定所用原料养分利用率对饲喂效果的影响，又可以节约不合理的饲料成本，最主要的是可以创造环境效益。具体做法为：降低粮食粗蛋白含量，提倡理想氨基酸模式。

C、饲料中添加环保添加剂及微生态制剂

益生素、活菌制剂、微生物制剂等都是常见的较为先进的环保添加剂和生态制品。益生素是一种新型的可改善动物生长和饲料效率及控制环境污染的绿色饲料添加剂。活菌制剂可降低粪臭，防止幼畜下痢和提高其生产力。利用生物方法，将有效微生物菌剂加入饲料中，可以促进猪只生长及降低粪便的臭味。将“亚罗康菌”的微生物制剂，直接添加到饲料中，可将猪体内的NH3 、H2 S 、CH4 等转化为可供畜体吸收的化合态氮和其他物质，可使排泄物中的营养成分和有害成分都明显降低，从而提高饲料消化利用率，并减少臭气的产生。但值得注意的是：

使用添加剂时，应选择微生物、低聚糖等无公害饲料添加剂， 以保证畜产品安全和无公害。另外， 分阶段饲喂，即用不同养分组成的日粮来饲喂不同生长发育阶段的猪只，使日粮养分更接近猪只的需要，可避免养分的浪费和对环境的污染。

②加强猪舍管理

建设全封闭式猪舍，猪舍进风口一端设置水帘，出风口一端设置通风机，加强猪舍内通风。

本项目定时向猪舍内喷洒生物除臭剂，以减少恶臭的散发，并且每天多次喷洒除臭剂（复合微生物菌），以减少恶臭的产生。根据《现代化农业》（2011年第6期）“微生物除臭剂研究进展”（赵晓锋，隋文志）的文献资料，经国家环境分析测试中心和陕西环境监测中心测试生物除臭剂（大力克、万洁芬等） 对NH3和H2 S的去除效率分别为92.6%和89%，具有明显的除臭效果。

（2）过程控制

①及时清理猪粪尿

研究资料表明，猪粪在1~2周内后发酵较快，粪便暴露面积越大，发酵率越高，因此应及时从猪舍内排出猪粪、尿的混合物， 并加强猪舍内的通风效果，减少臭气在猪舍内的停留时间，降低臭气的排放浓度，减少臭气污染。

本项目猪舍采用“原环保部认可的清粪工艺”（同牧原食品股份有限公司清粪工艺，为原环保部认可具备干清粪工艺基本特征），猪舍清粪周期为5~7天进行一次，不超过一周，粪尿离开猪舍储存池后即进行干湿分离，避免猪粪长时间浸泡，可有效减少猪粪恶臭。

②养殖场合理绿化

在养殖场内及其周围种植绿色植物是防止其扩散、降低场区温度和噪声、提高环境质量最有效的手段。

种植植物首先可以降低风速，减小恶臭传播距离。同时绿色植物还可以通过控制温度改善局部环境，夏天时气温降低，为动物提供舒适的生长环境，冬季则使阳光穿透畜舍以提供热量。树叶还可以直接吸收、过滤含有气味的气体和尘粒，从而减轻空气中的气味。在养殖场内及其周围种植高大树木及林带， 能净化大气中的粉尘，减少空气中的微生物，甚至某些树木的花、叶能分泌杀菌物质， 可杀死细菌、真菌等。场地绿化以完全消灭裸露地面为原则， 广种花草树木。场区道

路两边种植乔灌木、松柏等， 场界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，间以大量的竹林，可以降低恶臭污染的影响程度。

绿化树种需要考虑树的种类、树木栽植的方法、位置、栽植密度、林带的大小与形状等因素。栽植合理的防护林可减少灰尘和污染物沉降27~30% 。一般树的高度、树叶的大小与处理效果成正比， 四季常青的树木有利于一年四季气味的控制；松树的除臭效果比山毛榉要高4倍，比橡树高2倍。

（3）终端处理

①猪舍排风口设置生物喷雾除臭网

由于猪舍排风口不能设置阻挡物、以及生猪养殖对猪舍温度及湿度的特殊要求，不宜对猪舍恶臭采取集中抽风收集处理，本项目拟在猪舍排风口一端设置生物喷雾除臭系统，对猪舍排出的恶臭进行处理。

除臭原理：猪舍内的恶臭气体首先经猪舍内微负压抽风系统进入出风端，在出风端外设置除臭喷雾管道和PO膜，PO膜将恶臭物质阻挡在膜内，利用生物除臭液进行处理。

除臭喷雾系统根据风机启动后连锁启动喷雾，除臭进水内配置次氯酸钠和除臭菌，除臭介质采用含浓度万分之一的次氯酸钠及除臭菌的水。自动配药系统将适量的除臭菌种及次氯酸进行配置后，然后通过高压冲洗系统通过高压设备使水介质雾化，通过粒子间吸附、剪切等作用去除排风口中的有害粒子及产生臭味的粒子。

②除臭液循环利用

循环水池位于猪舍排风口一侧，除臭液因吸收了猪舍排出的臭气，其水中的COD和氨氮浓度一般较高，随意排放易造成二次污染，故本系统采用循环利用方式，即所有除臭废液进入循环池，添加有机酸调节pH值，循环利用。

猪舍通过“猪舍内喷洒除臭剂、吸附剂+绿化+猪舍排风口生物喷雾除臭”，综合效果氨的去除效率可以达到86%，硫化氢去除效率78%。

5.2.1.2 粪污处理区、堆粪棚恶臭处理措施

（1）喷洒生物除臭剂

污水处理站恶臭单元及无害化处理间、堆粪棚等喷洒生物除臭剂， 利用能够转化或者降解恶臭物质的特殊微生物的高效吸附、吸收和降解作用对恶臭气体进

行净化，化恶臭为无臭。

图 5.2-1  猪舍排风口生物喷雾除臭网示意图

本项目主要采取复合生物除臭剂进行除臭，根据《农业工程学报》第 24 卷第 8 期中《复合微生物吸附除臭剂的制备及其除臭应用》（叶芬霞、朱瑞芬、叶央芳），巨大芽孢杆菌、灰色链霉菌、热带假丝酵母菌这三种菌株均具有明显除臭能力，根据研究结果可知，吸附除臭剂对堆放 3 天后场内 NH3 、H2 S、臭气浓度的去除率平均为 84.39% 、62. 10% 、88.46%。因此除臭效果十分显著。

（2）生物滤池处理

污水处理站、堆粪棚恶臭气体均采取生物滤池进一步除臭，臭气经管道负压收集+生物除臭装置+15m高排气筒排放，本项目分别在污水处理站、堆粪棚共设置2套生物滤池设施。

本项目在无害化处理间内设置一台无害化生物降解处理机，无害化生物降解处理机自带恶臭气体净化装置，无害化生物降解处理机运行时恶臭气体首先经机器自带恶臭气体净化装置处理后，再通过负压收集系统与污水处理站臭气一并收集至生物滤池进行处理后15m排气筒排放。

生物滤池         15m排气筒(DA001)排放

污水处理站

负压收集

生物滤池         15m排气筒(DA002)排放

堆粪棚

负压收集

图 5.2-2  粪污处理恶臭气体处理示意图

生物滤池除臭原理：加湿后的废气被通入填充有填料（如土壤、树皮、珍珠岩、沸石、有机塑料等） 的生物过滤器中，与填料上所附着生长的生物膜（微生物）接触，被微生物所吸附降解，最终转化为简单的无机物（如CO2、H2O、SO42- 、 NO3-和Cl-等）或合成新细胞物质，处理后的气体在从生物过滤器的另一端排出。生物过滤器所填充的填料需维持一定的pH范围、湿度和营养，以维持微生物的正常代谢活动，这些营养和湿度可以通过填料自身提供或外加。生物滤池里微生物具有生长更新换代快，始终保持着良好的活性，即使停止使用再启动速度快的特点，采用高效生物填料，使用寿命厂，一般可长达十年以上，无需更换。

生物滤池除臭系统主要包括臭气收集及输送系统和生物滤池。生物滤池可设置为混凝土矩形池，池底为布气系统，由带有多个滤头的模压塑料滤板组成，上层为无机滤料其厚度根据处理气量的多少来确定。从各种处理构筑物收集的臭气通过风机鼓入滤板下，由滤板均匀分布扩散至滤池，通过滤池内滤料达到去除臭气化合物的目的。

生物过滤法对废气去除是不同的生化作用与物理化学作用的复杂结合的结果，其降解机理如下：

H2 S或其它含硫物质+O2→SO42-+CO2+H2O+细胞物质NH3或含N无机化合物+O2→CO2+NO3-+H2O+细胞物质

结合生物除臭技术研究进展，评价建议采用天然植物液进行生物除臭，天然植物液通过高压雾化泵雾化后，分裂成直径非常小的液滴，这样可以使植物液在需除臭的区域内与臭气进行充分的接触反应，从而消除致臭成分，经除臭的最终产物不会形成二次污染，对人体无害。

天然植物液除臭剂是从自然界的植物中提取的香精油。目前已经发现3000多种的植物香精油，可以从植物的各个部位提取香精油，如叶子、果实、树皮、树根、芽、种子等等。香精油的种类影响着除臭效果， 而天然植物液除臭剂是从不同种类的植物中提取出来的，因此它具有广谱性，即对很大范围的恶臭物质都具有高效的除臭作用。

多年来经过大量的实验证明，成份的天然性使天然植物液除臭剂无毒、无害、无污染、可被生物完全降解。

项目设置1座堆粪棚，堆粪棚为封闭式，占地面积300m2 ，堆粪棚为坡屋顶

结 构 ， 梁 高 4.5m 、 屋 檐 高 3.3m ， 换 气 次 数 不 低 于 6 次 /h ， 则 风 量 =300×3.3×6=5940m3/h；堆粪棚生物滤池系统风机风量定为4000m3/h是合理的，能够保证堆粪棚形成负压状态，废气收集效率可达95%。

污水处理站的固液分离平台占地面积35m2，高度3m，换气次数不低于6次/h，则风量=35×3×6=630m3/h；污水处理站的粪污收集池、两级A/O池、污泥池等池体均设盖密闭，共用一套生物滤池处理系统， 生物滤池系统风机风量定为6000m3/h是合理的，废气收集效率可达95%。

5.2.1.3 恶臭治理措施可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中第4.4.3废气：

a ）产污环节：畜禽养殖行业排污单位恶臭产污环节包括栏舍养殖、固体粪污处理和废水处理。

b）污染物控制项目：依据GB18596确定，地方有更严格排放标准要求的，按照地方排放标准从严确定。

c）排放形式：无组织排放。

本项目恶臭治理措施与《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》 （HJ1029-2019）符合性分析见下表：

表 5.2-1  恶臭控制与《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》符合性

| 排污许可证申请与核发技术规范要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖栏舍 | （1）选用益生菌配方饲料； （2）及时清运粪污； （3）向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发； （4）投加或喷洒除臭剂； （5）集中通风排气经处理（喷淋法、生物洗涤法、吸收法等）后排放； （6）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放。 | ①选用益生菌配方饲料； ②及时清运粪污； ③向粪便投（铺）放吸附剂减少臭气的散发； ④向猪舍喷洒除臭剂； ⑤猪舍采取排风口设置生物喷雾除臭网处理后排放。 | 符合 |
| 固体粪污处理工程 | （1）定期喷洒除臭剂； （2）及时清运固体粪污； （3）采用厌氧或好氧堆肥方式； （4）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放。 | ①粪污处理区定期喷洒除臭剂； ②及时清运固体粪污； ③堆粪棚臭气收集后经生物过滤法处理后由15m高排气筒排放。 | 符合 |
| 废水处 | （1）定期喷洒除臭剂； | ①定期喷洒除臭剂； | 符合 |

| 排污许可证申请与核发技术规范要求 |  | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理工程 | （2）废水处理设施加盖或加罩； （3）集中收集气体经处理（生物过滤法、生物洗涤法、吸收法等）后由排气筒排放。 | ②粪污收集池、A/O池、污泥池等加盖，采取集中收集臭气经生物过滤法处理后由15m排气筒排放。 |  |
| 全场 | （1）固体粪污规范还田利用； （2）场区运输道路全硬化、及时清扫、无积灰扬尘、定期洒水抑尘； （3）加强场区绿化。 | ①固体粪污交有机肥生产企业； ②场区运输道路全硬化、及时清扫； ③加强场区绿化。 | 符合 |

综上，本项目拟采取的恶臭控制措施符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）和《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》 （HJ1029-2019）废气治理要求。

5.2.1.4 沼气处理措施

沼气中有机物发酵时，由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量H2 S气体进入沼气，其浓度范围一般在1~12g/m3，超过《人工煤气》（GB13621-2006）20mg/m3的规定，若不先进行处理，而是直接作为燃料燃烧，将会对周围环境造成一定危害，直接限制沼气的利用范围。因此， 沼气必须进行脱硫。本项目在对沼气进行净化时采用干法脱硫，脱硫工艺结构简单、技术成熟可靠， 造价低，能满足项目沼气的脱硫需要。

（1）沼气干法脱硫原理

沼气中的有害物质主要是H2 S，它对人体健康有相当大的危害，对管道阀门及应用设备有较强的腐蚀作用。本项目采用干法脱硫， 其原理为在常温下含有硫化氢的沼气通过脱硫剂，沼气中的硫化氢与活性物质氧化铁接触，生成硫化铁和亚硫化铁，然后含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单体硫。这种脱硫和再生过程可循环进行多次， 直至氧化铁脱硫剂表面大部分被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。失去活性的氧化铁脱硫剂由厂家回收。

（2）相关化学反应方程式

由于刚产出的沼气是含饱和水蒸气的混合气体，除含有气体燃料CH4和惰性气体CO2 外，还含有一定比例的H2 S 、H2O，少量的NH3 ，H2 、N2 、O2 、CO和卤化烃。沼气的净化是指沼气中CH4之外其他气体的去除，包括脱水和脱硫两个步骤。

①脱水：沼气中所含的水分形式是饱和水蒸气，一般采用冷分离法将其除去。通过调整压力引起混合气体温度发生变化，使水蒸气从气态冷凝为液态的水后，将其从沼气中脱除。此法经济简单，被大多数沼气工程所采用。

②脱硫：沼气中H2 S平均含量约2g/m3，在使用之前，为防止沼气中的H2 S腐蚀设备和燃烧后产生的SO2污染大气环境，需将沼气进行脱硫处理。脱硫的方法有物理提纯、化学净化和生物吸收。沼气利用较为成熟的沼气脱硫工艺为常温Fe2O3干式脱硫法。即将Fe2O3屑（或粉）和木屑混合制成脱硫剂，以湿态（含水40%左右）填充于脱硫装置内。当沼气通过时， Fe2O3变为FeS或Fe2 S3，达到脱硫目的。

沼气脱硫相关化学反应方程式如下：

Fe2O3.H2O+3H2 S=Fe2 S3.H2O+3H2O

由上面的反应方程式可以看出，Fe2O3 吸收H2 S变成Fe2 S3 ，随着沼气的不断产生，氧化铁吸收H2 S，当吸收H2 S达到一定的量，Fe2 S3是可以还原再生的，与 O2和H2O发生化学反应可还原为Fe2O3，原理如下：

2Fe2 S3.H2O+3O2 ＝2Fe2O3.H2O+6S

综合以上两个反应式，沼气脱硫反应式如下：

2H2 S+O2 ＝2S+2H2O(反应条件是 Fe2O3.H2O)

由以上化学反应方程式可以看出，Fe2O3 吸收H2 S变成Fe2 S3 ，Fe2 S3要还原成Fe2O3，需要O2和H2O，通过向沼气中输送空气即可满足脱硫剂对O2 的要求，来自沼气中含有的饱和水可完全满足脱硫剂还原对水分的要求。

（3）脱硫工艺

本项目采用干法脱硫工艺（气水分离器→脱硫塔→燃烧火炬），沼气干法脱硫工艺其脱硫效率达到99.2%以上，工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，经脱硫处理后，沼气中H2S浓度小于20mg/m3，满足《人工煤气》（GB13621-2006）的规定。

综合以上分析，本项目沼气脱硫工艺合理可行。

沼气净化装置的废脱硫剂由厂家定期进行更换并回收；沼气燃烧火炬内设置可燃气体感应器，一旦感应到可燃气体即自动点火，使沼气燃烧。

5.2.1.5 发电机尾气治理措施及可行性分析

本项目应急备用发电机废气经设备自带的净化系统处理后排放，备用柴油发电机仅在停电时使用，使用频率低，产生的废气量很小，采用上述措施后能达标排放。

柴油存储在发电机房内单独的柴油储存间，严禁放在柴油发电机房内，并达到消防要求，注意防火以免成为安全隐患。

综上，经采取上述措施后，项目运营期废气均可做到达标排放，拟采取污染治理措施从技术、经济方面考虑，具有可行性。

5.2.2  废水处理措施及可行性论证

本项目运营期场地内实行雨污分流制，雨水经雨水沟渠收集后排出场界，场内养殖废水及生活污水经管道收集后进入污水处理站进行处理。

5.2.2.1 养殖废水处理工艺比较

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），目前，我国规模化养殖场（区）采用的清粪工艺有水冲粪、水泡粪（自流式）和干清粪工艺。采用水冲或水泡粪工艺比干清粪工艺产生的污水量大且有机物浓度高。

我国集约化畜禽养殖场粪污处理主要有三种模式，即以获取沼气能源、将沼液沼渣进行资源化利用为目的的模式Ⅰ、模式Ⅱ工艺和以废水处理后达标排放为目标的模式Ⅲ工艺。畜禽养殖废水由于其有机物浓度高及大量致病菌的存在， 无论采取何种处理模式，厌氧反应是一个必不可少的处理阶段。

（1）模式Ⅰ适用范围及工艺流程

模式Ⅰ适用于非环境敏感区，当地能源需求量大，有足够可供施用的土地资源的养殖场（区），该模式工艺要求粪尿全进厌氧反应器。其典型的工艺流程见图5.2-3。

（2）模式Ⅱ适用范围及工艺流程

模式Ⅱ适用于座落于非环境敏感区的养殖场，且沼气能源需求不大，主要以进行污染物无害化处理、降低有机物浓度、减少沼液和沼渣消纳所需配套的土地面积为目的，周围具有足够大的土地面积以全部消纳低浓度沼液。废水进入厌氧反应器之前应先进行固液（干湿）分离，然后再对固体粪渣和废水分别进行处理。其典型的工艺流程见图5.2-4。

（3）模式Ⅲ适用范围及工艺流程

模式Ⅲ主要是基于受当地沼气能源供求实际情况的限制，周边又没有足够的可供消纳沼液、沼渣的土地， 其厌氧出水（沼液）必须再经过进一步处理，达到国家和地方排放标准。其典型的工艺流程见图5.2-5。

图 5.2-3  模怯 I 基本工艺流程

图 5.2-4  模怯 II 基本工艺流程

图 5.2-5  模怯Ⅲ基本工艺流程

（4）工艺选择原则

①选用粪污处理工艺时，应根据养殖场的养殖种类、养殖规模、粪污收集方式、当地的自然地理环境条件以及排水去向等因素确定工艺路线及处理目标， 并应充分考虑畜禽养殖废水的特殊性，在实现综合利用或达标排放的情况下，优先

选择低运行成本的处理工艺；应慎重选用物化处理工艺。

②养殖规模在存栏（以猪计）2000头及以下的应尽可能采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺；存栏（以猪计）10000头及以上的，宜采用模式Ⅲ处理工艺。

③采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺的，养殖场应位于非环境敏感区，周围的环境容量大，远离城市，有能源需求，周边有足够土地能够消纳全部的沼液、沼渣。

④干清粪工艺的养殖场，不宜采用模式Ⅰ处理工艺，固体粪便宜采用好氧堆肥等技术单独进行无害化处理。

⑤当采用干清粪工艺时，清粪比例宜控制在70%。

本项目存栏量为52819头（折算），并考虑项目所在地沼气能源需求、消纳土地分布等实际情况，本项目拟采用《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》 （HJ497-2009）的模式Ⅲ工艺处理养殖废水，综合利用，不外排。

5.2.2.2 本项目拟采取废水处理工艺

本项目污水处理站设计采取“粪污收集池+ 固液分离+水解酸化池+CSTR厌氧反应器+微生物曝氧塘+前置物化系统+一级缺氧池+一级好氧池+一级沉淀池+二级缺氧池+二级好氧池+二级沉淀池+混凝沉淀+消毒池”污水处理工艺，污水处理站设计处理规模为 500m3/d 。废水经处理达《农田灌溉水质标准》 （GB5084-2021）表1旱地作物限值后作为消纳地灌溉用水利用，不外排。

污水处理工艺流程如图5.2-6所示。

（1）污水特征

根据对本项目污水产生来源及污染物的调查分析，养殖废水水质特点是COD、BOD5、NH3-N、TP、TN较高，是一种较高浓度的有机污水。由于BOD5/COD接近0.4，属于易生物降解，该类污水可生化性好，采用生化处理方法能达到理想的处理效果。固液分离是养殖场污水处理的基础， 故需要在生化前设置预处理工艺，去除大部分的猪粪，以降低后续处理的负荷。

主体处理工艺采用“水解酸化池+CSTR厌氧反应器+微生物曝氧塘+前置物化系统+一级缺氧池+一级好氧池+一级沉淀池+二级缺氧池+二级好氧池+二级沉淀池+混凝沉淀+消毒池”工艺，以确保各种污染因子的稳定达标。

（2）预处理工艺

图 5.2-6  污水处理工艺流程图

①粪污收集池

收集池具有调节水量、水质等功能，保证后续设施的稳定连续运行。

本项目粪污收集池为半地下式钢砼结构，池体容积600m3 ，有效水深4.5m，有效容积540m3，停留时间2d。

②两级固液分离

固液分离的目的在于分离污水中掺杂的猪粪，减少污水SS浓度，提高后续厌氧去除效率。如果分离效果太差，高SS污水将对后续生化处理带来很大的干扰，占据反应器的有效容积。

（3）水解酸化池

通过水解作用，把水中难降解的大分子有机物转化为易降解的小分子。

本项目水解酸化池为半地下式钢砼结构，池体容积450m3 ，有效水深4.5m，有效容积405m3，停留时间1d。

（4）CSTR厌氧反应器

CSTR厌氧反应器的反应原理：CSTR也称连续搅拌反应器系统，或全混合厌氧反应器(连续搅拌槽式反应器)，是一种使发酵原料和微生物处于完全混合状态的厌氧处理技术。

发酵和沼气生产过程是在一个封闭的罐内完成的。在消化池内设置搅拌装置，使发酵原料与微生物完全混合。进料方式采用恒温连续加料或半连续加料操作。由于搅拌作用的影响，新原料在发酵罐中迅速与所有发酵液中的细菌混合，使发酵基质浓度始终较低，以降解废水中的有机污染物，去除厌氧废水生物处理器中的悬浮物。

厌氧生物处理是利用厌氧性微生物的代谢特性，在不需提供外源能量的条件下，以被还原有机物作为受氢体，同时产生有能源价值的甲烷气体。厌氧生物处理法不仅适用于高浓度有机废水，也可适用于低浓度有机废水，如城市污水等，进水COD浓度范围为几百至几万毫克/升。

厌氧微生物降解基本过程如下：

①水解阶段

水解阶段是非溶性的大分子化合物被转化为简单的小分子化合物或单体的过程。大分子有机化合物相对分子质量都比较大，不能被微生物直接吸收利用。这些大分子的有机化合物首先被转化为小分子化合物，这些小分子化合物就很容易被微生物利用。通常水解反应过程可用下式表示。

R-X+H2O→R-OH+X-+H+式中：R—有机物分子的碳链主体

X—分子中的极性基团

②酸化阶段

在酸化过程中，微生物首先将小分子化合物转化为简单的物质，分泌到细胞外。这一阶段的最终产物主要有挥发性脂肪酸（VFA）、二氧化碳、氧气、氨、硫化氢等气体物质。同时， 厌氧发酵过程中，微生物也会合成新细胞进行自身的增殖，所以系统会产生剩余污泥。一般的底物在进行酸化反应时，部分氨基酸的分解是通过史提克兰德反应进行的，该反应需要两种氨基酸的参与，或者说它需要和其他分子同时进行反应，其中一个氨基酸分子进行氧化脱氮，同时产生H+使另外一种氨基酸的两个分子还原，两个过程都有脱氧基的作用。以丙氨酸和甘氨酸的降解为例来说明它们就需要这种偶联反应。

CH3 CHNH2 COOH+2H2 O→ CH3 COOH+CO2 +NH3 +4H+

2CH2NH2 COOH+4H+→2CH3 COOH+2NH4

即为：

CH3 CHNH2 COOH+2CH2NH2 COOH+2H2 O—>3CH3 COOH+3NH4 +CO2

这里丙氨酸作为电子的供体，甘氨酸作为电子的受体。而丙氨酸和甘氨酸都是有机物，却一个作为电子供体，另一个作为电子受体。这一特点说明，酸化反应过程是一个不稳定并且没有进行到底的过程。

③产乙酸阶段

发酵阶段的最终产物在产乙酸菌的作用下被进一步转化为CH3COOH 、H2、碳酸和新的细胞物质。这些微生物能把各种VFA降解为乙酸和氢气。其反应如下：

CH3 CH2 OH+H2O→ CH3 COOH+2H2

CH3 CH2 COOH+2H2 O→ CH3 COOH+3H2 +CO2

CH3 CH2 COOH+2H2 O→2CH3 COOH+2H2

④产甲烷阶段

在这一阶段过程中，产甲烷微生物将CH3COOH 、H2、碳酸、甲酸和甲醇等转化为甲烷、二氧化碳和新的细胞物质。有些细菌能够直接利用乙酸产生甲烷，在一般的厌氧反应器中，由乙酸分解产生的甲烷和由氢气分解产生的甲烷的比例为7:3。

利用乙酸：CH3 COOH4→ CH4 +CO2

利用 H2 和 CO2：H2 +CO2→ CH4 +H2 O

上述4个阶段还包含以下过程：(a)蛋白质、碳水化合物的和脂类发生变化是在水解阶段发生的；(b)氨基酸和糖类的氧化、高级脂肪酸和醇类的氧化发生在厌氧发酵阶段；(c)产乙酸阶段包含从中间产物中形成CH3COOH和H2，由H2和CO2形成CH3COOH；(d)产甲烷阶段包括由CH3COOH形成甲烷、从H2和CO2形成甲烷。

本项目CSTR厌氧反应器为搪瓷拼接结构，2座，单座池体容积1872m3，停留时间6d。

（5）生化处理工艺

①微生物曝氧塘

该工艺的工作原理是通过投菌装置，向塘中定期释放专性已活化菌群，有效的去除水中大量的 COD、BOD5 ；同时通过控制时间对反应池进行间断曝气，以提高硝化反应与反硝化反应速率进而提高氨氮的处理效果，同时配备活化、激活等配套设施，加强可生化性的同时，为深度处理做好前期准备。

本项目微生物曝氧塘为地下式，铺设防渗膜，池体容积 8000m3，有效水深4.5m，有效容积 7000m3，停留时间 28d。

②二级 AO 系统

A/O 工艺中目前主流的污水处理工艺，一般由缺氧池（A）、好氧池（O）组成，其具有较强的有机污染物降解能力，同时兼顾氮、磷的去除。

在 A/O 工艺的好氧段中，有机物被微生物生化降解，而继续下降；有机氨被氨化继而被硝化，使 NH3-N 浓度显著下降，但随着硝化过程使硝酸盐的浓度增加。

硝态氮通过混合液内循环由好氧段末端回流至缺氧段，通常内回流量为 2-4倍原污水流量，部分有机物在反硝化菌的作用下利用硝酸盐作为电子受体而得到降解去除，从而可很大程度上降低有机物浓度，同时硝酸盐转化为 N2 释放到空气中，从而达到彻底除氮。

由于养殖污水为高 COD、高氨氮污水， 本系统中设计两级 AO，一级 AO 处理负荷高，去除大量 COD 及氨氮；二级 AO 处理负荷较低，但处理难度较大，均为较难去除的有机物，在运行参数上有所侧重。同时由于两级 AO 处理负荷差异较大，污泥种类差异较大，故对两级 AO 均设置独立沉淀池，对缺氧池及好氧池进行污泥回流，以保证最高效率。

本项目二级 AO 系统为半地上式钢砼结构，停留时间约 2d。

③物化系统

在物化反应池中通过投加脱色剂及助凝剂 PAM，通过搅拌充分混合反应形成絮体，自流进入斜管沉淀池进行固液分离。斜管沉淀池中水中大部分悬浮物及无机颗粒物得以去除。

物化反应池为半地上式钢砼结构，有效水深 4.0m，有效容积 16m3/座（共 4座）；物化沉淀池为半地上式钢砼结构，池体容积为 200m3。

④次氯酸钠消毒

本项目采用次氯酸钠消毒，次氯酸钠消毒杀菌最主要的作用方式是通过它的水解作用形成次氯酸，次氯酸再进一步分解形成新生态氧[O]，新生态氧的极强氧化性使菌体和病毒的蛋白质变性，从而使病原微生物致死。根据化学测定， 次氯酸钠的水解会受 pH 值的影响，当 pH 超过 9.5 时就会不利于次氯酸的生成，而对于 PPM  级浓度的次氯酸钠在水里几乎是完全水解成次氯酸，其效率高于99.99%。其过程可用化学方程式简单表示如下：

NaClO+H2O ＝HClO+NaOH

HClO →HCl+[O]

其次，次氯酸在杀菌、杀病毒过程中， 不仅可作用于细胞壁、病毒外壳， 而且因次氯酸分子小，不带电荷，还可渗透入菌（病毒）体内与菌（病毒）体蛋白、核酸和酶等发生氧化反应或破坏其磷酸脱氢酶，使糖代谢失调而致细胞死亡，从而杀死病原微生物。

R-NH-R+HClO →R2NCl+H2O（细菌蛋白质）

次氯酸钠的浓度越高，杀菌作用越强。同时， 次氯酸产生出的氯离子还能显著改变细菌和病毒体的渗透压，使其细胞丧失活性而死亡，并且水的浊度、色度等物理、化学性状都有明显改善。

消毒池为半地上式钢砼结构，有效水深4m，有效容积96m3。

⑤污泥处理

固液分离机拦截下来的悬浮物，经固液分离脱水后，及时交四川正威实业有限公司进行生产商品有机肥。

生化系统与物化除磷系统排出的剩余污泥进入污泥池，经污泥泵送到叠螺机

进行脱水，污泥及时交四川正威实业有限公司进行生产商品有机肥。

5.2.2.3 污水处理效果

根据污水处理设计方案，本项目采取“粪污收集池+ 固液分离+水解酸化池+CSTR厌氧反应器+微生物曝氧塘+前置物化系统+一级缺氧池+一级好氧池+一级沉淀池+二级缺氧池+二级好氧池+二级沉淀池+混凝沉淀+消毒池” 废水处理工艺，水质处理可达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表1旱地作物标准。本项目污水处理系统主要工艺过程去除率及污染物产、排情况见下表。

表 5.2-2  污水处理各单元去除率预测表

| 处理单元 | 项目 | COD（mg/L） | BOD5（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） | SS（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 进水浓度 | 21600 | 8000 | 590 | 127 | 4000 |
| 固液分离 水解酸化 | 去除率 | 20.0% | 15.0% | 10% | 20.0% | 50.0% |
|  | 出水浓度 | 17280 | 6800 | 531 | 101.6 | 2000 |
| CSTR 厌氧反应器 | 去除率 | 70.0% | 70.0% | 0 | 70.0% | 80.0% |
|  | 出水浓度 | 5184 | 2040 | 531 | 30.5 | 400 |
| 微生物 曝氧塘 | 去除率 | 35.0% | 30.0% | 30.0% | 10.0% | 30.0% |
|  | 出水浓度 | 3370 | 1428 | 371.7 | 27.4 | 280 |
| 一级 AO 系统 | 去除率 | 75.0% | 70.0% | 40.0% | 30.0% | 70.0% |
|  | 出水浓度 | 842 | 428 | 223 | 19.2 | 84 |
| 二级 AO 系统 | 去除率 | 60.0% | 70.0% | 90.0% | 10.0% | 65.0% |
|  | 出水浓度 | 337 | 128.5 | 22.3 | 17.3 | 29.4 |
| 物化系统 | 去除率 | 50.0% | 40.0% | 0 | 70.0% | 70.0% |
|  | 出水浓度 | 168.5 | 77 | 22.3 | 5.2 | 8.8 |
| 出水标准 |  | 200 | 100 | 80 | 8 | 100 |

结合类比书房村生猪规模化养殖场污水处理站出水检测数据分析（详见地表水环境影响分析章节），本项目所采取的污水处理工艺出水能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准要求。该处理技术成熟可靠， 运行稳定，适合处理高浓度有机废水，全国生猪养殖行业也广泛使用此污水处理模式，因此，适合于处理本项目产生的养殖废水。

5.2.3  地下水污染防治措施

5.2.3.1 源头控制措施

根据国家现行相关规范加强环境管理，防止和降低污染物“跑、冒、滴、漏”

现象发生。运营过程中应加强控制， 同时加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。污水管道采用暗管铺设， 选用防渗、防腐处理的管道，猪粪、沼渣及污泥交四川正威实业有限公司进行生产商品有机肥，采用密闭车运输，减少污染物的产生。

5.2.3.2 分区防控措施

本项目分区防渗措施见下表。

表 5.2-3  本项目地下水防渗分区表

| 类别 | 分区依据 | 区域名称 | 地下水防护措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 | 危废暂存间、堆粪棚、储油间、污水处理站及管道 | 要求采取防渗混凝土+粘土防渗层，确保防渗性能等效粘土防渗层Mb≥6.0m，其渗透系数K≤10-7cm/s ，或参照GB18598执行；其中危废暂存间 要 求采用 防 渗混凝 土 +2mm 厚HDPE防渗层，渗透系数K≤10-10cm/s |
| 一般防渗区 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 | 猪舍、转猪舍、洗消区、发电机房、田间储存池 | 要求采取防渗混凝土+粘土防渗层，确保防渗性能等效粘土防渗层Mb≥1.5m，其渗透系数K≤10-7cm/s ；或参照GB16889执行 |
| 简单防渗区 | 重点防渗区和一般防渗区之外的区域 | 办公生活区、场内道路等 | 采取一般地面硬化 |

5.2.3.3 地下水环境监测与管理

（1）地下水跟踪监测计划

本项目地下水评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ610-2016）11.3.2.1条规定：“三级评价的项目，跟踪点数量一般不少于1个，应至少在建设项目场地下游布置1个”。

本项目在养殖场下游布置1个地下水跟踪监测点，每年监测一次，遇非正常生产情况及事故性排放另增加监测频次。建设单位可委托有资质的监测单位进行监测。

（2）制定地下水环境跟踪监测与信息公开计划

建设单位在项目运营期间应编制地下水跟踪监测报告，跟踪监测报告内容一般应包括：

①本项目的地下水环境跟踪监测数据，排放污染物的种类、数量、浓度；

②污水处理站、猪舍等设施的运行状况、维护记录。

5.2.3.4 应急响应

建设单位应制定地下水污染应急响应预案，一旦发现项目周边的地下水受到污染，立即启动应急响应预案，采用以下措施：

（1）控制污染源

对场地内的防渗设施进行检漏盘查，找到主要的渗漏设施和区域，对渗漏设施进行更换或修补，对渗漏区加强防渗措施。

（2）应急监测及措施

若发现该区域的地下水受到本项目的污染，应立即通知当地村委会及生态环境主管部门，同时开展该区域的地下水及土壤污染的评估工作，视污染程度，对被污染的地下水和土壤采取相应的修复措施，例如对被污染的地下水可采取抽出—处理措施。

5.2.3.5 地下水污染防治措施可行性论证

本项目采取的防止地下水污染的主动控制措施从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能的采取泄漏控制措施， 从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，符合“源头控制，分区防控，污染监控，应急响应”的原则，由此增加的投资可带来较好的环境效益，是必要的，故其技术经济可行。

同时，项目结合生产特点和工程水文地质条件等，对全场区域进行污染分区，根据不同的区域参照不同的环境保护标准要求，设计不同的防渗方案，具有针对性和可操作性，因此，污染分区方案技术经济合理、可行。

综上分析，项目地下水污染防治措施可行。

5.2.4  噪声污染防治措施

本项目运营期噪声主要包括猪群叫声、猪舍通风机、水泵、发电机等， 主要采取以下降噪措施：

（1）猪舍猪叫

为了减少猪只叫声对操作工人及周围环境的影响，各猪舍配套有自动给水系统，保证满足猪只饮食、饮水需要， 避免因饥饿或口渴而发出叫声；减少外界噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使猪只保持安定平和的气氛，以缓解猪只的不安情绪。

（2）猪舍通风机噪声

猪舍均设置有通风机，选用高效低噪设备，基座加装减振弹簧等降噪、减振措施。

（3）水泵

污水处理站及消纳地需设置水泵对污水进行提升，采取将水泵设置在设备间，同时加装减振器，进水管道设可曲挠管道橡胶伸缩接头以减小水锤冲击和水泵震动产生的噪声，连接水泵进出口的水管、进出隔墙处与运转设备连接的管道均采用减震吊架。

（4）发电机噪声

发电机噪声属于瞬时声源，且在停电等应急情况下才会启动，启动时间较短。同时对发电机采用先进的低噪声设备，且将发电机放置在发电机房内，可有效的隔声减振。

（5）其它措施

场内对车辆采取限速、禁鸣的要求， 可以有效降低车辆运输带来的噪声；运输车辆沿途必须按规范操作，尽量少鸣笛，以免对周围村民生活造成影响或因鸣笛使猪只受到惊吓而鸣叫，从而造成扰民。

以上措施简单易行，在规模化养猪场中实施有效，经济技术可行。

5.2.5  固体废物处理措施

5.2.5.1 一般固体废物

（1）对一般固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范。

（2）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公生活区。

（3）生活垃圾及时清运，避免产生二次污染。

（4）本项目猪粪、沼渣及污泥经脱水处理后交四川正威实业有限公司进行生产商品有机肥，可行性分析如下：

①猪粪预处理可行性分析

根据建设单位与四川正威实业有限公司签订的畜禽养殖场粪污消纳协议，建

设单位需通过挤压设备干湿分离翻堆处理后，水分需在60%以下。本项目新鲜猪粪含水率约80%左右，粪便经固液分离机处理后，含水率降至60%，能够满足四川正威实业有限公司对接收粪污含水率要求。预处理后的粪便通过专用车辆密闭运输，防止运输过程中的跑冒滴漏。

②猪粪外运处置可行性分析

经固液分离平台预处理脱水后，猪粪等交四川正威实业有限公司生产有机肥。

四川正威实业有限公司包括老厂和新厂，老厂主要生产化肥及有机肥，新厂生产有机肥，老厂已经投运多年。根据威远县秸秆及禽畜粪便收集处理中心项目环评及竣工环保验收资料（即新厂建设内容），新厂建设有机肥生产线1条，年处理畜禽粪便35000t、秸秆15000t、菜枯15000t，实现年产5万t/a有机肥，新厂于2019年4月25日取得环评批复（威环审批[2019]33号文），2021年12月申领排污许可证，2022年1月建设完成，2022年4月13日通过竣工环境保护验收。四川正威实业有限公司目前以老厂生产为主，新厂目前实际接收处理畜禽粪便不足2000t，本项目经干湿分离后的粪渣量为11953t（含水率60%），占四川正威实业有限公司新厂剩余规模的36%，可以完全消纳本项目产生的粪渣，本项目产生的一般固体废物能得到合理处置。

图 5.2-7  四川正威实业有限公司生产工艺流程图

（5）本项目病死猪交由内江市范围内唯一的病害动物无害化处置中心—内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行无害化处置，内江市病害动物无害化处置中心建于2016年，最初建有2条5t/d高温干法化制生产线，年处理病害动物 3000t；内江市环态动物无害化处置有限责任公司于2021~2022年启动改扩建项目，新增1条30t/d生产线，新增病死动物无害化处理能力9000t/a，建成后全厂病死动物无害化处理能力为12000t/a，目前新增1条30t/d生产线已安装完毕竣工投产。

本项目病死猪产生量为94t/a，约0.3t/d，因此，本项目病死猪依托内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行无害化处置是可行的。

根据《病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理管理办法》规定： 病死畜禽和病害畜禽产品无害化处理以集中处理为主，自行处理为补充。本项目在无害化处理间内自备1台无害化降解处理机作为病死猪处理补充措施，在出现大批量疫病死猪，无害化处置中心无法及时进行病死猪无害化处置情况下，项目启动无害化降解处理机对疫病病死猪进行无害化降解处理。本项目采用的无害化降解处理机采用高温生物发酵技术原理（高温化制和生物降解结合起来的新技术），利用设备产生的连续24h的高温环境实现灭活病原体，技术工艺符合《病死及病害动物无害化处理技术规范》要求， 该无害化降解处理机已在各地养殖场使用，病死猪无害化降解后可作为有机肥原料送有机肥生产企业利用。因此，本项目内自备1台无害化降解处理机作为病死猪处理补充措施是可行的。

5.2.5.2 危险废物

建设单位在无害化处理间内设置1间危废暂存间，面积为15m2，按要求设置警示标志，废矿物油采用桶装收集，禁止与生活垃圾进行混装，地面采取重点防渗措施，确保渗透系数K≤1×10-10cm/s。在危险废物的处理处置过程中，应严格执行环保相关规定及要求，危废交由有资质的单位处置。建设单位应严格管理危废，建立台账，分类存放，危废处理措施可行。

采取上述治理措施后，本项目各类固体废物去向明确，可得到资源化利用或无害化处置，符合《畜禽养殖业污染防治技术政策》要求， 不会对周围环境造成二次污染。

5.2.6  土壤环境保护措施

（1）项目外购的原料均进行成分检测，确保其满足中华人民共和国农业行业标准《无公害食品畜禽饲料和饲料添加剂使用准则》（NY5032-2006），从源头控制重金属及微生物的允许量，确保饲料中不含兴奋剂、镇静剂和各种违禁药品，保证饲料的清洁性、营养性和安全性。

（2）未腐熟或腐熟不够的有机肥，由于碳氮比（C/N）过高，土壤微生物难以分解，作物很难利用，而且新鲜的禽畜粪含盐较高，作物不但不吸收，还容易加剧地下害虫的危害。本项目粪便经固液分离后， 交四川正威实业有限公司生产有机肥，禁止将未腐熟或腐熟不够的有机肥外售施肥使用。

（3）为了监测消纳区尾水使用对土壤环境的影响，建议每年对配套消纳土地土壤采样监测一次。

（4）参照《生态环境部办公厅、农业农村部办公厅关于印发<农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）> 的通知》（环办土壤[2021]8号）要求，切实保障消纳土地面积，发展种养结合、生态循环农业， 消纳土地作物种植管理过程实行化肥农药减量化，尽量少用或不用化肥农药，推广测土配方施肥、使用有机肥及生物杀虫技术，逐步改善土壤地力。消纳土地应按照作物种植结构、作物习性及生长需要控制灌溉水量，采用滴灌或喷灌等节水灌溉方式，避免大水漫灌等盲目灌溉方式，超过土壤承载能力，形成径流造成农业面源污染，不仅对土壤产生污染，也容易随径流进入地表水体而影响水质。

5.2.7  生态环境保护措施

①饲料严格控制金属元素的添加量，不使用高铜制剂，严防土壤重金属污染。

②养猪场建设时，应把防治鼠害充分考虑进去，猪舍地基要打实，外墙入地要求较深，以防老鼠打洞钻入猪舍内，严防鼠类传播疫情。

③养猪场应以绿化美化为主，绿化方式为灌、乔、草立体植物种植为主， 并结合四季花卉植物形成良好景观。圈舍四周空闲地带以灌木绿篱、草皮种植结合代替裸地。

④疫病防治是本项目成功实施最重要的技术保证，采取各种措施增强猪只自身的抗病力，严格按照《中华人民共和国动物防疫法》的规定。养殖场建立健全

疾病防治制度、检疫制度和严格的安全体系。圈舍通风采光必须良好， 定期进行消毒，进入场区的人员、车辆等进行彻底消毒灭菌处理， 做好防虫防鼠工作。定期检查猪只健康状况，做到及时发现、及时隔离、及时救治， 严格控制疾病大面积传播。

5.3  污染防治措施一览表

本项目总投资9900万元，其中环保投资770万元，占总投资的7.8%。

表 5.3-1  项目污染防治措施及环保投资一览表

| 环境 要素 | 治理项目 | 治理措施 | 环保投资 （万元） | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 养殖废水 生活污水 | 污水处理站采取“粪污收集池+ 固液分离+水解酸化池+CSTR 厌氧反应器+微生物曝氧塘+前置物化系统+一级缺氧池+一级好氧池+一级沉淀池+二级缺氧池+ 二级好氧池+ 二级沉淀池+ 混凝沉淀+ 消毒池”处理工艺，废水经处理达《农田灌溉水质标准》 （GB5084-2021）旱地作物限值后用于消纳地农灌，污水处理规模为 500m3/d。 消纳土地设置 5 座田间储存池及 PE 灌溉管网。 | 600 | 废水农灌利用，不外排 |
| 大气 | 恶臭 | 猪舍优化饲料，喷生物除臭剂，粪污及时清理，猪舍机械通风，并在出风口一侧生物喷雾除臭；堆粪棚及污水处理站喷除臭剂，污水处理站的粪污收集池、水解酸化池、固液分离平台、 AO 池、污泥池等臭气经负压收集，采用生物滤池处理后由 1 根 15m排气筒排放；堆粪棚臭气经负压收集后，采用生物滤池处理后由 1 根 15m 排气筒排放。 | 80 | 减少恶臭污染达标排放 |
|  | 沼气 | 沼气经脱硫后火炬燃烧处理。 | 10 |  |
| 声环境 | 噪声 | 保证满足猪只饮食需要，减少外界噪声等对猪舍的干扰；通风机、泵选用低噪设备；加装消声器、基座加装减振垫；场界设围墙；加强场区绿化。 | 20 | 减轻噪声影响 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 集中收集后定期运至喻家沟村垃圾收集点，由环卫部门处理。 | 1 | 环卫统一清运 |
|  | 粪渣 | 设 1 个堆粪棚，全封闭式（四面围挡，顶部加顶棚，底部进行强制通风），砖混结构，采取防雨、防漏、防渗措施。粪渣及时交四川正威实业有限公司生产有机肥。 | 15 | 妥善处置 |
|  | 危险废物 | 建设具备“三防”措施的暂存场所，并设置危险废物识别标志，定期交由有危险废物处理资质的单位处置。 | 2 | 妥善处置 |
|  | 病死猪 | 委托内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行无害化处置。 | 5 | 安全处置 |
|  | 诊疗废弃物 | 按当地畜牧兽医主管部门规定处置。 | 2 | 妥善处置 |
|  | 脱硫剂 | 定期由厂家更换回收利用。 | 5 | 妥善处置 |
| 地下水 | 养殖场 | 采取分区防渗，重点防渗区采取防渗混凝土+粘土防 | 20 | / |

| 环境 要素 | 治理项目 | 治理措施 | 环保投资 （万元） | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 渗层，渗透系数 K≤10-7cm/s，其中危废暂存间渗透系数 K≤10-10cm/s；一般防渗区采取防渗混凝土+粘土防渗层，渗透系数 K≤10-7cm/s；一般防渗区采取普通混凝土地面硬化。设置 1 口地下水监控井。 |  |  |
| 风险防范 |  | 厌氧反应器设置严禁火种标志、报警器和管理措施；消纳地设置田间储存池、田间分配池，养殖场向田间储存池的输水管道接管处设置密封零部件，项目区出口处设置关闭阀门，合理设计施肥管网和废水施用量。制定突发环境事故应急预案。 | 10 | / |
| 合计 |  |  | 770 |  |

# 第六章 环境影响经济损益分析

对建设项目进行环境影响经济损益分析，目的是为了衡量该建设项目投入的环保投资所能收到的环保效果和经济实效，以及可能收到的环境和社会效益，最大限度地控制污染，降低破坏环境的程度，合理利用自然资源，以最少的环境代价取得最大的经济效益和社会效益。

结合本项目的特点，本次经济、社会和环境效益分析以资料分析为主， 在详细了解本项目施工期间和运营期间概况以及各环境污染物及其影响程度和范围的基础上，运用费用—效益分析方法进行定性或者定量分析，根据分析对象的不同采用定量和定性两种方法对本项目的环境、社会和经济损益进行分析和讨论。

## 6.1  社会效益

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

（1）畜牧业是农村经济的重要组成部分，也是农民增收的重要来源。本项目的投资建设，将进一步促进东兴区及白合镇畜牧业、农业的发展， 进而促进地方经济，具有良好的正效应。

（2）项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。

（3）该项目未来的标准化、规模化建设将形成农村能源产业，由此所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力， 有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

（4）项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、肉制品加工业、饲料加工业等行业的快速发展，同时为周围种植业提供了大量优质有机肥，降低了化肥、农药在农产品生产中的使用量，为无公害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

（5）项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。

综合以上分析，项目的实施有较好的社会效益。本项目的实施不仅可以增加当地的财政收入，还可以为当地提供若干就业机会，增加居民的人均收入，促进社会稳定和经济繁荣。这不仅解决了部分剩余劳动力的就业问题， 同时还可为周

边农户提供就业的场地，缓解了社会就业压力，为辖区社会稳定将起到积极的作用。

## 6.2  环保投资及运行费用分析

本项目总投资9900万元，其中环保投资770万元，占总投资的7.8%。环保设施基本能满足有关污染治理方面的需要，投资合理，环保措施可以满足达标排放的要求。

本项目在污染治理和控制方面有较大的投入，通过设施建设和日常运行，可保证各类污染物的达标排放。对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。因此， 本项目环保投入比较合理，污染物经过各项设施处理后对周围环境影响较小。

## 6.3  环境损益分析

本项目的生产可带动社会经济的发展，项目建成实施后，将增加就业岗位，同时有利于提高肉食的质量。环境保护与经济发展， 是既对应又统一，互相影响制约，又相辅相成、互相促进的关系。因此协调好环保与经济发展之间的平衡是十分重要的。本评价采用定性方式进行讨论。

（1）大气环境影响

项目运营期的环境空气影响主要表现在场区产生的恶臭气体使周围居民的空气环境质量有所下降，有可能对居民健康产生一定的影响。但是目前尚无环境空气影响经济损失的定量计算方法，环境空气影响造成的损失还难以直接用货币衡量，因此，以下将对环境空气影响损失进行定性分析。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2 S。

本项目建成后，猪舍养殖、粪污处理等过程会产生恶臭气体， 通过注意场区卫生、及时清粪、喷洒除臭剂以及采取生物除臭等措施可最大限度的减少恶臭气体的排放，另外利用场区内绿化植物及场区外大面积的植被吸收，对周围居民的影响可降至最低。

（2）水环境影响

本项目运营期产生的污水主要是养殖废水和生活污水，生活污水经化粪池处理后，与养殖废水一同进入污水处理站，经处理达标后用于消纳地农灌，不外排，因此对环境的影响非常有限。在此，不再估算水污染造成的经济损失。

（3）声环境影响

本项目运营期产生的设备噪声、猪只叫声，这些对当地声环境有一定影响。通过合理布置噪声源，优化总图布置，选用低噪声设备，对大功率设备及高噪声设备采用隔离布置，并采取减震、隔声等降噪措施来进行降噪。

有关噪声影响的人群调查以及流行病学研究发现，在我国生活在70dB(A)以上环境中居民的人均医疗费用比70dB(A)以下的同类地方高；噪声级在70dB(A)以上环境的居民有66.7%睡眠受到干扰，而睡眠受到干扰的职工会表现出生产效率有所下降。根据前面的噪声预测结果， 在采取降噪措施后，本项目昼、夜间噪声值均未达到70dB(A)，因此本项目的建设不会引起噪声影响经济损失。

（4）固废环境影响

本项目运营期产生的一般固体废物及时收集、定点存放、综合利用。危险废物转运时必须安全转移，防止撒漏，定期交有资质的危废处理单位处置。

（5）生态效益

本项目粪渣交有机肥厂生产有机肥，达到变废为宝的目的。长期大量使用化肥，不仅导致土壤板结，土壤肥力下降，而且对环境和农作物产生污染。通过施用有机肥，可减少化肥、农药用量， 改善土壤理化性状。有利于农作物增产、增收，促进农作物增产、增收，有利生产无公害农产品，保障食品安全。

综合对本项目环境、经济和社会效益的分析， 可以看出本项目的综合效益显著。

## 6.5  小结

结合本工程的社会经济效益、环保投入和环境效益进行综合分析得出， 项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此， 本项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。评价认为，其社会、环境、经济效益较为显著。

# 第七章 环境管理与监测计划

## 7.1  环境管理

根据《中华人民共和国环境保护法》， 建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施防止生产建设（生活）或其他活动中产生污染危害及对生态环境的破坏。以可持续发展为指导思想， 提高项目运营后的环境质量，将本项目的环境管理作为其日后管理的重要依据之一。

## 7.2  环境管理目的

通过制订系统的、科学的环境管理计划， 使该项目在建设过程中产生的环境问题，按照工程设计及本评价提出的防治或减缓措施，在该建设项目的设计、施工、运营中逐步得到落实， 从而实现各种环保措施能够与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，做到使本项目的建设和运营对地表水、

声环境、环境空气等环境要素的负面影响降低到相应法规与标准要求的限值之内，促使该项目的建设与环境保护协调发展。

## 7.3  环境管理基本原则

项目建成后，应当遵守生态环境保护相关法律法规以及环境管理体系，针对项目建设的特点，应遵循以下基本原则：

（1）正确处理企业发展与生态环境保护的关系，既要保护生态环境，又要促进经济发展，把环境效益和经济效益统一起来；

（2）环境管理要贯穿到建设项目的各项工作中，环境管理指标要纳入公司管理计划指标中，同时下达，同时进行考核；

（3）控制污染，以预防为主，管治结合，综合治理，以取得最佳的环境效益。

## 7.4  设立环境保护管理机构

为了做好生产全过程的环境保护工作，减轻本项目排放污染物对环境的影响程度，建设单位应高度重视环境保护工作。建议设立内部环境保护管理机构， 专人负责环境保护工作，实行定岗定员，岗位责任制，负责各生产环节的环境保护

管理，保证环保设施的正常运行。

环境保护管理机构（或环境保护责任人）应明确如下责任：

（1）保持与生态环境主管部门的密切联系，及时了解国家、地方对本项目的有关生态环境的法律、法规和其他要求， 及时向生态环境主管部门反映与项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取生态环境主管部门的批示意见。

（2）及时将国家、地方与本项目环境保护有关的法律、法规和规定向公司负责人汇报，及时向本公司有关机构、人员进行通报， 组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。

（3）及时向公司负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，并提出改进建议。

（4）负责制定、监督实施本公司的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理设施，并进行详细的记录，以备检査。

（5）按本评价提出的各项环境保护措施，编制详细的环境保护措施落实计划，明确各污染源位置、环境影响、环境保护措施、落实责任机构（人）等，并将该环境保护计划以书面形式发给相关人员，以便于各项措施的有效落实。

7.4.1  健全环境管理制度

建立和完善环境管理制度，是公司环境管理体系的重要组成部分，建设单位需要建立的环境管理制度主要有：

（1）环保设施运行监督和管理制度：项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行， 不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企事业单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。

（2）报告制度：凡实施排污许可证制度的排污单位，执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或企业改、扩建等都必须向当地生态环境主管部门申报，改、扩建项目必须按《建设项目环境保护管理条例》等

要求，报请有审批权限的生态环境主管部门审批。

（3）环保奖惩制度：各级管理人员都应树立保护环境的意识，企业也应设立环境保护奖惩条例。对于爱护环保设施、节能降耗、改善环境人员实行奖励；对于环保观念淡薄，不按环保要求管理、造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费人员一律予以重罚。

（4）环境管理岗位责任制。

（5）生产环境管理制度、环境污染物排放和监测制度。

（6）原料的管理和使用、节约制度。

（7）环境污染事故应急和处理制度。

（8）绿化和管理制度。

7.4.2  环境管理工作内容

7.4.2.1 施工期环境管理

（1）设计阶段：设计部门应该将环境影响报告书提出的环保措施列入设计之中，建设单位应该把污染治理所需资金、材料和设备等纳入工程预算。

（2）招投标阶段：建设单位应将运营期环保实施计划列入招标内容，选择有环境工程设计资质的设计单位参与招标。

（3）建设单位在施工后，应派专职人员负责与生态环境部门、设计单位和施工单位协调工作，对环保实施计划进行监督、检查和管理， 环保实施计划应有专业记录。

（4）根据本报告书提出的环保措施和生态环境部门审批要求，建设单位应该严格执行“三同时”制度，健全各项环保设施，绿化美化厂区环境。

（5）加强施工期环境监测，尤其是施工场界噪声监测。

（6）负责组织对环保治理设施中土建和安装工程进行验收。

7.4.2.2 运营期的环境管理

（1）认真贯彻执行国家有关环境保护法律法规要求，接受生态环境主管部门的监督和检查，定期上报各项环保管理工作的执行情况。

（2）公司必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防治生产过程中或其他活动中产生的污染危害及对生态环境的破坏。

（3）组织制定公司内部各部门的环保管理规章制度，明确职责，并监督执行。

（4）认真做好污染源及处理设施的监测、控制工作，及时解决运行中的环保问题，做好应急事故处理，参与环境污染事故调查和处理工作。

（5）做好公司环保设施运行记录的档案管理工作，定期检查环境管理计划实施情况。对污水处理站及管网、生物除臭装置等环保设施进行定期维护和检修，确保环保设施的正常运行。

（6）检查公司内部环境治理设备的运转情况，日常维护及保养情况，保证其正常运行。

（7）开展公司环保技术人员培训，提高环保人员技术水平，提出环境监测计划。

（8）做好污染物台账管理。

7.4.3  环境管理信息公开计划

根据《企业事业单位环境信息公开办法》， 企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息， 企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。

环境管理信息公开内容应包括以下内容：

（1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

（2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况， 以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

（3）防治污染设施的建设和运行情况；

（4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

（5）突发环境事件应急预案；

（6）其他应当公开的环境信息。

7.4.4  排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口管理是实施污染物总

量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

（1）排污口规范化管理的基本原则

①向环境排放污染物的排污口必须规范化。

②排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

（2）排污口的技术要求

①排污口的位置必须合理确定，按环监[ 1996]470号文件要求进行规范化管理。

②排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求， 设置在厂区总排口等处。

（3）排污口立标管理

①废气排放口和噪声排放源图形标志

废气排放口和噪声排放源图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。

②固体废物贮存（处置）场图形标志

固体废物贮存（处置）场图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。

同时，应按照《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297-2023）要求设置污染物排放口二维码，以二维码为载体对污染物排放口管理对象进行唯一标识，用于承载排污单位污染物排放口代码、信息服务地址等信息。

项目涉及的污染物排放或暂存场所标示牌见表7.4-1。

（4）排污口规范化管理

建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由生态环境主管部门签发登记证。

建设单位应将有关排污口的情况如：排污口的性质、编号、排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向； 污染治理设施的运

行情况等进行建档管理，并报送生态环境主管部门备案。

表 7.4-1  污染物排放或暂存场所标识一览表

| 序号 | 标志名称 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气排放口 |  |  | 表示向大气环境排放废气 |
| 2 | 噪声源 |  |  | 表示向环境排放噪声 |
| 3 | 一般固体废物 |  |  | 表示一般固体废物贮存、 处置场 |
| 4 | 危险废物 | / |  | 表示危险废物贮存、处置场 |

## 7.5  环境管理台账

养殖企业应开展环境管理台账记录、编制执行报告， 其目的是自我证明企业的持证排放情况，企业环境管理台账记录按《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》（HJ944-2018）要求执行。

企业应建立环境管理台账制度，设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理，并对台账记录结果的真实性、准确性、完整性负责。为实现台账便于携带、作为许可证执行情况佐证并长时间储存的目的以及导出原始数据，加工分析、综合判断运行情况的功能，台账应当按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。台账保存三年以上备查。

按照《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）第二十二条的有关规定：畜禽养殖场、养殖小区应当定期将畜禽养殖品种、规模以及畜禽养殖废弃物的产生、排放和综合利用等情况，报县级人民政府环境保护主管部门备案。

排污许可证台账应按生产设施进行填报，内容主要包括基本信息、污染治理措施运行管理信息、监测记录信息、其他环境管理信息等内容， 记录频次和记录内容要满足排污许可证的各项环境管理要求。其中， 基本信息主要包括企业、生产设施、治理设施的名称、工艺等排污许可证规定的各项排污单位基本信息的实际情况及与污染物排放相关的主要运行参数；污染治理设施台账主要包括污染物排放自行监测数据记录要求以及污染治理设施运行管理信息。监测记录信息按照自行监测管理要求实施。

污染治理措施运行管理信息应当包括设备运行校验关键参数，能充分反映生产设施及治理设施运行管理情况。

## 7.6  环境监测计划

7.6.1  环境监测的目的

环境监测是跟踪项目的实施效果和环境质量的动态变化、防止污染事故发生的重要手段，实施环境监测，可以做到第一时间发现污染事故，防止污染事故的扩大。

7.6.2  环境监测计划

为掌握本项目排污情况，监督排放标准的执行情况，减少对环境的影响，使受本项目影响区域的环境质量保持一定的水平，达到相应的环境质量标准，本项目投产后，建设单位必须建立并执行环境监测制度。环境监测可委托有资质的监测机构进行，同时运营过程中应对场区的排污和处理设施运转进行日常检测，掌握排污状况和变化趋势。

根据本项目建设情况和周边区域外环境关系，本评价提出监测计划供建设单位参考，建设单位应委托具有资质的监测机构完成监测内容，监测方案可根据企业及周边实际情况做适当调整；最终监测结果和污染防治设施运行情况需以报表形式上报当地生态环境主管部门备案。

7.6.3  监测管理制度

建设单位每次例行监测结果应整理记录在案，每年至少上报一次，环境管理

和监测结果可采用年度报表和文字报告相结合的方式。通常情况下， 年初由负责环保的人员将上年度监测情况向上呈报主管部门。在发生突发事件情况下， 要将事故发生的时间、地点、原因和处理结果以文字报告形式呈送上级主管部门。

根据《排污单位自行监测技术指南》（HJ819-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），本项目监测计划见下表：

表 7.6-1  运营期环境监测计划

| 监测要素 | 监测位置 |  | 监测点数 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | 场界外上风向2~50m范 围内（对照点） | 1 | NH3 、H2S、臭气浓度 | 1次/半年 |
|  |  | 场界外下风向2~50m范 围内（监控点） | 3 |  |  |
|  | 有组织 | 生物滤池排气筒 | 2 | NH3 、H2S | 1 次/年 |
| 废水 | 消毒池出口 |  | 1 | 流量、COD、BOD5、氨氮、总 磷、总氮、悬浮物、粪大肠菌群、蛔虫卵 | 1 次/年 |
| 噪声 | 四周围墙外1m各设1个监测点 |  | 4 | 昼夜场界的等效连续A声级 | 1次/季度 |
| 地下水 | 地下水跟踪监测井 |  | 1 | 耗氧量、氨氮、溶解性总固体、总大肠菌群、细菌总数 | 1次/年 |
| 土壤 | 养殖场内 |  | 1 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、 镍、锌 | 必要时开展 |
|  | 消纳地内 |  | 1 | pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、 镍、锌 | 1次/年 |

## 7.7  竣工环境保护验收

建设单位在落实环评报告书及其批复文件提出的各项环境保护措施的情况下，根据项目实际情况自行决定建设项目投入生产（运行）的时间。根据《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环评[2016]95号）中规定：取消环保竣工验收行政许可，建立环评、“三同时”和排污许可衔接的管理机制， 对建设项目环评文件及其批复中污染物排放控制有关要求，在排污许可证中载明，将企业落实“三同时”作为申领排污许可证的前提；根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》， 建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

本项目建成后，建设单位应根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定程序和内容，自主开展竣工环境保护验收。

表 7.7-1  建设项目竣工环境保护验收一览表

| 项目 | 监测因子或调查内容 | 污染防治措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清粪工艺 | 猪舍 | / | 符合《畜禽养殖业污染防 治 技 术 规 范 》 （HJ/T81-2001）要求 |
| 场区布局 | / | 办公生活区、养殖区和粪污处理区合理布置，净道与脏道设置合理。 |  |
| 固体废物 | / | 病死猪交内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行无害化处置，危险废物交有危废处理资质单位进行处置，粪渣交有机肥厂生产有机肥，废脱硫剂由厂家回收，其余一般固废分类收集交物资回收站处理，生活垃圾由环卫部门清运处置。 |  |
| 防护距离 | / | 以保育楼、育肥楼、转猪舍、堆粪棚、污水处理站边界设置200m卫生防护距离，防护距离内不再建设学校、医院、住宅等与项目不相容的企事业单位或民用设施等。 |  |
| 排水系统 | / | 场区实行雨污分流。 | 符合《畜禽养殖业污染防 治 技 术 规 范 》 （HJ/T81-2001）要求，满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准后实现资源化利用 |
| 废水 | 废水集污管道为密闭管道，污水处理站设计采取“粪污收集池+ 固液分离+水解酸化池+CSTR厌氧反应器+微生物曝氧塘+前置物化系统+一级缺氧池+一级好氧池+一级沉淀池+二级缺氧池+二级好氧池+二级沉淀池+混凝沉淀+消毒池”污水处理工艺，废水处理达标后用于消纳地农灌，不外排。污水处理站处理规模500m3/d。 消纳地设置5座田间暂存池，配套灌溉管网。 |  |  |
| 废气 | NH3 、H2S、臭气浓度 | 合理设计饲养方案，猪舍优化饲料，喷洒生物除臭剂，粪污及时清理及干湿分离，猪舍机械通风，在出风口设置生物喷雾除臭；污水处理站的粪污收集池、水解酸化池、AO池、污泥池、叠螺机平台臭气经负压收集，采用生物滤池处理后由1根15m排气筒排放；堆粪棚封闭，臭气经负压收集，采用生物滤池处理后由1根15m排气筒排放。 | 满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准及《畜禽养殖业污染物排放标准》 （GB18596-2001）要求 |
| 噪声 | LAeq | 选用低噪设备，建筑隔声，设备基础减振，绿化隔声等措施。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准 》 （GB12348-2008）2 类标准要求 |
| 地下水 | 耗氧量、氨氮、硝酸 盐、亚硝酸盐、总大 肠菌群等 | 项目地下水下游设置1口地下水监控井。 | 《地下水质 量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 环境风险 | 废水、沼气、防疫 | 消防设施等应急物资， 设置田间储存池；沼气管件密封， 可燃气体探 | 风险可控 |

| 项目 | 监测因子或调查内容 | 污染防治措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测及报警装置，消防设施等应急物资；加强安全管理，强化各项设施及管网巡检工作。 |  |
| 环境管理 | / | 环境管理制度、环境管理档案、突发环境事件应急预案、排污口规范化设置。 | 符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》规范要求 |

# 第八章 环境影响评价结论

## 8.1  项目概况

四川良牧庄养殖有限公司拟投资9900万元在内江市东兴区白合镇喻家沟村9组、12组建设“喻家沟生猪规模化养殖场建设项目 ”，项目总用地面积：84872m2 ，建设1栋3F保育楼、1栋3F育肥楼、1栋1F育肥猪转猪舍，并新建管理用房、洗消房、发电机房等辅助设施， 以及污水处理站、堆粪棚等配套环保设施。项目建成后，年存栏保育猪1.8万头、存栏育肥猪4.4万头，年出栏商品猪13.3万头。

本项目符合国家现行产业政策要求，符合当地土地利用总体规划，符合“三线一单”要求，项目与国家及地方相关养殖发展规划、畜禽养殖相关法律法规及污染防治规范要求均符合。

## 8.2  环境质量现状

（1）大气环境质量现状：项目所在东兴区 2022 年度为达标区；H2 S 、NH3监测值均符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 表 D. 1要求。

（2）根据《内江市生态环境状况公报（2022 年）》监测断面结果可知，2022年，大清流河水质总体优，与上年相比保持不变。7  个断面均为Ⅰ~Ⅲ类水质，占比 100%。补充监测可知，监测期间除了五桂溪能达到《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准，其余监测断面存在 BOD5 超标现象，可能是受到农村生活源的污染影响所致。

（3）项目设 3 个地下水水质检测点，所有水质监测项目未超出《地下水质量标准（GB/T14848-2017）III 类标准。

（4）项目所在区域声环境质量较好，各监测点均达到《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类标准要求。

（5）项目地、消纳地监测指标全部满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表 1 其他类的风险筛选值标准。

（6）评价区域为林地、耕地为主，现有植被、动物组成比较简单，无特殊生态保护系统和珍稀濒危保护动植物分布，生态环境良好，不属于特殊态敏感区

和重要生态敏感区。

## 8.3  污染物排放情况

本项目建成运营后，主要污染物的排放情况如下：

（1）废气：本项目运营期猪舍恶臭通过采用合理控制养殖密度、喷洒生物除臭剂、优化饲料结构，猪舍及转猪舍机械通风+ 出风口设置生物喷雾除臭，严格划定卫生防护距离等措施进行控制；污水处理站粪污收集池、水解酸化池、 AO 池、污泥池、叠螺机平台采取喷洒除臭剂+负压收集+生物滤池除臭系统处理后经 1 根 15m 高排气筒排放；堆粪棚封闭，采取喷洒除臭剂+负压收集+生物滤池除臭系统处理后经 1 根 15m 高排气筒排放；沼气脱水脱硫后经沼气燃烧火炬燃烧处理；备用发电机废气经自身携带的废气净化装置处理后引至房顶排放。

（2）废水：本项目采用“原环保部认可的清粪工艺”（同牧原食品股份有限公司清粪工艺，为原环保部认可具备干清粪工艺基本特征），生活污水和养殖废水全部进入处理规模为 500m3/d 的污水处理站处理，出水达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准后，用于消纳地农灌，不外排。

（3）噪声：本项目运营期噪声通过选用低噪设备、加强设备维护、基础减振、建筑及绿化隔声、安抚猪只等措施后，能够实现达标排放。

（4）固废：本项目运营期粪渣经固液分离后交有机肥厂生产有机肥；废脱硫剂由供应厂家回收处置；病死猪暂存于无害化处理间，定期交由内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行无害化处理；废包装材料外售至物资回收站实现资源化利用；办公和生活垃圾袋装收集后，定期运往喻家沟村垃圾收集点，由环卫部门统一清运；诊疗废弃物应按《中华人民共和国动物防疫法》及当地畜牧兽医主管部门规定，做好诊疗废弃物的收集处置工作；危险废物收集后暂存于危废暂存间，交由具有危险废物处理资质的单位处置。

## 8.4  主要环境影响

（1）废气

本项目废气主要为恶臭、沼气燃烧废气、备用发电机废气。

本项目有组织废气排放的 NH3 、H2 S  均满足《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表 2  中排放标准，厂界 NH3 、H2 S 排放浓度达到《恶臭污染物

排放标准》（GB14554-93）表 1  中的标准限值，通过预测可知，项目废气污染物浓度贡献值占标率小，项目可不改变区域环境空气质量功能等级。

为了控制恶臭污染物对周围环境的影响，项目建成投产后，以本项目保育楼、育肥楼、转猪舍、堆粪棚、污水处理站（粪污收集池、水解酸化池、微生物曝氧塘、生化组合池等）边界外扩200m的范围划定卫生防护距离。根据测绘报告，该200m卫生防护距离内有17户散户居民（其中100m范围内1户），为确保项目对周边环境的影响控制到最小，内江市东兴区白合镇人民政府承诺对卫生防护距离100m范围内的1户农户实施搬迁，建设单位对100m~200m距离内农户签订租赁协议实现功能转换。为降低环境影响， 评价要求项目卫生防护距离内不得再建设学校、医院、住宅等与项目不相容的企事业单位或民用设施等。

（2）废水

本项目猪舍采用“原环保部认可的清粪工艺”（同牧原食品股份有限公司清粪工艺，为原环保部认可具备干清粪工艺基本特征）。建设 1 座处理能力 500m3/d污水处理站，采用“粪污收集池+ 固液分离+水解酸化池+CSTR 厌氧反应器+微生物曝氧塘+前置物化系统+一级缺氧池+一级好氧池+一级沉淀池+二级缺氧池+二级好氧池+二级沉淀池+混凝沉淀+消毒池”污水处理工艺，废水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准后，全部用于消纳地农灌，不外排。建设单位流转 2060 亩耕地作为配套消纳地，能够完全消化本项目的废水。

（3）噪声

本项目噪声种类及源强主要为猪只叫声、通风机、水泵、发电机等。

经预测，本项目场界昼间、夜间噪声贡献值均满足《工业企业场界环境噪声标准》（GB12348-2008）2 类标准，声环境保护目标的昼间、夜间噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准要求，项目运营期噪声环境影响较小。

（4）固体废物

本项目产生的固废包括猪粪便、病死猪、污泥、废脱硫剂、废包装物、生活垃圾、诊疗废弃物和危险废物等。粪渣经固液分离后交有机肥厂生产商品有机肥；病死猪定期交内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行无害化处置；废脱硫

剂由供应厂家回收处置；办公和生活垃圾收集后，定期运往喻家沟村垃圾收集点，由环卫部门统一清运；诊疗废弃物应按《中华人民共和国动物防疫法》及当地畜牧兽医主管部门规定，做好诊疗废弃物的收集处置工作；危险废物于危废暂存间暂存，交由有危险废物处理资质的单位处置。本项目所产生的固体废物经合理处理处置后，固体废物不会对周围环境产生明显影响。

## 8.5  环境保护措施

（1）废水处理措施

本项目场地内排水实行“雨污分流”。项目废水包括养殖废水和生活污水，所有废水通过配套污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准后用作消纳地农灌。

污水处理站设计采用“粪污收集池+ 固液分离+水解酸化池+CSTR 厌氧反应器+微生物曝氧塘+前置物化系统+一级缺氧池+一级好氧池+一级沉淀池+二级缺氧池+二级好氧池+二级沉淀池+混凝沉淀+消毒池”污水处理工艺，设计处理能力 500m3/d 。污水处理工艺与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》 （GBHJ497-2009）中规定的“粪污处理基本工艺模式—模式Ⅲ”相符，出水水质可满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准。

（2）废气处理措施

本项目废气主要为恶臭、沼气燃烧废气、备用发电机废气。

猪舍恶臭通过科学设计日粮，提高饲料利用率，使用 EM 制剂，投放吸附剂和喷洒除臭剂，及时清理粪污；猪舍、转猪舍设置水帘+机械通风并在出风口设置生物喷雾除臭系统等措施降低恶臭的影响；污水管道为地埋式，污水处理站粪污收集池、污泥池加盖密闭，喷洒生物除臭剂等除臭，污水处理站的粪污收集池、水解酸化池、AO  池、污泥池、固液分离平台臭气负压收集经生物滤池除臭后，由 1 根 15m 高排气筒排放；堆粪棚封闭，臭气负压收集经生物滤池除臭后，由 1根 15m  高排气筒排放；沼气经火炬燃烧系统燃烧处理；备用发电机尾气经自带尾气净化设备净化后排放。

（3）固体废物

本项目粪渣经固液分离后，及时交有机肥厂生产商品有机肥；病死猪定期交内江市环态动物无害化处置有限责任公司进行无害化处置；诊疗废弃物应按《中

华人民共和国动物防疫法》及当地畜牧兽医主管部门规定，做好诊疗废弃物的收集处置工作；本项目危险废物收集后在危废暂存间暂存，交由具有危险废物处理资质的单位处置；废脱硫剂由厂家回收；办公和生活垃圾收集后，定期运往喻家沟村垃圾收集点，由环卫部门统一清运。固体废物全部得到妥善处置。

## 8.6  环境影响经济损益分析

本项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此， 本项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。

## 8.7  环境管理与监测计划

本评价提出了环境管理及监测计划，建设单位应参照执行，制定全面、长期的环境管理制度，落实环境影响报告书提出的主要环保措施、环境监测计划及竣工环境保护验收内容。

## 8.8  总量控制

本项目养殖废水和生活污水经配套污水处理站处理达标后用于项目周边消纳地农灌，废水不外排，不设污水排放口，本项目不涉及总量控制指标。

## 8.9  公众意见采纳情况

建设单位严格按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）规定进行了公众参与并编制了《四川良牧庄养殖有限公司喻家沟生猪规模化养殖场建设项目环境影响评价公众参与说明》， 公众参与形式包括网络公示、报纸公示、现场张贴公示及发放公众意见表等， 公示期间未接到任何反对本项目建设的反馈意见。

## 8.10  总体评价结论

喻家沟生猪规模化养殖场建设项目符合国家产业政策，符合规划要求，符合“三线一单”管控要求，拟采取的各项环保措施技术经济可行，污染物达标排放，满足总量控制要求，对评价区域环境质量的影响较小，环境风险水平可接受。

因此，在全面落实本报告书所提出的各项环境保护措施前提下，本项目的建设从生态环境保护角度来讲是可行的。

## 8.11  建议

（1）建设单位应加强养殖场环保设施的日常管理工作，强化环保设施的维修、保养， 保证废水处理环保设施正常运转，并加强养殖废水管道的管理，防止输送过程中泄漏。

（2）加强养殖场的绿化工作，绿化有利于猪场的防火防疫，也可防止人畜任意往来而引起的疫病传播。

（3）尽可能多的接收场区周围居民为本项目工作人员，并对其进行技术培训，提高当地居民的收入。