现场照片

(2024 年 3 月)

| N 施工临建区（ 二期） 一期 施工临建区（ 二期） 项目区现状 |  |
| --- | --- |
| 进场道路 | 土方回填 |

| 基础施工 | 主体建设 |
| --- | --- |
| 洗车池 | 基础开挖 |
| 道路现状 | 项目区现状 |

万宁市畜禽综合屠宰场项目

水土保持方案报告表专家意见修改表

| 序号 | 评审专家意见 | 修改说明 | 修改章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充项目整体规划及分期建设情况介绍； | 已补充 | 详见：2. 1. 1 项目整体及分期情况，P6； |
| 2 | 建议按照分期进行施工布置、统计占地、 土石方平衡、措施布设及投资估算等； | 已完善 | 详见施工布置、统计占地、土石方平 衡、措施布设及投资估算等； |
| 3 | 补充完善项目现场施工进度介绍； | 已补充 | 详见：2. 1.3.2 项目已动工情况，P7； |
| 4 | 复核土石方工程量及平衡； | 已复核 | 详见：2.4 土石方平衡，P13- 15； |
| 5 | 完善水系图、分区防治措施布置图等相关 附图。 | 已完善 | 详见：附图 2 、附图 7 等。 |

目  录

1  综合说明	1

1.1  项目简况	1

1.2  编制依据	2

1.3  设计水平年	3

1.4  水土流失防治责任范围	3

1.5  水土流失防治目标	3

1.6  项目水土保持评价结论	3

1.7  水土流失预测结果	4

1.8  水土保持措施布设成果	4

1.9  水土保持监测方案	4

1.10  水土保持投资及效益分析成果	5

1.11  结论	5

2  项目概况	6

2.1  项目组成及工程布置	6

2.2  施工组织	11

2.3  工程占地	13

2.4  土石方平衡	13

2.5  拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建	15

2.6  施工进度	15

3  项目水土保持评价	16

I                                        海南方能投资顾问有限公司

3.1  主体工程选址（线）水土保持评价	16

3.2  建设方案与布局水土保持评价	16

3.3  主体工程设计中水土保持措施界定	16

4  水土流失分析与预测	17

4.1  水土流失现状	17

4.2  土壤流失量预测	17

4.3  水土流失危害分析	21

4.4  指导性意见	21

5  水土保持措施	22

5.1  防治区划分	22

5.2  措施总体布局	22

5.3  分区措施布设	22

5.4  施工要求	24

6  水土保持监测	26

6.1  范围和时段	26

6.2  内容和方法	26

6.3  点位布设	27

6.4  实施条件和成果	28

7  水土保持投资估算及效益分析	29

7.1  投资估算	29

7.2  效益分析	37

海南方能投资顾问有限公司                    II

8  水土保持管理	39

8.1  组织管理	39

8.2  后续设计	39

8.3  水土保持监测	39

8.4  水土保持监理	40

8.5  水土保持施工	41

8.6  水土保持设施验收	41

III                                        海南方能投资顾问有限公司

附表、附件、附图一览表

| 序号 | 图表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 附表 |  |
| 1 | 附表1 | 防治责任范围表 |
| 2 | 附表2 | 防治标准指标计算表 |
| 3 | 附表3 | 单价分析表 |
| 二 | 附件 |  |
| 1 | 附件1 | 投资项目备案证明 |
| 2 | 附件2 | 国有土地使用证 |
| 3 | 附件3 | 万宁市行政审批服务局关于万宁市畜禽综合屠宰场项目环境影响 报告书的批复 |
| 4 | 附件4 | 专家评审意见 |
| 5 | 附件5 | 专家复核意见 |
| 三 | 附图 |  |
| 1 | 附图 1 | 项目地理位置图 |
| 2 | 附图 2 | 项目区水系图 |
| 3 | 附图 3 | 项目区土壤侵蚀强度分布图 |
| 4 | 附图 4 | 项目总平面图 |
| 5 | 附图 5 | 污水总平面图 |
| 6 | 附图 6 | 雨水总平面图 |
| 7 | 附图 7 | 分区防治措施总体布局图（含监测点位） |
| 8 | 附图 8 | 水土流失防治责任范围图 |
| 9 | 附图 9 | 沉沙池、排水沟典型设计图 |

海南方能投资顾问有限公司                    IV

万宁市畜禽综合屠宰场项目水土保持方案报告表

| 项目 概况 | 位 置 |  |  | 海南省万宁市山根镇镇南片区，罗牛山三亚畜牧有限公司万州猪场西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  |  | 拟建生猪屠宰生产加工车间、牛羊屠宰车间+待宰间禽类屠宰车间+待宰 间、冷库、猪待宰间、综合楼、工程楼 1 、2 、3 等配套设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  |  | 新建 |  |  | 总投资（万元） |  |  |  | 7000 |  |
|  | 工程费用（万元） |  |  | 4300 |  |  | 占地面积（hm2 ） |  |  |  | 永久：2.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时：0 |  |
|  | 动工时间 |  |  | 2024 年 1 月 |  |  | 完工时间 |  |  |  | 2026 年 6 月 |  |
|  | 土石方（万 m3 ） |  |  | 挖方 |  | 填方 | 借方 |  |  |  | 余（弃）方 |  |
|  |  |  |  | 1.44 |  | 1.38 | 0 |  |  |  | 0.06 |  |
|  | 取土场 |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土场 |  |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区概 况 | 涉及重点 防治区情况 |  |  | 海南省省级水土流失重点 预防区 |  |  | 地貌类型 |  |  | 花岗岩剥蚀残丘 |  |  |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数 ［ t/（km2 ·a ）］ |  |  |  | 450 |  | 容许土壤流失量 ［ t/（km2 ·a ）］ |  |  |  | 500 |  |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  |  |  |  | 项目基本符合《生产建设项目水土保持技术标准》 （GB50433-2018）对主体工程选址（线）的规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量 |  |  |  |  | 132.6t |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm2 ） |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准 等级及 目标 | 防治标准等级 |  |  |  | 建设类项目南方红壤区一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失治理度（%） |  |  |  | 98 |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  | 1.0 |
|  | 渣土防护率（%） |  |  |  | 97 |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  | / |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  | 98 |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  | 7 |
| 水土保持 措施 | 建筑物区：临时覆盖 1200m2 ；道路广场区：临时覆盖 900m2 ，排水沟 720m ，沉沙池 2 座， 洗车池 1 座；景观绿化区：景观绿化 0. 19hm2，临时覆盖 500m2 ；施工临建区：临时覆盖 2000m2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持 投资估算 | 工程措施（万元） |  | 0 |  |  |  |  | 植物措施（万元） |  |  | 38.00 |  |
|  | 临时措施（万元） |  | 11.46 |  |  |  |  | 水土保持补偿费（元） |  |  | 37513.5 |  |
|  | 独立费用（万元） |  | 建设管理费 |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |
|  |  |  | 科研勘测设计费 |  |  |  |  | 7.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水土保持监理费 |  |  |  |  | 3.80 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水土保持监测费 |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水土保持设施验收报告编制费 |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |
|  | 总投资（万元） |  | 67.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位 |  | 海南方能投资顾问有限公司 |  |  |  | 建设单位 |  |  | 万宁罗牛山肉联实业有限公司 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 羊壮志 |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 林维炎 |  |  |  |
| 地址 |  | 海南省海口市国贸大道 |  |  |  | 地址 |  |  | 海南省万宁市山根镇山根墟旧街 （北边） |  |  |  |
| 邮编 |  | 570200 |  |  |  | 邮编 |  |  | 571522 |  |  |  |
| 联系人及电话 |  | 羊壮志/13876690035 |  |  |  | 联系人及电话 |  |  | 辜成鹏/18889822620 |  |  |  |

V                                        海南方能投资顾问有限公司

## 1  综合说明

### 1.1  项目简况

万宁市目前尚无符合标准规范要求的屠宰厂，现有非法屠宰点存在着卫生条件极差、 污染周围环境、影响到居民日常生活、屠宰噪音和污水排放均不达标等系列问题。项目 的建设将会实现畜禽综合屠宰场，万宁市畜类屠宰加工的落后面貌，提高屠宰设施水平， 改善场地卫生条件，能够有效遏制生猪私屠滥宰违法行为，遏止不合格肉品流入市场， 规范市场秩序，保障市场供给的菜蓝子工程，确保百姓吃上 “放心肉”。项目的建设能 够有利于建设规范化、标准化定点屠宰场，达到安全、环保、卫生、防检疫、屠宰销售

规范化。所以，本项目是适时地、必要的。

万宁市畜禽综合屠宰场项目位于海南省万宁市山根镇镇南片区中部，罗牛山三亚畜

牧有限公司万州猪场西侧，经纬度为 110.463485°E 、18.949218°N。

本项目分期建设、监测及验收，分为一期和二期。一期拟建生猪屠宰生产加工车间、 冷库、猪待宰间、综合楼、工程楼 1+（水池）、工程楼 2 、工程楼 3 、污水站、停车棚 等配套设施。二期拟建牛羊屠宰车间+待宰间禽类屠宰车间+待宰间以及配套建设污水处

理站、绿化、道路、围墙等室外配套工程。

项目规划总用地面积 25009m2，总建筑面积 15552.62m2，总计容建筑面积 25057.81m2， 容积率为 1.0，总建筑占地面积为 14022.47m2，绿地面积为 1873.57m2，绿地率为 7.5%，

机动车位 76 个，大货车停车位 4 个，非机动车位 54 个。

本项目总占地面积为 25009m2，均为永久占地，属于海南省万宁市，从占地类型看，

为工矿仓储用地和草地。

本项目建设过程中土石方挖、填方总量为 2.82 万 m3 ，其中挖方 1.44 万 m3（含建筑 垃圾 0.06 万 m3 ），填方 1.38 万 m3，无借方、余方 0.06 万 m3 为建筑垃圾，建筑垃圾运 至海南省万宁市建筑垃圾处理厂处理后综合利用。其中一期建设过程中土石方挖、填方

总量为 2. 10 万 m3 ，其中挖方 1.05 万 m3 ，填方 1.05 万 m3，无借方、余方。

本项目不存在拆迁（移民）安置及专项设施改（迁）建情况。

本项目已于 2024 年 1 月开工，预计 2026 年 6 月完工，总工期为 30 个月。其中本项 目一期已于 2024 年 1 月开工建设，预计 2024 年 5 月完工；二期计划于 2026 年 1 月开工

建设，预计 2026 年 6 月完工。项目总投资 7000 万元，其中工程费 4300 万元，资金来源

1                                          海南方能投资顾问有限公司

为企业自筹。

### 1.2  编制依据

#### 1.2.1  规范性文件

（1）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术编写和印制格式规定（试

行）的通知》（办水保〔2018〕135 号）；

（2）《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办

水保〔2020〕161 号）；

（3）《水利部办公厅关于进一步优化开发区内生产建设项目水土保持管理工作的意

见》（办水保〔2020〕235 号）；

（4）《关于印发《生产建设项目水土保持方案技术审查要点的通知》（水保监〔2020〕

63 号）；

（5）《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023 年 1 月 17  日水利部令第 53

号发布）；

（6）《海南省水务厅关于做好生产建设项目水土保持方案管理工作有关衔接的通知》

（琼水保移〔2023〕50 号）；

（7）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持方案审查要点的通知》（办水

保〔2023〕177 号）。

#### 1.2.2  技术标准

1.《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

2.《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；

3.《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）；

4.《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T51297-2018）；

5.《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）；

6.《防洪标准》（GB50201-2014）；

7.《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）；

8.《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

9.《水利水电工程制图标准  水土保持制图》（SL73.6-2015）；

海南方能投资顾问有限公司                    2

10.《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL 773-2018）。

#### 1.2.3  相关资料

1.《中国土壤侵蚀图册》中华人民共和国水利部，2001 年 12 月；

2.《海南省水土保持规划》（2016-2030）；

3.其他相关批复文件及设计资料。

### 1.3  设计水平年

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）规定，设计水平年应为 主体完工后的当年或后一年，本项目为建设类项目，预计 2026 年 6 月完工，因此本方案

的设计水平年定为工程完工后的当年，即 2026 年。

### 1.4  水土流失防治责任范围

本项目水土流失防治责任范围为 2.50hm2。

### 1.5  水土流失防治目标

根据《<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果> 的通知》（办水保〔2013〕188 号）及《海南省水土保持规划（2016~2030）》，本项目 位于海南省万宁市山根镇，重点防治区类型属于海南省省级水土流失重点预防区，防治 区代码及名称为 SZ4-海南岛东南沿海水土流失重点预防区，本项目水土流失防治标准应

为建设类项目南方红壤区一级标准。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的规定，至设计水平 年（2024 年）水土流失防治具体目标为：水土流失治理度达到 98%，土壤流失控制比达 到 1.0，渣土防护率达到 97% ，表土保护率不计，林草植被恢复率达到 98% ，林草覆盖

率达到 7%；本方案对各项防治指标进行调整，经调整后各项指标详见附表 2。

### 1.6  项目水土保持评价结论

#### 1.6.1  主体工程选址（线）评价

项目选址基本符合《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术 标准》（GB50433-2018）对主体工程选址的规定，从水土保持角度看，主体工程选址不

存在水土保持制约性因素。

3                                        海南方能投资顾问有限公司

主体工程方案布局紧凑，工程占地、土石方平衡、施工工艺等基本合理，符合水土

保持要求。

### 1.7  水土流失预测结果

本工程预测可能产生的土壤流失总量为 132.6t ，新增土壤流失量 119.3t。

### 1.8  水土保持措施布设成果

工程建设过程中防治分区采取的水土保持措施详见表 1.8- 1。

表 1.8- 1    水土保持措施布设成果表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施布设 | 单位 | 工程量 | 布置位置 | 实施时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物区 | 临时措施 | 临时覆盖 | m2 | 1200 | 项目建筑物区 | 2024 年 4 月~5 月 2026 年 1 月~3 月 |
| 道路广场区 | 临时措施 | 临时覆盖 | m2 | 900 | 道路广场区 | 2024 年 4 月~5 月 2026 年 1 月~3 月 |
|  |  | 排水沟 | m | 720 | 道路沿线 | 2024 年 4 月~5 月 |
|  |  | 沉沙池 | 座 | 2 | 排水沟出口 | 2024 年 4 月 |
|  |  | 洗车池 | 座 | 1 | 项目出入口 | 2024 年 1 月 |
| 景观绿化区 | 植物措施 | 景观绿化 | hm2 | 0.19 | 项目景观绿化处 | 2024 年 5 月 2026 年 6 月 |
|  | 临时措施 | 临时覆盖 | m2 | 500 | 景观裸露地表处 | 2024 年 4 月~5 月 2026 年 1 月~3 月 |
| 施工临建区 | 临时措施 | 临时覆盖 | m2 | 2000 | 施工临建区 | 2024 年 4 月~5 月 |

### 1.9  水土保持监测方案

1.监测内容

水土流失影响因素监测、水土流失状况监测、水土流失危害监测、水土保持措施监

测等。

2.监测时段

监测时段为 2024 年 1 月至 2026 年 12 月，共 36 个月（计 3.0 年）。

3.监测方法

采用卫星遥感、视频监控、地面观测、实地调查量测相结合的方式进行监测。

4.监测点位

本方案初步拟定 4 个监测点，各监测点如下：

1#监测点：主体建筑物旁；

海南方能投资顾问有限公司                    4

2#监测点：项目出入口；

3#监测点：景观绿化区旁；

4#监测点：施工临建区旁。

### 1.10  水土保持投资及效益分析成果

1.水土保持投资

本工程水土保持工程估算总投资为 67.56 万元，其中主体工程已列水土保持投资 46.36 万元，本方案新增水土保持投资 21.2 万元；本方案新增费用中包括临时措施费 3.1 万元，独立费用 13.36 万元（建设管理费 0.06 万元，科研勘测设计费 7.00 万元，水土保 持监理费 3.80 万元，水土保持监测费 1.00 万元，水土保持设施验收报告编制费 1.50 万

元），基本预备费 0.99 万元，水土保持补偿费 37513.5 元。

2.效益分析

方案实施后，可治理水土流失面积 2.50hm2，林草植被面积 0. 19hm2 ，可减少土壤流 失量为 119.3t ，项目区的生态环境得到改善，具有一定的生态效益；水土流失治理度可 达到 99.2% ，土壤流失控制比可达到 1.25，渣土防护率可达到 99% ，林草植被恢复率可 达到 99.46% ，林草覆盖率可达到 7.5% ，本项目施工前未对项目区内进行表土剥离，现

状项目无可剥离表土，表土保护率不计。

### 1.11  结论

1.结论

本项目在选址、建设方案、水土流失防治等方面，满足《中华人民共和国水土保持 法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中对主体工程建设的约束

性要求，是合理的。

2.建议

建议施工单位优化施工工艺，加强施工组织工作，结合主体工程施工进度，合理安 排水土保持措施实施进度安排，保证水土流失防治措施的时效性；重视施工过程中采取

水土保持临时措施，预防施工中的水土流失。

5                                        海南方能投资顾问有限公司

## 2  项目概况

### 2.1  项目组成及工程布置

#### 2.1.1  项目整体及分期情况

项目总用地面积 25009m2，总建筑面积 15552.62m2，总计容建筑面积 25057.81m2， 分两期建设。一期拟建生猪屠宰生产加工车间、冷库、猪待宰间、综合楼、工程楼 1+（水 池）、工程楼 2 、工程楼 3 、污水站、停车棚等配套设施。二期拟建牛羊屠宰车间+待宰

间禽类屠宰车间+待宰间以及配套建设污水处理站、绿化、道路、围墙等室外配套工程。

#### 2.1.2  项目基本情况

项目名称：万宁市畜禽综合屠宰场项目

建设单位：万宁罗牛山肉联实业有限公司

建设性质：新建项目

地理位置：本项目位于海南省万宁市山根镇镇南片区中部，罗牛山三亚畜牧有限公

司万州猪场西侧。经纬度 110.463485°E 、18.949218°N；项目地理位置详见附图 1。

建设内容：本项目分期建设、监测及验收，分为一期和二期。一期拟建生猪屠宰生 产加工车间、冷库、猪待宰间、综合楼、工程楼 1+（水池）、工程楼 2 、工程楼 3 、污 水站、停车棚等配套设施。二期拟建牛羊屠宰车间+待宰间禽类屠宰车间+待宰间以及配

套建设污水处理站、绿化、道路、围墙等室外配套工程。

项目总用地面积 25009m2，总建筑面积 15552.62m2，总计容建筑面积 25057.81m2 ， 容积率为 1.0，总建筑占地面积为 14022.47m2，绿地面积为 1873.57m2，绿地率为 7.5%，

机动车位 76 个，大货车停车位 4 个，非机动车位 54 个。

建设规模：拟新建屠宰加工生产线，年屠宰生猪 30 万头、屠宰牛 1 万头、屠宰羊

10 万只、屠宰禽类 100 万只。

建设工期：本项目已于 2024 年 1 月开工建设，预计 2026 年 6 月完工，总工期为 30 个月。其中本项目一期已于 2024 年 1 月开工建设，预计 2024 年 5 月完工；二期计划于

2026 年 1 月开工建设，预计 2026 年 6 月完工。

工程投资：本项目总投资 7000 万元，其中工程费 4300 万元，资金来源为企业自筹。

本工程主要特性见表 2.1- 1。

海南方能投资顾问有限公司                    6

表 2.1- 1    工程主要特性表

| 建筑编号 |  | 建筑性质 | 层数 | 建筑面积/m2 | 计容面积/m2 | 占地面积/m2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 期 | 1 | 生猪屠宰综合加工车间 | 1 | 5807.40 | 9074.04 | 5616.00 |  |
|  | 2 | 宿舍综合楼 | 5 | 1804.64 | 1780.32 | 478.92 |  |
|  | 3 | 动检及设备间 | 1 | 490.42 | 490.42 | 496.79 |  |
|  | 4 | 隔离间及无害化处理间 | 1 | 324.41 | 324.41 | 324.41 |  |
|  | 5 | 污水处理站一期工程 | 1 | 1181.73 | 2238.49 | 1056.76 |  |
|  | 6 | 门卫室 | 1 | 26.91 | 26.91 | 33.48 |  |
|  | 小计 |  |  | 9635.51 | 13934.59 | 8006.36 |  |
| 二 期 | 7 | 牛羊屠宰综合加工车间 | 1 | 2490.00 | 4830.00 | 2340.00 |  |
|  | 8 | 家禽屠宰综合加工车间 | 1 | 1528. 14 | 2900.28 | 1372. 14 |  |
|  | 9 | 停车棚 | 1 | 405.00 | 405.00 | 810.00 |  |
|  | 10 | 污水处理站二期工程 | 1 | 853.97 | 1707.94 | 853.97 |  |
|  | 11 | 车间连廊 | 1 | 640.00 | 1280.00 | 640.00 |  |
|  | 小计 |  |  | 5917. 11 | 11123.22 | 6016. 11 |  |
| 合计 |  |  |  | 15552.62 | 25057.81 | 14022.47 |  |

#### 2.1.3  项目原始地貌情况、 已动工情况

##### 2.1.3.1  项目原始地貌情况

项目位于海南省万宁市山根镇镇南片区中部，罗牛山三亚畜牧有限公司万州猪场西

侧，周边交通便利、路网宽阔，用地地势较为平坦。

项目东侧是海榆东线，南侧为在建项目，项目区原地貌为工矿仓储用地、草地，项

目区高程介于 23.47m~27.20m ，地势整体平坦，无明显高差。

##### 2.1.3.2  项目已动工情况

经现场调查，同时咨询建设单位，项目已于 2024 年 1 月动工，截至我司进场，项目 已修建好施工临建区及项目围栏，正在进行主体基础建设及主体建设，一期完成进度为 72%，后续建设内容为生猪屠宰生产加工车间、冷库、猪待宰间、综合楼、工程楼 1+（水

池）、工程楼 2 、工程楼 3 、污水站、停车棚等配套设施。

现场地表裸露，存在水土流失隐患，本方案结合主体工程设计的具有水土保持功能

的措施，落实、新增水土保持防护措施的布设和设计，以避免水土流失危害的发生。

项目施工出入口布设在地块南侧，通过乡村道路与万宁市海榆东线 G223 国道连接， 施工临建区位于项目北侧，本项目二期用地红线内，属重复占地， 占地面积约 9605m2，

可满足施工期间施工人员居住、办公。

7                                        海南方能投资顾问有限公司

| 基础施工 | 主体建设 |
| --- | --- |
| 洗车池 | 基础开挖 |
| 道路现状 | 施工临建区 |

图 2.1- 1    项目已动工现状图

#### 2.1.4  项目总体布局及组成

本项目主要建设内容为新建生猪屠宰生产加工车间、冷库、猪待宰间、综合楼、工

程楼 1+（水池）、工程楼 2、工程楼 3、污水站、停车棚等配套设施，占地面积为 25009m2。

海南方能投资顾问有限公司                    8

项目整体可以分成建筑物区、道路广场区、景观绿化区 3 个区域。

##### 2.1.4.1  建筑物区

建筑物区包括生猪屠宰生产加工车间、冷库、猪待宰间、综合楼、工程楼 1+（水池）、 工程楼 2 、工程楼 3 、污水站、停车棚、牛羊屠宰车间+待宰间禽类屠宰车间+待宰间等，

建筑占地面积 14022.47m2，总建筑面积 25057.81m2。

##### 2.1.4.2  道路广场区

本项目道路广场区包括区内道路、广场区域等， 占地面积 9110.85m2。

##### 2.1.4.3  景观绿化区

根据项目资料，本项目绿地面积为 1875.68m2，绿地率为 7.5%。

#### 2.1.5  竖向设计

（ 一）项目区地形

根据历史遥感卫星影像调查，项目区原地貌为铁皮厂房及荒草地，根据实地调查，

项目区高程介于 23.47m~27.20m。

（ 二）项目区竖向设计

本项目主要建设生猪屠宰生产加工车间、冷库、猪待宰间、综合楼、工程楼 1+（水 池）、工程楼 2 、工程楼 3 、污水站、停车棚、牛羊屠宰车间+待宰间禽类屠宰车间+待

宰间等配套设施。项目区设计标高为 23.50m~25.00m 之间。

（三）项目区周边竖向设计

项目区周边标高介于 21.00m ～27.83m，地势平坦；项目沿用地红线布设围墙，东侧

是海榆东线 G223 国道，西侧、南侧及北侧是乡村道路，项目内外高差衔接较好。

#### 2.1.6  项目周边情况

经现场调查，项目东侧是海榆东线 G223 国道，西侧、南侧及北侧是乡村道路，项 目内外高差衔接较好，高程介于 21.00m ～27.83m，地势平坦。本项目已沿用地红线布设

铁制围墙，周边无任何水系及河流穿过。

9                                        海南方能投资顾问有限公司

N 施工临建区 一期 施工临建区

图 2.1- 2    项目现状图

#### 2.1.7  供电系统

工程供电电源由道路旁低压配电柜引来；附近供电系统满足本工程低压电源的供电

需求。

#### 2.1.8  给排水系统

##### 2.1.8.1  给水系统

1 、本工程水源由市政给水管网供水，厂区引入口管径为 DN150 ，水压约 0.20MPa。

2、本工程由消防地下室变频加压供水系统--各用水点的供水方式。二层以上采用变

频供水，其他采用市政直接供水。

3、生活水箱采用组合式不锈钢板水箱。在生活水箱的出水管上设紫外线消毒器，以

确保二次供水的水质卫生。

4 、室内生活给水横主管及立管采用钢塑复合管，DN≤65 时采用螺纹连接，DN≥80 时采用法兰或沟槽式卡箍连接；水表后支管分别采用 PP-R 给水管，热熔连接，给水管 道公称压力为 1.6MPa，室外埋地管采用钢丝网骨架给水管，电热熔连接，生活给水管道

公称压力为 1.6Mpa。

海南方能投资顾问有限公司                     10

5 、本工程入户设置总水表计量，每间厂区设置 IC 卡用智能水表计量。

##### 2.1.8.2  排水系统

本项目靠近市政道路，采用雨、污分流的排水体制，雨、污水分别组织排放。

（1）生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管道。

（2）卫生间的生活采用设伸顶通气立管的排水系统。

（3）废水与化粪池处理后的污水汇合排入市政污水管道。

（4）生活污水排水量按给水量（扣除绿化浇洒用水的 90%计算，最高日排水量为

65.52m3 ，最大小时排水量为 6.354m3。

雨水系统收集范围：屋面雨水和室外场地雨水，分别由雨水井和雨水口收集，最后

排入临近道路的市政雨水管道。

#### 2.1.9  通信系统

项目区对外通信极为方便，有线、无线通信均无干扰，通信条件良好，中国电信、

中国移动、中国联通通讯网络已覆盖项目所在区域，通讯线路畅通。

#### 2.1.10  项目内外交通

项目位于海南省万宁市山根镇镇南片区中部，罗牛山三亚畜牧有限公司万州猪场西

侧，东侧为万宁市海榆东线 G223 国道，临近 G98 环岛高速山根高速路口，交通便利。

### 2.2  施工组织

#### 2.2.1  施工临建区

经现场调查及咨询建设单位，本项目施工临建区位于项目北侧，占地面积约 9605m2，

属重复占地， 目前已建设完成，可满足施工期间施工人员居住、办公。

#### 2.2.2  施工道路

本项目通过万宁市海榆东线 G223 国道及乡村道路可到达现场，不再新建临时施工

道路。

#### 2.2.3  施工用水用电

本项目建设过程中用水水源由市政给水管网供水引入，用电连接附近输电线，满足

施工期间用水用电需求。

11                                          海南方能投资顾问有限公司

#### 2.2.4  取土（石、砂）场

本项目建设过程中无借方，项目不涉及取土场，故本项目不设取土（石、砂）场。

#### 2.2.5  弃土（石、砂）场

本项目建设过程中无弃方，项目不涉及弃土场，故本项目不设弃土（石、砂）场。

#### 2.2.6  临时堆土场

本项目开挖土石方合理调运利用，不设固定临时堆土场。

#### 2.2.7  施工期排水

根据现场调查，经咨询建设单位、施工单位，施工期间的雨水及径流依地势自然散

排至周边低洼地或市政管网。

#### 2.2.8  施工方法与工艺

工程施工将不同程度地产生地表扰动、植被破坏，造成土壤侵蚀，在雨季由于工程 开挖面和土石方填筑面无植被覆盖，雨水直接冲刷土壤，造成工程范围内水土流失加剧，

本工程造成水土流失影响的主要为场地平整、基础施工、道路施工等。

1.场地平整

根据项目区设计标高，进行挖高填低，将原始地面改造成满足项目设计的场地平面。

施工工艺：现场勘察 →清除地面障碍物 →标定整平范围 →设置水准基点 →设置方格

网 →测量标高 →平整土方 →场地碾压 →验收。

2.基础施工

采用独立柱基础，其工艺为：测量放线 →土方开挖 →基础垫层 →测量放线 →钢筋绑

扎 →支护模板 →浇筑混凝土 →养护 →基础验收后土方回填。

3.路面施工

路面工程以采用大型机械专业化施工为主，以少量人工操作小型机械为辅，水泥混

凝土路面垫层、基层、面层，均采用集中拌和、机械摊铺法进行施工。

4.绿化工程施工

本项目绿化工程施工时间安排在工程后期，考虑机械平整场地后，通过整地、扩穴、 施肥后先植乔、灌木等形成绿化图案骨架和形态后再铺草皮或撒播草籽，绿化工程建设

的滞后不利于水土保持，大量绿化空地的裸露也会产生水土流失问题。

海南方能投资顾问有限公司                     12

### 2.3  工程占地

本项目总占地面积为 25009m2，均为永久占地，属于海南省万宁市，从占地类型看，

为工矿仓储用地、草地。工程占地情况详见表 2.3- 1。

表 2.3- 1    工程占地情况表

| 项目组成 | 占地性质 | 占地面积（m2 ） |  |  | 占地类型（m2 ） |  | 所属行政区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一期 | 二期 | 小计 | 草地 | 工矿仓储用地 |  |
| 建筑物区 | 永久占地 | 8006.36 | 6016. 11 | 14022.47 | 2168.13 | 11854.34 | 海南省万宁市 |
| 道路广场区 | 永久占地 | 6242.34 | 2868.51 | 9110.85 | 1591.23 | 7519.62 |  |
| 景观绿化区 | 永久占地 | 1155.3 | 720.38 | 1875.68 | 326.17 | 1549.51 |  |
| 施工临建区 | 重复占地 |  | （9605） | （9605） | / | / |  |
| 合计 |  | 15404 | 9605 | 25009 | 4085.53 | 20923.47 |  |

注： ①本项目占地类型按照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）统计；②() 为重复占地。

### 2.4  土石方平衡

#### 2.4.1  土石方详细情况

##### 2.4.1.1  已动工土石方情况

本方案对已动工的土石方进行复核， 已动工的土石方主要为部分场地平整及建筑物 基础开挖。根据地勘报告，本项目原地貌为主要为草地及工矿仓储用地，经现场调查， 同时咨询建设单位，项目施工前未对项目区内进行表土剥离，现状项目无可剥离表土。

建议建设单位在后续项目建设时施工前应对项目区进行表土剥离并保护起来。

1.建筑垃圾

经现场调查，同时咨询建设单位，项目已动工土石方无建筑垃圾。

2. 一般土石方

项目施工临建区已布设完成，经复核，施工临建区布设期间开挖土石方量 0.06 万

m3，回填土石方量 0.06 万 m3。

经现场调查，同时咨询建设单位，项目区内大部分场地平整已完成，大部分建筑物 基础已开挖完成，正在进行基础回填及主体建设，经统计，项目已动工开挖土石方量为 0.91 万 m3，回填土石方量 0.91 万 m3 ，其中一期已动工开挖土石方量为 0.87 万 m3，回

填土石方量 0.87 万 m3。

13                                          海南方能投资顾问有限公司

##### 2.4.1.2  未动工土石方情况

1.表土

根据地勘报告，本项目原地貌为主要为杂草地及工矿仓储用地，经现场调查，同时

咨询建设单位，项目施工前未对项目区内进行表土剥离，现状项目无可剥离表土。

2.建筑垃圾

根据项目资料，结合已动工情况，项目施工结束后，将对施工临建区进行拆除，面 积约 3000m2，预计拆除建筑垃圾 0.06 万 m3 ，建筑垃圾运往海南省万宁市建筑垃圾处理

厂处理后综合利用。

3. 一般土石方

项目区高程介于 23.47m~27.20m，设计标高介于 23.5m~25.00m ，现状标高接近于设

计标高。

（1）建筑物基础

建筑物区采用天然基础，大部分基础已回填完成，经计算，后续建筑物基础开挖土 石方量 0.25 万 m3，回填土石方量 0. 18 万 m3，其中一期后续建筑物基础开挖土石方量 0.09

万 m3，回填土石方量 0.05 万 m3。

（2）管线施工

本项目于场地内道路下铺设给水、雨水、污水等管线，管线同时开挖、同时敷设，

管线埋深约 1.00m~2.00m。

经计算，管线施工过程中开挖土石方 0.04 万 m3，回填土石方 0.04 万 m3 ，其中一期

管线施工过程中开挖土石方 0.02 万 m3，回填土石方 0.02 万 m3。

（3）道路广场区土石方工程量

道路广场区标高与设计标高相差基本一致，开挖土石方 0.03 万 m3，回填土石方 0.10

万 m3 ，其中一期道路广场区开挖土石方 0.01 万 m3，回填土石方 0.05 万 m3。

（4）景观绿化区土石方工程量

景观绿化区标高与设计标高相差基本一致，平整场地开挖土石方 0.03 万 m3，回填

土石方 0.03 万 m3，其中一期景观绿化区开挖土石方 0.02 万 m3，回填土石方 0.02 万 m3。

#### 2.4.2  土石方总量

本项目建设过程中土石方挖、填方总量为 2.82 万 m3，其中挖方 1.44 万 m3（含建筑

海南方能投资顾问有限公司                     14

垃圾 0.06 万 m3 ），填方 1.38 万 m3，无借方、余方 0.06 万 m3 为建筑垃圾，建筑垃圾运 至海南省万宁市建筑垃圾处理厂处理后综合利用。其中一期建设过程中土石方挖、填方

总量为 2. 10 万 m3 ，其中挖方 1.05 万 m3 ，填方 1.05 万 m3，无借方、余方。

本项目无可剥离表土，项目一般土石方情况详见表 2.4- 1。

表 2.4- 1    土石方平衡总表  单位：万 m3

| 序 号 | 项目组成 | 开挖 | 回填 | 调入 |  | 调出 |  | 外借 |  | 余（弃）方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 一 | 一般土石方 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |  |  |  | 海南省万 宁市建筑 垃圾处理 厂处理后 综合利用 |
| 1 | 一期 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ① | 场地平整 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② | 建筑物区 | 0.96 | 0.92 |  |  | 0.04 | ③ |  |  |  |  |
| ③ | 道路广场区 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | ② |  |  |  |  |  |  |
| ④ | 景观绿化区 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 二期 | 0.31 | 0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑤ | 场地平整 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 建筑物区 | 0.20 | 0.17 |  |  | 0.03 | ⑦ |  |  |  |  |
| ⑦ | 道路广场区 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | ⑥ |  |  |  |  |  |  |
| ⑧ | 景观绿化区 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ⑨ | 施工临建区 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 管道施工 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一期 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 二期 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 建筑垃圾 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  | 0.06 |  |
| 1 | 二期 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 合计 | 1.44 | 1.38 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |  | 0.06 |  |

### 2.5  拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本项目不存在拆迁（移民）安置及专项设施改（迁）建情况。

### 2.6  施工进度

经咨询建设单位，本项目已于 2024 年 1 月开工，预计 2026 年 6 月完工，总工期为 30 个月。其中本项目一期已于 2024 年 1 月开工建设，预计 2024 年 5 月完工；二期计划

于 2026 年 1 月开工建设，预计 2026 年 6 月完工。

15                                          海南方能投资顾问有限公司

## 3  项目水土保持评价

### 3.1  主体工程选址（线）水土保持评价

本项目为新建项目，位于海南省万宁市山根镇，属于海南省省级水土流失重点预防 区；项目不处于水土流失严重、生态脆弱的地区；不在泥石流易发区、崩塌滑坡危险区 以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区；避开了全国水土保持监测网络中的水土保 持监测站点、重点实验区，不占用国家确定的水土保持长期定位观测站；不处于重要江 河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的其他江河、湖泊的水功能一级区的保护区和保 留区，以及水功能二级区的饮水源区，项目选线基本符合《中华人民共和国水土保持法》、 《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）对主体工程选址的规定，从水土

保持角度看，主体工程选址不存在水土保持制约性因素。

### 3.2  建设方案与布局水土保持评价

1.主体工程方案布局紧凑，工程占地、土石方平衡、施工工艺等基本合理，符合水

土保持要求；

2.主体工程中布设洗车池、景观绿化、排水沟等水土保持措施；

3.从水土保持角度分析，本项目建设是合理的。

### 3.3  主体工程设计中水土保持措施界定

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中对水土保持措施（生 产建设项目其他措施）界定，主体工程设计中布设具有水土保持功能的措施有洗车池、

景观绿化、排水沟。

海南方能投资顾问有限公司                     16

## 4  水土流失分析与预测

### 4.1  水土流失现状

项目区水土流失类型主要为水力侵蚀，项目开工前，项目区内主要为工矿仓储用地、 草地，土壤侵蚀强度以微度为主，土壤侵蚀模数背景值确定 450t/（km2•a ），容许土壤

侵蚀模数 500t/（km2•a ）。

### 4.2  土壤流失量预测

#### 4.2.1  土壤流失量调查

1.调查范围和时间

（1）调查范围

土壤流失量调查范围主要为目前项目已施工扰动的区域，截至 2024 年 3 月，项目施

工过程中扰动地表面积 2.50hm2。

（2）调查时间

方案编制组进场调查时间为 2024 年 3 月，根据咨询建设单位，本项目已于 2024 年

1 月开工。

2.调查内容

本项目已于 2024 年 1 月开工建设，水土流失调查内容主要针对已扰动的地表面积、 土壤侵蚀强度、水土流失危害等，通过建设单位提供的相关资料和现场调查进行统计核

实；在施工过程中，扰动破坏植被的种类、面积进行实地测算，分区核实扰动地表面积。

3.调查方法

采用现场调查的方法，根据有关水土保持技术标准，确定工程建设过程中实际征占

使用的土地面积。

4.扰动后土壤侵蚀模数

2024 年 3 月，我司组织水土保持专业技术人员对现场进行踏勘，对项目区的自然状 况、土地利用、社会经济和水土流失等情况进行了调查和资料收集，并参考项目区周边

工程水保工作分析，总结得出本项目扰动后地表土壤侵蚀模数，见表 4.2- 1。

17                                          海南方能投资顾问有限公司

表 4.2- 1    本项目扰动后土壤侵蚀模数表  单位：t/(km2•a)

| 序号 | 预测单元 | 土壤侵蚀模数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 自然恢复期 |  |
| 1 | 建筑物区 | 5796 | / |  |
| 2 | 道路广场区 | 5137 | / |  |
| 3 | 景观绿化区 | 4616 | 760 |  |
| 4 | 施工临建区 | 3763 | / |  |

5.调查结果

结合项目动工前原地貌分析，本项目土壤侵蚀模数背景值为 450t/（km2•a ），项目 已于 2024 年 1 月开工，截至 2024 年 3 月，项目已施工 3 个月，经估算，项目从开工到 目前为止，可能已经产生的土壤流失总量为 43.2t，新增土壤流失量为 39.4t， 已开工时

段调查的土壤流失量见表 4.2-2。

表 4.2- 2    调查估算土壤流失量表

| 调查单元 |  | 调查面积 （hm2 ） | 预测时段 （a ） | 调查模数 t/ （km2•a ） | 背景模数 t/ （km2•a ） | 土壤流 失量（t ） | 新增土 壤流失 量（t ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 建筑物区 | 1.40 | 0.25 | 5796 | 450 | 20.3 | 18.7 |
|  | 道路广场区 | 0.91 | 0.25 | 5137 | 450 | 11.7 | 10.7 |
|  | 景观绿化区 | 0.19 | 0.25 | 4616 | 450 | 2.2 | 2 |
|  | 施工临建区 | （0.96） | 0.25 | 3763 | 450 | 9 | 8 |
|  | 合计 | 2.50 | 0.25 |  |  | 43.2 | 39.4 |

注：（） 为重复占地。

#### 4.2.2  土壤流失量预测

##### 4.2.2.1  预测单元

水土流失预测范围为施工建设扰动的区域，为 2.50hm2 ，根据本项目实际建设特点，

确定水土流失的预测单元为各防治分区。

##### 4.2.2.2  预测时段

本项目属于建设类项目，水土流失预测时段分为施工期和自然恢复期；根据《生产 建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），水土流失预测单元的预测时段应按最 不利情况考虑，超过雨季长度的按全年计算，不超过雨季长度的按占雨季长度的比例计

算，雨季为 5~ 10 月，共 6 个月。

1.施工期

海南方能投资顾问有限公司                     18

本项目分期施工，一期已于 2024 年 1 月开工建设，预计 2024 年 5 月完工；二期计 划于 2026 年 1 月开工建设，预计 2026 年 6 月完工。其中 2024 年 1 月~2024 年 3 月为调 查时段，预测时段为 2024 年 4 月~2024 年 5 月及 2026 年 1 月~2026 年 6 月。综上，各

防治分区预测时段按 0.5 年考虑。

2. 自然恢复期

工程交工后进入自然恢复期，由于部分植物措施尚未完全发挥其水土保持功能，受 降雨和径流冲刷，仍会有轻度的水土流失发生；根据中国气候区名称与代码气候带和气 候大区（GB/T17297- 1998），本项目为边缘热带湿润型气候大区，故项目区属于湿润区， 植物措施实施后，一般经过 2 年的养护，基本可以成活，所以自然恢复期预测时段按 2

年考虑；各区域水土流失预测范围与预测时段详见下表 4.2-3。

表 4.2- 3    水土流失预测范围及预测时段表

| 预测分区 | 施工期 |  | 自然恢复期 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积（hm2 ） | 时段（a ） | 面积（hm2 ） | 时段（a ） |  |
| 建筑物区 | 1.40 | 0.5 |  |  |  |
| 道路广场区 | 0.91 | 0.5 |  |  |  |
| 景观绿化区 | 0.19 | 0.5 | 0.19 | 2 |  |
| 施工临建区 | （0.96） | 0.5 |  |  |  |

##### 4.2.2.3  土壤侵蚀模数

1.土壤侵蚀背景值

项目区土壤侵蚀类型为南方红壤区，水土流失类型主要为水力侵蚀，根据实地调查，

土壤侵蚀模数背景值为 450t/（km2•a ），容许土壤侵蚀模数 500t/（km2•a ）。

2.扰动后土壤侵蚀模数

2024 年 3 月，我司组织水土保持专业技术人员对现场进行踏勘，对项目区的自然状 况、土地利用、社会经济和水土流失等情况进行了调查和资料收集，并参考项目区周边

工程水保工作分析，总结得出本项目扰动后地表土壤侵蚀模数，见表 4.2-4。

19                                          海南方能投资顾问有限公司

表 4.2- 4    本项目扰动后土壤侵蚀模数表  单位：t/(km2•a)

| 序号 | 预测单元 | 土壤侵蚀模数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 施工期 | 自然恢复期 |  |
| 1 | 建筑物区 | 5796 | / |  |
| 2 | 道路广场区 | 5137 | / |  |
| 3 | 景观绿化区 | 4616 | 760 |  |
| 4 | 施工临建区 | 3763 | / |  |

#### 4.2.3  预测结果

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），运用下式计算土壤流

失量和新增土壤流失量。

土壤流失量按下式计算：

W =    Fi× Mik× Tik

新增土壤流失量可按下式计算：

2

ΔW =    Fi× ∆Mik× Tik

∆Mik = (Mik - Mio) + Mik - Mio

式中：W—扰动地表土壤流失量，t；

ΔW—扰动地表新增土壤流失量，t；

i— 预测单元（1 ，2）；

k— 预测时段，1 ，2 ，指施工期和自然恢复期；

Fi— 第i个预测单元的面积，km2；

Mik—扰动后不同预测单元不同时段的土壤侵蚀模数，t/（km2•a ）；

ΔMik—不同单元各时段新增土壤侵蚀模数，t/（km2•a ）；

Mio—扰动前不同预测单元土壤侵蚀模数，t/（km2•a ）；

Tik— 预测时段（扰动时段），a。

水土流失情况预测详见表4.2-5。

海南方能投资顾问有限公司                    20

表 4.2- 5    可能造成的土壤流失量预测表

| 预测单元 |  | 预测面 积 （hm2 ） | 预测 时段 （a ） | 预测模数 t/（km2•a ） | 背景模数 t/（km2•a ） | 土壤 流失 量（t ） | 新增土 壤流失 量（t ） | 新增土壤流 失量占新增 总量的百分 比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 建筑物区 | 1.40 | 0.5 | 5796 | 450 | 40.6 | 37.4 | 46.81 |
|  | 道路广场区 | 0.91 | 0.5 | 5137 | 450 | 23.4 | 21.4 | 26.78 |
|  | 景观绿化区 | 0.19 | 0.5 | 4616 | 450 | 4.4 | 4 | 5.01 |
|  | 施工临建区 | （0.96） | 0.5 | 3763 | 450 | 18. 1 | 15.9 | 19.90 |
|  | 小计 | 2.50 |  |  |  | 86.5 | 78.7 | 98.50 |
| 自然恢 复期 | 景观绿化区 | 0.19 | 2 | 760 | 450 | 2.9 | 1.2 | 1.50 |
|  | 小计 | 0.19 |  |  |  | 2.9 | 1.2 | 1.50 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 89.4 | 79.9 | 100.00 |

调查土壤流失总量为 43.2t ，新增土壤流失量为 39.4t。

预测土壤流失总量为 89.4t ，新增土壤流失量为 79.9t。

综上，在不采取水土保持措施的情况下，本工程可能产生的土壤流失总量为 132.6t， 新增土壤流失量 119.3t；预测施工期新增土壤流失量为 78.7t， 占新增土壤流失总量的

98.50% ，是发生水土流失的主要时段。

### 4.3  水土流失危害分析

工程及其建设产生的水土流失，可能以 “泥水” 的形式影响项目周边正常的生活、

生产安全。

### 4.4  指导性意见

据水土流失预测结果，本项目区土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，水土保持措施应以

排水、沉沙、覆盖措施为主。

21                                        海南方能投资顾问有限公司

## 5  水土保持措施

### 5.1  防治区划分

根据分区原则、工程所处的地貌类型、主体工程建设的时序、布局、新增水土流失 的特点，并考虑与主体工程相衔接，便于水土保持方案的组织实施等主导因素，进行水 土流失防治分区划分，将项目建设区分成建筑物区、道路广场区、景观绿化区和施工临

建区 4 个水土流失防治区，分区结果详见表 5.1- 1。

表 5.1- 1    水土流失防治分区表  单位：hm2

| 防治分区 | 面积 | 主要特点 | 水土流失因素 | 水土保持防治重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物区 | 1.40 | 平整场地、基础建设易造 成水土流失 | 土方挖填、搬运频 繁，对地表扰动剧烈 | 建设过程产生的“泥水” |
| 道路广场区 | 0.91 | 裸露时间较长，易形成水 力侵蚀现象 | 土方挖填、搬运频 繁，对地表扰动剧烈 | 减少地表裸露时间，增 加临时覆盖措施 |
| 景观绿化区 | 0.19 | 景观建设及平整过程，易 造成水土流失 | 土方挖填、搬运频 繁，对地表扰动剧烈 | 减少地表裸露时间，增 加排水措施 |
| 施工临建区 | （0.96） | 裸露时间较长，易形成水 力侵蚀现象 | 土方挖填、搬运频 繁，对地表扰动剧烈 | 减少地表裸露时间，增 加临时覆盖措施 |

### 5.2  措施总体布局

根据建设单位提供的项目资料，主体工程设计了洗车池、景观绿化、排水沟等措施， 本项目已经开工，本方案新增临时排水沟、沉沙池、临时覆盖、土地整治、撒播草籽等

措施。

### 5.3  分区措施布设

根据建设单位提供的项目资料，主体工程设计了洗车池、景观绿化、排水沟等措施，

本方案新增临时排水沟、沉沙池、临时覆盖等措施。

一、建筑物区

根据项目资料，主体工程在建筑物区未布设水土保持功能的措施，本方案新增临时

覆盖措施。

1.临时措施

（1）临时覆盖

本方案在建筑物区裸露地表处新增临时覆盖措施，面积 1200m2。

二、道路广场区

根据项目资料，主体工程在道路广场区布设有洗车池、临时排水沟措施，本方案新

海南方能投资顾问有限公司                    22

增临时覆盖、沉沙池措施。

1.临时措施

（1）洗车池

根据建设单位提供的项目资料及现场调查，主体工程在道路广场区北侧布设有 1 座

洗车池。

（2）排水沟

根据建设单位提供的项目资料及现场调查，主体工程设计在道路广场区布设有排水

沟，长度 720m。

（3）临时覆盖

本方案新增在道路广场区裸露地表处布设临时覆盖措施，面积 900m2。

（4）沉沙池

本方案新增在道路广场区排水沟处临时沉沙池 2 座。

三、景观绿化区

1.植物措施

（1）景观绿化

根据建设单位提供的项目资料及现场调查，主体工程设计在景观绿化区布设有景观

绿化，面积 0. 19hm2。

2.临时措施

（1）临时覆盖

根据建设单位提供的项目资料及现场调查，本方案新增施工过程中临时覆盖措施，

备足密目网约 500m2，密目网可重复使用。

四、施工临建区

根据项目资料及现场调查，施工临建区已建设完成，现状大部分已硬化，仍有裸露

地表。本方案新增临时覆盖措施。

1.临时措施

（1）临时覆盖

根据建设单位提供的项目资料及现场调查，本方案新增对施工临建区裸露地表实施

临时覆盖措施，备足密目网约 2000m2，密目网可重复使用。

23                                        海南方能投资顾问有限公司

本项目水土保持措施及其工程量汇总详见表 5.3- 1。

表 5.3- 1    水土保持措施工程量汇总表

| 措施类型 | 措施名称 |  | 工程量 指标 | 单位 | 建筑物 区 | 道路广 场区 | 景观绿化 区 | 施工临建 区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物措施 | 景观绿化 | 一期 | 面积 | hm2 |  |  | 0.12 |  | 0.19 |
|  |  | 二期 |  |  |  |  | 0.07 |  |  |
| 临时措施 | 临时覆盖 | 一期 | 彩条布 覆盖 | m2 | 800 | 500 | 300 |  | 4600 |
|  |  | 二期 |  |  | 400 | 400 | 200 | 2000 |  |
|  | 排水沟 | 一期 | 长度 | m |  | 520 |  |  | 720 |
|  |  | 二期 |  |  |  | 200 |  |  |  |
|  | 沉沙池 | 一期 | 数量 | 座 |  | 1 |  |  | 2 |
|  |  | 二期 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 洗车池 | 一期 | 数量 | 座 |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  | 二期 |  |  |  | 0 |  |  |  |

注：加粗部分为主体工程已列水土保持措施。

### 5.4  施工要求

#### 5.4.1  水土保持工程施工组织

1.交通、供水、供电

水土保持工程与主体工程同时施工； 由于水土保持措施的工程量相对较小，主体工

程已经布置的施工场地、施工用水、施工用电等，可以满足水土保持工程施工需要。

2.建筑材料

水土保持工程所需材料主要包括砂料、水泥、绿化苗木等；砂料、水泥等建筑材料

可与主体工程一起购买，苗木可以就近购买。

#### 5.4.2  水土保持措施施工方法及要求

1.施工方法

（1）密目网覆盖

施工期间的裸露地表及开挖临时堆放的土石方需要采取密目网覆盖，防止雨季雨水

冲刷及扬尘；密目网可反复使用，用后应回收或处理，做好环保。

（2）全面整地

用推土机进行地面推平，用水准仪或经纬仪测量平整后的平面高程。

（3）植物工程

海南方能投资顾问有限公司                    24

施工前，先放线定位，按定点放线标定的位置、规格开挖种穴；穴挖好后，把树苗

放入穴内，保持树体上下垂直，再填土压实；最后，根据天气情况，进行浇水养护。

（4）沉沙池修建

按照沉沙池设计的断面尺寸采用人工开挖， 内壁做夯实处理，在沉沙池的四周及底

部采用砖砌结构，最后在砖体内壁采用水泥砂浆抹面。

（5）排水沟开挖

①土方开挖工程施工前，施工单位应进行开挖区地形的实测和开挖面实地放样，并

做好施工区临时拦挡、挖方利用计划等。

②开挖完成后，应及时采取必要的边坡或建基面保护措施，构筑物基础开挖应预留

10~20cm 厚度，待构筑物施工时挖除。

2.施工质量要求

水土保持措施必须符合《水土保持综合治理验收规范》（GB/T15773-2008）、《水 土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）等相关规定的质量要求，并经质量验收后才

能交付使用，各项措施规格尺寸、质量、使用材料、施工方法符合设计要求和规范标准。

3.对主体工程施工组织的要求

（1）合理安排施工，减少开挖量和回填量，防止重复开挖和土方多次倒运；

（2）施工工程中应该采取临时排水、沉沙、覆盖等措施，防止因降雨产生的地表径

流无序漫流及对裸露地表的冲刷；

（3）合理安排施工进度和时序，缩小地表裸露面积和减少裸露时间，减少施工过程

中因降雨等水土流失影响因子可能产生的水土流失；

（4）暴雨或大风天气应对裸露地表加强临时防护，填筑土石方时应随挖、随运、随

填、随压，避免产生水土流失，对已经平整好的区域应该尽快绿化，减少裸露时间。

25                                        海南方能投资顾问有限公司

## 6  水土保持监测

### 6.1  范围和时段

#### 6.1.1  监测范围

水土保持监测范围为水土流失防治责任范围，根据本项目特点及水土流失防治分区 结果，监测分区分为建筑物区、道路广场区、景观绿化区和施工临建区，水土保持监测 面积共计 2.50hm2。本项目为水土保持方案报告表，报告表可不做水土保持监测，如需

做水土保持监测，可按以下要求实施水土保持监测工作。

#### 6.1.2  监测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），水土保持监测时段应 从施工准备期开始，至设计水平年结束；本项目属于建设类项目，监测时段为 2024 年 1

月至 2026 年 12 月，共 36 个月（计 3.0 年）。

### 6.2  内容和方法

#### 6.2.1  监测内容

依据水利部办公厅关于印发《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》的通知（办  水保〔2015〕139 号）、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018） 的要求、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知（办水  保〔2020〕161 号）》，水土保持监测内容应包括水土流失自然影响因素、项目施工全

过程各阶段扰动土地情况、水土流失状况、防治成效、水土流失危害等，具体如下：

1.水土流失自然影响因素；

2.扰动土地；

3.水土流失状况；

4.水土流失防治成效；

5.水土流失危害。

#### 6.2.2  监测方法

执行水利部办公厅关于印发《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》的通知（办

水保〔2015〕139 号）、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）、

海南方能投资顾问有限公司                    26

《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知（办水保〔2020〕 161 号）》规定的监测方法，结合本工程建设特点，采用卫星遥感、无人机遥感、视频  监控、地面观测、实地调查测量、查阅资料等多种方法，对水土流失进行定量监测和过

程控制。

#### 6.2.3  监测频次

1.水土流失自然影响因素

（1）地形地貌状况：整个监测期监测 1 次；

（2）地表物质：施工准备期和设计水平年各监测 1 次；

（3）植被状况：施工准备期前测定 1 次；

（4）气象因子：每月 1 次。

2.扰动土地

（1）地表扰动情况：点式项目每月监测 1 次，线型项目全线巡查每季度不少于 1

次，典型地段每月 1 次；

（2）取土、弃渣场：正在使用的取土、弃渣场至少每两周监测 1 次，对 3 级以上弃

渣场应当采取视频监控方式，全过程记录弃渣和防护措施实施情况。

3.水土流失状况

水土流失状况应至少每月监测 1 次，发生强降水等情况后应及时加测。

4.水土流失防治成效

至少每季度监测 1 次，其中临时措施应至少每月监测 1 次。

5.水土流失危害

结合上述监测内容与水土流失状况一并开展，灾害事件发生后一周内完成监测。

### 6.3  点位布设

布设水土保持监测点的主要目的是测算不同时期该地块的土壤流失量，从而掌握整 个项目的水土流失动态变化的情况，结合水土保持设施的建设情况，分析水土保持措施

的防治效果；本项目共布设 4 个水土保持监测点，具体如下：

27                                        海南方能投资顾问有限公司

表 6.3-1 监测点位分布表

| 序号 | 监测区域 | 监测点位号 | 点位所处的具体位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物区 | 1# | 主体建筑物旁 |
| 2 | 道路广场区 | 2# | 项目出入口 |
| 3 | 景观绿化区 | 3# | 景观绿化区旁 |
| 4 | 施工临建区 | 4# | 施工临建区旁 |

### 6.4  实施条件和成果

#### 6.4.1  实施条件

1.人员配置

本项目监测需要一个监测组，一个监测组 2~3 人。

2.监测费用

水土保持监测费用由监测人员费、监测土建费、监测设备费、监测耗材费等组成，

本项目水土保持监测费共计 1.00 万元。

#### 6.4.2  监测成果

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知（办水 保〔2020〕161 号）》的相关要求，生产建设项目水土保持监测应在监测季报和总结报 告中明确 “绿黄红” 三色评价结论，三色评价是指监测单位依据扰动地表面积、植被占 压面积、取弃土情况、水土保持工程进度、水土流失影像因子、土壤流失量、水土流失 危害等，对生产建设项目水土流失防治情况进行评价；三色评价以水土保持方案确定的 防治目标为基础，以监测获取的实际数据为依据，针对不同的监测内容，采取定量评价 和定性分析相结合方式进行量化打分，满分为 100 分；得分 80 分及以上的为 “绿”色，

60 分及以上不足 80 分的为 “黄”色，不足 60 分的为 “红”色。

监测成果应包括水土保持监测实施方案、监测报告、图件、数据表（册）、影像资

料等。

水土保持监测报告要求主要包括 7 方面的内容，（1）综合说明；（2）编制依据； （3）项目及项目区概况；（4）水土保持监测布局；（5）监测内容和方法；（6）监测

结果分析；（7）结论及建议；此外，监测报告还应包括监测数据、附图和附件。

监测成果应采用纸质和电子版形式保存，做好数据备份。

海南方能投资顾问有限公司                    28

## 7  水土保持投资估算及效益分析

### 7.1  投资估算

#### 7.1.1  基础单价

1.人工预算单价

人工预算单价由基本工资、辅助工资和工资附加费三部分组成。主体设计无人工预 算单价，人工预算单价按海南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工单价的 通知》（琼建规（2022﹞3 号）规定计取，人工单价调至 145 元/工日（18. 13 元/工时）， 本次调整的人工单价不参与取费，按人工价差处理，只计算税金； 因此本项目人工预算 单价按 115 元/工日（14.38 元/工时）计取，超出的按人工价差（价差为 3.75 元/工时）

处理计算税金。

2.材料预算价格

工程措施与临时措施主要材料采用海南省工程建设标准定额信息网公布的2024 年 2

月万宁市建设工程主要材料除税参考价。

3.施工用水、电预算价格

根据海南省工程建设标准定额信息网公布的2024 年2 月万宁市建设工程主要材料除

税参考价，施工用水 4.49 元/t ，施工用电 0.88 元/kw ·h。

4.施工机械台时费

按《水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67 号文）附录一〈施 工机械台时费定额〉，《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通

知》（办财务函（2019﹞448 号）计算。

#### 7.1.2  费率标准

（1）直接工程费： 由直接费、其他直接费、现场经费组成。

①直接费：包括人工费、材料费和施工机械使用费。

人工费=定额劳动量（工时）×人工估算单价（元/工时）

材料费=定额材料使用量×材料估算单价

机械使用费=定额机械使用量（台时）×施工机械台时费

②其他直接费：包括冬雨季节施工增加费、施工工具用具使用费，按直接费乘以其

29                                        海南方能投资顾问有限公司

他直接费费率计算。

③现场经费：包括临时施工费和现场管理费，按直接费乘以现场经费费率计算。

（2）间接费：包括企业管理费、财务费及施工机械转移费，按直接工程费乘以间接

费费率计算。

（3）企业利润：按直接工程费与间接费之和乘以企业利润计算。

（4）税金：按直接工程费、间接费和企业利润之和乘以税率计算。

（5）扩大系数：按直接工程费、间接费、企业利润和税金之和乘以扩大系数计算。

本项目工程措施、植物措施中其他直接费、现场经费、间接费、企业利润和税金的

取费费率详见表 7.1- 1。

表 7.1- 1    工程措施、植物措施取费费率标准表

| 序 号 | 工程费用名 称 | 工程措施取费费率（%） |  |  |  | 植物措 施取费 费率 （%） | 取费基础 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土石方 工程 | 混凝土 工程 | 基础处 理工程 | 其他 工程 |  |  |  |
| 1 | 其他直接费 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 直接费 | 费率以主体工 程相应的费率 为准，未涉及部 分 按 水 总 [2003]67 号文、 办 财 务 函 （ 2019 ﹞ 448 号） 、琼建定 （ 2019 ﹞ 100 号 |
| 2 | 现场经费 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 直接费 |  |
| 3 | 间接费 | 4 | 4.3 | 6.5 | 4.4 | 3.3 | 直接工程费 |  |
| 4 | 企业利润 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 直接工程费+ 间接费 |  |
| 5 | 税金 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 直接工程费+ 间接费+企业 利润 |  |
| 6 | 扩大系数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 直接工程费+ 间接费+企业 利润+税金 |  |

#### 7.1.3  编制方法

根据水利部《水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67 号文）的 要求，本方案水土保持投资由工程措施、植物措施、临时措施、独立费用、基本预备费、

水土保持补偿费等部分组成。

水土保持补偿费：根据《海南省财政厅等关于印发海南省水土保持补偿费征收使用 管理办法的通知》（琼财非税〔2014〕1540 号）及《海南省发展和改革委员会 海南省 财政厅文件 海南省水务厅关于降低水土保持补偿费收费标准及有关问题的通知》（琼发 改收费[2021]716 号）：水土保持补偿费按照征占用土地面积一次性计征，每平方米 1.50

元（不足 1 平方米的按 1 平方米计）。

海南方能投资顾问有限公司                    30

本项目总占地面积为 25009m2，故本项目需缴纳水土保持补偿费的面积为 25009m2

（不足 1 平方米的按 1 平方米计），应缴纳水土保持补偿费 37513.5 元。

#### 7.1.4  水土保持投资估算

本工程水土保持工程估算总投资为 67.56 万元，其中主体工程已列水土保持投资 46.36 万元，本方案新增水土保持投资 21.2 万元；本方案新增费用中包括临时措施费 3.1 万元，独立费用 13.36 万元（建设管理费 0.06 万元，科研勘测设计费 7.00 万元，水土保 持监理费 3.80 万元，水土保持监测费 1.00 万元，水土保持设施验收报告编制费 1.50 万

元），基本预备费 0.99 万元，水土保持补偿费 37513.5 元。

水土保持投资估算详见表 7.1-2 至表 7.1- 11。

表 7.1- 2    水土保持投资估算总表  万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工 程费 | 植物措施费 |  | 独立费 | 新增 投资 合计 | 主体已 列投资 | 水土保 持总投 资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽植 费 | 种苗 费 |  |  |  |  |
| 一 | 工程措施 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 植物措施 |  |  |  |  |  | 38.00 | 38.00 |
| （ 一） | 景观绿化区 |  |  |  |  |  | 38.00 | 38.00 |
| 三 | 临时措施 | 11.46 |  |  |  | 3. 1 | 8.36 | 11.46 |
| I | 临时防护工程 | 11.46 |  |  |  | 3. 1 | 8.36 | 11.46 |
| （ 一） | 建筑物区 | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |
| （ 二） | 道路广场区 | 9.61 |  |  |  | 1.25 | 8.36 | 9.61 |
| （三） | 景观绿化区 | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |
| （四） | 施工临建区 | 1.00 |  |  |  | 1.00 |  | 1.00 |
| II | 其他临时工程 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 四 | 独立费用 |  |  |  | 13.36 | 13.36 |  | 13.36 |
| （ 一） | 建设管理费 |  |  |  | 0.06 | 0.06 |  | 0.06 |
| （ 二） | 科研勘测设计费 |  |  |  | 7.00 | 7.00 |  | 7.00 |
| （三） | 水土保持监理费 |  |  |  | 3.8 | 3.8 |  | 3.8 |
| （四） | 水土保持监测费 |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  | 1.0 |
| 1 | 一期水土保持监测费 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |
| 2 | 二期水土保持监测费 |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |
| （五） | 水土保持设施验收报告 编制费 |  |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 1.5 |
| 1 | 一期验收报告编制费 |  |  |  | 0.75 | 0.75 |  | 0.75 |
| 2 | 二期验收报告编制费 |  |  |  | 0.75 | 0.75 |  | 0.75 |

31                                        海南方能投资顾问有限公司

|  | 一至四部分合计 |  |  |  |  | 16.46 | 46.36 | 62.82 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 预备费 |  |  |  |  | 0.99 |  | 0.99 |
| 六 | 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 3.75 |  | 3.75 |
| 七 | 方案总投资 |  |  |  |  | 21.2 | 46.36 | 67.56 |

表 7.1- 3    水土保持措施分部工程估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 方案新增（万元） | 主体已列（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程措施 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 二 | 植物措施 |  |  |  |  | 38 | 38 |
| （ 一） | 景观绿化区 |  |  |  |  | 38 | 38 |
| 1 | 景观绿化 | hm2 | 0.19 | 200 |  | 38 | 38 |
| （1） | 一期 | hm2 | 0.12 | 200 |  | 24 | 24 |
| （2） | 二期 | hm2 | 0.07 | 200 |  | 14 | 14 |
| 三 | 临时措施 |  |  |  | 3. 1 | 8.36 | 11.46 |
| I | 临时防护工程 |  |  |  | 3. 1 | 8.36 | 11.46 |
| 一期 |  |  |  |  | 1.2 | 6. 12 | 7.32 |
| （ 一） | 建筑物区 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |
| 1 | 临时覆盖 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 |
| （1） | 密目网覆盖 | m2 | 800 | 5.00 | 0.4 |  | 0.4 |
| （ 二） | 道路广场区 |  |  |  | 0.65 | 6. 12 | 6.77 |
| 1 | 临时覆盖 |  |  |  | 0.25 |  | 0.25 |
| （1） | 密目网覆盖 | m2 | 500 | 5.00 | 0.25 |  | 0.25 |
| 2 | 排水沟 | m | 520 |  |  | 5.82 | 5.82 |
| 3 | 沉沙池 | 座 | 1 |  | 0.4 |  | 0.4 |
| 4 | 洗车池 | 座 | 1 |  |  | 0.3 | 0.3 |
| （三） | 景观绿化区 |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 |
| 1 | 临时覆盖 |  |  |  | 0.15 |  | 0.15 |
| （1） | 密目网覆盖 | m2 | 300 | 5.00 | 0.15 |  | 0.15 |
| 二期 |  |  |  |  | 1.9 | 2.24 | 4. 14 |
| （ 一） | 建筑物区 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |
| 1 | 临时覆盖 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |
| （1） | 密目网覆盖 | m2 | 400 | 5.00 | 0.2 |  | 0.2 |
| （ 二） | 道路广场区 |  |  |  | 0.6 | 2.24 | 2.84 |
| 1 | 临时覆盖 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |
| （1） | 密目网覆盖 | m2 | 400 | 5.00 | 0.2 |  | 0.2 |

海南方能投资顾问有限公司                    32

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 方案新增（万元） | 主体已列（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 排水沟 | m | 200 |  |  | 2.24 | 2.24 |
| 3 | 沉沙池 | 座 | 1 |  | 0.4 |  | 0.4 |
| （三） | 景观绿化区 |  |  |  | 0. 1 |  | 0. 1 |
| 1 | 临时覆盖 |  |  |  | 0. 1 |  | 0. 1 |
| （1） | 密目网覆盖 | m2 | 200 | 5.00 | 0. 1 |  | 0. 1 |
| （四） | 施工临建区 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 1 | 临时覆盖 |  |  |  | 1 |  | 1 |
| （1） | 密目网覆盖 | m2 | 2000 | 5.00 | 1 |  | 1 |
| II | 其他临时工程 | % |  |  | 0 |  | 0 |
| 一至三部分合计 |  |  |  |  | 3. 1 | 46.36 | 49.46 |

表 7.1- 4    独立费用估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 独立费用 |  |  |  | 13.36 |
| （ 一） | 建设管理费 | % | 2 | 3. 1 | 0.06 |
| （ 二） | 科研勘测设计费 |  |  |  | 7.00 |
| 1 | 一期科研勘测设计费 |  |  |  | 3.50 |
| 2 | 二期科研勘测设计费 |  |  |  | 3.50 |
| （三） | 水土保持监理费 |  |  |  | 3.80 |
| 1 | 一期水土保持监理费 |  |  |  | 1.90 |
| 2 | 二期水土保持监理费 |  |  |  | 1.90 |
| （四） | 水土保持监测费 |  |  |  | 1.00 |
| 1 | 一期水土保持监测费 |  |  |  | 0.5 |
| 2 | 二期水土保持监测费 |  |  |  | 0.5 |
| （五） | 水土保持设施验收报告编制费 |  |  |  | 1.5 |
| 1 | 一期验收报告编制费 |  |  |  | 0.75 |
| 2 | 二期验收报告编制费 |  |  |  | 0.75 |

表 7.1- 5    新增基本预备费投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五 | 预备费 |  |  |  | 0.99 |
|  | 基本预备费 | % | 6 | 16.46 | 0.99 |

表 7.1- 6    水土保持补偿费估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量（取整） | 单价（元/m2 ） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六 | 水土保持补偿费 | m2 | 25009 | 1.50 | 37513.5 |

33                                        海南方能投资顾问有限公司

表 7.1- 8    主要材料单价表汇总表

| 编号 | 项目 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工预算单价 | 工时 | 18.13 | 人工预算单价按 14.38 元计取， 超出部分按价差处理计算税金 |
| 2 | 水 | m3 | 4.49 |  |
| 3 | 电 | kw ·h | 0.88 |  |
| 4 | 风 | m3 | 0. 12 |  |
| 5 | 0 号柴油 | kg | 7.96 |  |
| 6 | 普通水泥 32.5（R） | t | 548.67 | 限价 255 元 |
| 7 | 中砂 | m3 | 252.43 | 限价 60 元 |
| 8 | 碎石(10-30 结石) | m3 | 165.05 | 限价 60 元 |
| 9 | 密目网 | m2 | 1.00 |  |
| 10 | 蒸压灰砂砖 | 千块 | 415.93 |  |
| 11 | 板仿材 | m3 | 1769.91 |  |
| 12 | 钢模板 | kg | 4.10 |  |
| 13 | 铁件 | kg | 3.80 |  |

注：材料价格主要采用海南省工程建设标准定额信息网公布的 2024 年 2 月万宁市建设工程主要材料

除税参考价。

海南方能投资顾问有限公司                    34

表 7.1- 9    施工机械台时费汇总表

| 编号 | 机械名称及 规格 | 机械台 班 | 一 |  |  |  | 二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 修理及替换 设备费 | 安装拆 卸费 | 小计 | 人工（元/h） |  | 柴油（元/kg） |  | 电（元/kw ·h） |  | 风（元/m3 ） |  | 水（元/m3 ） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14.38 |  | 7.96 |  | 0.88 |  | 0. 12 |  | 4.49 |  |
|  |  | （元/台 时） | （元） | （元） | （元） | （元） | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数 量 | 金额 |
| 1031 | 装载机 1.0m3 | 157.49 | 16.81 | 20.93 | 0.86 | 38.60 | 2.40 | 34.51 | 10.60 | 84.38 |  |  |  |  |  |  |
| 1020 | 推土机 59kw | 108.21 | 11.64 | 7.83 |  | 19.47 | 1.30 | 18.69 | 8.80 | 70.05 |  |  |  |  |  |  |
| 1030 | 推土机 74kw | 123.37 | 9.56 | 11.94 | 0.49 | 21.99 | 2.40 | 34.51 | 8.40 | 66.86 |  |  |  |  |  |  |
| 3012 | 自卸汽车 5t | 105.56 | 9.50 | 4.93 |  | 14.43 | 1.30 | 18.69 | 9.10 | 72.44 |  |  |  |  |  |  |
| 2002 | 混凝土搅拌 机 0.4m3 | 35.13 | 2.91 | 4.90 | 1.07 | 8.88 | 1.30 | 18.69 |  |  | 8.60 | 7.56 |  |  |  |  |
| 3059 | 胶轮车 | 0.82 | 0.23 | 0.59 |  | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030 | 振捣器 1. 1kw | 2.10 | 0.28 | 1. 12 |  | 1.40 |  |  |  |  | 0.80 | 0.70 |  |  |  |  |
| 2050 | 风水枪 | 43.31 | 0.21 | 0.39 | 0.00 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 202.5 | 24.30 | 4. 1 | 18.41 |

注：根据《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函〔2019〕448 号），施工机械台时费定额的折旧费除以 1. 13 调整

系数，修理及替换设备费除以 1.09 调整系数，安装拆卸费不变。

表 7.1- 10    混凝土、砂浆计算表

| 名称及规格 | 级 配 | 水泥 |  |  | 中砂 |  |  | 碎石 |  |  | 水 |  |  | 合计 （元） | 价差 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 （kg） | 单价 （元） | 小计 （元） | 数量 （m3 ） | 单价 （元） | 小计 （元） | 数量 （m3 ） | 单价 （元） | 小计 （元） | 数量 （m3 ） | 单价 （元） | 小计 （元） |  |  |
| C15 混凝土 | 2 | 199 | 548.67 | 109.19 | 850 | 60 | 35.17 | 1126 | 60 | 43.59 | 185 | 4.49 | 0.83 | 199 | 548.67 |
| M10 水泥砂浆 |  | 230 | 548.67 | 126.19 | 1450 | 60 | 56.13 |  | 60 |  | 310 | 4.49 | 1.39 | 230 | 548.67 |

35                                                                                       海南方能投资顾问有限公司

表 7.1- 11    工程单价汇总表

| 定额 编号 | 工程名称 | 单位 | 单价（元） | 直接工程费 |  |  |  |  | 间接费 | 利润 | 价差 | 税金 | 扩大系 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 直接费 |  |  | 其他直 接费 | 现场经 费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01038 | 人工开挖柱坑（I~II 类土） | 100m3 | 3510.22 | 1984.44 | 39.69 |  | 40.48 | 101.21 | 86.63 | 157.67 | 517.50 | 263.49 | 319. 11 |
| 01006 | 人工开挖排水沟、截 水沟 | 100m3 | 3015.46 | 1691.09 | 50.73 |  | 34.84 | 87.09 | 74.55 | 135.68 | 441.00 | 226.35 | 274.13 |
| 03006 | 砌砖 | 100m3 | 60391.51 | 8314.52 | 26118.45 | 237.40 | 693.41 | 1733.52 | 1632.28 | 2711.07 | 8927.58 | 4533. 14 | 5490. 14 |
| 03079 | 水泥砂浆抹面 | 100m2 | 3555.28 | 1233.80 | 456.35 | 21.18 | 34.23 | 85.57 | 80.57 | 133.82 | 919.69 | 266.87 | 323.21 |
| 03005 | 密目网覆盖 | 100m2 | 539.96 | 143.80 | 285.33 |  | 8.58 | 21.46 | 20.20 | 33.56 | 37.50 | 49.54 | 60.00 |
| 04027 | 拌和机拌制混凝土 | 100m3 | 9229. 12 | 4127.06 | 406.92 | 959.39 | 109.87 | 329.60 | 255. 11 | 433.16 | 1076.25 | 692.76 | 839.01 |
| 04031 | 胶轮车运混凝土 | 100m3 | 2376.18 | 1393.48 | 181.76 | 52.70 | 27.87 | 83.61 | 64.71 | 109.88 | 302.25 | 178.36 | 216.02 |
| 04013 | C15 混凝土浇筑 | 100m3 | 110358.03 | 13064.23 | 24132.79 | 13131.75 | 1006.58 | 3019.73 | 2337.27 | 3968.46 | 31380.91 | 8283.76 | 10032.55 |
| 01146 | 推土机平整场地、清 理表层土( Ⅰ~ Ⅱ类 土） | 100m2 | 1835.70 | 273.22 | 452.00 | 556.54 | 12.82 | 51.27 | 44.41 | 69.51 | 71.25 | 137.79 | 166.88 |
| 01249 | 1.0m3 装载机装土自 卸汽车运输 | 100m3 | 1955.10 | 149.55 | 51.41 | 1135.74 | 26.73 | 66.84 | 57.21 | 104.12 | 39.00 | 146.75 | 177.74 |

海南方能投资顾问有限公司                                           36

### 7.2  效益分析

水土保持工程效益分析，主要是指对照方案采取的水土流失防治措施，预测可能达 到的防治效益，具体的量化指标有水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表

土保护率、林草植被恢复率和林草覆盖率六项指标。

#### 7.2.1  防治效果预测

1.水土流失治理度

本项目可能造成水土流失的面积为 2.50hm2，经计算，方案落实后，水土流失治理

度可达到 99.2%，详见表 7.2- 1。

表 7.2- 1    水土流失治理度计算表

| 序 号 | 分区 | 占地面 积（hm2 ） | 水土流失 面积 （hm2 ） | 水土保持措施面积（hm2 ） |  | 建筑物、硬 化等占地面 积（hm2 ） | 水土流 失治理 度（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工程措施 | 植物措施 |  |  |
| 1 | 建筑物区 | 1.40 | 1.40 |  |  | 1.40 | 99.4 |
| 2 | 道路广场区 | 0.91 | 0.91 |  |  | 0.90 | 99 |
| 3 | 景观绿化区 | 0.19 | 0.19 |  | 0.19 |  | 99.2 |
| 4 | 施工临建区 | （0.96） | （0.96） |  |  |  |  |
| 5 | 合计 | 2.50 | 2.50 |  | 0.19 | 2.30 | 99.2 |

2.土壤流失控制比

本项目水土保持方案设计的各项水土保持措施落实后，到设计水平年，除景观绿化 外，大部分区域已硬化，到设计水平年整个项目区平均土壤侵蚀模数 400t/（km2•a ），

土壤流失控制比可达到 1.25。

3.渣土防护率

本项目在管网施工建设过程中，水土保持措施采用了临时覆盖，能有效防止堆土土 壤流失，土方调配过程中严格按照相关规定执行，减少土壤流失。本项目土方直接回填

于项目区内，不设置临时堆土场，渣土防护率可达到 99%。

4.表土保护率

本项目施工前未对项目区内进行表土剥离，现状项目无可剥离表土，表土保护率不

计。

5.林草植被恢复率和林草覆盖率

本项目林草植被恢复率可达到 99.46% ，林草覆盖率可达到 7.5%，详见表 7.2-2。

37                                        海南方能投资顾问有限公司

表 7.2- 2    林草植被恢复率和林草覆盖率计算表

| 序 号 | 分区 | 建设区面 积（hm2 ） | 植物措施面 积（hm2 ） | 可恢复林草植 被面积（hm² ) | 林草植被 恢复率（%） | 林草覆盖率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （参数代号） | o | r | s | E | F |
|  | （计算公式） |  |  |  | r/s*100 | r/o*100 |
| 1 | 建筑物区 | 1.40 | / | / | / | / |
| 2 | 道路广场区 | 0.91 | / | / | / | / |
| 3 | 景观绿化区 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 99.46 | 99.9 |
| 4 | 施工临建区 | （0.96） | / | / | / | / |
| 5 | 合计 | 2.50 | 0.19 | 0.19 | 99.46 | 7.5 |

#### 7.2.2  水土流失防治效益分析

由预测结果可知：水土保持方案实施后，水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土 防护率、表土保护率、林草植被恢复率和林草覆盖率均达到设计确定的目标值；水土流 失防治责任范围内的水土流失得到有效防治，减轻了项目建设对周围环境的影响，改善

项目区的生态环境，建设生态工程具有积极的作用。

1. 生态效益方面

（1）新增水土流失量得到有效控制

通过水土保持方案的实施，可以从根本上控制项目区范围内水土流失的发生及减少

对周边的影响，对当地经济的可持续发展有积极意义。

（2）提高林草覆盖率，改善环境

植物措施是水土保持的根本措施，将使被破坏的植被得到恢复，有利于整个生态系 统的平衡；在减少土壤中氮、磷等有机质和无机盐流失的同时，为区域生态环境的改善 创造了有利条件，对小环境气候改善的同时有一定的促进作用，有利于整个生态环境的

稳定，提高了保水保土能力。

2.经济效益方面

本方案的实施，可有效控制水土流失的发生，减少对周边的影响，减少治理水土流

失的费用，获得间接的经济效益。对当地经济的可持续发展有积极意义。

3.社会效益方面

本方案的实施，有利于保证主体工程的安全运行，有效控制项目建设对周边环境的

影响；本项目为促进地区经济发展起到积极的作用。

海南方能投资顾问有限公司                    38

## 8  水土保持管理

### 8.1  组织管理

为了保证方案提出的水土保持措施顺利实施，建设单位应设立专门的水土保持工程 管理机构，抽调水土保持专业技术人员负责水土保持工作的管理和组织实施工作，并组 织相应人员培训，强化水土保持意识，明确生产建设中水土流失的防治责任和义务、协 调各项水土保持措施与主体工程同步实施，同期完成，并积极配合水行政主管部门负责

监督、检查及验收。

建设单位应尽快向审批部门备案，并报告建设信息和水土保持工作情况，以便于水 土保持方案实施后的管理，建设单位应对水土保持方案设计资料及图表、年度施工进度、 年度经费使用等技术经济指标、水土保持效益指标以及验收的全部文件、报告、图表等

资料归档管理。

### 8.2  后续设计

在项目实施过程中，密切注意工程所在地周边、内部环境变化，通过加强施工组织， 提高施工质量，减少水土流失，及时解决施工过程中及以后发生的问题；加强项目水土 流失治理技术培训和技术指导工作，定期或不定期的进行实地技术指导，不断提高项目 水土流失治理的科技含量，保证治理目标的按时、按质、按量完成。搞好建设项目水土 保持措施设计。本水土工程方案应贯穿于本项目设计全过程，在本项目的主体工程设计 中均应包含有方案提出的各项水土保持工程设计、施工设计的计划，并应满足各阶段设

计深度要求。

设计单位要本着实事求是的精神，做好水土保持工程各阶段的设计工作，使水土保

持设计做到技术上可行、经济上合理、实施后效益明显。

### 8.3  水土保持监测

水土保持监测是验证水土保持方案实施情况及其所产生效益的直接手段，依据水利  部办公厅关于印发《生产建设项目水土保持监测规程（试行）》的通知（办水保〔2015〕 139 号）、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）、《水利部  办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知（办水保〔2020〕161 号）》，

建设单位应安排开展本项目的水土保持监测工作，编制监测实施方案并实施监测工作，

39                                        海南方能投资顾问有限公司

监测成果定期向相应的水行政主管部门报告，分析水土保持措施防治效果，对需补充水 土保持措施的制定相应的治理方案，水土保持设施验收时提交反映六项指标动态变化的

水土保持专项监测年度报告和设计水平年的监测总结报告。

依据水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见（水保〔2019〕 160 号）、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知（办   水保〔2020〕161 号）》，编制水土保持方案报告书的项目，应当依法开展水土保持监   测工作，实行水土保持监测 “绿黄红” 三色评价，水土保持监测单位根据监测情况，在

监测季报和总结报告等监测成果中提出 “绿黄红” 三色评价结论；监测成果应当公开，

生产建设单位应当在工程建设期间将水土保持监测季报在其官方网站公开，同时在业主 项目部和施工项目部公开，水行政主管部门要将监测评价结论为 “红”色的项目，纳入

重点监管对象。

### 8.4  水土保持监理

水土保持工程施工中应加强水土保持监理，建立施工过程中临时措施影像等档案资

料，为水土保持设施竣工验收的依据。

凡主体工程开展监理工作的项目，应当按照水土保持监理标准和规范开展水土保持

工程施工监理。

在水土保持工程施工中，必须实施监理制度，形成项目法人、承包商、监理工程师 三方相互制约，以监理工程师为核心的合同管理模式，以期达到降低造价，保证进度，

提高水土保持工程质量的目的。

水土保持监理的主要内容为水土保持合同管理，按照合同控制工程建设的投资、工 期和质量，并协调有关各方的关系，对水土保持方案实施阶段的招标工作、勘测设计、

施工等进行全程监理。

建设期的水土保持监理为协助项目法人编写开工报告，检查承包商选择的分包单位， 组织设计交底和图纸会审，审查承包商提出的施工技术措施、施工进度计划和资金、物 资、设备计划等；督促承包商执行工程承包合同，按照国家和行业技术标准和批准的设 计文件施工；监督工程施工进度和质量，检查安全防护措施、核实完成的工程量；签发 工程付款凭证，整理合同文件和技术档案资料，处理违约事件，协助项目法人进行工程

各阶段验收。

海南方能投资顾问有限公司                    40

### 8.5  水土保持施工

建设单位应实施公众参与制度，接受社会监督，加强对施工技术人员水土保持法律、 法规的宣传工作，提高水土保持法律意识，形成全社会支持水土保持生态环境建设的局 面；承包商要接受当地水行政管理部门的监督检查，建设单位应加强对施工技术人员水 土保持法律、法规的宣传工作，提高水土保持法律意识；施工过程中要合理配备相应专 业技术人员，对施工队伍进行技术培训，严格按照有关规范和设计标准的要求，根据水

土保持方案中的防护措施（包括临时防护措施）及施工安排，做到精心施工、文明施工。

建设单位将水土保持工程纳入项目招标、投标管理中，按照国家规定的招标、投标

程序，选择水土保持工程施工经验丰富、技术力量强的施工单位。

在工程发包标书中提出水土保持要求，将水土保持工程纳入主体工程招标文件一起 招标或单独招标；在招标文件中，详细列出水土保持工程内容，明确施工单位和监理单 位的责任，明确其防治水土流失的责任范围，并以合同形式明确中标单位应承担的防治

水土流失的责任、义务。

### 8.6  水土保持设施验收

建设单位应经常开展水土保持工作的检查工作，并接受水行政主管部门的监督管理； 根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》 （水保〔2017〕365 号），取消了各级水行政主管部门实施的生产建设项目水土保持设

施验收审批行政许可事项，转为生产建设单位按照有关要求自主开展水土保持设施验收。

建设单位应在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，向 水土保持方案审批机关报备水土保持设施验收材料。报备材料包括水土保持设施验收鉴 定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告，报备材料需严格按照《水利部 水土保持司关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收报备申请、报备回执及验收核 查意见参考式样的通知》的参考式样编制并提交给相关水行政主管部门。建设单位、第 三方机构和水土保持监测机构分别对水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告

和水土保持监测总结报告等材料的真实性负责。

各级水行政主管部门要切实履行法定职责，进一步做好水土保持方案实施情况的跟 踪检查，要严格规范检查程序和行为，突出检查重点，强化检查效果，督促生产建设单

位落实各项水土流失防治措施。要加强对水土保持设施自主验收的监管，以自主验收是

41                                        海南方能投资顾问有限公司

需要下载完整报告，请来电咨询：13876690035

方能投资不仅可以提供相关的案例，还可以给您量身定制备案、贷款、融资等专业报告。