3 万辆每年报废机动车回收精细化再利用项目

# 水土保持方案报告表

建设单位：海 南 中 明 海 再 生 资 源 有 限 公 司

编制单位：海南方能投资顾问有限公司

现场照片

2024 年 6 月 14  日拍摄

| 照片 1 项目区北侧现状 | 照片 2 项目区南侧现状 |
| --- | --- |
| 照片 3 项目中心区现状 | 照片 4 项目区西侧现状 |
| 照片 5 项目区进出口区 | 照片 6 项目区生产生活区 |

3 万辆每年报废机动车回收精细化再利用项目水土保持方案报告表

专家评审意见修改对照说明

| 序号 | 修改意见 | 修改情况 | 修改位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充完善水土保持现状分析 | 已补充 | 第 23 页 |
| 2 | 复核工程占地面积、 占地类型、临时占地 | 已复核 | 第 14 页 |
| 3 | 复核项目土石方平衡与计算 | 已复核 | 第 15- 18 页 |
| 4 | 完善相关附图附件 | 已完善 | 第 50-62 页 |

目  录

3 万辆每年报废机动车回收精细化再利用项目水土保持方案报告表	1

1.  综合说明	3

1. 1.  项目简况 	 错误！未定义书签。

1.2.  编制依据 	4

1.3.  设计水平年 	5

1.4.  水土流失防治目标 	5

2.  项目概况	8

2.1.  项目基本情况	8

2.2.  项目组成及布置	9

2.3.  施工组织	12

2.4.  工程占地 	14

2.5.  水土流失防治责任范围 	15

2.6.  土石方平衡 	15

2.7.  施工进度	 18

2.8.   自然概况	19

3.  项目水土保持评价	2 1

3.1.  项目选址水土保持评价	2 1

3.2.  工程占地评价	2 1

3.3.  土石方平衡评价 	22

3.4.  主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价 	22

3.5.  现状水土流失分析评价 	23

3.6.  需补充或完善的水土保持措施 	23

4.  水土流失分析与预测	24

4.1.  水土流失分析	24

4.2.  水土流失预测	24

5.  水土保持措施	28

5.1.  水土流失防治分区 	28

5.2.  措施总体布局 	28

6.  水土保持投资估算及效益分析	33

6.1.  投资估算	33

6.2.  效益分析	34

7.  水土保持管理	40

7.1.  组织管理 	40

7.2.  水土保持监理 	40

7.3.  水土保持施工 	4 1

7.4.  水土保持设施验收	4 1

8.附件及附图	50

8.1.附件	50

8.2 附图	62

附表：

附表 1：水土流失防治责任范围统计表；

附表 2：水土流失防治目标取值调整表；

附表 3：主要材料价格汇总表；

附表 4：工程单价汇总表；

附表 5：工程单价分析表。

附件：

附件 1：水土保持方案编制咨询合同；

附件 2：海南省企业投资项目备案证明；

附件 3：建设工程规划许可证；

附件 4： 昌江县土地利用现状图；

附件5：专家意见；

附件6：专家签到表；

附件7：修改复核意见。

附图：

附图 1：项目地理位置图；

附图 2：项目区水系图；

附图 3：项目总平面图；

附图 4：分区措施总体布局图；

附图 5：临时堆土场典型设计图；

附图 6：临时排水沟、临时沉沙池典型设计图；

附图 7：主体建筑基础结构布置图。

## 3 万辆每年报废机动车回收精细化再利用项目水土保持方案报告表

| 项目 概况 | 位 置 |  | 海南省昌江县叉河镇海南清洁能源高新技术产业园叉河循环经济产业 示范区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  | 1 栋机动车拆解车间、1 栋办公楼、1 栋敞开式停车库、1 栋设备房， 同时配套绿化、道路、停车场、围墙等室外工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  | 新建建设类 |  |  |  | 总投资（万元） |  | 12000 |  |  |
|  | 土建投资（万元） |  | 5200 |  |  |  | 占地面积（hm2 ） |  | 永久：26596.37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时：2441.41 |  |  |
|  | 动工时间 |  | 2024 年 6 月 |  |  |  | 完工时间 |  | 2025 年 2 月 |  |  |
|  | 土石方（万 m3 ） |  | 挖方 |  | 填方 |  | 借方 |  | 余（弃）方 |  |  |
|  |  |  | 1.28 |  | 1.28 |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 取土场 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土场 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区 概况 | 涉及重点防治区 情况 |  | 不在国家级或省级水土流 失重点预防区或水土流失 重点治理区 |  |  | 地貌类型 |  | 滨海平原 |  |  |  |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数 ［ t/（km2 ·a ）］ |  |  | 469 |  | 容许土壤流失量 ［ t/（km2 ·a ）］ |  |  |  |  | 500 |
| 项目选址水土保持评价 |  |  |  | 主体工程选址不存在水土保持绝对制约性因素，符合《生产 建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和《中华人 民共和国水土保持法》相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量 |  |  |  | 193.9t |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm2 ） |  |  |  | 2.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准等 级及目标 |  | 防治标准等级 |  | 南方红壤区二级标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水土流失治理度（%） |  | 95 |  | 土壤流失控制比 |  |  |  | 1.0 |  |
|  |  | 渣土防护率（%） |  | 95 |  | 表土保护率（%） |  |  |  | / |  |
|  |  | 林草植被恢复率（%） |  | 95 |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  | 12 |  |

| 水土保持 措施 | 1 、主体建筑区 主体已有：无 方案新增：无 2 、道路广场区 主体已有： ①工程措施：雨水排水管 723m； 3 、景观绿化区 主体已有： ①工程措施：全面整地 1180. 15m2； ②植物措施：景观绿化 1180. 15m2； 方案新增： ①临时措施：临时排水沟 242m。 4 、施工临时扰动区 方案新增： ①植物措施：撒播草籽 2216.41 m2； ②临时措施：临时排水沟 512m；沉沙池 3 座； 5 、临时堆土场区 方案新增：①临时措施：临时苫盖 300m2；临时排水沟 80m；编织土袋临时拦挡 70m。 6 、施工生产生活区 方案新增： ①植物措施：撒播草籽225 m2。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土保持 投资估算 （万元） | 工程措施 |  | 14.51 |  | 植物措施 |  | 17.94 |
|  | 临时措施 |  | 7.75 |  | 水土保持补偿费 |  | 4.36 |
|  | 独立费用 |  | 建设管理费 |  | 0.16 |  |  |
|  |  |  | 科研勘测设计费 |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 水土保持监理费 |  | 5.00 |  |  |
|  | 总投资 |  | 53.68 |  |  |  |  |
| 编制单位 |  | 海南弘洲生态工程技术有限 公司 |  | 建设单位 |  | 海南中明海再生资源有限公司 |  |
| 法人代表及电话 |  | 郑庚宝/13518055025 |  | 法人代表及电话 |  | 黄太敏/15880212370 |  |
| 地址 |  | 海南省海口市秀英区海盛路 21 号楚欣花园 3 栋 601 房 |  | 地址 |  | 海南省昌江黎族自治县石碌镇 昌江大道西侧紫金城公园小区 8B 栋 01014 房 |  |
| 邮编 |  | 570100 |  | 邮编 |  | 572799 |  |
| 联系人及电话 |  | 郑庚宝/13518055025 |  | 联系人及电话 |  | 张林丰/18950810322 |  |
| 电子信箱 |  | 841294838@qq.com |  | 电子信箱 |  | 190294164@qq.com |  |
| 传真 |  | / |  | 传真 |  | / |  |

## 1.  综合说明

### 1.1. 项目简况

#### 1.1.1 项目基本情况

（1）项目的必要性

随着我国经济的发展和科技的进步，我国对再生资源的处理能力不断提高，固体 废物回收利用是实现可持续发展过程中必须解决的问题，对固体废物进行回收利用可 以减轻垃圾处理设施的压力，也可以减少对自然资源的开采，是走可持续发展道路， 实现循环经济理念，建设和谐社会的有效途径，同时也缓解了能源供应紧张的问题，

实现了经济效益和社会效益的最大化。

1.项目的提出是发展循环经济、资源可再生利用和环境保护的需要。

2.再制造产业在国内属于新兴产业，再制造可以实现节能减排之效，与制造新品 相比，再制造可节能 60% ，节材 70% ，节约成本 50% ，几乎不产生固体废物，大气

污染物排放量降低 80%   以上。

3.项目的提出为报废机动车的再生利用探索新路子，具有显著的示范带动作用。

在这样的政策背景下，投资建立报废机动车拆解再生项目，无论从国家政策，还

是企业生存角度、资源循环利用、环境保护来说，都有着较大的经济效益和社会效益。

遵照《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》 和《海南省实施< 中华人民共和国水土保持法>办法》等有关法律法规的规定，海南 中明海再生资源有限公司（以下简称 “建设单位” ）于 2024  年 6  月中旬委托海南 弘洲生态工程技术有限公司（以下简称 “我司”）编制《3 万辆每年报废机动车回收 精细化再利用项目水土保持方案报告表》。我司在建设单位提供的相关资料和现场调 查的基础上于 2024  年 6 月下旬编制完成《3 万辆每年报废机动车回收精细化再利用

项目水土保持方案报告表》。

（2）项目地理位置：海南省昌江县叉河镇海南清洁能源高新技术产业园叉河循

环经济产业示范区。

（3）建设性质：新建建设类项目。

（4）建设规模 ： 本项目建设用地面积为 29037.78m2 ， 拟建总建筑 面积为

17366.69m2。

（5）项目组成：本项目主要包括 1 栋机动车拆解车间、1 栋办公楼、1 栋敞开式

停车库、1 栋设备房，同时配套绿化、道路、停车场等室外工程。

（6）工程占地：工程总占地面积为 29037.78m2 ，其中永久占地为 26596.37m2，

临时占地为 2441.41m2。

（7）土石方平衡：项目土石方挖填总量 25596.26m3，其中开挖土方 12798. 13m3，

回填土方 12798. 13m3，无借方，无弃方。

（8）工程投资及建设工期：项目总投资 12000 万元，资金来源为企业自筹投资。

本工程计划于 2024 年 6 月开工，2025 年 2 月完工，总工期 9 个月。

（9）项目区现状：项目区已完成场地平整，满足施工条件，本项目正在进行机

动车拆解车间、敞开式停车库、设备房基础开挖工作。

### 1.2. 编制依据

#### 1.2.1. 法律法规

《中华人民共和国水土保持法》，全国人大常委会，1991  年 6  月 29   日通过，

2010  年 12  月 25   日修订，2011  年 3  月 1   日施行；

2、《中华人民共和国水土保持法实施条例》，国务院令第 120  号，1993  年 8  月

1   日通过，2011  年 1  月 8   日修订施行；

3 、《海南省实施< 中华人民共和国水土保持法>办法》，海南省人大常委会，2002

年 9  月 28  日通过，2017  年 11  月 30  日修订，2018  年 1  月 1  日施行。

#### 1.2.2. 部委规章及规范性文件

1 、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（1995 年 5 月 30 日水利 部令第 5 号发布，2005 年 7 月 8  日水利部第 24 号第一次修正，2017 年 12 月 22  日水

利部令第 49 号第二次修正）；

2 、《水土保持生态环境监测网络管理办法》（2000 年 1 月 31  日水利部令第 12

号发布，2014 年 8 月 19  日水利部令第 46 号公布修改并施行）；

3 、《水利部工程建设监理规定》（2006 年 12 月 18 日水利部令第 28 号发布，

2017 年 12 月 22  日水利部令第 49 号修正）；

4 、《水利部办公厅关于印发全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重

点治理区复核划分成果的通知》（水利部，办水保〔2013〕188 号）；

5 、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持方案审查要点的通知》（办

水保〔2023〕177 号）。

#### 1.2.3. 技术标准

1 、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

2 、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；

3 、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490 —2008）；

4 、《土地利用现状分类》（GB/T21010 —2017）；

5 、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）；

6 、《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T51297-2018）；

7 、《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

8 、《水利水电工程制图标准 水土保持图》（SL73.6-2015）。

### 1.3. 设计水平年

本 工 程属 于 新建设 类 项 目， 根 据《 生产建设 项 目水 土保 持 技 术标 准 》 （GB50433-2018）中规定，设计水平年是指水土保持措施实施完毕并初步发挥效益 的年份，取工程完工后的当年或后一年。本项目计划 2025 年 2 月完工，因此，本方

案的设计水平年定为工程完工后一年，即 2025 年。

### 1.4. 水土流失防治目标

#### 1.4.1. 执行标准等级

根根据水利部关于印发《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治 理区复核划分成果》的通知（办水保[2013]188 号）和《海南省人民政府办公厅关于

海南省水土保持规划（2016~2030 年）的复函》（琼府办函[2017]375 号） ，项目所

在地昌江县叉河镇不属于国家级或省级水土流失重点预防区和省级水土流失重点治

理区，本项目的水土流失防治标准执行等级为南方红壤区二级标准（见图 1- 1）。

图 1- 1  海南省水土流失重点防治区和重点治理区分布图（昌江）

#### 1.4.2. 防治目标

1 、定性目标

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的有关规定，本项

目水土流失防治应达到以下基本目标：

（1）项目建设范围内的新增水土流失得到有效控制，原有水土流失得到治理；

（2）水土保持设施安全有效；

（3）水土资源、林草植被得到最大限度的保护与恢复；

（4）水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被 恢复率、林草覆盖率六项指标，应达到现行国家标准《生产建设项目水土保持技术标

准》（GB50433-2018）的规定。

2 、定量目标

根据项目区土壤侵蚀强度、项目建设实际情况等对执行标准进行调整。

（1）项目区整体上水土流失以轻度为主，土壤流失控制比调整为 1.0；

（2）项目完工后大部分区域为硬化道路广场，厂房属于有限制性项目，依据《生 产建设项目水土流失防治标准》（GBT 50434-2018）并结合本项目实际情况，林草覆

盖率调整为 12%；

综上，根据项目区内的自然条件对各指标进行修正后确定本工程设计水平年时的 六项防治标准，经调整后的 6 项防治标准目标值分别为：水土流失治理度为 95%，土 壤流失控制比为 1.0，渣土防护率为 95%，林草植被恢复率为 95%，林草覆盖率 12%，

表土保护率不做要求（本项目未进行表土剥离），各项防治目标调整情况详见表 1- 1。

表 1-1    水土流失防治目标取值调整表

| 防治指标 | 建设类项目二级标准 |  | 按城区 修正 | 按水土流失 重点预防区 修正 | 按土壤 侵蚀强 度修正 | 采用标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 试运行期 |  |  |  | 施工 期 | 试运 行期 |
| 水土流失治理度（%） | * | 95 |  |  |  | * | 98 |
| 土壤流失控制比 | * | 0.85 |  |  | +0.15 | * | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | 90 | 95 |  |  |  | 95 | 97 |
| 表土保护率（%） | / | / |  |  |  | / | / |
| 林草植被恢复率(％) | * | 95 |  |  |  | * | 95 |
| 林草覆盖率（%） | * | 22 |  |  |  | * | 12 |

## 2. 项目概况

### 2.1. 项目基本情况

#### 2.1.1. 项目地理位置

3 万辆每年报废机动车回收精细化再利用项目位于海南省昌江县叉河镇海南清 洁能源高新技术产业园叉河循环经济产业示范区，距离 225 国道 0.5km 处，西边为三 纵路，北边是一条硬化道路，东边为林地。项目通过三纵路与外界路网连接，交通较 便利。本项目中心位置经纬度为：东经：108.931221° , 北纬：19.228626° 。项目地

理位置详见附图 1。

#### 2.1.2. 工程建设规模及特性

项目名称：3 万辆每年报废机动车回收精细化再利用项目。

建设单位：海南中明海再生资源有限公司。

建设性质：新建建设类项目。

建设内容：1 栋机动车拆解车间、1 栋办公楼、1 栋敞开式停车库、1 栋设备房，

同时配套绿化、道路、停车场、围墙等室外工程。

建设规模：本项目建设用地面积为 29037.78m2 ，拟建总建筑面积为 17366.69m2。

工程投资：项目总投资 12000 万元，资金来源为企业自筹投资。

建设工期：本工程计划于 2024 年 6 月开工，2025 年 2 月完工，总工期 9 个月。

3 万辆每年报废机动车回收精细化再利用项目主要技术经济指标表如表 2- 1。

表 2-1    3 万辆每年报废机动车回收精细化再利用项目主要技术经济指标表

| 序号 | 项目名称 |  | 面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总用地面积 |  | 29037.78m2 |
| 2 | 总建筑面积 |  | 17366.69m2 |
| 3 | 其中 | 地上 | 机动车拆解车间：7059. 15m² |
|  |  |  | 办公楼:1875.87m² |
|  |  |  | 敞开式停车库：7831.89m² |
|  |  |  | 设备房：186.39m² |
|  |  | 地下 | 414.09m²（设备房） |
| 4 | 计容面积 |  | 31843.64m² |
| 5 | 容积率 |  | 1.2 |

| 序号 | 项目名称 | 面积 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 建筑基底面积 | 15531.03m² |
| 7 | 建筑密度 | 58.40% |
| 8 | 绿地面积 | 1180. 15m² |
| 9 | 机动车停车位 | 35 个（其中充电车位 6 个） |

### 2.2. 项目组成及布置

#### 2.2.1. 项目组成

本项目主要建设内容为 1 栋机动车拆解车间、1 栋办公楼、1 栋敞开式停车库、1  栋设备房，同时配套绿化、道路、停车场、围墙等室外工程。项目划分为主体建筑区、

道路广场区、景观绿化区、施工临时扰动区、临时堆土场区、施工生产生活区。

图 2-1    项目鸟瞰效果图

1 、主体建筑区

主体建筑区包括 1 栋机动车拆解车间、1 栋办公楼、1 栋敞开式停车库、1 栋设

备房。

总建筑面积为 17366.69m2 ，其中计容建筑面积为 31843.64m2 ，容积率为 1.2 。建

筑基底面积为 15531.03m2 ，建筑密度为 58.40%。建筑基底面积为 881.64m2 ，建筑密

度为 13. 10%。

其中机动车拆解车间占地面积 7059. 15m2 ，建筑面积为 7059. 15m2。一层建筑，

建筑高度为 12. 15m（檐口高度）/13.72m(屋脊高度)，门式钢架结构。

办公楼占地面积为 453.60m2，建筑面积为 1875. 17m2。 四层建筑，建筑高度为

16.05m,框架结构。

敞开式停车库占地面积为 7831.89m2 ，建筑面积为 7831.89m2。一层建筑，建筑

高度为 12. 15m（檐口高度）/13.65m(屋脊高度) ，钢结构。

设备房占地面积为 186.39m2 ，建筑面积为 600.48m2，一层建筑（含一层地下室， 层高 4.65m ），建筑高度为 5. 10m ，框架结构，其中地上建筑面积 186.39m2 ，地下建

筑面积 414.09m2。

根据《3 万辆每年报废机动车回收精细化再利用项目施工图》（海南瑞璟城市建 筑设计有限公司，2024 年 5 月），主体建筑中机动车拆解车间、办公楼、敞开式停

车库使用独立基础，设备房使用筏板基础。

2 、道路广场区

本项目道路广场区占地 9885. 19m2 ，道路广场区包括内部道路、停车位、硬化场 地及广场等。厂区主出入口位于本项目西南侧，厂区次出入口位于本项目东北侧，宽 度约 20m，厂内道路位于主体建筑周围，均为混凝土路面，道路建设宽度 4m~7m ，

设计标高 28.32-28.63m。

图 2-2  项目交通系统示意图

3 、景观绿化区

景观绿化总占地面积为 1180. 15m2。主要在项目四周配套景观绿化、铺设草坪和 停车位周边，绿化植物以棕榈科为主的高大乔木，并做到乔、灌、草的合理搭配，系 统层次丰富，生态功能完整，和建筑相互渗透，全力打造富有热带气息的，环境舒适

的绿化空间。 同时在绿化周边砌项目围墙。

4 、给排水设计

（1）给水设计

采用城市自来水为供水水源，由不同方向市政路分别引入两路 DN100 自来水管 在场地周围连成环状管网，供应建筑生活及消防用水。市政给水管接入处的最低水压

0.20MPa。

（2）排水设计

排水体制室内污水，废水分流，室外雨水、污水分流。生活污水经室外化粪池处 理、食堂含油废水经隔油池处理后，再排入城镇污水管网；雨水由项目区内的雨水管

网收集后排至市政雨水管网。

（3）电气设计

项目由市政电网引来 10kV 电源至本项目室外箱变，经由变压器变电，再由低压

柜出线至设计红线范围内所有单体建筑，为设计范围内的用电单位提供低压电源。

#### 2.2.2. 竖向设计

1 、原始地形

根据建设单位提供的资料，并结合现场实地调查得知，本项目场地地势东高西低， 起伏较大，地块呈不规则矩形。场地地貌单元属于中部山地丘陵区，地形较开阔，项

目原地貌地面标高为 27.42m~30.81m，东高西低。

2 、项目区竖向设计

项目建设区建成后地势平坦，场地平整后的标高为 28.45m-28.75m，与项目周边 地形标高基本接近，成平坦状态。机动车拆解车间、敞开式停车库、设备房设计标高 ( ±0.000）为 28.78m，办公楼设计标高为 28.55m ，场内衔接处采用步级台阶；设备 房地下室层高为 4.65m ，设计标高为-4.7m， 内设楼梯通往一层。道路广场区设计标

高为 28.32-28.63m，景观绿化区设计标高 28.52-28.83m。

本项目西南侧为厂区主出入口，现状为水泥硬化道路，现状高程约为 27.45m， 厂区主出入口设计标高为 27.80m ，通过设置坡比 i=5%与市政道路（三纵路）衔接。

规划设计场地范围与周边均为顺接的方式，规划沿用地红线修建围墙。

### 2.3. 施工组织

#### 2.3.1. 施工条件

1 、施工交通运输

根据现场实地调查得知，项目西侧为出入口，与市政道路衔接，交通便利，可满

足施工需求。

2 、主要材料供应

项目区基础设施比较完备，交通方便，各种建筑材料生产量及储量充足，本项目 施工期间所需的建筑材料，如水泥、砂石、油料等均在当地市场购买，较为方便。一

般机械维修设施设在现场，必要的部件加工及机械维修可去当地专业厂家。

3 、施工供水、供电、通讯

供水：项目沿线工程用水可采用项目附近市政供水，水源较多，水质清洁，无污

染，对建筑材料无侵蚀性，运距近，采运方便。

供电：电力线路已敷设至项目区周边，能满足项目工程的电力需求，而且供应方

便，施工单位也可自备柴油发电机备用。

通讯：通讯条件相当完善，通讯已覆盖该区域。

#### 2.3.2. 施工布置

一、施工营地

根据现场调查，本项目施工过程中在场地外施工临时扰动区布置了 1 处施工营地 区，位于场地南侧，主要为施工人员办公及生活场所，总面积 225m2 ，场地已硬化，

工程施工完毕后，拆除施工生产生活区并恢复原地貌后进行绿化。

二、临时堆土场

项目计划在用道路广场区停车场位置设置一处临时堆土区用于堆放地下室开挖 产生的土石方，后期用于绿化种植土，长 20m ，宽 15m，占地面积为 300m2 ，堆土高

度在 2.5-3.0m，可堆土量 900m3 ，计划堆土量 759.23m3，可满足临时堆土的需求。

三、项目周边交通情况

根据现场实地调查，并与建设单位沟通得知：施工进出口位于项目西南侧，项目

西侧有一条市政道路（三纵路），交通较为便捷。

#### 2.3.3. 施工工艺

1 、基础施工

本项目建筑基础均为条形基础，采用机械开挖，挖至距设计标高时，由人工清理， 机械开挖不到的边脚部位应用人工清挖至机械作业半径内。基础或基础（槽）排水与 开挖一并考虑，基础在开挖前要事先做好地面截水，防止地表水流入基坑；在开挖过

程中开挖面要留坡度以利排水；

基础回填前对基坑内积水、淤泥、杂质等清理干净。按照标准取土试验，确保压 实指标满足设计要求。填土由最底部位开始，由一端向另一端自下而上分层铺填，用

打夯机、独脚夯实，边角处用独脚夯实。

2 、道路施工

道路施工建设分为两部分，管线铺设和道路铺设。

管线铺设施工工序为：沟槽开挖→ 沟槽支护→地基处理→基础施工→管道和线路 安装→基槽回填土。本工程管线的最小覆土深度为 0.70m，管线开挖的土方先堆于管

沟两侧，管道敷设结束后，多余土方运往项目区较低处做为填方使用。

道路铺设施工工艺：测量放线→ 路基土方→ 级配碎石铺设碾压→模板设置→钢筋

设置→道路混凝土施工→养护→道路切缝→ 安装路缘石。

3 、绿化施工

本项目绿化工程施工时间安排在工程后期，对于大面积的绿地，考虑机械平整场 地后，通过整地、扩穴、施肥后先植乔、灌木形成绿化图案骨架和形态后再铺草皮或 撒播草籽；对于建筑物周边绿地，采取人工平整场地，根据建筑物风格确定绿化方式。 绿化工程建设的滞后不利于水土保持，大量绿化空地的裸露也会产生水土流失问题，

建议在不影响施工进度的情况下，尽量提前进行绿化工程施工。

### 2.4. 工程占地

工程总占地面积为 29037.78m2 ，其中永久占地为 26596.37m2，临时占地为

2441.41m2，隶属于昌江县叉河镇， 占地类型主要为坑塘水面、水田、灌木林地、旱

地、其他草地。工程占地情况详见表 2-2。

表 2-2    工程占地情况一览表             单位：m2

| 分区 | 占地类型 |  |  |  |  |  | 占地性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水域及 水利设 施用地 | 耕地 |  | 林地 | 草地 | 小计 |  |  |  |
|  | 坑塘 水面 | 水田 | 旱地 | 灌木 林地 | 其他 草地 |  | 永久 占地 | 临时 占地 | 重复 占地 |
| 主体建筑区 | 726.05 | 169.96 | 7174.58 | 4750.81 | 2709.63 | 15531.03 | 15531.03 |  |  |
| 道路广场区 | 259.30 | 679.82 | 4868.85 | 2826.62 | 1250.60 | 9885.19 | 9885.19 |  |  |
| 景观绿化区 | 51.86 |  | 579.28 | 340.58 | 208.43 | 1180.15 | 1180.15 |  |  |
| 施工临时扰动区 | 239.40 |  |  | 225 | 1977.01 | 2441.41 |  | 2441.41 |  |
| 临时堆土场 |  | （150.00） |  | （150.00） |  | （300.00） |  |  | (300.00) |
| 施工生产生活区 |  |  |  | （225.00） |  | （225.00） |  |  | (225.00) |
| 合计 | 1224.75 | 849.78 | 12622.71 | 8143.01 | 6165.67 | 29037.78 | 26296.37 | 2441.41 | (525.00) |

注：本项目占地类型按照《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）统计；

### 2.5. 水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB/T50434-2018），项目水土流失防 治责任范围应包括项目永久征地、临时占地以及其他使用与管辖区域，结合实际情况， 本项目水土流失防治责任范围面积 29037.78m2，水土流失防治责任范围行政区划全部

属于海南省昌江县。

### 2.6. 土石方平衡

（ 一）工程已发生的土石方

工程于 2024 年 6 月开始施工，项目区已全部扰动， 已发生的土石方工程量来 源于场地平整和设备房地下室、道路路基开挖。根据主体施工单位和建设单位记录和 汇总的资料，原始地形起伏较大，项目中心处有低洼、南面存在坑塘。在原始地形基 础上进行填坑挖高，工程建设已发生土石方挖填方总量为 17054.78m3 ，其中挖方为

8527.39m3 ，填方为 8527.39m3，无借方，无余方。

已发生的土石方情况具体分项如下：

根据现场实地调查，项目占地类型为坑塘水面、水田、灌木林地、旱地、其他草  地，项目区存在低洼处和坑塘，需回填。所以项目区的场地平整和设备房地下室、道  路路基开挖同时进行，场地平整面积 29037.78m2，挖方为 4355.67m3，填方为 4355.67m3。 设备房地下室底板面积为 414.09m2 ，地下室开挖深度为 5.3m ，共计挖方 2194.68m3 。 道路占地面积为 9885. 19m2 ，道路路基挖方 1977.04m3。根据主体施工单位和建设单   位记录和汇总的资料，低洼处原地面标高27.35m-28.06m，与周边标高28.35m-30.72m ， 高差在 1m-3.37m，回填坑塘面积为 1485.85m2，总共需填方 4171.72m3 ，利用设备费  地下室和路基开挖的土方回填到项目低洼处和坑塘。根据主体施工单位和建设单位记

录和汇总的资料产生的挖方量为 8527.39m3，回填 8527.39m3。

（ 二）工程未发生的土石方

1 、主体建筑区

①机动车拆解车间

根据主体设计资料，机动车拆解车间占地面积 7059. 15 m2。设计标高 28.78m，

建筑拟采用独立基础，基础埋深 2.70m，基础开挖深度为 2.70m，共计挖方 1122.46m3，

填方 925.20m3。

②办公楼

根据设计资料，办公楼占地面积 453.60m。设计标高 28.55m，建筑拟采用独立基

础，基础埋深 2m ，基础开挖深度为 2m ，共计挖方 563. 13m3 ，填方 428.59m3。

③敞开式停车库

根据设计资料，敞开式停车库占地面积 7831.89m2。 敞开式停车库现状标高为

28.58m-28.67m ，设计标高 28.78m ，共计挖方 738.80m3 ，填方 584.46m3 。

详见项目建筑物土石方计算表 2-3。

表 2-3    项目建筑物土石方计算表

| 占地面积（m2 ） |  | 设计标高 （m ） | 现状平均标 高（m ） | 基础挖深（m ） | 挖方（m3 ） | 填方（m3 ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机动车拆解车间 | 7059.15 | 28.78 | 28.75 | 2.7 | 1122.46 | 925.20 |
| 办公楼 | 453.60 | 28.55 | 28.56 | 2. 1 | 563.13 | 428.59 |
| 敞开式停车库 | 7831.89 | 28.78 | 28.74 | 2. 1 | 738.80 | 584.46 |
| 合计 | 15531.03 |  |  |  | 2424.39 | 1938.25 |

3 、道路广场区

根据主体设计资料，道路广场区占地面积 9885. 19m2，设计标高 28.45m-28.63m，

道路路基在场地整平时已作考虑，故不产生土石方。

综合管线土石方：

①给水管、消防管

给水管管径 DN100mm，长度约为 125m，消防管径 DN150mm，长度约为 628m。 给水管挖深约 0.6m，采用 1:0.5 放坡开挖，管道敷设后覆土回填，经计算给水管槽开

挖土方量为 199.56m3，回填土方量 187.47m3。

②污水管、废水管

污水管、废水管管径 DN300mm ，长度约为 733m。污水水管挖深约 1.2m ，采用 1:0.5 放坡开挖，管道敷设后覆土回填，经计算污水管槽开挖土方量为 791.64m3，回

填土方量 739.85m3。

③雨水管

雨水管管径有 DN600mm 、DN500mm 、DN400mm 三种，总长度约 723m，雨水 管挖深约 1.0m，采用 1:0.5 放坡开挖，管道敷设后覆土回填，经计算雨水管槽开挖土

方量为 795.3m3，回填土方量 645.94m3。

表 2-4    综合管线土石方情况一览表       单位:m3（自然方）

| 项目组成 | 挖方（m3 ） | 填方（m3 ） |
| --- | --- | --- |
| 给水管、消防管 | 199.56 | 187.47 |
| 污水管、废水管 | 791.64 | 739.85 |
| 雨水管 | 795.3 | 645.94 |
| 合计 | 1786.50 | 1573.26 |

4 、景观绿化区

景观绿化区占面积 1180. 15m2 ，设计标高 28.52-28.83m ，平均覆土厚度为 0.64m，

回填量为 759.23m3。

围墙挖方

围墙长度为 665m ，厚度 0.3m ，平均挖深 0.3m ，共计挖方 59.85m3。

5 、土石方汇总

综上，项目土石方挖填总量 25596.26m3 ，其中开挖土方 12798. 13m3，回填土方

12798. 13m3，无借方，无弃方。详见项目土石方平衡表 2-5 、表 2-6。

表 2-5  工程已发生的土石方平衡表           单位：m3

| 序号 | 项目区 | 挖方 | 填方 | 调入 |  | 调出 |  | 借方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |  |  |
| ① | 场地平整 | 4355.67 | 8527.39 |  | ②③ |  |  |  |  |
| ② | 设备房地下 室 | 2194.68 |  |  |  | 2194.68 | ① |  |  |
| ③ | 道路路基 | 1977.04 |  |  |  | 1977.04 | ① |  |  |
| 合计 |  | 8527.39 | 8527.39 |  |  |  |  |  |  |

表 2-6  工程未发生的土石方平衡表            单位：m3

| 序号 | 项目区 | 挖方 | 填方 | 调 入 |  | 调 出 |  | 借方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |  |  |
| ① | 主体建筑区 | 2424.39 | 1938.25 |  |  | 486. 14 | ③ |  |  |
| ② | 道路广场区 | 1786.50 | 1573.26 |  |  | 213.24 | ③ |  |  |
| ③ | 景观绿化区 | 59.85 | 759.23 | 699.38 | ② |  |  |  |  |
| 合计 |  | 4270.74 | 4270.74 |  |  |  |  |  |  |

注： 1.各种土石方均折算为自然方进行平衡。

2.各行均按：“ 开挖+调入+外借=回填+调出+弃方”进行校核。

图 2-3 总土石方平衡图               单位：万 m3

### 2.7 施工进度

本项目主体工程已于 2024 年 6 月开工，预计完工时间为 2025 年 2 月,历时 9 个

月。本项目实际进度安排见表 2-6。

表 2-6    工程进度计划表

| 月份 项目 | 2024 年 |  |  |  |  |  |  | 2025 年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 |
| 场地整理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基础施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体建筑施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.8. 自然概况

本项目位于昌江黎族自治县叉河镇，昌江黎族自治县属热带季风海洋性气候，其 特点是具有明显的大陆性岛屿气候，阳光充足，热量丰富。年平均气温24.1 〜25.1°C， 1月平均气温18.8°C ，极端最低气温为2.8°C（1975年12月11〜23日）；7月平均气温  28.1 〜29.5’C，极端最高气温为39.5°C（1977年6月27日）。最低月均气温17. 1C（1967  年），最高月均气温为25.5C（1987年）。平均气温年较差8.6 〜10.2°C ，最大日较差 21.5°C 。≥8℃年积温8400~9100℃ , 年日照2000~2600小时，年平均降水量1646mm ， 大部分地区年降水量在1200〜1700mm之间，东南部山区降水多，西部沿海地区降水 少。年平均降雨日数（大于0. 1MM）为100天，最多达121天（2001年），最少为73    天（1977年）。以9月份18.8天为最多，次之是8月份为17.6天。极端年最大雨量2416.8mm  （1978年），极端最少雨量1106. 1mm（1977年）。每年5月至10月为雨季和台风季节，

年平均台风次数3.3次。

项目区土壤类型主要为砂石土；植被类型为热带常绿季雨林，原地貌植被稀疏，

林草覆盖率为 48.60%。

项目所在区域属南方红壤区，土壤容许流失量为 500t/km2 ·a ，土壤侵蚀类型以水 力侵蚀为主，土壤侵蚀形式以面蚀和沟蚀为主，土壤侵蚀强度以微度为主，原地貌土 壤侵蚀模数 468t/km2 ·a 。项目所在地昌江县叉河镇属于国家级或省级水土流失重点预

防区和省级水土流失重点治理区。

图 2-4  海南省水土流失重点防治区和重点治理区分布图

## 3. 项目水土保持评价

### 3.1. 项目选址水土保持评价

根据《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持技术标准》 （GB50433-2018）的要求，对本项目选址（线）水土保持制约性因素进行了分析， 项目所在地昌江县叉河镇不在国家级或省级水土流失重点预防区或水土流失重点治 理区。本项目水土流失防治执行南方红壤区一级标准，并提高了相应防治目标值，符 合要求；项目选址不处在河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带；避开了全国水土 保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观

测站。

综上，工程选址符合《中华人民共和国水土保持法》和《生产建设项目水土保持 技术标准》（GB50433-2018）的相关要求，项目建设可行，本方案同意主体工程的

选址。

### 3.2. 工程占地评价

工程总占地面积为 29037.78 m2，其中永久占地 26596.37m2，临时占地 2441.41m2， 施工营地区设置于项目红线范围内。工程占地面积较小，对地表的扰动和破坏范围不 大，施工工程中对原地貌造成扰动和破坏，施工结束后按设计进行施工修复，符合水

土保持要求。

项目施工期间，位于项目区南侧已设置一处临时办公室用于临时办公，施工人员 住宿租借周边居民房屋；基础开挖土方堆放在临时堆土区，并采取彩条布苫盖措施， 符合水土保持要求。从工程总体布置，施工方法、调查同类工程施工经验等方面分析 确定，在严格控制施工场地范围的前提下，充分考虑施工期间堆放材料、临时堆土、

人员活动可能扰动的区域，现有场地占地可满足施工需要，不存在漏项和冗余占地。

综上所述，工程占地基本符合水土保持要求，施工过程中严禁随意扩大占地及施 工面积。从水土保持角度分析，本工程在整体规划布局上已最大限度地优减工程占地

的数量，节约土地资源，符合节约用地原则，基本满足水土保持要求。

### 3.3. 土石方平衡评价

本项目施工过程中土石方挖、填总量 25596.26m³, 其中开挖土方 12798. 13m³ ,

回填土方 12798. 13m³, 无借方，无弃方。

土石方平衡的水土保持分析评价见表 3- 1。

表 3-1  土石方平衡的水土保持分析评价表

| 技术规 范条款 | 要求内容 | 分析意见 | 解决办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.3.6 条 | 土石方挖填数量应符合最优 化原则。 | 主体工程按照原地貌地形走向进行 竖向设计，尽量减少土石方挖填。 |  |
|  | 土石方调运应符合节点适宜、 时序可行、运距合理原则。 | 本项目不存在借方。 |  |
|  | 余方应首先考虑综合利用。 | 本项目不存在弃方。 |  |
| 3.2.7 条 | 外借土石方应优先考虑利用 其它工程废弃的土（石、渣）， 外购土（石、料）应选择合规 的料场。 | 本项目不存在借方。 |  |
|  | 工程标段划分应考虑合理调 配土石方，减少取土（石）方、 弃土（石、渣）方和临时占地 数量。 | 项目施工过程设置设临时堆土场， 合理调配土石方，土石方挖填平衡。 | 加强施工管理， 做好土方运输及 回填过程中相应 的防护措施。 |

根据表 3- 1 的分析可知，本项目无外借土方、无弃方。本项目土方调配合理，基 本符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中对土石方平衡的规

定。

### 3.4. 主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

（1）雨水管网

本项目采用雨、污分流制，雨水、径流等经雨水井汇集后，接入项目周边市政道

路的市政雨水管中。

水土保持分析评价：雨水管网主要作为主体工程永久措施，用于排出项目建成后 的地面雨水、径流，是主体工程必不可少的措施，具有一定的水土保持功能，但不计

入水土保持投资。

（2）景观绿化

主体工程设计的景观绿化面积为 1185. 15m2，主要措施为种植乔木、灌木、种植

草皮。

（3）全面整地

为保证景观绿化植被更好的生长，主体设计在工程建设后期对绿化工程区采取全 面整地措施，该措施促进了绿化工程区植被的生长，有利于水土保持，具有水土保持

功能，全面整地面积为 1180. 15m2。

水土保持分析评价：植物根系可增强表土层抗蚀性，树冠可拦截降水、减缓雨滴

击溅侵蚀，增加雨水入渗，涵养水源等，均具有明显的水土保持功能。

主体工程设计的纳入水土保持措施体系的措施工程量及投资详见表 3-2。

表 3-2    主体工程已计列水土保持措施工程量及投资表

| 防治分区 | 措施类型 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路广场区 | 工程措施 | 雨水排水管 | m | 723 | 200.00 | 14.46 |
| 景观绿化区 | 工程措施 | 全面整地 | m² | 1180.15 | 0.45 | 0.05 |
|  | 植物措施 | 景观绿化 | m² | 1180.15 | 151.00 | 17.82 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 32.33 |

### 3.5. 现状水土流失分析评价

一、 已实施的水土保持措施情况

本项目于 2024 年 6 月开始施工，截止目前，本项目正在进行机动车拆解车间、 敞开式停车库、设备房基础开挖工作，根据现场调查，本项目施工过程中暂未实施水

土保持措施。

二、现状水土流失评价

本项目已于 2024 年 6 月开始施工。经现场调查，本项目现状存在水土流失现象。

### 3.6. 需补充或完善的水土保持措施

主体工程已经设计了部分具有水土保持功能的措施，但由于考虑问题的角度等原 因，在主体工程设计中，一些施工方式和措施仍然不够满足水土保持措施的要求，本 方案重点进行补充和完善。需要补充和完善的主要有：补充施工过程中的临时排水沟、

临时苫盖、沉沙池、编织土袋临时拦挡、撒播草籽等措施；

## 4. 水土流失分析与预测

### 4.1. 水土流失分析

#### 4.1.1. 扰动地表面积

通过实地调查法并结合主体设计资料，确定项目建设扰动地表面积 29037.78m2。

#### 4.1.2. 损毁植被面积

本工程占地类型坑塘水面、水田、灌木林地、旱地、其他草地，现状主要为灌木

及乔木、草地、坑塘，施工期间共损坏植被面积为 14288.6m2。

#### 4.1.3. 废弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）量

本项目施工过程中无弃方。

### 4.2. 水土流失预测

#### 4.2.1. 调查及预测单元

根据本项目实际建设特点，确定水土流失的预测单元为主体建筑区、道路广场区，

景观绿化区、施工临时扰动区、临时堆土场区、施工生产生活区。

#### 4.2.2. 调查及预测时段

本项目属于建设类新建项目，水土流失预测时段分为施工期和自然恢复期。根据 《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），水土流失预测单元的预测 时段应按最不利情况考虑，超过雨季长度的按全年计算，不超过雨季长度的按占雨季

长度的比例计算。

根据工程施工进度表，工程建设期为 2024 年 6 月至 2025 年 2 月，结合工程实际 情况，项目已开工，本项目调查时段为 2024 年 6 月为水土流失调查时段，调查时间

取 1 个月。项目水土流失调查时段如表 4- 1。

表 4-1  项目水土流失调查时段

| 项目组成 | 调查时段 |  | 调查面积（m2 ） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024.6 | 年限 |  |
| 主体建筑区 | 2024.6 | 0.08 | 15531.03 |
| 道路广场区 | 2024.6 | 0.08 | 9585.19 |
| 景观绿化区 | 2024.6 | 0.08 | 1180.15 |
| 施工临时扰动区 | 2024.6 | 0.08 | 2241.41 |
| 临时堆土场区 | 2024.6 | 0.08 | 300 |
| 施工生产生活区 | 2024.6 | 0.08 | 225 |
| 合计 |  |  | 29037.78 |

（1）施工期

建设期：根据建设单位及施工的相关资料及进度安排，2024 年 7 月~2025 年 2

月为本项目水土流失预测时段，预测时间取 8 个月。

（2） 自然恢复期

项目区气候条件好，雨量充沛，湿度相对较大，植树种草后，一般经过 2 年的养 护，基本可以成活生长，但因该时期植物固土保水能力尚不完善，尚存在少量的水土

流失现象。

各分区预测范围及时段见表 4-2。

表 4-2  水土流失预测范围及预测时段表

| 项目组成 | 预测范围（m2 ） |  | 预测时段（a ） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 自然恢复期 | 施工期 | 自然恢复期 |
| 主体建筑区 | 15531.03 | / | 0.67 | / |
| 道路广场区 | 9885.19 | / | 0.67 | / |
| 景观绿化区 | 1180.15 | 1180.15 | 0.67 | 2 |
| 施工临时扰动区 | 2241.41 | 2241.41 | 0.67 | 2 |
| 临时堆土场区 | 300 | / | 0.67 | / |
| 施工生产生活区 | 225 | 225 | 0.67 | 2 |
| 合计 | 29037.78 | 3621.56 |  |  |

#### 4.2.3. 土壤侵蚀模数

1.土壤侵蚀模数背景值的确定

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），在参考海南省土壤侵蚀遥感调

查成果的基础上，项目区土壤类型属于滨海沙土，本项目土地利用类型为坑塘水面、

水田、灌木林地、旱地、其他草地，土壤侵蚀模数加权平均值为 469t/（km²•a ）。

2 、扰动后土壤侵蚀模数的确定

扰动后的地表侵蚀模数，主要根据项目建设区的原地貌、施工强度、工艺、自然 地理状况等因素综合分析，结合工程建设中的施工工序对土地扰动和破坏程度，分析 各施工区域的水土流失特点，并通过同类型项目比较的基础上分区进行确定，本工程

扰动后的土壤侵蚀模数详见表 4-3。

表 4-3    本工程扰动后土壤侵蚀模数表

| 预测单元 | 施工期（t/km2•a ） | 自然恢复期（t/km2•a ） |
| --- | --- | --- |
| 主体建筑区 | 8600 |  |
| 道路广场区 | 8550 |  |
| 景观绿化区 | 8300 | 1000 |
| 施工临时扰动区 | 8600 | 1000 |
| 临时堆土场区 | 8550 |  |
| 施工生产生活区 | 8100 | 1000 |

#### 4.2.4. 调查及预测结果

（1）预测方法

水土流失量和新增土壤流失量的预测按施工期和自然恢复期 2 个时段进行预测。

公式如下：

w = FjiMjiTji

式中： W   —土壤流失量，t；

j    — 预测时段，j=1,2 ，即指施工期（含施工准备期）和自然恢复期两个时段； i    — 预测单元，i= 1,2,3 、 … … 、n- 1,n；

Fji  — 第j预测时段、第i预测单元的面积（km² ) ;

Mji  — 第j预测时段、第i预测单元的土壤侵蚀模数[t（/km²•a ）]；

Tji  — 第j预测时段、第i预测单元预测时段长（a ）；

（2）调查及预测结果

经调查计算，调查期内本项目产生的水土流失总量 19.9t ，相应地表新增的水土 流失量为 18.8t。经预测计算，预测期内本项目产生的水土流失总量 174.0t，相应地表

新增的水土流失量为 161.4t。

表 4-4  施工期水土流失量调查成果表

| 预测 时段 | 预测单元 | 侵蚀面积（m² ) | 侵蚀时 间（a ） | 背景流失量 (t) | 调查流失量(t) | 新增流失量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 主体建筑区 | 15531.03 | 0.08 | 0.6 | 10.7 | 10. 1 |
|  | 道路广场区 | 9585.19 | 0.08 | 0.4 | 6.6 | 6.2 |
|  | 景观绿化区 | 1180.15 | 0.08 | 0.0 | 0.8 | 0.8 |
|  | 施工临时扰动 区 | 2216.41 | 0.08 | 0. 1 | 1.5 | 1.4 |
|  | 临时堆土场区 | 300.00 | 0.08 | 0.0 | 0.2 | 0.2 |
|  | 施工生产生活 区 | 225.00 | 0.08 | 0.0 | 0. 1 | 0. 1 |
|  | 小计 | 29037.78 |  | 1.1 | 19.9 | 18.8 |

表 4- 5    本项目施工期、 自然恢复期水土流失量预测成果表

| 预测 时段 | 预测单元 | 背景值 （t/km²•a ） | 扰动后侵蚀 摸数 （t/km²•a ） | 侵蚀面积 （m² ) | 侵蚀时 间（a ） | 背景流 失量(t) | 预测流 失量(t) | 新增流 失量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 主体建筑区 | 469 | 8600 | 15531.03 | 0.67 | 4.9 | 89.5 | 84.6 |
|  | 道路广场区 | 469 | 8550 | 9585.19 | 0.67 | 3.0 | 54.9 | 51.9 |
|  | 景观绿化区 | 469 | 8300 | 1180.15 | 0.67 | 0.4 | 6.6 | 6.2 |
|  | 施工临时扰 动区 | 469 | 8600 | 2216.41 | 0.67 | 0.7 | 12.8 | 12. 1 |
|  | 临时堆土场 区 | 469 | 8550 | 300.00 | 0.67 | 0. 1 | 1.7 | 1.6 |
|  | 施工生产生 活区 | 469 | 8100 | 225.00 | 0.67 | 0. 1 | 1.2 | 1. 1 |
|  | 小计 |  |  | 29037.78 |  | 9.2 | 166.7 | 157.5 |
| 自然恢 复期 | 景观绿化区 | 469 | 1000 | 1180.15 | 2 | 1. 1 | 2.4 | 1.3 |
|  | 施工临时扰 动区 | 469 | 1000 | 2216.41 | 2 | 2. 1 | 4.4 | 2.4 |
|  | 施工生产生 活区 | 469 | 1000 | 225.00 | 2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  | 3.4 | 7.3 | 3.9 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 12.6 | 174.0 | 161.4 |

#### 4.2.5. 土壤流失量汇总

综上，经水土流失预测，本工程建设过程中，产生的土壤流失总量为 193.9t ，新

增土壤流失量为 180.2t。

需要下载完整报告，请来电咨询：13876690035

方能投资不仅可以提供相关的案例，还可以给您量身定制备案、贷款、融资等专业报告。