目录

一、水土保持方案报告表	1

二、需要说明的其他事项	3

1 综合说明	3

2 项目区概况	8

3 项目水土保持评价	21

4 水土流失分析与预测	24

5 水土保持措	32

6 水土保持投资估算和效益分析	38

7 水土保持管理	46

附表	48

附件	53

附图	63

附表、附件、附图一览表

| 序号 | 图表 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 附表 |  |
| 1 | 附表 1 | 工程单价汇总表 |
| 2 | 附表 2 | 水土保持单价分析表 |
| 二 | 附件 |  |
| 1 | 附件 1 | 技术服务合同 |
| 2 | 附件 2 | 《建筑工程规划许可证》（编号：469028202320147） |
| 3 | 附件 3 | 陵水正大物流城土地证 |
| 4 | 附件 4 | 专家意见及专家组名单 |
| 三 | 附图 |  |
| 1 | 附图 1 | 项目地理位置图 |
| 2 | 附图 2 | 项目总体布置图 |
| 3 | 附图 3 | 项目地形图 |
| 4 | 附图 4 | 分区措施总体布置图及防治责任范围 |
| 5 | 附图 5 | 临时排水与沉沙池典型设计图 |

项目航拍图

项目主体建筑

施工生活区

## 第一部分  水土保持方案报告表

| 项目 概况 | 位置 |  | 陵水黎族自治县椰林镇站前一横路 （项目地理坐标：E110.0330086 ° , N18.5377038 ° ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  | 本项目用地面积 10883.8 平方米，建设内容为 2 幢物流仓 储厂房，总建筑面积 4854.29 平方米，其中地上建筑面积为 4854.29 平方米，建筑占地面积 2561.83 平方米，最大建筑高 度 11.8 米，最大建筑层数 2 层。配套建设道路、给排水、 电 气、消防等工程。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  | 新建项目 |  |  | 总投资（万元） |  |  |  | 2000 |  |  |  |
|  | 土建投资 （万元） |  | 600 |  |  | 占地面积（hm2） |  |  |  | 永久： |  |  | 1.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时： |  |  | 0.05 |
|  | 动工时间 |  | 2023 年 6 月 |  |  | 完工时间 |  |  |  | 2024 年 6 月 |  |  |  |
|  | 设计水平年 |  | 2024 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土石方（m3） |  | 挖方 |  | 填方 |  |  |  | 借方 |  | 余（弃）方 |  |  |
|  |  |  | 0.51 |  | 0.51 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 取土（石、砂）场 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土（石、砂）场 |  | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 区 概况 | 涉及重点防治区情况 |  | SY4— 东南沿海水土 流失重点预防区 |  |  |  | 地貌类型 |  |  |  | 山前侵蚀波状区 |  |  |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数 [t/（km2 ·a ）] |  | 350 |  |  |  | 容许土壤流失量 [t/（km² · a ）] |  |  |  | 500 |  |  |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  |  | 工程符合水土保持法限制性规定，符合水土保持国标强制性规 定。从水土保持的角度分析。主体工程无重大水土保持制约性 因素，工程建设基本可行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量（t） |  |  | 本项目建设过程中如不采取有效的水土流失防治措施，可能产 生土壤流失总量 79t ，其中新增土壤流失量 75t。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm² ) |  |  | 本项目防治责任范围面积 1.09hm2 ，其中永久占地 1.09hm2， 为主体建筑区、道路广场区及景观绿化区占地；临时占地 500m2 ，为临时堆土区占地。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标准 等级及目 标 |  | 防治标准等级 |  | 南方红壤区水土流失一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水土流失治理度(%) |  | 98 |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  | 1.0 |  |
|  |  | 渣土防护率(%) |  | 99 |  |  |  | 表土保护率(%) |  |  |  | 92 |  |
|  |  | 林草植被恢复率(%) |  | 98 |  |  |  | 林草覆盖率(%) |  |  |  | 26 |  |
| 水土保持 措施 |  | 1.主体建筑区 （1）主体已有：①临时措施：临时排水沟 450m。 2.道路广场区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | （1）主体已有：①临时措施：临时苫盖 500m2。 （2）方案新增：①临时措施：沉砂池 1 座、洗车池 1 座。 3.景观绿化区 （1）主体已有：①绿化措施：草坪绿化 0.44hm2。 （2）方案新增：①临时措施：临时苫盖 500m2。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土保持 投资估算 （万元） | 工程措施 |  | 植物措施 | 4.18 |
|  | 临时措施 | 1.55 | 水土保持补偿费 | 1.6326（16326 元） |
|  | 独立费用 | 建设管理费 |  | 0. 11 |
|  |  | 水土保持监理费 |  | 0 |
|  |  | 科研勘测设计费 |  | 2.0 |
|  |  | 水土保持设施验收报告编制费 |  | 1.0 |
|  | 总投资 | 10.97 |  |  |

## 第二部分  需要说明的其他事项

### 1 综合说明

#### 1.1 项目简况

##### 1.1.1 项目基本情况

本项目为陵水正大物流城项目，位于陵水黎族自治县椰林镇站前一横路，属 于新建项目。本工程总占地面积 10883.8m2 ，建设内容为 2 幢物流仓储厂房，1# 物流仓储建筑面积 4209. 12m2，建筑占地面积 1916.70m2，2 层钢结构，高度 11.9 米；2#物流仓储建筑面积 645. 13m2 ，建筑高度 8. 10 米。总建筑面积 4854.29m2， 其中地上建筑面积为 4854.29m2 ，最大建筑高度 11.9 米，最大建筑层数 2 层，配

套建设给排水、电气、消防、绿化等工程。

工程占地面积 1.09hm2 ，其中永久占地 1.09hm2 ，无临时占地；挖填总量为 1.02 万 m3 ，其中挖方量为 0.51 万 m3 ，填方量为 0.51 万 m3 ，无借方，无弃方。 本项目不涉及拆迁（移民）及安置、专项设施改（迁）建。项目估算总投资为 2000 万元，其中土建投资 600 万元，资金来源为自筹资金；项目已于 2023 年 6

月开工建设，预计 2024 年 6 月完工，总工期 13 个月。

##### 1.1.2 项目前期工作进展情况

（一）项目前期工作

2023 年 4 月 30  日，取得陵水正大物流城项目“ 建设工程规划许可证” ，建字

第 469028202320147 号（详见附件）；

（二）工程进展情况

项目当前已开工，项目场地东侧高西侧低，项目已于 2023 年 6 月开工建设。

（三）项目土石方挖填情况

项目在建设过程中产生的挖填总量为 1.02 万 m3，其中挖方量为 0.51 万 m3，

填方量为 0.51 万 m3 ，无借方，无弃方。

（四）方案编制情况

为贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》，2023 年 11 月，项目建设单位

委托我公司承担该项目水土保持方案的编制工作。

接受委托后，我公司承担本工程水土保持方案设计工作，工程技术人员对本  项目设计资料进行了认真的研究和分析，并对项目区进行了实地踏勘，对项目建  设区的自然条件、水土流失现状进行了调查，收集有关图件和资料，并进行了大  量的室内资料整理和工程分析工作，严格按照《生产建设项目水土保持技术标准》 （GB50433-2018）和相关技术规范文件的要求，根据工程特点，结合项目区地  形地貌、水文地质、水土流失状况、土地利用状况等，于 2023 年 12 月编制完成

《陵水正大物流城项目水土保持方案报告表》。

##### 1.1.3  自然简况

项目区位于陵水黎族自治县，属热带海洋季风气候区，春夏秋冬四季无寒， 雨量充沛，年平均温度 25.40℃ , 年均降雨量 1717.9mm ，年均蒸发量 1619mm； 5 月至 10 月份为雨季，雨量占全年的 80%左右。11 月至翌年 4 月为旱季，雨量 仅占全年的 20%。每年 7～10 月多有热带气旋和台风登陆，平均每年 4 次，气旋 中心经过时最大风力在 12 级以上。受台风影响时间为 5～10 月，气旋和台风具 有较大的破坏性。本区域地震动峰值加速度为 0. 15g ，地震基本烈度防烈度为 7

度。主要土壤类型为红壤，主要植被为草地。

根据项目区地形地貌等相关资料，项目所在地地貌类型属山前侵蚀堆积波状 平原区，土壤类型为花岗岩砖红壤。本项目建设地点位于陵水黎族自治县椰林镇 站前一横路与 G361 陵昌线路口西北侧，原地貌场地高程 21.70m~ 17.50m ，场地 东南高西北低。本项目原地貌土壤侵蚀模数加权平均值为 350t/km2•a ，容许土壤 流失量为 500t/km2•a 。区域土壤侵蚀类型为水力侵蚀，侵蚀强度为微度。

根据《水利部关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重 点治理区复核划分成果> 的通知》（办水保〔2013〕188 号），项目区不属于国 家级水土流失重点预防区或重点治理区。根据《海南省人民政府办公厅关于海南 省水土保持规划（2016－2030 年）的复函》（琼府办函〔2017〕375 号），本工 程位于海南省陵水黎族自治县椰林镇，属于海南省重点预防区，即：SY4—东南

沿海水土流失重点预防区。

项目区不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保

护区、世界文化和自然遗地、风景名胜区、地质公园、森林公园以及重要湿地等。

#### 1.2 设计水平年

本工程属于新建建设类项目，根据《生产建设项目水土保持技术标准》 （GB50433-2018） 中规定，水土保持方案设计水平年为主体工程完工的当年或 后一年。本项目已于 2023 年 6 月开工建设，预计 2024 年 6 月完工。考虑本方案 及植物措施的水土保持措施预计 2024 年开始产生防治效果。因此，确定本方案

设计水平年为 2024 年。

#### 1.3 水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）规定及项目建 设特点，生产建设项目水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地（含 租赁土地）以及其他使用与管辖区域。本项目水土流失防治责任范围为项目建设 区，项目建设区红线占地面积 1.09hm2 。因此本工程水土流失防治责任范围为 1.09hm2 ，水土流失防治责任范围行政区划全部属于海南省陵水黎族自治县。

#### 1.4 水土流失防治目标

##### 1.4.1 执行标准等级

本项 目属 于陵水 黎族 自治 县 椰林镇 ，根据《 海南 省水 土保 持规 划 》 （2016-2030），陵水黎族自治县椰林镇属于海南省省级水土流失重点预防区， 防治区代码及名称为：SY4—东南沿海水土流失重点预防区。根据《生产建设项 目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）规定，确定本项目的水土流失防治

标准执行等级为一级标准。

##### 1.4.2 防治目标

按照《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018） 中的相关规 定，参照本工程沿线自然条件，对水土流失防治目标值进行修正，各防治目标修

正情况如下：

项目区水土流失强度为轻度，故土壤流失控制比调整为 1.0；本项目所在地 位于陵水黎族自治县城区，故渣土防护率绝对值提高 2% ，土壤流失控制比提高 0.1 ，项目剥离表土用于后期绿化回填，表土保护率 92% ，本项目有景观绿化工 程，林草植被恢复率 98% ，林草覆盖率绝对值提高 1% 。修正后的 6 项防治指标 值为：水土流失治理度 98% ，土壤流失控制比为 1.0 ，渣土防护率为 99% ，表土 保护率 92% ，林草植被恢复率 98% ，林草覆盖率 26% 。指标修正详情见表 1- 1。

表 1-1    工程防治指标表

| 防治指标 | 标准规定 |  | 按项目位置、土壤侵蚀强 度、实际施工情况修正 |  | 采用值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时 段 | 施工期 | 设计 水平年 | 施工期 | 设计 水平年 | 施工期 | 设计 水平年 |
| 水土流失治理度(%) | — | 98 | — | — | — | 98 |
| 土壤流失控制比 | — | 0.90 |  | +0. 1 | — | 1.0 |
| 渣土防护率(%) | 95 | 97 |  | +2 | 97 | 99 |
| 表土保护率(%) | 92 | 92 |  |  | — | 92 |
| 林草植被恢复率(%) | — | 98 | — | — |  | 98 |
| 林草覆盖率(%) | — | 25 |  | — | — | 26 |

#### 1.5 项目水土保持评价结论

##### 1.5.1 主体工程选址（线）水土保持评价

工程选址方案唯一，项目区位于陵水黎族自治县椰林镇。通过采取径流收集 设施、完善环境风险应急预案，可以将项目建设的影响控制在可接受范围之内， 符合法律规定。通过完善的水土流失防治措施，可有效的防治施工和运行中的水 土流失。本方案水土流失防治标准采用一级防治标准，并提出了优化施工工艺的 要求，控制临时占地的要求，符合水土保持相关规定。项目区不涉及占用全国水 土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期

定位观测站。因此，从水土保持角度考虑，本工程选址不存在水土保持制约因素。

##### 1.5.2 建设方案与布局水土保持评价

本工程从选址、建筑方案等方面符合水土保持要求，项目建设基本不存在重

大的水土保持制约因素。

土石方挖填数量符合最优化原则，土工程土石方平衡及调运基本合理。施工 期间工程尽量利用自身开挖土石方回填，产生的弃方及时运往指定的建筑垃圾处

置场堆放，满足水土保持要求。

施工工艺均采用机械施工为主，提高了工效，缩短场地裸露时间，有利于水

土保持，满足水土保持要求。

根据主体工程设计，场区已列的透水砖以及行道树能有效防治水土流失，减

少积水现象发生，有利于水土保持。

#### 1.6 结论

通过对主体工程选址、建设方案、工程占地、施工工艺、土石方调运和具有 水土保持功能工程分析和评价，均符合水土保持要求，本方案认为工程建设基本 不存在制约性因素。各防治区实施本方案提出的工程、植物和临时措施后，能形 成有效的水土流失防治体系，能够有效控制因工程建设产生的水土流失，从水土

保持角度分析，工程建设是可行的。

### 2 项目区概况

#### 2.1 项目组成及工程布置

##### 2.1.1 项目基本情况

（1）项目名称：陵水正大物流城项目

（2）项目位置：本项目位于海南省陵水黎族自治县椰林镇站前一横路，项

目地理坐标：E110.0330086 ° , N18.5377038 ° 。本项目地理位置简图见下图。

图 2- 1    项目地理位置简图

（3）建设单位：海南海交新能源汽车销售有限公司

（4）建设性质：新建建设类项目

（5） 建设内容及规模： 新建 2 幢物流仓储厂房 ，1#物流仓储建筑面积 4209. 12m2，建筑占地面积 1916.70m2，2 层钢结构，高度 11.9 米；2#物流仓储建 筑面积 645. 13m2，建筑高度 8. 10 米。项目总建筑面积 4854.29m2，其中地上建筑 面积为 4854.29m2，最大建筑高度 11.9 米，最大建筑层数 2 层；配套建设给排水、

电气、消防、绿化等工程。

（6）拆迁（移民）数量及安置方式、专项设施改（迁）建：工程建设不涉

及拆迁安置及专项设施改建工作。

（7）开工与完工时间：本项目总工期 13 个月，项目已于 2023 年 6 月开工，

计划竣工时间 2024 年 6 月完工。

（8）工程占地：本工程占地面积为 1.09hm2 ，其中永久占地 1.09hm2 ，项目

无临时占地，项目原始占用土地类型为草地。

（9）土石方量：本项目建设过程中挖填总量为 1.02 万 m3 ，其中挖方量为

0.51 万 m3 ，填方量为 0.51 万 m3 ，无借方，无弃方。

（10）投资：工程总投资约 2000 万元，其中土建投资 600 万元。资金来源

为业主自筹。

本项目主要经济技术指标见表 2- 1。

表 2-1    本项目主要经济技术指标

| 项 目 |  | 单 位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划总用地面积 |  | m2 | 10883.83 |
| 总建筑面积 |  | m2 | 4854.29 |
| 其中 | 地上建筑面积 | m2 | 4854.29 |
|  | 地下建筑面积 | m2 | 0 |
| 1#仓储（计容） |  | m2 | 4151.64 |
| 2#仓储（计容） |  | m2 | 1290.26 |
| 1#建筑高度 |  | m | 11.9 |
| 2#建筑高度 |  | m | 8.10 |
| 绿化面积 |  | m2 | 4428.76 |
| 绿地率 |  | % | 40 |
| 停车位 |  | 辆 | 9 |

##### 2.1.2 项目总体布局

方案从城市角度出发，充分的发挥地块的优势，充分遵循规划设计条件，以 及建设方的使用功能要求。厂区内建筑退边用地红线 6~ 10 米。厂区设 1 个出入 口，主要出入口都布置在地块南侧，连通城市规划道路。周边设环形车道，满足

规范要求。

##### 2.1.3 项目组成

根据项目建设内容及建设规模，本工程项目组成主要为主体建筑区、道路广

场区、景观绿化区。

本项目建设内容为 2 幢物流仓储厂房，1#物流仓储建筑面积 4209. 12m2 ，建 筑占地面积 1916.70m2，2 层钢结构，高度 11.9 米；2#物流仓储建筑面积 645. 13m2， 建筑高度 8. 10 米。总建筑面积 4854.29m2 ，其中地上建筑面积为 4854.29m2 ，最 大建筑高度 11.9 米，最大建筑层数 2 层，配套建设给排水、电气、消防、绿化

等工程。

#### （1）工程组成

本项目由主体建筑区、道路广场区、景观绿化区组成。

1）主体建筑区

主体建筑区为项目内建筑的基础占压部分，两栋物流仓储主体建筑占地 2561.83m2 ，1#物流仓储建筑面积 4209. 12m2 ，建筑占地面积 1916.70m2 ，2 层钢 结构，高度 11.9 米，1#物流建筑的面积比例：物流生产面积 73.0%、业务与管理 办公用房、生活服务用房面积 6.3% 、辅助生产面积 1.0%。

2#物流仓储建筑面积 645. 13m2 ，建筑层数 1F ，建筑高度 8.00 米，2#物流建 筑的面积比例：物流生产面积 65.1% 、业务与管理办公用房、生活服务用房面积 10.2%。

图 2- 1    项目主体建筑效果图

2）道路广场区

道路广场区占地面积为 3893.24m2 。包括主体建筑区外规划红线范围内其他

区域。道路广场企区主要为交通道路、车辆回转场。道路尽端道路设置 15X15m

回车场，主出入口的车道为 6 米，次出入口的车道为 8 米，厂区内其余道路都为

8 米车道，满足消防要求；道路广场区设计标高 19 米。

3）景观绿化区

依据施工需要，主体工程施工时在项目区内中部和东部设计景观绿化 2 处， 绿化区面积 4428.76m2 ，项目绿地率 40.2% ，主要为项目区的景观绿化以及生态 停车位等。绿化景观总体布局合理，场地设计符合无障碍通行要求，符合厂区的 活动规律和宜人的尺度要求，观赏性和实用性相结合，力求塑造出适宜的工作环

境环境。

#### （2）竖向设计

竖向设计与现状市政道路的合理衔接，满足雨水、污水排放要求，充分利用  地形、地貌特征，满足土石方工程最少、投资最省、建设快、环境好的综合效益。 根据项目区原地形，原地貌场地高程 21.70m~ 17.50m ，最大差 4.2m 。场地道路  广场区设计标高 19.0m ，总体地势较东南高西北低，工程主体已开工，根据与建  设单位咨询和现场勘查情况，主体建筑区设计标高 19. 10m ，其他工程区设计标  高 19.0m，项目区东南侧原始标高 21.7m，设计标高 19.0m；西北侧原始标高 17.5m，

设计标高 19.0m ，项目区与周边地形高差约 2m。

#### （3）施工组织

1）施工营地

本项目为钢结构建筑，采用机械吊装施工，施工人员为当地工人故不单独设

立施工营地。

2）临时堆土区

依据施工需要，主体工程施工时在项目区内中部设置临时堆土场地 1 处，主 要用于堆放临时表土，占地面积 300m2。堆放高度不超过 3.5m，堆土边坡为 1:2。 临时占用其红线内建设用地，主要用于本项目绿化覆土，后期绿化恢复其主体功

能。

3）施工条件

项目位于海南省陵水黎族自治县椰林镇，周边紧贴站前一横路与 G361 陵昌 线。周边交通便捷；主要材料在陵水黎族自治县供应充足；项目周边雨水管网敷

设完善、配套的水电设施及通讯设施完善，可满足施工用水、排水、用电、通讯

需要；各项施工条件可以满足项目建设需要。

4）基坑施工方法

本项目无地下室无基坑开挖，工程 1#~2#物流仓库上部结构采用钢框架结构， 抗震等级为四级；地震基本烈度 6 度，设计基本地震加速度为 0.05g ，独立柱基

础，地基基础设计等级为丙级。基础垫层为 C20 混凝土，上部预留柱脚铆栓，

垫层平面尺寸 3000×3000mm ，垫层底标高-2m ，独立柱基础 26 组。

#### （4）临时堆土场

依据施工需要在项目区内设置临时堆土场地 1 处，主要用于临时堆放项目区 表土，临时堆土场占地总面积为 300m2 ，后期使用完毕后恢复。堆土堆放高度不 超过 3.5m ，堆土边坡为 1:2 ，可堆土容量最大堆土量为 1050m3 ，预计堆土量为

500m3 ，具体位置详见附图。

#### 2.2 施工组织

##### 2.2.1 施工条件

（1）交通条件

项目位于陵水黎族自治县椰林镇站前一横路与 G361 交界区域，周边交通道

路主要为市政大道，项目区距离海南环岛高速陵水互通约 600m，周边交通便利。

（2）施工用水

项目施工用水主要为市政自来水，由南侧站前一横路给水管网接入，用水较

为方便。

（3）施工用电

项目位于城区，施工段用电可依托市政供电系统。

（4）施工材料来源

本项目工程主要管材主要源于陵水黎族自治县椰林镇，施工用料采取就近采

购的方式解决。

##### 2.2.2 施工布置

（1）施工营地

本项目为钢框架结构建筑,，主要为预制钢架，采用机械吊装施工，施工人

员为当地工人，项目管理人员就近租用民房，用于施工管理人员办公，故不单独

设立施工营地。

（2）施工生产区

该项目施工主要为预制钢架结构等，故不设置施工生产区域。

（3）施工便道

项目施工车辆可从站前一横路进场，故本项目不设置施工便道。

（4）施工工艺、工序

A 基础施工

基础混凝土浇筑：先浇筑 10cm 后的 C20 混凝土垫层，再进行钢筋绑扎及安 装固定。采用 C30 混凝土浇筑基础地梁，基础混凝土在拌合站拌合后，采用砼

运输车通过泵车送入，插入式振器振捣。

基础钢筋混凝土施工顺序：基础的放线定位及标高测量→ 机械挖土→ 验槽处 理→ 混凝土垫层→ 立设混凝土基础模版→ 绑扎钢筋→ 预埋柱脚铆栓结构→ 钢筋

及预埋件的隐蔽验收→ 浇灌基础钢筋混凝土→ 回填。

B雨污管网施工

施工前，首先进行现有地下管线调查，准确确定雨水、污水管线的位置、标 高，同时检查设计提供的新建与现状市政排水管道接口的位置和标高是否正确， 然后根据对现况地下管线的位置和分布情况的调查，计算各控制点雨水管基的高 程；场内道路根据换填回填到一定的厚度再进行开挖施工雨水管线。采用机械开 挖沟槽，当挖至距设计高程 30cm 左右时采用人工开挖，严禁超挖。施工顺序为： 沟槽开挖，地基处理，管基施工，管道安装及包封，管沟回填等施工顺序进行管

道施工。

（5）竖向布置

根据《初步设计》中的设计图可知，本项目现状标高为 18.8~ 19.3m ， ±0 设

计标高为 19. 10m ，2#仓储顶板高 11.8m（30.9m）。

项目给水管埋深 0.70m ，雨水管道埋深 1.00m ，污水管道埋深 1.20m 。雨水 管道和污水管道沿仓储房外围布设至外围雨污市政检查井，给水管以及电力管道

布设项目红线外在站前一横路给水预留口。

#### 2.3 工程占地

根据《陵水正大物流城项目报建文本》项目规划占地面积为 10883.83m2，临

时堆土场区占地面积 300m2（重复占用景观绿化区），项目总扰动地表面积

10883.83m2。

根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），项目区占地类型全部为

草地， 占地 10883.83m2 。项目区占地类型情况详见下表 2-2。

表 2-2    工程占地情况一览表                单位 m2

| 序号 | 项目组成 | 占地类型 | 占地性质 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 草地 | / |  |
| 1 | 主体建筑区 | 2561.83 | 永久占地 | 2561.83 |
| 2 | 道路广场区 | 4428.76 | 永久占地 | 4428.76 |
| 3 | 景观绿化区 | 3893.24 | 永久占地 | 3893.24 |
| 4 | 临时堆场区 | （300） | 临时占地 | （300） |
| 合计 |  | 10883.83 |  | 10883.83 |

1 、表中占地类型按照《土地利用现状分类》GB/T21010-2017 划分；

2 、表中临时堆土场区位景观绿化区内，面积为 300m2 ，重复占用，不计入。

#### 2.4 土石方平衡

##### 2.4.1 单项土石方量计算

结合项目建设实际情况，项目当前已进行施工，项目均为已发生土石方。项 目当前施工施工进度已完成场地平整，2#仓储厂房已完成钢架结构建设，水电管 线施工。项目场地现状较为东南部高西北部低，承南部向北部倾斜，南北高差约

4.2m。

本项目土石方挖填工程主要为场地平整、基础施工、管道开挖回填。根据设

计图，现状标高低于原始地貌标高。

##### 2.4.1.1 工程土石方情况

1 、已发生土石方

（1）场地平整

本项目规划建设占地面积 10883.83m2，本项目开工前已对项目区开展表土剥 离和场地平整，平均剥离厚度 0. 1 米，剥离表土 0.05 万方，剥离表土堆放临时堆

土场用于后期绿化回填使用。

根据项目地形资料，项目区场地整体东南高西北地低，最大高差约 3.7 米，

对项目区东侧、东南侧高于设计标高地面开挖，开挖面积 0.37hm2 ，开挖土石方

0.41 万 m。，开挖土方全部用于西侧和西北侧回填使用。

项目区西侧和西北侧回填面积 0.39hm2 ，需回填土石方 0.42 万 m。。

（2）基础施工

按初步设计及施工方案，1#~2#仓储厂房建设均为独立柱基础，项目场地土 质良好，基础采用 1:0.5 放坡开挖，基础尺寸 B*L*H=3.0*3.0*2.0m ，单个开挖土 方 24m。，独立柱基础共 26 组，开挖土方 0.06 万 m。，回填土方 0.05 万 m。，余方

0.01 万 m。用于西侧和西北侧场地回填使用。

2 、未发生土石方

（3）管线开挖与回填

项目场地平整和基础建设后，在项目道路广场区主要开展管线开挖，道路广 场区内隐蔽雨、污、给水管线同时开展，不再开展二次开挖及回填，给水管采用 DN100-PPR 管，管道埋深 0.5~0.8 米，总长约 610 米，开挖土方 150m。，回填土

方 140m。；

污水管采用 DN300 承插式 HDPE 管，橡胶圈接口，管道埋深 0.8~ 1 米，总

长约 160 米，开挖土方 80m。，回填土方 70m。；

雨水管采用 DN500 承插式 HDPE 管，橡胶圈接口，管道埋深 0.8~ 1 米，总

长约 320 米，开挖土方 160m。，回填土方 140m。；

管线工程建设过程中挖方量为 0.04 万 m3 ，填方量为 0.03m3 ，无借方，余方

0.01 万 m3 ，余方场地内回填使用。

综上所述，本项目建设过程中挖填总量为 1.02 万 m3，其中挖方量为 0.51 万 m3，填方量为 0.51 万 m3 ，无借方，无弃方。项目已发生土石方挖方量为 0.47 万

m3 ，填方量为 0.47 万 m3。

##### 2.4.2 土石方总平衡

综上所述，本项目建设过程中挖填总量为 1.02 万 m3，其中挖方量为 0.51 万

m3 ，填方量为 0.51 万 m3 ，无借方，无弃方。

工程土石方平衡详见表 2-4 、图 2-2。

表 2-4    土石方平衡一览表

单位：万 m3

| 序 | 项目 | 挖方 | 填方 | 调出 | 调入 | 借方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 开挖 | 回填 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 来源 | 弃土 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地平整 | 0.41 | 0.43 |  |  | 0.02 | 2 、3 |  |  |  |  |
| 2 | 基础施工 | 0.06 | 0.05 | 0.01 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管线施工 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  | 0.51 | 0.51 | 0.02 |  | 0.02 |  |  |  |  |  |

注：土石方量按“挖方+借方+调入”=“ 填方+余方+调出”进行复核。

图 2-2    项目土石方平衡图   单位：万 m3

#### 2.5 拆迁（移民）安置与专项设施（迁）建

本项目不涉及拆迁（移民）安置与专项设施（迁）建。

#### 2.6 施工进度

本项目已于 2023 年 6 月进行开始施工，预计 2024 年 6 月完工，总工期 13

个月，现状已完成场地平整、完成基础施工、已完成管线施工。

#### 2.7  自然概况

##### 2.7.1  地貌

根据项目区地形地貌等相关资料，项目所在地地貌类型属山前侵蚀波状区， 土壤类型为花岗岩砖红壤。本项目建设地点位于陵水黎族自治县椰林镇站前一横 路，原地貌场地高程 17.50~21.70m 。本项目原地貌土壤侵蚀模数加权平均值为 350t/km2•a ，容许土壤流失量为 500t/km2•a 。区域土壤侵蚀类型为水力侵蚀，侵

蚀强度为微度。

##### 2.7.2 地质

根据项目地勘报告，场地位于九所— 陵水构造带以北，本断裂非全新活动断 裂，最近距离约 5km 。场地内未发现其它断裂构造。场地地层为填土层（Qml ）、 黏性土（Q4el）、强风化花岗岩（K1γ) 、 中风化花岗岩（K1γ) 。 自上而下划

分为 4 个工程地质单元层，其岩性特征分述如下：

①素填土（Q4ml）：褐褐黄色，松散，湿，主要由粘粒和少量砂粒组成， 及少量植物根茎。含有石英质粗砂颗粒，次棱角状。原为地表残积土，经场地平 整扰动和搬运堆填，未压实，回填时间为 10 年。强度低，欠固结，不具湿陷性。

该层全场均有分布。

②黏性土（Q4el）：黄色，淡黄色，可塑状，主要由粘粒和砂粒组成，少量

石英质粗砂颗粒，次棱角状。干强度韧性中等，无摇振反应。该层全场均有分布。

③强风化花岗岩（K1γ) ：灰黄色-灰白色，中粗粒结构，块状构造，主要矿 物成分为石英、长石、黑云母等，风化强烈，节理裂隙极发育，岩体极破碎，岩 芯碎块状。质量等级为Ⅴ级。RQD=0-2% 。该层仅在 zk 1 、zk4 、zk6 、zk8 、zk 11

等 5 个钻孔中揭露。

④中风化花岗岩（K1γ) ：青灰色，中粗粒结构，块状构造，主要矿物成分 为石英、长石、黑云母等，裂隙发育一般，岩石较完整，岩石呈短柱状、柱状，

质量等级为Ⅳ级。RQD=40-60 。全场均有揭露，未揭穿。

按根据《中国地震动参数区域图》(GB18306-2015)和《工程建筑抗震设防分 类标准》(GB50223-2008)的规定，本工程场地抗震设防烈度均为 6 度，设计地震 分组为第一组，设计基本地震加速度为 0.05g；建筑工程抗震设防类别为标准设

防类（丙类）。

##### 2.7.3  气象

陵水县属热带海洋季风气候区，夏季长达 9 个月，春秋不分、长 3 个月，无 冬季。夏季高温高湿、台风活动频繁（平均每年受 3～5 次台风的袭击，最大风 力达 12 级，风速 40 米/秒）、降水充沛。12 月～2 月为春秋季，降水稀少。年 平均气温 24.7℃ , 极端最高温度 37℃ , 极端最低温度 5～6℃ , 年平均气温由东

南部向西北逐渐递减，全年无霜日。

陵水县日照充足，太阳辐射强。年平均日照时数 200 小时，日照时数最多为

7 月份，最少为 2 月份，全年日照时数 2479.3 小时，年太阳辐射量为每平方厘米 130817.4 卡。年降水量为 1717.9mm 左右，东南沿海地区年降雨量为 1700mm 左 右，西北内陆地区年降雨量约 2400mm 。一年中，雨量主要集中在 5- 10 月，年

平均蒸发量为 1619.0mm。

陵水县季风气候明显，夏半年盛行西南季风，冬半年盛行东北季风。一年中， 5～8 月以偏南风为主，11 月～次年 2 月以偏北风为主，3～4 月及 9～10 月为季 风交替时期，多为偏东风。年平均风速为 2.5m/s ，平均风速最大月份为 10 、11、 12 月，分别是 3. 1m/s 、3.4m/s 、3. 1m/s；风速最小月份为 8 月，为 1.8m/s。

##### 2.7.4  水文

陵水黎族自治县大小河流共有150多条，流量大，落差高，水力资源丰富。 主要河流有陵水河、都总河、金聪河、港坡河；水力资源主要分布在陵水河流域

的上游地区，其中陵水河为最大河流，年平均流量9.3亿m3，集雨面积1210.7km2。

陵水黎族自治县地表径流，常年平均径流量达12. 16亿立方米，年径流总量 达13. 16亿立方米（未包括邻市县流入的径流量6.91亿立方米）。丰水年（P= 10%） 的年径流量达19.87亿立方米，而枯水年（P=90%）的年径流总量为7.32亿立方米。

平均年水量每平方公里120万立方米，年平均径流量13. 16亿立方米。

根据陵水县水系图，本项目东侧约700米处为金聪河，距离河道距离较远，

不属于河道管理范围。

##### 2.7.5  土壤

陵水县的土壤基本上划分为四个土类（14个亚类，28个土属），一是花岗岩 山地黄壤，该土壤有机质含量较高，心土为黄棕色砂壤粘壤，底土坚实呈块状结 构；二是花岗岩砖红壤性红壤，该土质有机质含量高，心土呈灰黑色，有团粒结 构，保水保肥性能好；三是花岗岩砖红壤，土层深厚、肥沃，逞块状结构；四是 滨海沙土，土壤为沙土和沙壤土，地表多无覆盖物，保水保肥能力差，PH值在

5.5-7.5之间。

花岗岩山地黄壤是属于潮湿的亚热带森林气候的土种，主要分布在北部海拔 750米以上的山地，土壤刮面层次明显，表层由于含腐植质呈灰棕色，沉积层均 呈不同程度的黄色或棕黄色，土层厚薄不一，均在1米左右，常含有零碎大小不

一的母碎片，具体分布在吊罗山、本号等地区；花岗岩砖红壤性红壤，主要分布

在海拔450米-750米的山地，该土壤是黄壤和红壤的过渡性土类，土壤PH值5.53， 土层较厚，一般在2米-3米以上，母质为花岗岩残积物，植被多为绿阔叶林。具 体分布在祖关、 田仔、群英等地区；花岗岩红壤主要分布在海拔450米以下的丘 陵、 台地，该土壤属于热带地区性土壤，其气候特点是湿度高，年平均气温 24℃-24.6℃ , 日照较为充足，该土壤风化层深厚，PH值5.6，植被多为常绿叶林， 具体分布在隆广、文罗镇和提蒙乡等地区；滨海沙土，该土区属于滨海平原，地 形开阔平坦，成土母质为浅海沉积物，具体分布在东南沿海黎安、新村、长城、

三才、椰林、军田、英州等乡镇。

根据现场调查，项目区土壤类型属于花岗岩砖红壤，原地貌土壤侵蚀模数加

权平均值为350t/km2 · a。

##### 2.7.6  植被

由于气候的立体分异，陵水县自然植被具有垂直分布规律。林地和未利用土

地是自然植被分布的两大地类， 占地面积896075.8亩， 占土地总面积的53.4%。

一、 自然植被

（一）高山矮林分布于海拔1000米以上的吊罗山区。由于土层瘦瘠，山高风 大，树木生长受到限制，林木一般高5-8米，代表植物有高山的了哥、大头茶、

米锥和高山苦竹等，林下常有10多厘米的苔藓植物。

（二）针阔混交林分布于海拔600- 1000米的山腰山腹，云雾重，湿度大，植 物繁杂，树木高大林立，代表植物有陆均松、坡垒、母生、油丹等，林下有喜阴

蕨类和藤木植物。

（三）常绿落叶混交林分布于东北部靠海的牛岭山地。受海洋性季风影响， 干湿季明显，常绿和落叶树混交。由于近海山低，森林遭受人为被坏严重。海拔 300米以下林木地已为灌木林和其他疏林、次生林替代，代表植物有青皮、红罗、

加卜、海南锥栗等。

（四）次生林分布在400米-600米的西部山地，包括大敢岭至廖次岭一带。

原始森林砍伐殆尽，被灌木丛和荒草地替代。

（五）人工林分布在东南沿海沙滩和丘陵坡麓的荒坡砂砾地，原生植被为刺 灌丛，耐旱植物仙人掌。经造林改造，主要树种有木麻黄，隆缘桉、苦楝、台湾

相思及热带树种母生、樟木、花梨、柚木、菠萝蜜、芒果、橡胶、腰果等。

二、栽培植被

栽培植物，主要集中耕地和园地两大地类，占地面积595314.5亩，占土地总 面积的35.4% 。由于热带光热条件好，栽培植物种类繁多，适生性强，为多种经 营创造了较好的生物资源条件。主要热带作物有橡胶、油棕、椰子、木瓜、咖啡、 胡椒、槟榔、益智、沙仁、剑麻、香茅等；果类作物有香蕉、菠萝、柑桔、荔枝、 龙眼、杨桃、芒果等；经济作物有糖蔗、果蔗、花生、芝麻、黄麻、木薯、席草、 南郁、茶叶、大豆及各类蔬菜和瓜果等；粮食作物有水稻、番薯、玉米、高粱、

粟山兰、坡稻、红（绿、黑）豆等为主。

根据历史卫星影像调查，本项目建设区占地类型为草地，现状主要的植被为

杂草，场地现状植被覆盖率约为64.52%。

### 3 项目水土保持评价

#### 3.1 主体工程选址水土保持评价

本项目位于项目位于陵水黎族自治县椰林镇境内。项目区地质条件总体上较 好，不存在泥石流易发区，也不存在滑坡体。本项目水土保持制约性因素分析包 括《中华人民共和国水土保持法》在修订后对开发建设项目提出了的新要求、《生

产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中明确规定的要求两个部分。

经现场调查，本项目位置不在海南省省级生态保护红线范围内的Ⅰ类红线区 和Ⅱ类红线区内，不存在审批的制约性因素。本项目建设区域内没有全国水土保 持监测网络中的水土保持监测站点和重点实验区；区域降雨充沛，光照充足，生 态自然恢复相对容易。工程方案能够满足《中华人民共和国水土保持法》在修订 后对开发建设项目提出的新要 求和《生产建设项 目水土保持技术标 准》

（GB50433-2018） 中明确规定的强制性条款。

表3-1    生产建设项目水土保持技术标准制约因素分析表

| 序号 | 水土保持技术标准中要求的条款 | 本项目执行情况 | 符合性比 较 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选址应避让水土流失重点预防区和重点治 理区 | 项目区属于海南省 SY4 —东南沿海水土流失重 点预防区，无法避让， 采用南方红壤区一级标 准。 | 存 在 制 约 性因素，但 不 是 绝 对 限 制 性 因 素。 |
| 2 | 选址应避让河流两岸、湖泊和水库周边的 植物保护带 | 项目不在所属区域 | 本 项 目 在 选址（线） 上 不 存 在 制 约 性 因 素 |
| 3 | 选址应避让全国水土保持监测网络中的水 土保持监测站点、重点试验区及国家确定 的水土保持长期定位观测站 | 项目不在所属区域 |  |

表 3-2    与水土保持法 4 条制约性因素对照分析表

| 法律条款 | 条款内容 | 本项目实际情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第十七条 | 禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区 从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流 失的活动。 | 本项目不在陵水黎族自 治县政府划定的崩塌、滑 坡危险区和泥石流易发 区域，建设过程无需取 土、挖砂、采石。 | 相符 |
| 第十八条 | 水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限 制或者禁止可能造成水土流失的生产建设 活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣 | 本项目所在区域不属于 水土流失严重、生态脆弱 区。 | 相符 |

|  | 等。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第二十四 条 | 生产建设项目选址、选线应当避让水土流 失重点预防区和重点治理区；无法避让的， 应当提高防治标准，优化施工工艺，减少 地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能 造成的水土流失。 | 本工程位于海南省 SY4 —东南沿海水土流失重 点预防区，工程选址无法 避让，采用南方红壤区一 级防治标准。 | 相符 |
| 第二十八 条 | 依法应当编制水土保持方案的生产建设项 目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、 矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能 综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土 保持方案确定的专门存放地，并采取措施 保证不产生新的危害。 | 项目前期无拆除的建筑 垃圾。 | 相符 |

经分析，本项目的选址符合水土保持法及《生产建设项目水土保持技术标准》 （GB50433-2018）的要求，不存在绝对制约项目建设的限制性因素，项目建设

是可行的。

经现场调查，本项目位置不在海南省省级生态保护红线范围内的Ⅰ类红线区 和Ⅱ类红线区内，不存在审批的制约性因素。本项目建设区域内没有全国水土保 持监测网络中的水土保持监测站点和重点实验区；区域降雨充沛，光照充足，生 态自然恢复相对容易。工程方案能够满足《中华人民共和国水土保持法》在修订 后对开发建设项目提出的新要 求和《生产建设项 目水土保持技术标 准》

（GB50433-2018） 中明确规定的强制性条款。

#### 3.2 工程占地评价

本项目总征占地面积为 10883.83m2 ，其中永久占地 10883.83m2 ，，属于省 级水土流失重点预防区，执行南方红壤区一级标准，项目分为主体建筑区、道路 广场区、景观绿化区，临时堆场重复占地不计入新增占地面积，属于临时占地。 项目总体布局应遵循“实事求是，集约用地、最大限度利用土地价值 ”的原则， 项目组成布局紧凑，用地符合当地用地规划，项目占地基本合理。因此，本项目 用地符合国家相关政策和当地土地利用总体规划，从占地类型和占地性质来看，

工程占地符合水土保持要求。

#### 3.3 体工程设计中水土保持措施界定

##### 3.31  水土保持工程的界定原则

根据水利部水土保持监测中心水保监〔2008〕8 号文规定：

（1）以防治水土流失为主要的防护工程，应界定为水土保持工程。以主体 工程设计功能为主、同时兼有水土保持功能的工程，不纳入水土流失防范措施体

系，仅对其进行水土保持分析与评价。

（2）对建设过程中的临时征地、临时占地，因施工结束后需归还当地群众 或政府，水土流失防治责任将发生转移，须通过水土保持验收予以确认，各项防

护措施均应界定为水土保持工程，纳入水土流失防治措施体系。

（3）对项目区内主体设计功能和水土保持功能难以区分的防护措施，可按 破坏性试验的原则进行排除：假定没有这项措施，主体设计功能仍旧可以发挥作 用，但会产生较大的水土流失，该项防护措施界定为水土保持工程，纳入水土流

失防治措施体系。

##### 3.2.2  水土保持工程的界定

（一）主设中界定为水土保持措施的项目

##### 1 、主体建筑防治区

由于本项目目前主体建筑已开工，根据初步设计及主体建设情况，施工过程 中主体已有临时排水沟可以界定为采取水土保持措施，排水沟长 450 米，挖方约

25m。。

##### 2 、道路广场区

道路广场区占地面积为 3893.24m2 。包括主体建筑区外规划红线范围内道路 和硬化区域。施工过程中道路广场区采取水土保持措施为临时苫盖，从而减少雨

水对地表的冲刷，具有一定水土保持功能，界定为水土保持措施。

##### 3 、景观绿化区

景观绿化区主设中景观绿化可界定为水土保持措施的项目。面积约 0.44hm2。

（二）主设中不界定为水土保持措施的项目

（1）雨水管网

根据初步设计及报建方案，项目主体外设计 DN500 雨水排水管约 320m：雨 水经雨水管网收集后一部分就近排入市政雨水管网。对本项目的施工过程中的水

土流失防治作用不大，所以此工程不界定为水土保持措施。

主体工程设计的纳入水土保持措施体系的措施工程量及投资详见表 3-3。

表 3-3    主体工程已计列水土保持措施工程量及投资表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体建筑区 | 临时措施 | 临时排水沟 | m3 | 25 | 44. 14 | 0. 12 |
| 道路广场区 | 临时措施 | 临时苫盖 | m2 | 500 | 5.84 | 0.29 |
| 景观绿化区 | 植物措施 | 草坪绿化 | hm2 | 0.44 | 9.5 | 4.18 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4.59 |

### 4 水土流失分析与预测

#### 4.1 水土流失现状

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目所在区域属南方红壤

区，土壤容许流失量为 500t/（km2 ·a ）。

根据《海南省水土保持公报》（2022 年）数据，陵水黎族自治县水力侵蚀 面积为 69.85km2 ，其中：轻度侵蚀面积 66.2km2 ， 中度侵蚀面积 3.03km2 ，强烈 侵蚀面积 0.55km2 ，极强烈侵蚀面积 0.07km2 ，剧烈侵蚀 0km2 。总体上，项目所

在地陵水黎族自治县土壤侵蚀以轻度水力侵蚀为主。

（1）陵水黎族自治县水土流失重点防治区区划

根据《海南省水土保持规划（2016~2030）》，陵水黎族自治县水土流失重 点防治区划分情况：根据海南省水土流失重点防治区划分成果，陵水黎族自治县 省级水土流失重点预防区包括本号镇、椰林镇、三才镇、新村镇、英州镇、黎安 镇；省级水土流失重点治理区为海文东部沿海阶地水土流失重点治理区，包括光

坡镇。

本项目位于于陵水黎族自治县椰林镇，属于省级水土流失重点预防区：SY4

—东南沿海水土流失重点预防区。

图 4- 1    水土流失防治区划图（局部）

（2）项目区水土流失现状

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区土壤侵蚀类型为 III3   南方红壤区，水土流失类型主要为水力侵蚀，根据实地调查，并结合《海南省土 壤侵蚀强度分布图》和《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）进行分析得出， 项目区土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，项目区内主要为草地，原始场地内植被主 要为杂草，土壤侵蚀强度以微度为主，土壤侵蚀模数背景值确定为 350t/km2•a ， 容许土壤流失量 500t/km2•a 。根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持规划国 家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》的通知（办水保〔2013〕 188 号）、《海南省水土保持规划（2016-2030 年）》，本项目位于陵水黎族自  治县椰林镇站前一横路与提蒙大道交界处交界西北侧，属于海南省省级水土流失

重点预防区，SY4—东南沿海水土流失重点预防区。

#### 4.2 水土流失影响因素分析

（1）工程建设对水土流失的影响

①项目在场平过程中大面积扰动，原地貌植被所具有的水土保持功能迅速降

低和丧失，遇暴雨、大风等易造成水土流失。

②场平、构筑物基础开挖、道路中雨污管线管道沟槽开挖涉及较大的土石方 开挖、填筑及临时堆放，在此过程中，破坏工程征占地范围内的原始地貌形态，

从而引起不同程度的水土流失。

③临时堆土改变了土体原来结构，使其成为松散的堆积物，不但原有的保水

保土功能消失，而且极易被雨水冲刷带走，成为水土流失物质源，加剧水土流失。

④建筑物压占和场地硬化，改变原有地形、地貌和植被，大面积的地表硬化 或覆盖，植被恢复和重建缓慢，地表植被覆盖度锐减，使雨水下渗能力大幅降低，

地表径流系数增大，使地下水源的涵养和补给受到阻碍，增大地表径流。

（2）扰动地表面积

根据主体工程设计图纸和现状地形图、项目航拍图及卫星遥感影响图，采用 实地调查和图纸量测、数据统计相结合的方法进行分析、测算，整个项目建设扰 动地表面积 10883.83m2 ，其中主体建筑区建设扰动地表面积 2561.83m2 ，道路广 场区建设扰动地表面积 4428.76m2 ，景观绿化区建设扰动地表面积 3893.24m2，

临时堆场区 300m2（临时堆场区用地临时占用景观绿化区）。

表 4-1 扰动地表面积统计表             单位：m2

| 序号 | 项目组成 | 扰动地表面积 | 草地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体建筑区 | 2561.83 | 2561.83 |
| 2 | 道路广场区 | 4428.76 | 4428.76 |
| 3 | 景观绿化区 | 3893.24 | 3893.24 |
| 4 | 临时堆土场区 | （300） | （300） |
| 合计 |  | 10883.83 | 10883.83 |

（3）损毁植被面积

根据原始地形图卫星影响资料，项目区已开工建设，项目区原始为杂草植被

覆盖，杂草植被覆盖率约 64.52 ，本项目损毁植被面积约为 7019m2。

（4）弃方量

本项目建设过程中挖填总量为 1.02 万 m3 ，其中挖方量为 0.51 万 m3 ，填方

量为 0.51 万 m3 ，无借方，无弃方。

#### 4.3 土壤流失量调查及预测

项目当前已开工建设，已于 2023 年 6 月开工，于 2024 年 6 月完工。故本项

目需要开展水土流失调查预测。

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），水土流失预  测分为施工期（含施工准备）和自然恢复期。各预测单元施工期和自然恢复期应 根据施工进度分别确定；施工期为实际扰功地表时间，施工期预测时间应按连续 12 个月为一年计；不足 12 个月，但达到一个雨季长度的，按一年计；不足一个 雨季长度的，按占雨季长度的比例计算；自然恢复期为施工扰动结束后，不采取 水土保持措施的情况下，土壤侵蚀强度自然恢复到扰动前土壤侵蚀强度所需要的 时间．应根据当地自然条件确定，本项目取 1 年。项目所在地区雨季为 5～10 月，

长度 6 个月。

##### 4.3.1 水土流失预测

（1）预测范围

根据项目的特点，结合各施工区的原地貌、土壤扰动程度、施工工艺、工程

规模、施工期的长短，以及项目不同施工区域的土壤侵蚀类型及特点等因素，将 项目区划分为主体建筑区、道路广场区、景观绿化区等 3 个预测单元来进行水土

流失预测。

经现场调查，本工程扰动面积为 1.09hm2 ，其中主体建筑区占地 0.25hm2， 道路广场区占地 0.44hm2 ，景观绿化区占地 0.39hm2。

（2）水土流失调查时段

根据工程施工进度，本项目已于 2023 年 6 月开工建设，计划于 2024 年 6 月 完工，结合工程实际情况，本项目调查预测时段以 2023 年 11 月为界，2013 年 6 月~2023 年 11 月为水土流失调查时段，达到一个雨季长度的，按一年计；调查

时间取 1.0a。

表 4-2    项目水土流失调查时段

| 调查单元 | 调查时段（ a） |  | 调查面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 年限 | 施工期 |
|  | 2023.6~2023. 11 | 1.0 |  |
| 主体建筑区 | 2023.6~2023. 11 | 1.0 | 0.25 |
| 道路广场区 | 2023.6~2023. 11 | 1.0 | 0.44 |
| 景观绿化区 | 2023.6~2023. 11 | 1.0 | 0.39 |
| 合计 | / | / | 1.09 |
| 注：临时堆土场为重复占地， 已对各区相应重复占地进行扣除。 |  |  |  |

（3）预测时段

本工程预测时段为 2023 年 11 月至 2024 年 6 月，施工期预测时间为 1a。

表 4-3    项目水土流失预测情况

| 调查单元 | 预测时段（ a） |  |  | 预测范围（hm2） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 |  | 自然恢复期 | 施工期 | 自然恢复期 |  |
|  | 2023. 12~2024.6 | 年限 |  | / | / |  |
| 主体建筑区 | 2023. 12~2024.6 | 1.0 |  | 0.25 | / |  |
| 道路广场区 | 2023. 12~2024.6 | 1.0 |  | 0.44 | / |  |
| 景观绿化区 | 2023. 12~2024.6 | 1.0 |  | 0.39 | / |  |
| 合计 |  |  |  | 1.09 |  |  |

##### 4.3.2 水土流失模数

###### 4.3.2.1 侵蚀模数背景值的确定

工程所在地地貌单元类型为山前侵蚀波状区，土壤类型为花岗岩砖红壤，植 被类型为草地、杂草地。结合工程建设特点和实际占地情况，根据《土壤侵蚀分 类分级标准》确定不同类型的土壤侵蚀模数，然后通过加权平均值求得项目区的

土壤侵蚀模数背景值。经计算，项目区土壤侵蚀模数背景值为 400t/km2.a。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》及现场调查确定出项目区现状土壤侵蚀模数

见表 4-4。

表 4-4    项目各地类土壤侵蚀情况一览表

| 序号 | 占地类型 | 原地貌土壤侵蚀模数 （t/ km2•a） | 侵蚀强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草地 | 400 | 微度 |  |

根据以上调查的侵蚀模数，结合本工程各占地类型的面积，经加权平均计算

后确定项目占地范围内原地貌平均土壤侵蚀模数为 400t/km2 ·a 。详见表 4-4。

表 4-4    项目区水土流失背景值

| 工程分区 | 占地面积（hm2） | 土壤侵蚀模数背景值[t/km2 · a] |
| --- | --- | --- |
| 主体建筑区 | 0.25 | 400 |
| 道路广场区 | 0.44 | 400 |
| 景观绿化区 | 0.39 | 400 |
| 合计 | 1.09 | 400 |

###### 4.3.2.2 扰动后土壤侵蚀模数的确定

扰动后的土壤侵蚀模数在项目区及附近施工项目水土流失现状调查的基础  上，结合工程建设中各类施工工序对土地的扰动和破坏程度，分析各施工区水土

流失特点，并通过同类型项目比较的基础上分区进行确定。

表 4-5    本项目预测单元不同时段土壤侵蚀模数

| 预测单元 | 土壤侵蚀模数（t/km2 ·a） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 自然恢复期 |
| 主体建筑区 | 7340 | / |
| 道路广场区 | 7250 | / |

| 景观绿化区 | 7250 | 1000 |
| --- | --- | --- |

###### 4.3.2.3 水土流失调查及预测结果

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），运用下式计

算土壤流失量和新增土壤流失量。

W = (Fμ 根Mμ 根 Tμ)

ΔW = (Fμ 根ΔMμ 根 Tμ)

式中：W— 土壤流失量，t；

ΔW—新增土壤流失量，t；

Fμ— 某时段某单元的预测面积，km2；

Mμ— 某时段某单元的土壤侵蚀模数，t/km2 ·a；

ΔMμ— 某时段某单元的新增土壤侵蚀模数，t/km2 ·a；

Tμ— 某时段某单元的预测时间，a；

i— 预测单元，i=1 、2… … 、n；

j— 预测时段，j=1 、2 ，指建设期和自然恢复期等。

施工期及自然恢复期土壤侵蚀模数均采用类比工程修正后的土壤侵蚀模数

进行估算，计算结果详见下表。

表 4-6    项目区土壤流失量预测成果表

| 预测 时段 | 预测单元 | 土壤侵蚀 背景值 （t/km2 ·a） | 扰动后侵 蚀模数 （t/km2 ·a） | 侵蚀面积 （hm2） | 侵蚀 时间 （a） | 背景流 失量（t） | 预测流 失总量 （t） | 新增流 失量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 期 | 主体建筑区 | 400 | 7340 | 0.25 | 1 | 1 | 18 | 17 |
|  | 道路广场区 | 400 | 7250 | 0.44 | 1 | 2 | 32 | 30 |
|  | 景观绿化区 | 400 | 7250 | 0.39 | 1 | 1 | 28 | 27 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4 | 79 | 75 |

综上所述，在无水土流失措施保护下，本项目土壤流失总量为 79t ，背景土 壤流失量为 4t，新增土壤流失量为 75t。其中主体建筑区水土流失量为 18t，主体 建筑区水土流失量为 32t，主体建筑区水土流失量为 28t，均是本项目水土流失的

重点防治区域。

#### 4.4 水土流失危害分析

根据《土壤侵蚀分类分级标准》判别，本项目建设过程中水土流失的强度将

达到强烈级，建设过程中如不严格按照水土保持法律法规和技术规范采取积极有

效的水土保持措施，防治可能产生的水土流失，就有可能造成如下危害：

（1）破坏项目区水土资源

本工程建设过程中扰动地表面积为 1.09hm2。工程施工破坏了原有地表植被， 降低了土壤抗蚀力，加剧了水土流失，土壤中的 N 、P 、K 等营养元素也随之流

失，降低了土地生产力，加剧了土地退化。

（2）破坏生态环境，有损项目形象，不利于自身建设

项目的建设，改变了原有地貌，在一定程度上破坏了原有植被和区域生态系 统，而新的区域生态系统还不能短时间内恢复，从而使得局部生态环境失调，水 土流失将会影响项目区域环境，如区内处处沟壑纵横、尘土飞扬，不利于自身的

建设。

### 5 水土保持措施

#### 5.1 防治区划分

根据野外调查（勘测）结果，在确定的防治责任范围内，依据主体工程布局、 施工扰动特点、施工时序、地貌特征、自然属性、水土流失影响等进行水土流失

防治分区的划分，应遵循以下原则：

（1）各分区之间具有显著的差异性；

（2）各分区内气象水文特征、地形地貌特征、土壤植被等生态特征具有相

似性；

（3）分区内主体工程建设时序以及工程建设新增水土流失特点相似。

根据主体工程布局和施工时序，将本项目划分为主体建筑区、道路广场区和

景观绿化区 3 个防治分区。各分区施工扰动水土流失特点和防治重点详见下表。

表 5-1    水土流失防治分区划分表

| 防治分区 | 面积（hm² ) | 水土流失特点 | 分区特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体建筑区 | 0.25 | 基础施工等土方量相对较大 | 建筑基础等施工开挖过程中 产生的水土流失 |
| 道路广场区 | 0.44 | 其他附属工程建设等对地表扰 动剧烈 | 对地表扰动剧烈，土体破坏严 重 |
| 景观绿化区 | 0.39 | 绿化未开始前地表长时间裸露 | 裸露地表易受水力及风力侵 蚀 |
| 合计 | 1.09 |  |  |

#### 5.2 措施总体布局

水土保持措施总体布局是在对主体工程具有水土保持功能的防护措施基础 上，根据水土流失防治分区进行分区布置的。按照“ 预防为主、保护优先、全面 规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益” 的原则，以防治 工程建设中水土流失和恢复区域环境为目的，提出水土保持专项措施，使之与主 体工程具有水土保持功能的措施形成一个以工程措施为先导、土地整治与植物措 施相结合，临时防护措施相配套的水土流失综合防治体系。既有效地控制项目建

设期的水土流失，保护项目区生态环境，又能保证工程建设和运行安全。

结合本工程布置、防治分区和区域生态环境现状，结合主设已列的水土保持

措施和工程进度，提出工程水土流失防治措施总体布局如下表所示：

表 5-2    水土保持措施总体布局表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施布设 |
| --- | --- | --- |
| 主体建筑区 | 临时措施 | 临时排水* |
| 道路广场区 | 临时措施 | 临时苫盖* |
|  |  | 沉沙池 |
|  |  | 洗车池 |
| 景观绿化区 | 临时措施 | 临时苫盖 |
|  | 植物绿化 | 草坪绿化* |

注：“*”为工程已列措施。

注：“*”为工程已列措施。

图 5- 1  水土流失防治措施体系图

##### 5.2.1 措施布设

（一）主体建筑区

（1）主设已列措施

1）工程措施

①临时排水沟

临时排水沟：施工过程中，主要沿主体建筑周围布设临时排水沟，临时排

水沟选择土质排水沟、梯形断面，底宽 30cm ，深 30cm ，边坡系数 1:1 ，纵坡比 降 0.3% ，开挖修整后将沟底及边坡压实，夯实后采用 2cm 厚 M7.5 砂浆抹面。 施工后期临时排水沟根据需要继续利用或填埋，排水沟长度 450m ，排水沟挖方

约 25m。，实施时段为 2023 年 6 月~2024 年 3 月。

排水沟的过流能力校核公式如下：

1) 、设计洪水流量

根据 GB50433-2008《开发建设项目水土保持技术规范》的规定，计算如下：

洪峰流量按下式度计算：

Q   =  0.278    根 kIF      ····················································

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·（8- 1）

其中：

Q——相应设计洪水频率的最大洪峰流量（m3/s ）；

k——径流系数，本项目取 0.60；

I——相应暴雨频率平均 1h 降雨强度（mm/h）；

F——集水面积（km2 ），根据集雨面积确定。

本项目的暴雨径流系数取 0.60 。根据 GB50201-2014《防洪标准》规定，项 目施工期采用洪水重现期为 5 年，查阅《广东省暴雨图集（海南部分）》-海南 省年最大 1 小时点雨量均值等值线图、海南岛 1956~ 1979 年降水量变差系数 Cv  等值线图，H=55mm ，Cv=0.30 由 Cv ，查询 P=20%频率下皮尔逊Ⅲ曲线的模比 系数 Kp 值=1.24 ，则所在区域 5 年一遇 1h 降雨强度为 55mm×1.24=68.2mm。

临时排水沟最大汇水面积约 0.003km2。经计算，排水沟控制区域内的最大清 水流量为 0. 137m3/s ，具体见表 5-3。

表 5-3    流量计算表

| 排水沟类型 | 最大清 水流量 | 径流 系数 | 5 年一遇平均 1h 降雨 强度 | 集水 面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q | k | I | F |
| 单位 | m3/s |  | mm/h | Km2 |
| 梯形断面，砂 浆抹面 | 0.137 | 0.60 | 73.2 | 0.00 3 |

2）排水沟过水流量复核

在确定洪峰流量后，再根据以下明渠均流公式复核过水流量。

Α = Q设 （C  ）= Q设（

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·（8-2）

其中：

A——排水沟断面面积（m² ) ;

Q——设计坡面最大径流量（m³/s ）；

C——谢才系数；

R——水力半径（m ）；

i——排水沟比降；

n——排水沟糙率。

排水沟水力计算采用明渠均匀流公式，选取最长一条排水沟进行复核，成果

如下：

表 5-4    排水沟断面设计计算表

| 项目 | 深 | 宽 | 边坡 系数 | 比降 | 断面 面积 | 湿周 | 水力 半径 | 谢才 系数 | 糙率 | 流量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | m | i | A | X | R | C | n | Q |
|  | m | m |  |  | m² | m | m |  |  | m³/s |
| 土质排 水沟 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.003 | 0.18 | 1.15 | 0.157 | 40.793 | 0.018 | 0.159 |

经分析，本工程临时排水沟的过流能力为 0. 159m³/s ，大于其外围 5 年一遇 最大洪峰流量 0. 137m3/s ，满足要求。

（二）道路广场区

（1）主设已列措施

1）临时措施

①临时苫盖

临时苫盖：施工期间对裸露的道路广场区地表区域进行彩条布苫盖，以减少

降雨对堆土的直接冲刷，减少水土流失。彩条布可重复使用，实施时间为 2023

年 6 月~2024 年 1 月。

工程量：彩条布苫盖面积 500m2。

（2）新增措施

1）临时措施

①沉沙池

沉沙池在截水沟末端处或水流交汇处设置，施工期间如遇降雨，需及时将沉 淀池内淤泥的泥沙清理干净。其长度为 1.5m ，宽度为 1m ，深度为 1m ，两端分 别设进水口和排水口。沉沙池墙体采用双层砖砌，壁厚 0.20m ，池底均采用 C15 砼底板以增加底部沉沙效果，厚度 0. 10m 。水流经沉沙池充分沉淀处理后排至项

目区西侧低洼处，实施时间为 2023 年 9 月~2024 年 4 月。

工程量：沉沙池 1 座。

②洗车池

洗车池：在基地实施范围东侧进口处设置洗车池 1 座，规格为 6.66*5.0m ， 洗车槽深度为0.3m，面层为 120 厚C25 混凝土浇筑，实施时间为2023 年9 月~2024

年 6 月。

工程量：洗车池 1 座。

（三）景观绿化区

（1）主设已列措施

1）植物措施

①景观绿化

主体已有景观绿化面积 4428.76m2 ，实施时间为 2023 年 6 月~2024 年 1 月。

（1）新增措施

1）临时措施

①临时苫盖

临时苫盖：施工期间对临时堆土区土壤域进行彩条布苫盖，以减少降雨对堆 土的直接冲刷，减少水土流失。彩条布可重复使用，实施时间为2023 年 10 月~2024

年 4 月。

工程量：彩条布苫盖面积 500m2。

本项目各分区采取的水保措施汇总情况如下：

表 5-5    水土保持措施汇总表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 工程量指标 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体建筑区 | 临时措施 | 临时排水沟* | 立方 | m3 | 25 |
| 道路广场区 | 临时措施 | 临时苫盖* | 面积 | m2 | 500 |
|  |  | 沉沙池 | 座 | 个 | 1 |
|  |  | 洗车池 | 座 | 个 | 1 |
| 景观绿化区 | 临时措施 | 临时苫盖 | 面积 | m2 | 500 |
|  | 植物措施 | 景观绿化 | 面积 | m2 | 4400 |

注：表中带“*”为主体已列措施。

##### 5.2.2 现状水土保持措施布设

本项目主体工程设计中对部分可能产生水土流失部位进行了一些水土保持 措施设计，现有已实施水土保持措施为临时苫盖，是主体工程施工中具有水土保 持功能的防护措施，临时苫盖面积约 500 平方米，主要对回填未压实裸土进行苫

盖。

需要下载完整报告，请来电咨询：13876690035

方能投资不仅可以提供相关的案例，还可以给您量身定制备案、贷款、融资等专业报告。