年处理66万吨锆钛矿精选项目

节能报告

建设单位：

编制单位：海南方能投资顾问有限公司

2023年10月

目录

1 项目基本情况	1

1.1 项目建设情况	1

1.1.1 建设单位概况	1

1.1.2 项目建设情况	1

1.2 分析评价范围	4

1.3 报告编制情况	4

1.3.1 工作简况	4

1.3.2 指标情况	6

1.3.3 建设方案对比表	7

1.3.4 指标优化对比表	7

1.3.5 主要节能措施及节能量	7

2 分析评价依据	9

2.1 相关法规、政策依据	9

2.2 相关标准规范	10

2.3 相关支撑文件	13

3 建设方案节能分析和比选	14

3.1 建设方案节能分析比选	14

3.1.1 项目建设方案	14

3.1.2 项目建设方案分析比选	20

3.2 总平面布置节能分析	20

3.2.1 项目选址分析	20

3.2.2 总平面布置节能分析	23

3.3 主要用能工艺节能分析	25

3.3.1 工艺流程和技术方案	25

3.3.2 工艺方案节能评估	33

3.4 主要用能设备节能分析评价	34

3.4.1 设备选型原则	34

3.4.2 主要厂房布置及设备配置	34

3.4.3 主要用能设备选型	35

3.4.4 通用设备节能分析评价	37

3.5 辅助生产和附属生产设施节能分析评价	39

3.5.1 照明	39

3.5.2 暖通系统	40

3.5.3 电气系统	42

3.5.4 给排水系统	45

3.5.5 厂内运输	48

3.6 能源计量器具配备方案	49

3.6.1 项目能源计量方案	49

3.6.2 计量器具的设置	52

3.7 本章小结	54

4 节能措施	56

4.1 节能技术措施	56

4.1.1 水泵风机变频调速技术	56

4.1.2 电气节能措施	56

4.1.3 谐波治理	57

4.1.4 节水技术措施	58

4.1.5 智慧能源管理系统	59

4.1.6 其他节能措施	61

4.1.7 节能措施经济效益评估	62

4.2 节能管理方案	62

4.2.1 能源管理部门与职责	63

4.2.2 能源审报制度	63

4.2.3 能源定额管理制度	64

4.2.4 能源检查制度	64

4.2.5 能源考核制度	65

4.2.6 用能计量管理制度	65

4.2.7 能源管理中心平台建设	66

4.3 绿色工厂	69

4.3.1 绿色工厂概述	69

4.3.2 绿色工厂评价	70

4.4 节能措施评估小结	82

4.5 节能措施建议	83

5 能源消费情况核算及能效水平评价	84

5.1 项目能源消费情况	84

5.2 项目主要能效指标	85

5.2.1 单位产品综合能耗	85

5.2.2 与已建成其他项目能效对比	85

5.2.3 单位投资和单位产值综合能耗	85

5.2.4 项目碳排放	86

6 能源消费影响分析	87

6.1 对所在地完成能耗增量控制目标的影响分析	87

6.1.2 对所在省完成能耗增量控制目标的影响分析	88

6.1.3 对所在市完成能耗增量控制目标的影响分析	88

6.2 对所在地完成能耗强度降低目标的影响分析	89

6.2.1 对所在省完成能耗强度降低目标的影响分析	89

6.2.2 对所在地市完成能耗强度降低目标的影响分析	90

6.3 小结	91

7 结论	92

8 附录	94

8.1 附件	94

8.1.1 营业执照	94

8.1.2 备案证	95

8.2 附表	97

8.2.1 生产设备能耗计算	97

8.2.2 暖通能耗计算	98

8.2.3 给排水能耗计算	99

8.2.4 照明能耗计算	99

8.2.5 插座能耗计算	100

8.2.6 变压器损耗计算	100

8.2.7 天然气能耗计算	101

8.2.8 耗水量	101

8.2.9 能耗汇总	103

8.3 附图	105

8.3.1 能量平衡表	105

8.3.2 能量平衡图	106

8.3.3 项目总平面图	107

项目基本情况

项目建设情况

建设单位概况

项目建设单位

建设单位概况

海南XX锆业有限公司，2013年01月10日成立，经营范围包括生产、销售锆系列制品，矿产品的加工、贸易。

项目建设情况

项目名称

海南XX锆业有限公司年处理66万吨锆钛矿精选项目

立项情况

2108-460400-04-01-320075

建设地点

海南省儋州市木棠工业园区

建设性质

新建

项目建设期

项目总建设周期为1年，即2022年12月—2023年12月

项目建设规模及建设内容

该工程占地两百亩。主要建筑物包括成品仓库、选矿车间等钢结构厂房，循环水池和员工生活区楼房。主要建筑物如下：

建筑物一览表

| 设施 | 内容 | 建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- |
| 摇床车间 | 重选 | 8748 |
| 干选车间 | 电选、磁选 | 4374 |
| 硅酸锆车间 | 硅酸锆生产 | 8262 |
| 钛矿车间 | 钛精矿生产 | 14094 |
| 独居石车间 | 独居石生产 | 4860 |
| 原料仓库 | 堆放原料 | 13122 |
| 钛矿成品库房 | 堆放钛精矿 | 7776 |
| 锆英金红仓库 | 堆放锆英及金红 | 2187 |
| 独居石库房 | 堆放独居石 | 1200 |
| 硅酸锆库房 | 堆放硅酸锆 | 1500 |
| 尾砂池 | 堆放尾砂 | 252 |
| 办公楼 | 办公 | 4115 |
| 宿舍及食堂 | 就餐及住宿 | 10260 |
| 合计 |  | 80750 |

技术经济指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 选矿 |  |  |  |
| 1 | 选矿处理能力 | 万t/a | 66 |  |
| 2 | 选矿工艺 |  | 重选、电选、磁选 |  |
| 3 | 产量 |  |  |  |
| 3.1 | 钛精矿 | 万t/a | 45 | TiO2%≥48% |
| 3.2 | 锆英砂产量 | 万t/a | 5.4 | ZrO2%≥63% |
| 3.3 | 金红石产量 | 万t/a | 1.2 | TiO2%≥90% |
| 3.4 | 独居石 | 万t/a | 2.7 | REO%+ThO2%=60%～63% |
| 3.5 | 硅酸锆 | 万t/a | 4.32 | TiO2%=30%～35%，TFe%≥30% |
| 二 | 选矿主要材料消耗 |  |  |  |
| 1 | 衬板 | kg | 66000 |  |
| 2 | 筛网 | kg | 6600 |  |
| 3 | 黄油 | kg | 6600 |  |
| 4 | 机油 | kg | 13200 |  |
| 5 | 胶带 | ㎡ | 660 |  |
| 6 | 钢材 | kg | 264000 |  |
| 7 | 叶轮盖板 | kg | 151800 |  |
| 8 | 6501清洁剂 | kg | 72600 |  |
| 三 | 用地面积 | 亩 | 200 |  |
| 四 | 工作制度及劳动生产率 |  |  |  |
| 1 | 工作制度 |  |  |  |
|  | 每年 | d | 330 |  |
|  | 每日 | 班 | 3 |  |
| 2 | 劳动定员 | 人 | 200 |  |
|  | 其中：新增直接生产人员 | 人 | 180 |  |
|  | 管理人员 | 人 | 20 |  |
| 五 | 总投资及资金筹措 |  |  |  |
| 1 | 项目总投资 | 万元 | 40000.0 |  |
| 1.1 | 建设投资 | 万元 | 33702.8 |  |
| 1.2 | 建设期利息 | 万元 | 600.0 |  |
| 1.3 | 流动资金 | 万元 | 5697.2 |  |
| 2 | 资金筹措 | 万元 |  |  |
| 2.1 | 项目资本金 | 万元 | 26011.9 |  |
| 2.2 | 计算资本金基数的总投资 | 万元 | 40000.0 |  |
| 2.3 | 项目资本金比例 | % | 65.0 | =资本金/总投资 |
| 六 | 经济指标 |  |  |  |
| 1 | 营业收入 | 万元/年 | 305560.0 | 正常生产年 |
| 2 | 营业税金及附加 | 万元/年 | 996.3 | 正常生产年 |
| 3 | 增值税 | 万元/年 | 8302.6 |  |
| 4 | 销项税额 | 万元/年 | 39722.8 | 正常生产年 |
| 5 | 进项税额 | 万元/年 | 31420.2 | 正常生产年 |
| 6 | 总成本费用 | 万元/年 | 279357.9 | 正常生产年 |
| 7 | 利润总额 | 万元/年 | 25205.8 | 正常生产年 |
| 8 | 所得税 | 万元/年 | 6301.5 | 正常生产年 |
| 9 | 净利润 | 万元/年 | 18904.3 | 正常生产年 |
| 10 | 总投资收益率（ROI） | % | 63.76 | =EBIT/TI，正常年 |
| 11 | 资本金净利润率（ROE） | % | 72.68 | =NP/EC，正常年 |
| 12 | 项目投资内部收益率(税后) | % | 42.54 |  |
| 13 | 项目投资内部收益率(税前) | % | 53.12 |  |
| 14 | 项目投资财务净现值(税后) | 万元 | 56205 | Ic=12% |
| 15 | 全部投资财务净现值(税前) | 万元 | 80330 | Ic=12% |
| 16 | 项目投资回收期(税后) | 年 | 3.76 |  |
| 17 | 项目投资回收期(税前) | 年 | 3.35 |  |
| 18 | 项目资本金财务内部收益率 | % | 48.41 | 税后 |
| 19 | 盈亏平衡点(生产能力利用率) | % | 48.95% |  |

项目总投资

项目总投资40000.0万元，其中：建设投资33702.8万元，流动资金为5697.2万元，建设期利息600.0万元。

分析评价范围

根据国家、地方以及行业有关节能法律法规等，对本项目进行节能评价，其目的是对项目的用能状况进行全面分析。具体内容如下：

（1）项目能源消耗和能效水平评价；

（2）能源供应及消费总体评价，包括：项目所在地能源供应总量及构成；项目能源供应条件及落实情况；可能出现的问题及风险分析；

（3）项目对所在地能源消费的影响评价。包括项目能源消费对所在地能源消费增量的影响预测，项目能源消费对所在地完成节能目标的影响预测；

（4）项目建设方案节能评价，包括项目选址、总平面布置节能评价，建筑本体、建筑用能系统节能评价；

（5）主要耗能设备节能分析评价。

报告编制情况

工作简况

《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月修订）规定：国家实行固定资产投资项目节能评价和审查制度。为贯彻落实《节约能源法》，国家发改委出台了《固定资产投资项目节能审查办法》（发改委令2016年第44号），海南省发改委随后也出台了《海南省固定资产投资项目节能审查实施办法》（鄂发改规[2017]3号）。企业建设固定资产投资项目需按照上述文件要求提请节能审查机关进行节能审查，未按规定进行节能审查或节能审查未通过的项目，建设单位不得开工建设，已经建成的不得投入生产、使用。

工作过程

受海南XX锆业有限公司的委托，海南方能投资顾问有限公司承担了本项目节能报告的编制工作。接受委托任务后，我单位随即组织有关技术人员对工程现场调查、收集资料并与项目建设单位充分沟通，在一系列前期准备的基础上，根据项目特点选择了包括标准对照法等相应的评价方法，并按照国家、行业及地方相关法律、法规和标准，对项目的能源利用是否科学合理进行了分析评价，并编制完成了该项目的节能报告的编制。

工作程序

节能报告编制工作分为四个阶段，即组建团队、收集材料、编写报告和修订完善。

组建节能评价团队

接受项目建设单位委托后，我节能评价机构根据项目特点，组建了专业齐备、能力合格、工程经验丰富且人员稳定的评价团队。评价团队覆盖了项目所属行业的各工艺专业，以及热能、电气和技术经济等节能评价工作所需专业。评价人员具有相应的专业技术资格，熟悉节能评价工作的内容深度要求、技术规范、评价标准和程序方法等，具备分析和评价项目能源利用状况，提出有效节能措施，核算项目能源消费总量，判断项目能效水平等专业能力。

收集资料

主要工作包括收集项目有关资料，确定评价体系和评价范围、评价项目情况、制定编写方案等，必要时到项目现场进行调研。

编写报告

我节能评价机构从项目实际出发，对项目相关资料、文件和数据做出分析和判断，本着认真负责的态度对项目用能情况等进行研究、计算和分析，给出评价参考体系，提出优化建议，确保评价结果的客观和真实。

在项目技术文件中记载的资料、数据等能够满足节能评价的需要和精度要求时，通过复核校对后引用；不能满足要求时，通过现场调研、核算等其他方式获得数据，并核算相关指标。

按照相关要求编制符合的节能报告。

完善节能报告

积极与项目建设单位保持沟通，对项目的能源利用是否科学合理进行了分析评价，并编制完成该项目的节能报告。

指标情况

主要能耗指标表

| 能源类型 | 水 | 电 | 天然气 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 万t | 万kWh | 万m³ |
| 能耗量 | 43.12 | 501.36 | 341.53 |
| 当量折标煤系数 | 0.2571kgce/t | 0.1229kgce/kWh | 1.2143kgce/m³ |
| 等价折标煤系数 |  | 0.3025kgce/kWh |  |
| 当量折标煤量 | 110.86 | 616.17 | 4147.20 |
| 等价折标煤量 |  | 1531.65 |  |
| 合计(tce) | 新水不计入总能耗 | 当量值 | 4763.37 |
|  |  | 等价值 | 5678.85 |

建设方案对比表

节能评价前后项目主要工艺方案的对比及变化情况，主要用能设备的能效水平变化情况见下表。

建设方案对比表

| 序号 | 方案名称 | 能评前方案概要 | 能评后方案概要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产工艺 | 节能评价前后没有变化 |  |
| 2 | 供配电方案 | 节能评价前后没有变化 |  |
| 3 | 变压器 | 节能评价前后没有变化 |  |
| 4 | 光伏发电系统 | 节能前无光伏发电方案 | 增加屋顶光伏太阳能发电 |

指标优化对比表

指标优化对比表

| 序号 | 名称 | 指标 |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 能评前 | 能评后 |  |
| 一 | 主要能效指标 | —— | —— | —— |
|  | 锆钛矿精选单位产品综合能耗kgce/t | 8.56 | 7.22 | -1.34 |
| 二 | 能源消费情况 | —— | —— |  |
| 1 | 年综合能源消费量（当量值）（tce） | 5648.25 | 4763.37 | -884.88 |
| 2 | 年综合能源消费量（等价值）（tce） | 7878.45 | 5678.85 | -2199.60 |
| 3 | 电力消耗量（万kWh） | 1221.36 | 501.36 | -720.00 |
| 4 | 天然气消耗（万m3） | 341.53 | 341.53 | 0.00 |

主要节能措施及节能量

主要节能措施及节能量

| 阶段 | 序号 | 用能系统（设备） | 节能措施名称 | 节能措施概要 | 节能效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能评前 | 1 | 总图及建筑节能 | 利用生态材料 | 建议人行道采用生态透水砖，停车场采用植草绿茵停车场，能够使降水回渗补给地下水，同时绿化中扩大树和草的比例，充分发挥土壤调节城市温度与湿度的优势。 | 可有效解决街道浮尘等问题，降低绿地养护成本，节约水资源。 |
|  |  |  | 深化细部设计 | 建议在当前建筑方案基础上进一步深化门窗、屋面墙面等细部设计，体现节能减碳降耗的设计原则。 | 可有效减少能源消耗 |
|  | 2 | 辅助及附属生产设施节能 | 水泵风机自动控制 | 采用水泵风机目标电耗节能控制技术后，可合理分配风机水泵的使用频率，使所有风机水泵均维持在正常合理的运行状态，其稳定运行的功率降低。 | 年节电率约为20%。 |
|  |  |  | 谐波治理 | 耗能高的设备旁边预留谐波治理空间。对于谐波含量较大的设备宜设置有源滤波装置减少谐波损耗。 | 减少线路损失 |
|  |  |  | 设计布置 | 变电所应置于负荷中心，供电半径需满足节能要求；合理选择导线截面，减少线路损耗。 | 减少线路损耗。 |
|  |  |  | 回收利用水资源 | 本工程工艺、空调系统等冷却用水采用循环水，循环水用量占全厂用水量的90%以上。 | 降低自来水消耗量，节约用水。 |
| 能评阶段 | 3 |  | 光伏发电 |  | 减少720万kWh |

分析评价依据

相关法规、政策依据

《中华人民共和国节约能源法》

《中华人民共和国可再生能源法》

《中华人民共和国电力法》

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国清洁生产促进法》

《中华人民共和国计量法》

《中华人民共和国循环经济促进法》

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《中华人民共和国环境保护法》

《国务院关于加强节能工作的决定》（国务院[2006]28号令）

《节能中长期专项规划》（国家发改委发改环资[2004]2505号）

《节约用电管理办法》（原国家经贸委、国家发展计划委[2000]1256号）

《能源效率标识管理办法》（国家发改委、国家质检总局2016年35号令）

《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》

《重点用能单位节能管理办法》（修订）

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》

《促进产业结构调整暂行规定的通知》（国发[2005]40号

《产业结构调整指导目录（2019年本）》

《外商投资产业指导目录（2019年本）》

《节能减排综合性工作方案》

《国务院关于印发“十三五“国家战略性新兴产业发展规划的通知》国发(2016)67号

《中国制造2025》

《重点用能单位能耗在线监测系统推广建设工作方案》的通知（发改环资[2017]1711号）

《国家重点节能低碳技术推广目录(2014-2017本）》

《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》

《节能机电设备（产品）推荐目录（第一批、第二批、第三批、第四批、第五批、第六批、第七批）》（工信部公告）

《工业绿色发展规划》（2016-2020年）

《重点用能单位能耗在线监测系统推广建设工作方案》的通知（发改环资[2017]1711号）

《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》（国发[2021]23号）

相关标准规范

《综合能耗计算通则》(GB/T2589-2020)；

《企业能量平衡通则》(GB/T3484-2009)；

《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）；

《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB/T17167-2006）；

《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；

《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）；

《设备及管道绝热效果的测试与评价》（GB/T8174-2008）；

《能源管理体系要求》（GB/T23331-2020）；

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）；

《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-2008）；

《电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2020）；

《通风机能效限定值及能效等级》（GB19761-2020）

《泵类及液体输送系统节能监测方法》（GB/T16666-2012）；

《管形荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》（GB17896-2012）；

《普通照明用自镇流荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19044-2013）；

《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》（GB19415-2013）；

《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576-2019）；

《计算机显示器能效限定值及能源效率等级》（GB21520-2015）；

《企业供配电系统节能监测方法》（GB/T16664-1996）；

《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019）；

《室外给水设计规范》（GB50013-2018）；

《室外排水设计规范》（GB50014-2021）；

《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2007）

《工业锅炉能效限定值及能效等级》（GB24500-2020）

《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577-2015）

《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454-2021）

《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255-2019）

《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；

《交流电气装置的接地设计规范》（GB50065-2011）；

《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-2011）；

《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255-2019）

《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2020）

《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）

《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

《清洁生产标准：印制电路板制造业》（HJ450-2008）；

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001（2013年修订）

《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》（GB19153-2019）

《绿色工厂评价通则》（GB/T36132-2018）

《绿色工业建筑评价标准》（GB/T50878-2013）

《工业建筑节能设计统一标准》（GB51245-2017）

《电力工程电缆设计标准》（GB50217-2018）

《电力变压器经济运行》（GB/T13462-2008）

《干式电力变压器技术参数和要求》（GB/T10228-2015）

《6kV～35kV变压器能效限定值及能效等级》（T/CEEIA258-2016）

《零过渡过程低压动态无功功率补偿装置》（GB/T25839-2010）

《企业供配电节能监测方法》（GB/T16664-1996）

《节水型企业评价导则》（GB/T7119-2018）

《三相异步电动机经济运行》（GB/T12497-2006）

《用电设备电能平衡通则》（GB/T8222-2008）

相关支撑文件

需要下载完整报告，请来电咨询：13876690035

方能投资不仅可以提供相关的案例，还可以给您量身定制备案、贷款、融资等专业报告。