万宁市和乐至港北墟供水管道改造工程

水土保持方案报告表

建设单位: 海南XXXXXXXX有限公司

编制单位：海南方能投资顾问有限公司

编制日期：二 O 二四年三月

项目现场照片

管线起点现状

南侧起点附近居民房

拍摄日期：2023 年 12 月 8  日

过村内段现状

场地内附近居民菜地

场地内部现状土路

目 录

第一部分  水土保持方案报告表	III

第二部分  简要说明	- 1 -

1  综合说明 	- 1 -

1.1  项目建设必要性	- 1 -

1.2  编制依据	- 2 -

1.3  设计水平年	- 3 -

1.4  水土保持防治责任范围	- 3 -

1.5  水土流失防治目标	- 3 -

2  项目概况 	- 5 -

2.1  项目组成及工程布置	- 5 -

2.2  项目组成及工程布置	- 9 -

2.3  施工组织	- 13 -

2.4  工程占地	- 18 -

2.5  土石方平衡	- 21 -

2.6  拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建	- 22 -

2.7   自然概况	- 22 -

2.8  水土流失现状	- 24 -

3  项目水土保持评价	- 26 -

3.1  项目选址（线）水土保持评价	- 26 -

3.2  项目占地评价	- 26 -

3.3  土石方平衡评价	- 27 -

3.4  取土场设置评价	- 27 -

3.5  弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设置评价	- 27 -

3.6  主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价	- 27 -

3.7  主体工程设计中水土保持措施界定	- 28 -

4  水土流失分析与预测	- 29 -

4.1  水土流失现状	- 29 -

I                                    海南方能投资顾问有限公司

4.2  水土流失影响因素分析	- 29 -

4.3  水土流失量调查及预测	- 30 -

5  水土保持措施	- 33 -

5.1  防治区划分	- 33 -

5.2  水土流失防治责任范围	- 33 -

5.3  措施总体布局	- 33 -

5.4  分区措施布设	- 34 -

6  水土保持投资估算说明	- 35 -

6.1  投资估算	- 35 -

6.2  效益分析	- 39 -

7  水土保持管理	- 41 -

附件	- 42 -

附图	- 55 -

# II

# 第一部分  水土保持方案报告表

| 项目 概况 | 位 置 |  |  |  | 万宁市和乐镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容 |  |  |  | 本工程供水规模 1.8 万 m³/d，设计改造现状和乐三角路至港北墟 供水主管道，采用直径 DN500 和 DN400 球墨铸铁管，管道总长约 6.5km。同步改造部分巷道支管和用户支管，长度约 9.2km ，设置阀门 及阀门井等附属设施设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设性质 |  |  |  | 改建建设类 |  |  |  |  |  | 总投资（万元） |  |  |  |  |  | 2865.26 |  |  |
|  | 土建投资（万元） |  |  |  | 2374.01 |  |  |  |  |  | 占地面 积（hm² ) |  |  | 1.04 |  |  | 永久：0.01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 临时：1.03 |  |  |
|  | 动工时间 |  |  |  | 2022 年 7 月 |  |  |  |  |  | 完工时间 |  |  |  |  |  | 2023 年 7 月 |  |  |
|  | 土石方（万 m³ ) |  |  |  | 挖方 |  |  | 填方 |  |  | 借方 |  |  |  |  |  | 弃方 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.80 |  |  | 0.96 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0.84 |  |  |
|  | 取土（石、砂）场 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弃土（石、渣）场 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目区 概况 | 涉及重点防治区情况 |  |  |  | 海南省 SY4－东南沿海水土流 失重点预防区 |  |  |  |  |  |  | 地貌类型 |  |  |  | 花岗岩剥蚀台地 |  |  |  |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/（km² ·a ）] |  |  |  |  |  | 175 |  |  | 容许土壤流失量[t/（km² ·a ）] |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
| 项目选址（线）水土保持评价 |  |  |  |  |  |  | 本项目的选址符合水土保持法的要求，主体工程选址存在 一定的限制性因素，通过提高防治标准，项目可行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预测水土流失总量 t |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治责任范围（hm² ) |  |  |  |  |  |  | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治标 准等级 及目标 | 防治标准等级 |  |  |  |  |  | 南方红壤区一级标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水土流失治理度（%） |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 土壤流失控制比 |  |  |  |  |  |  | 1.0 |  |
|  | 渣土防护率（%） |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  | 表土保护率（%） |  |  |  |  |  |  | / |  |
|  | 林草植被恢复率（%） |  |  |  |  |  | / |  |  |  | 林草覆盖率（%） |  |  |  |  |  |  | / |  |
| 水土保 持措施 | 防治分区 |  |  | 工程措施 |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  | 临时措施 |  |  |  |  |
|  | 管网工程区 |  |  | 主体工程：土地整治 0.05hm²。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水土保持 投资估算 （万元） |  | 工程措施 |  |  |  | 0.19 |  |  |  |  | 植物措施 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 临时措施 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 独立费用 |  |  |  | 建设管理费 |  |  |  |  | 0.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水土保持监理费 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 水土保持设施验收报 告编制费 |  |  |  |  | 5.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总投资 |  |  |  | 15.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制单位 |  |  | 海南方能投资顾问有限公司 |  |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  | 万宁水业公司 |  |  |  |  |  |  |

III                                     海南方能投资顾问有限公司

# 第二部分  简要说明

# 1  综合说明

## 1.1  项目建设必要性

2010 年 1 月 4  日，国务院发布《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意 见》，海南国际旅游岛建设成为国家的重大战略部署。国务院要求海南省充分发挥省直接 管理县（市）体制的优势，加快发展特色县域经济，扶持重点小城镇发展，着力培育一批 海南特色旅游城镇。加大对革命老区、中部山区、少数民族地区和贫困地区的扶持力度， 进一步改善群众生产生活条件。统筹城乡基础设施建设、劳动就业和社会事业发展，积极 推进基本公共服务均等化，逐步建立城乡统一的公共服务体系。国务院要求加强城镇和主

要园区、景区的供水工程建设。

近年来，在国家和省委、省政府的大力支持下，万宁市大量投入城镇供水工程和农村 饮水安全工程建设资金，延伸城市供水管网，加强旅游度假区供水基础设施建设，推进城 乡一体化的供水体系建设，对万宁水厂进行了扩建，扩大了供水能力，并通过敷设供水管 网从万宁水厂供水解决了万城、礼纪、东澳、长丰、大茂、后安、和乐镇等 7 个乡镇及兴 隆、石梅湾、日月湾、神州半岛、南燕湾等旅游度假区供水问题。在万宁市北部地区，以 军田水库为水源，已建成军田水厂及一期主干管和部分支管，解决了部分群众吃水难问题。 通过军田水厂已建和在建的配套供水管网工程，可以解决万宁市北部地区龙滚、山根、北 大三个乡镇及山钦湾、山根湾等旅游度假区，东兴及东岭农场供水问题，可以实现城镇及 农村自来水化，解决大部分城镇及旅游度假区供水基础设施缺乏问题，解决万宁市北部地

区绝大部分人口的用水问题。

随着海南省及万宁市经济社会的持续快速发展，特别是旅游业的持续快速发展，以及 居民生活水平的快速提高，供水基础设施缺乏的问题严重影响着经济社会的进一步发展，

严重影响着居民水平的进一步提高。

本次报告涉及万宁市和乐至港北墟供水管道改造工程主要目的是建设军田水厂与万 宁水厂的连通管道，实现两座水厂之间的互联互通，提高供水安全系数，保障供水安全， 实现不同片区供水基础设施共享，提高供水保障能力，同时充分利用军田水厂重力流供水 优势，实现节能降耗，降低运行成本，助力碳达峰、碳中和目标，响应中国能源发展的战 略部署。万宁市行政审批服务局并于 2021 年 11 月 8  日获得《万宁市行政审批服务局关于

同意万宁市和乐至港北墟供水管道改造工程可行性研究报告的批复》（万行审批〔2023〕

515  号）。 因此，本项目建设是必要的。

## 1.2  编制依据

### 1.2.1  法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（2010 年 12 月 25  日第十一届全国人民代表大

会常务委员会第十八次会议修订）；

（2）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（2011 年 1 月 8  日根据《国务院 关

于废止和修改部分行政法规的决定》修订）；

（3）《海南省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》（2015 年 7 月 31 日海南

省第五届人民代表大会常务委员会第三十三次会议修订，2018 年 01 月 01  日施行）。

### 1.2.2  部委规章与地方政府规章

（1）《关于印发〈全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核

划分成果〉的通知》（办水保[2013]188  号）；

（2）《关于印发< 生产建设项目水土保持监测规程（试行）> 的通知》（办水保[2015]139

号）；

（3）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的

通知》（办水保〔2018〕133  号）；

（4）《水利部关于进一步深化“ 放管服” 改革全面加强水土保持监管的意见》水保

[2019]160  号；

（5）《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办

水保〔2020〕161  号）；

（6）水利部水土保持监测中心关于印发《生产建设项目水土保持方案技术审查要点》

的通知（水保监〔2020〕63  号）。

（7）《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》，1995  年 5 月 30  日水利部

第 5 号令发布，2017 年 12 月 11  日水利部 49 号令修订施行；

（8）《关于全国水土保持规划的批复》，国务院（国函〔2015〕160 号）；

（9）《关于深化“放管服” 改革加强水土保持监管的通知》，海南省水务厅（琼水水

保[2019]271 号）。

（10）《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023 年 1 月 17  日水利部令第 53

号发布）；

（11）《水利部办公厅关于印发<生产建设项目水土保持方案技术审查要点>的通知》

（办水保〔2023〕177 号）。

## 1.3  设计水平年

本工程属于建设类项目，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018） 中规定，水土保持方案设计水平年为主体工程完工的当年或后一年。本项目实际施工时间

为 2022 年 7 月至 2023 年 7 月，本方案的设计水平年为当年，即 2023 年。

## 1.4  水土保持防治责任范围

生产建设项目水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地（含租凭土地） 以及其他使用与管辖区域。本项目的水土流失防治责任范围为 1.04hm2，其中永久占地

0.01hm2，临时占地 1.03hm2。

## 1.5  水土流失防治目标

### 1.5.1  执行标准等级

项目区所在行政区划地为万宁市和乐镇，依据《水利部办公厅关于印发<全国水土保 持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果> 的通知》 （办水保 [2013]188 号）项目区不属于国家级水土流失重点预防区；根据《海南省水土保持规划》

（2016~2030 年），属于海南省 SY4－东南沿海水土流失重点预防区。

依据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）的规定，确定本项目

的水土流失防治标准执行等级为建设类项目水土流失一级标准。

### 1.5.2  防治目标

#### 1.5.2.1  定性目标

1 、项目建设范围内的新增水土流失得到有效控制，原有水土流失得到治理；

2 、水土保持设施运行安全有效；

3 、水土资源、林草植被得到最大限度的保护与恢复。

#### 1.5.2.2  定量目标

项目区位于万宁市和乐镇，属于省级水土流失重点预防区，项目的水土流失防治标准

执行等级为南方红壤区一级标准，对一级标准的六项防治目标值进行调整：

1 、根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），土壤流失控制比

在轻度侵蚀为主的区域应不小于 1 ，土壤流失控制比提高至 1.0。

2 、考虑场地土壤类型主要为黄色砖红土，场地原为硬化道路，根据业主提供勘察报

告，表层土主要为硬化道路，因此本项目不考虑表土剥离，表土保护率不做统计；

3 、根据项目特殊性，本项目无林草植被面积，因此本项目不考虑林草植被恢复率和

林草覆盖率，林草植被恢复率和林草覆盖不做统计；

修正后的 6 项防治目标值：水土流失治理度为 98% ，土壤流失控制比为 1.0 ，渣土防

护率为 97%，表土保护率、林草植被恢复率和林草植被恢复率不做统计。详见附表 1.1- 1。

表 1.1-1    水土流失防治指标表

| 防治指标 | 南方红壤区一级标准 |  | 按项目情况修正 |  | 采用标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 | 施工期 | 设计水平年 | 施工期 | 设计水平年 |
| 水土流失治理度（%） | * | 98 |  |  | - | 98 |
| 土壤流失控制比 | * | 0.90 |  | +0. 1 | - | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | 95 | 97 |  | +2 | 95 | 97 |
| 表土保护率（%） | 92 | 92 |  |  | - | - |
| 林草植被恢复率（%） | * | 98 |  |  | - | - |
| 林草覆盖率（%） | * | 25 |  |  | - | - |

# 2  项目概况

## 2.1  项目组成及工程布置

### 2.1.1  地理位置及交通

万宁市和乐至港北墟供水管道改造工程位于万宁市和乐镇，项目经纬度起点： E110.467283° 、N18.921071° , 终点：E110.511587° 、N18.892622°。项目地理位置详见附

图 1。

图 2-1    工程地理位置

### 2.1.2  项目基本情况

1 、项目名称：万宁市和乐至港北墟供水管道改造工程

2 、建设地点：万宁市和乐镇

3 、建设单位：万宁水业公司

4 、建设性质：建设类改建项目

5 、工程规模：本工程供水规模 1.8 万 m³/d ，设计改造现状和乐三角路至港北墟供水

主管道，采用直径 DN500 和 DN400 球墨铸铁管，管道总长约 6.5km。同步改造部分巷道

支管和用户支管，长度约 9.2km ，设置阀门及阀门井等附属设施设备。

6 、总投资及土建投资：总投资 2865.26 万元，其中土建投资 2374.01 万元

7 、建设工期：项目已于 2022 年 7 月开工，至 2023 年 7 月完工，总工期 12 个月。

技术标准与设计技术指标详见表 2.1- 1。

表 2.1- 1  主要技术指标表

| 一 | 项目名称 | 万宁市和乐至港北墟供水管道改造工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 建设单位 | 万宁水业公司 |  |  |
| 三 | 项目位置 | 和乐镇 |  |  |
| 四 | 项目性质 | 改建项目 |  |  |
| 五 | 项目主要的经济技术指标 |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 球墨铸铁管 DN500 | m | 2638 |  |
| 2 | 球墨铸铁管 DN400 | m | 4590 |  |
| 3 | 球墨铸铁管 DN200 | m | 696 |  |
| 4 | 球墨铸铁管 DN150 | m | 122 |  |
| 5 | 给水用聚乙烯管（托管）dn560 | m | 89 |  |
| 6 | 焊接钢管 D426X14 | m | 103 |  |
| 7 | 焊接钢管 D426X9 | m | 30 |  |
| 8 | 钢塑复合管 DN50 | m | 8400 |  |
| 9 | 合计 | m | 16668 |  |
|  | 排气阀 | 组 | 16 |  |
| 2 | 阀门井 | 组 | 48 |  |
| 3 | 排泥阀井 | 组 | 11 |  |
| 6 | 拆除及恢复路面 | m² | 5874.2 | 详见管道沟槽开挖及恢复断面图 |
| 7 | 破除及恢复人行道 | m² | 8548.2 | 详见管道沟槽开挖及恢复断面图 |
| 8 | 破除及恢复树池、阻车、路缘石 | m | 484 |  |

### 2.1.3  供水现状及存在的问题

一、水厂供水现状

和乐镇区、港北墟及周边村庄供水由万宁水厂经万城至大茂、大茂至后安供水管道输 送至后安加压站后经调蓄、加压后供给。英豪半岛片区供水由万宁水厂经万城至北坡至英 豪半岛供水管道供给。和乐镇六连、大山、罗万三个行政村设计由军田水厂及配套供水管 网供给，军田水厂及配套一期主干管已建成并投入使用，六连村委会等村庄供水管道目前 正在施工中。现状和乐镇基本实现自来水全覆盖，供水总户数约为 11500 户，总供水人口

数约为 5. 13 万人，最高日实际供水量约为 8000m3/d。

军田水厂供水管网设计覆盖万宁市北部北大、山根、和乐三个镇、东兴农场（含东岭

农场）、山根湾、山钦湾旅游度假区及管道沿线后安、和乐部分村庄。

军田水厂供水管网分为两期建设，一期工程主要建设水厂至禄马、山根、龙滚配水主 干管，同时建设山根镇、龙滚镇大部、后安镇北部部分村庄、和乐镇北部部分村庄及主管 道沿线北大镇部分村庄配水支管。一期工程供水主干管已经建设完成并投入使用，部分村

庄配水支管仍在建设中。军田水厂供水管网二期工程主要建设水厂至北大镇（东兴农场）、

东岭农场及龙滚镇供水主干管，建设北大镇农村供水支管及主管道沿线龙滚镇西北部部分

农村支管和农场连队支管。二期工程已开工建设

图 2-2    军田水厂供水主干管示意图

二、和乐镇供水现状

经调查了解，现状和乐镇供水主要由万宁水厂供给。

和乐镇区、港北墟及周边村庄供水由万宁水厂经万城至大茂、大 茂至后安供水管道 输送至后安加压站后经调蓄、加压后供给。英豪半 岛片区供水由万宁水厂经万城至北坡 至英豪半岛供水管道供给。和乐镇六连、大山、罗万三个行政村设计由军田水厂及配套供 水管网供给，军田水厂及配套一期主干管已建成并投入使用，六连村委会等村庄供水管道

目前正在施工中。

三、项目区域供水情况

现状后安加压站至和乐、港北供水管道有两条，其中老管道于 2003 年设计建设，该 管道设计沿后安至和乐、港北公路敷设，于和乐村委会附近分为两支，分别向和乐镇区和 港北墟供水，设计管道管径为 DN400 ～DN300。原设计管道材质为玻璃钢夹砂管。后安 加压站至和乐村委会段管道长度约为 5.0km，管径为 DN400；和乐村委会至镇区北端（和 乐镇区段）长度约为 2.8km，管径为 DN400；和乐村委会至港北墟段管道长度约为 4.2km，

管径为 DN300。由于该段老管道管材为玻璃钢夹砂管，管材质量较差，加之使用十多年，

管道整体质量较差，管道漏损严重，爆管事故频发，平均每个月都要紧急维修数次，维修 费用高且修理困难，存在严重供水安全隐患，供水保证率较低，严重影响了居民的正常生 活，2019  年，万宁水业公司组织对该段供水管道进行了改造，实施了后安分洪桥至和乐 分洪桥供水管道改造工程，目前后安分洪桥至和乐分洪桥供水管道改造工程已建成通水并 投入使用，原老管道后安加压站至和乐村委会（和乐分洪桥东侧约 500m 处）段目前已停

止使用，改由新建管道供水。

后安分洪桥至和乐分洪桥供水管道改造工程，工程起点为后安加压站，终点为和乐分 洪桥东侧约 500m  和乐村委会附近岔路口处，管道大体沿后安至和乐镇公路敷设，与原 老管道大体平行设置，新建管道总长度约为 5.6km ，管径为 DN500 ，管材为球墨铸铁管， 设计供水能力为 1.8 万 m3/d，设计供水服务范围为和乐镇区、港北墟及管道沿线村庄，该

项目已建成并通水使用。

三、存在问题

和乐镇现状供水存在的问题主要为：和乐至港北供水管道质量差，爆管事故频发，漏 损严重，维护维修困难，维修频繁且费用高，存在供水安全隐患，供水保证率不高，居民

生活用水受到较为严重的影响。

### 2.1.4  项目与周边关系

万宁市和乐至港北墟供水管道改造工程是为了服务于万宁市和乐镇镇区及周边村庄。 本项目起点为和乐镇三角路路口，管线沿起点和乐镇三角路路口一路布设到终点港北墟， 中间穿越国道 G223（海口至万宁）、和乐镇镇区及港北墟布设管线，项目沿途敷设路径

市政道路及水域及水利设施用地。

### 2.1.5  项目开工情况

根据现场调查与及咨询建设单位得知，本项目于 2022 年 7 月开工，至 2023 年 7 月完 工，截止目前本项目已完成管道施工铺设并管道开挖原有区域进行恢复，场地未发生严重

水土流失事件。

### 2.1.6  管道沿线现状情况

本项目配水主管道主要经过的路段有 223 国道、镇区及村庄道路等，村庄道路两侧布 置有国防光缆、弱电管线、居民房屋等；国道两侧布置有国防光缆，弱电管线、花池、排

水管线等。

本次设计供水管道管径分别为 JA 干管 DN500 及 JB 干管 DN400，自设计起点现状和

乐镇三角路路口预留接管点接管，沿和乐三角路至港北码头沿镇区主干道及 X420  县道 现状供水管道，管道沿线在现状及规划路口设置预留 DN150 接口。本项目管道分为 JA 及 JB 干管，JA 干管桩号为 K0+000～K2+686.36；JB 干管桩号为 K0+000～K4+600.12，

项目管道总长度为 7286.48m。

图 2-3    现状及设计供水管道横断面图

## 2.2  项目组成及工程布置

本工程建设内容主要为管网工程，管网工程为 JA 干管 DN500 、JB 干管 DN400 球墨

铸铁管，其中部分段为顶管 DN400，阀门井、排泥阀井和排气井共计 75 座。

一、管网工程

1 、管网布置原则

（1）管道走向应沿现有道路敷设，尽量缩短主干道管线的长度。

（2）管道走向应减少拆迁量，少占良田，少毁植被，保护环境。

（3）管道走向作规范标记，便于维护方便。

2 、管径及管材选择

本工程供水管道主要采用球墨铸铁管道，拖管采用 PE  管，局部过路、过河及其他

特殊地段不便采用球墨铸铁管地段采用钢管。

3 、配水管道直径及长度

本工程从现状后安加压站至和乐镇供水管道上接管，接管点位于和乐分洪桥东侧 500m  和乐村委会岔路口处，共分为两段主管，其一为往和乐镇方向：以和乐分洪桥东侧 500m  处岔路口处为接管起点，向西北方向沿现状镇南街、振兴街（镇区主干道）敷设供 水管道至和乐三角路为止；其二为至港北墟方向： 以和乐分洪桥东侧 500m  处岔路口处

为接管起点，往东沿着三港线、滨海街敷设供水主管至港北码头处为止。

往和乐镇方向供水管道管径 DN500 ，长度约 2.7km，至港北墟方向管径 DN400 ，长 度约 3.8km，均采用球墨铸铁管。待新建管道建成投入使用后，原有老旧管道将废弃不再 使用。本次设计给水管道结合道路规划和现状情况，在相应路口预留接口，管径为 DN200 及以上。和乐镇现状均为商铺、小区、企事业单位及私人住宅等，设计一并考虑在路口或

一定距离设置阀门接出 DN50 管与现状街坊管连通供水。

4 、特殊管道设计

根据管道管线路由及管道沿线地形地貌，本工程管道设计较为特殊的管段主要有穿越

沟渠 3 处、河道 1 处、普通道路多处等。

JB 干管穿越沟渠处桩号分别为 0+125 JB9~0+140.96 JBPN12 、0+200 JB16~0+214.21 JBPN19 、2+457. 15 JBPN82~2+485. 12 JB85 ，采用焊接钢管明敷架设通过，并在沟渠两岸

设支墩加固。钢管直径为 DN400 ，长度分别为 5m 、5m 、18m。

JB 干管穿越河道 1 处，为港北墟西侧现状水系，该段水系宽度约为 80m。港北桥桥 面标高为 2.7m ，设计采用钢管架空明敷的方式过河，管道标高与桥面齐平，并在现状桥 梁南侧设置支墩，支墩采用钢筋混凝土结构，间距 20m  设置一处，采用桩接墩柱型式， 下部为钻孔灌注桩型式，深入河道底部持力层，上部采用钢筋混凝土墩柱，墩柱顶端设置 盖梁，架空钢管直接固定在盖梁顶端，管道采用加厚型架空钢管，设计管道底标高位于洪 水位以上，防止洪水对管道造成不利影响。架空钢管待支墩建成后，直接采用吊车整体吊 装安放在支墩上，然后采用固定装置固定在支墩顶端。桩号为 2+973.62 ~3+060.56 ，共设

3 个支墩，钢管直径为 DN400，总长度 90m。

本次供水管道穿越道路中相对重要道路为振兴街和三角路（223 国道），该两条道路 为区域交通主干道，道路宽度相对较宽，路面结构相对较好，车流量相对较大。故管道穿 越和乐三角路口时，采用拖拉管施工，拖管施工的桩号为 2+637.44 JAPQ117~2+686.36

JA120 ，采用管径为 dn560 的 PE 管拖管过路，拖管长度为 69m。

给水管在道路变坡转弯处，应使用弯管。柔性接口管道转角、三通处及管堵处，须设

管道支墩，参见 10SS505，管道在市区及道路下管顶覆土 1.0m，在野外林地管顶覆土 1.3m。

管道起端、末端接管处施工前应核实现状管道情况，若位置、高程与现状管道有出入，

以现状管道情况为准进行调整。

5 、管道接口、防腐、基础

（1）接管点

接管点位于和乐分洪桥东侧 500m  和乐村委会岔路口处 DN500 供水管。

（2）管道接口

球墨铸铁管采用承插式 T 型橡胶圈接口，不同管材之间，采用同等压力等级的钢制

法兰连接。

（3）管道防腐

钢制管道、管件及金属构件除注明外均采用 IPN 高分子防腐涂料。 内防腐采用普通 级防腐，底漆采用 IPN8710-G1 防腐底漆，面漆采用 IPN8710-G3 型面漆，二底二面，使 用量不小于 0.65kg/m2。埋地管采用加强级防腐，底漆采用 IPN8710-G1 防腐底漆，面漆 采用 IPN8710-H3 型面漆，玻纤选用中碱或无碱方格平纹布，10× 10 或 8× 8，二布三油，

使用量不小于 0.85kg/m2。

（4）管道基础

根据勘察资料，管槽开挖后管道基础主要坐落于 1-②层砂质粘性土、2-②层砾砂、2-③ 层粉砂上，可做为管道基础；少部分管道基底为 1-①层杂填土、2-①层杂填土、2-④层淤

泥，超挖换填级配砂石，碾压夯实后作为基础持力层。

6 、管道附属构筑物设计

项目设置阀门井 48 座，排泥阀井 11 座，排气井 16 座，排泥湿井溢流管采用 DN200

的 pvc  排水管，以 0.01 的坡度排入就近雨水检查井或者现状排水明沟。

7 、沟槽开挖及回填

（1）管线探沟

管线探查及保护：沟槽开挖前，应调查清楚施工区域范围内现状地下管线的分布情况， 主要为地下管线的种类、数量、位置、标高、断面尺寸及结构型式等相关内容，调查方式 除现场管线标识、相关文字及图纸资料外，还应采取实地开挖管线探沟的方式，管线探沟 应采用全人工开挖方式，不得采用机械开挖，探沟开挖宽度为15 ～20cm，深度不小于1.5m， 长度超过施工范围两侧各 1.0m ，探沟间距一般段为 20 ～25m，交叉口、道路断面变化及

其他地下管线变化较大的区域应适当减少管线探沟间距。管线探沟开挖应采用全人工方式

缓慢分层开挖，不得破坏现有管线，探沟开挖完成并探明现状管线情况后，应做好管线标 识及记录。有道路通行要求的区域，应及时回填探沟。探沟中下部回填采用砂回填，上部

靠近地表处应按照原状恢复地面或路面，以满足原有通行能力为准。

（2）沟槽开挖及支撑

开挖管沟断面形式，依据管径大小，管材不同，施工前安排时间等条件，施工单位应 做好施工组织设计，查明地下埋管情况（电信、电缆、光缆等）。依据《给水排水管道工 程施工及验收规范》（GB 50268-2008）的有关规定执行。沟槽开挖时如遇地下水、软土、 不稳定土层或雨季施工时，须进行施工沟槽不间断排水、沟槽挖深应严格按设计标高开挖， 开槽时应尽量避免扰动槽底原状土，待到达设计高程 200mm  时应通知相关人员验槽， 并改用人工开挖至设计高程。槽后有超挖现象时，必须用中粗砂回填密实到 93%。若距 离重要的建（构）筑物较近时，或遇不可拆除的地面障碍时，应注意对上述建（构）筑物

的支护。如若属地基处理要求需及时报设计单位，协商处理。

。根据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268 —2008)，管槽底部开挖宽度

计算公式：

B＝D1+2（b1+b2）

式中：B ―管槽底部的开挖宽度(mm)；

D1 ―管道结构的外缘宽度(mm)；

b1 ―管道一侧的工作面宽度(mm) ，按规范采用；

b2 ―管道一侧的支撑宽度。

管槽开挖宽度控制见下表：

表 2.1-2    管槽开挖宽度控制表

| 管道结构的外缘宽度 D1 | 管道一侧的工作面宽度 b1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 混凝土类管道 | 金属管道、化学建材管道 |
| D1≤500 | 400 | 300 |
| 500<D1≤1000 | 500 | 400 |

根据勘察报告，明挖段管槽开挖建议采用放坡开挖，坡率可视现场实际情况放坡开挖， 辅以木桩、沙袋等简易支护，必要可采用钢板桩支护。供水 JA 干管沿镇南街车行道、振 兴街人行道敷设，JB 干管沿三港线及车行道、滨海街人行道下方敷设，大部分管段沟槽 开挖深度不超过 3m ，道路两边房屋建筑较多，不具备放坡开挖条件的管段，设计直槽开

挖，采用圆木桩+木挡板支护施工。

当管槽挖深较大时，应合理确定分层开挖的深度，人工开挖管槽的槽深超过 3m  时 应分层开挖，每层的深度不宜超过 2m；人工开挖多层管槽的层间留台宽度，直槽开挖时 不应小于 0.5m ，安装井点排水设备时不应小于 1.5m；采用机械挖槽时，管槽分层的深度

应按机械性能确定。

管道开挖施工的特点是带状的狭窄工作面，管槽横断面两侧临时堆土高度不超过 1.5m，不得影响附近建筑物、基础安全及地下各种管线和地下工程的安全，避免赔偿经 济损失；回填时不得误埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及地下管道的井盖，施

工时不得妨碍其正常使用，且距槽口边缘为 1.0m。

（2）沟槽回填

管道敷设完成并经检验、试压合格后，应尽快回填沟槽。沟槽回填前应先清除沟槽内 的砖、石、木块等杂物。管道管底基础部位至管顶 500mm 范围内，必须采用人工回填， 回填时先将管下腋角部分回填密实，然后同时回填管道两侧，回填应分层夯(振)实，每层 厚度不应大于 200mm。管顶 500mm  以上部位，可以采用机械从管道轴线两侧同时回填 并分层夯实，每层厚度不应大于 200mm ，每层虚铺厚度不应大于 300mm。沟槽回填材料 管底基础至管顶 200mm  范围内，采用中粗砂回填，其余部位回填土采用沟槽开挖中的挖 出的良质工程土，回填土内不得含淤泥及有机物，不得含有砖块、石块等对管道有损伤的 材料，回填土压实系数根据图纸水初-07  管道沟槽开挖及恢复断面图要求。不沟槽各部位 的回填压实度和施工的具体要求应遵守《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB

50268-2008）执行。

8 、施工作业带

本项目土石方主要来源于管沟的开挖与回填，供水管道工程分段实施，开挖一段、拉 一段、敷设一段、回填一段的方式，对于需要回填的临时土方，土方一同堆放于临时堆土 区，回填时分层按顺序回填；项目区沟槽一侧机械作业采用已有硬化道路，故本项目机械

作业占地不再计列。

## 2.3  施工组织

项目建设单位万宁水业公司负责整个工程建设的组织管理，同时负责对项目区内工程 建设进行控制与引导，工程施工、监理采取招投标形式确定。施工管理贯穿施工全过程， 通过计划、组织、协调、检查等手段，调动一切有利因素，努力实现各阶段的目标，减小

对施工区周边生产和环境造成影响。

### 2.3.1  施工交通

项目建设场地位于万宁市和乐镇，供水管线沿现有硬化道路敷设，其余供水管线位于 水域及水利设施用地，由于本项目管线埋深较浅，施工过程中需要用到挖掘机开挖管槽基 坑，基坑开挖方式采用直槽开挖，项目建设过程中沟槽开挖一侧已有硬化道路，故占地不

再重新计列。

### 2.3.2  施工条件

（1）施工供水供电

本项目管线敷设基本位于现状村庄附近，沿线已有水电接入，可直接进行利用。

（2）建筑材料

本项目位于万宁市和乐镇镇区，本项目施工中所需的砖、石、砂、水泥、钢材、木材 等建筑材料，均为外购材料，经现有道路运到施工场地。建设单位外购砂石料时选择了有 当地主管部门批准核发、具有砂石料开采资证的料场，并在购销合同中明确了供购双方水

土流失防治责任。

（3）施工期间排水

由于本项目为管网建设工程，项目施工特点为单位长度施工时间短，项目建设场地施

工过程中施工排水向周边低洼地带进行散排。

### 2.3.3  施工布置

（1）施工生产生活区

根据现场调查与及咨询建设单位得知，由于本项目位于乡镇内，施工生活区主要为施 工人员办公及生活、材料堆放及加工场所。施工生产区主要租用当地砖窑厂用地。截止目

前施工生产区地上构筑物已拆除并移交回权属单位。故该区域占地不再计列。

（2）临时堆土

根据咨询施工单位及现场勘查得知，本项目开挖管道位于镇区主干道，该项目管道开 挖土方及时运至堆土场集中堆放，敷设一段完成后并及时将土方运往回填，多余土方运至 万宁市万悦新城项目综合利用回填，同时本项目布设临时堆土场一处，该临时堆土场租用

当地砖窑厂用地， 占地面积为 0.05hm², 截止目前该用地使用完成并移交回权属单位。

图 2-7    直槽开挖形式

### 2.3.4  施工工艺及方法

根据主体工程设计，管道工程设计的主要施工工艺有管道开槽施工及定向钻穿越施工

施工。

管道沟槽开挖

①管道沟槽开挖施工工序

现场踏勘 →测量放线 →沟槽开挖及验收 →管道安装 →管道功能性试验 →沟槽回填。

②管道沟槽开挖施工工艺

1）沟槽开挖

沟槽开挖前，应调查清楚施工区域范围内现状地下管线的分布情况，主要为地下管线  的种类、数量、位置、标高、断面尺寸及结构型式等相关内容，调查方式除现场管线标识、 相关文字及图纸资料外，还应采取实地开挖管线探沟的方式，管线探沟应采用全人工开挖  方式，不得采用机械开挖，探沟开挖宽度为 15 ～20cm ，深度不小于 1.5m ，长度超过施工  范围两侧各 1.0m ，探沟间距一般段为 20 ～25m，交叉口、道路断面变化及其他地下管线  变化较大的区域应适当减少管线探沟间距。管线探沟开挖应采用全人工方式缓慢分层开挖， 不得破坏现有管线，探沟开挖完成并探明现状管线情况后，应做好管线标识及记录。有道  路通行要求的区域，应及时回填探沟。探沟中下部回填采用砂回填，上部靠近地表处应按

照原状恢复地面或路面，以满足原有通行能力为准。

当管槽挖深较大时，应合理确定分层开挖的深度，人工开挖管槽的槽深超过 3m  时 应分层开挖，每层的深度不宜超过 2m；人工开挖多层管槽的层间留台宽度，直槽开挖时 不应小于 0.5m ，安装井点排水设备时不应小于 1.5m；采用机械挖槽时，管槽分层的深度

应按机械性能确定。

管道开挖施工的特点是带状的狭窄工作面，管槽横断面两侧临时堆土高度不超过 1.5m，不得影响附近建筑物、基础安全及地下各种管线和地下工程的安全，避免赔偿经 济损失；回填时不得误埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及地下管道的井盖，施

工时不得妨碍其正常使用，且距槽口边缘为 1.0m。

管槽的开挖质量应符合下列规定：不扰动天然地基；槽壁平直。管槽中心线每侧的净 宽为 450mm；保证槽底标高准确，槽底高程的允许偏差：土方和石方都应在±20mm  以

内。

2）沟槽回填：设计管道胸腔至管顶以上 50cm 采用中粗砂回填，其余部分回填土。 填方压实度不小于 95%，回填和压实应逐层进行，且不得损伤管道；管道两侧和管顶以 上 50cm 范围内应采用轻夯压实，管道两侧压实面的高差不应超过 30cm。具体详见《给 水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008），沟槽回填时，应先将检查井盖板 座浆盖好，并在井墙和井筒周围同时回填，管两侧应同时回填，高差不大于 30cm，以确 保管道及检查井不产生位移。回填土中不得掺有碎砖、瓦砾、杂物或大于 10cm 的土块，

如果管沟顶距离路基基层不足 50cm ，则管沟顶按照路基回填要求回填。

沟槽应平整，槽底坡度要符合图纸要求，严禁超挖。应不扰动天然地基或地基处理符 合设计要求；沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时，不得影响建筑物、各种管线和其他设 施安全；且堆土高度不宜超过 1.5m，距槽口边缘不宜小于 0.8m。不得损伤管节及其接口， 管道两侧和管顶以上 50cm 范围内的回填材料，应由沟槽两侧对称运入槽内，不得集中推

入。

2 、管道定向钻穿越施工流程

1）施工准备

平整场地，清除施工障碍，疏挖排水设施，接驳施工用水源、电源，架设施工用电线

路，设置各工作坑隔离围挡。根据现场实际情况，修建各种临时施工设施。

2）测量工作

①复核设计单位提供的坐标控制点及水准点。

②增设必要的辅助坐标控制点及水准点，形成覆盖本施工段全线的坐标控制网及水准

点控制网。

③在明显、不易变形的地方设置辅助水准点，定期对在施工范围内的水准点进行校核。

3）施工方案

依据设计图纸，确定穿越入土点位置，并打桩做好标记。首选在入、出土点位置设计 井位，然后挖入钻工作井及出钻工作井。根据各工程点管底标高确定工作井深度，然后选

用长度不同的钢板桩，工作井的尺寸是根据管径大小及采用的回扩钻头大小而确定的。

根据设计的入土角确定钻机的摆放位置，并使钻机的中心点与穿越方向重合。

钻机应试运转并调整好适合本次施工的参数，按设计曲线要求钻导向孔，在穿越曲线 上每隔 4.5m 设数据控制点，以此控制导向孔不偏离设计曲线。导向孔钻成后，卸掉钻头 及控向系统，安装扩孔器进行预扩孔，根据施工经验，扩孔速度不能太快，扩孔时间应大 于 3 分钟/根，泥浆粘度保持在 45-50 秒之间，泥浆量保持在孔内充满足够泥浆。扩孔完

成后进行回拖作业。

4）定向穿越施工技术

水平定向钻穿越入、出土角按设计确定，确保管道在地下的深度要求和施工安全。根 据不同土质选取不同的钻进速度，选配不同性质的泥浆（泥浆粘度在 45 秒至 50 秒之间）。 本次穿越工程为确保钻机正确就位，开钻前应认真进行参数标定，确保穿越控向数据的准

确，严格控制偏差在规范允许的范围之内。

5）水平定向穿越施工技术

①钻机安装牢固后方可开钻，根据穿越管径的大小、长度和钻具的承载力调整回拖拉

力。

②给水管标高控制措施

A.钻导向孔施工前，用水平仪将钻线各控制点处的地形标高转测出来，并做出标记。 然后根据地形标高，设计图纸上的管底标高换算出个控制点的深度，做出设计数据表。钻

导向孔时根据设计表对每个控制点进行控制，如有偏差及时纠正。

B.直观控制：导向孔施工前，在入、出钻工作井处各找两个点，井位两侧用水平仪测 出标高，使这两点标高一致，并打木桩做好标记。然后在这两个点上拉一条细线，当导向 钻头至工作井时，用塔尺进行直观测量，这样可算出导向仪在地面上测量的深度与实际深

度的偏差，然后根据这一个系统偏差对导向孔进行纠正。

③预扩孔质量控制措施

A.预扩孔是管道回拖成功的关键程序，为了保证回拖拉管工序的顺利进行，确保穿越

万无一失。

B.每次预扩孔结束后要根据扩孔情况，合理确定下一级扩孔尺寸和扩孔器水嘴的数量

及直径，保证泥浆的压力和流速，从而提高携带能力，避免泥屑床生成。

C.最后一次扩孔与回拖工序要连续进行，间隔时间不得超过 3 小时。

④在预扩孔及回拖拉管过程中，孔内将会涌出大量的泥浆，为了观察孔内土质变化及 保护施工环境，工作井内的泥浆必须及时抽出运走，施工过程中两侧工作井旁必须配备一

台挖掘机及泥浆泵，进行泥浆清理，以保证回拖拉管工序连续进行。

⑤施工前必须利用物探手段结合开样槽方式对地下原有管线进行详查，对地下原有管

线准确定位，并采取相应的保护措施，以确保地下原有管线的安全。

⑥连接的顺序为：管道 →万向节 →短节 →扩孔器 →钻杆

⑦在管道焊接摆放过程中，根据场地的实际情况，在不影响交通的前提下，管道尽量 一次性焊接完成。如果场地不允许，可分段焊接摆放，在拉管进行过程中逐段焊接以保证

交通畅通。

## 2.4  工程占地

本项目建设期总征地面积 1.04hm², 永久占地 0.01hm², 临时占地 1.03hm² 。项目现状

占地类型主要为交通运输用地、水域及水利设施用地（河道）及其他土地等。

1 、永久占地

本工程管道设置阀门井 16 座、排泥阀井 48 座及排气井 11 座的各种井类占地为永久

占地，永久占地面积为 107.47m²。

表 2.4-1  项目附属井永久占地面积统计表

| 名称 | 规范、型号 | 数量（座） | 单座占地面积（m² ) | 占地面积（m² ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圆形阀门井 | φ1800 | 16 | 2.55 | 40.8 |
| 圆形排泥阀井 | φ1200 | 48 | 1.13 | 54.24 |
| 圆形排气井 | φ1200 | 11 | 1.13 | 12.43 |
| 小计 |  | 75 |  | 107.47 |

2 、临时占地

新建管网工程占地，包括①顶管及架空施工场地、 ②沟槽（含作业带）。

①顶管施工场地

对于项目不宜开挖路面，如穿越国道 223 ，主体设计采用顶管施工方式，依靠导向钻 牵引管道进行施工，施工场地数为 2 个，占地主要作用为机械工作场地的工作井及接收井、 机械工作面及土方临时堆土，工作井及接收井尺寸为长 6m×宽 6m×深 3m，机械工作面及

临时堆土占地区域位于沿线管道用地范围内，最大堆高 2m， 占地面积不重复计算。

桩号 K2+973.62 ~K3+060.56 河道段采用支墩架空跨越， 占地区域位于沿线管道用地

范围内， 占地面积不重复计算。

②临时堆土占地

根据咨询施工单位及现场勘查得知，本项目开挖管道位于镇区主干道，该项目管道开 挖土方及时运至堆土场集中堆放，敷设一段完成后并及时将土方运往回填，多余土方运至 万宁市万悦新城项目综合利用回填，同时本项目布设临时堆土场一处，该临时堆土场租用

当地砖窑厂用地， 占地面积为 0.05hm², 截止目前该用地使用完成并移交回权属单位。

②沟槽（含作业带）占地

根据主体设计资料，除顶管及架空管施工外，其余管道直槽开挖。施工过程中本项目 管线区域位于镇区主干道经过人群密集区，无法采用沟槽开挖时沟槽一侧预留一定位置用 于堆放管材及临时堆土，采取了挖一段及时运往项目指定临时堆土场，敷设一段再运往回

填。 由于项目区经过人群密集区，施工作业带一侧外 1.0m 采用彩钢板进行隔开。

根据主体设计资料，施工作业带（含沟槽作业）宽度为 1.4m，沟槽开挖期间临时占

地面积为 9929m²。

表 2.4-3    管槽开挖占地面积估算表

| 管线 | 桩号 | 管径/mm | 管长/m | 施工方式 | 挖深/m | 沟槽开挖面/m | 沟槽占地面积/m² | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 沟槽开挖面 | 沟槽开挖面 |  |  |
| JA 干管 | K0+000 ～ K2+637.44 | 500 | 2637.44 | 直槽开挖 | 1.6 | 1.4 | 3692 | 3692 | 已有原硬化道路 |
| JB 干管 | K0+000 ～ K0+125 | 400 | 125 | 直槽开挖 | 1.6 | 1.4 | 175 | 175 | 已有原硬化道路 |
|  | K0+140.96 ～K0+200 |  | 59.04 | 直槽开挖 | 1.6 | 1.4 | 83 | 83 | 已有原硬化道路 |
|  | K0+214.21 ～ K2+457.15 |  | 2242.94 | 直槽开挖 | 1.6 | 1.4 | 3140 | 3140 | 已有原硬化道路 |
|  | K2+485. 12～K2+973.62 |  | 488.5 | 直槽开挖 | 1.6 | 1.4 | 684 | 684 | 已有原硬化道路 |
|  | K3+060.56～K4+600. 12 |  | 1539.56 | 直槽开挖 | 1.6 | 1.4 | 2155 | 2155 | 已有原硬化道路 |
| 合计 |  |  | 7092.48 |  |  |  | 9929 | 9929 |  |
| 注： 1. 已扣除定向钻拉管施工管长、架空及附属井及厂内管长；2.作业带为彩钢板布设在作业区域外 1.0m；3.管槽开挖占地含项目附属井占地面积。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 2.4-4    本项目占地一览表

单位：hm²

| 序号 | 项目组成 | 占地类型 |  |  |  | 占地性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水域及水利设施用地 | 交通运输用地 | 园地 | 小计 | 永久 | 临时 | 合计 |
| 1 | 管网工程区 | 0.03 | 0.91 | 0.05 | 0.99 | 0.01 | 0.98 | 0.99 |
| 2 | 临时堆土区 |  | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.05 | 0.05 |
| 合计 |  | 0.03 | 0.96 | 0.05 | 1.04 | 0.01 | 1.03 | 1.04 |

注： 1 、表中占地类型按照《土地利用现状分类》GB/T 21010-2017 划分；

2 、表中水域及水利设施用地为河道； 园地为农用地；

3 、交通运输用地为硬化道路。

## 2.5  土石方平衡

### 2.5.1  土石方平衡原则

根据现场查勘，结合该项目平面布设以及项目所在地的地形、地貌等条件，拟定土石

方平衡原则：

（1）合理安排施工时序，满足自身利用的原则：应充分满足工程填筑和后续利用需 求，以减少工程弃渣量或取土量。工程填筑时，优先考虑利用本区域开挖量，区域内不能

满足时，进行区间调运；

（2）堆土防护的原则：对临时堆置的土方采用拦挡和覆盖等措施进行防护；

（3）各分项工程土石方量均折算为自然方。

### 2.5.2  土石方工程

#### 2.5.2.1  管网工程土石方工程量

一、表土剥离土石方量

按照《水土保持法》第三十八条第一款的规定：“ 对生产建设活动所占用土地的地表 应当进行分层剥离、保存和利用，做到土石方挖填平衡，减少地表扰动范围”。根据遥感 数据和相关影像，结合施工资料和监理资料与及现场调查得知，本项目场地区为占地区域

大部分为硬化道路，截至目前本项目于已建设完工，施工场地无表土剥离。

二、建筑垃圾土石方量

根据遥感数据和相关影像，结合施工资料和监理日志，本项目部分管线将沿现有道路、 人行道铺设，途经该路段时需对其路面进行破除，项目于 2022 年 7 月开工，截至 2023  年 10 月现场调查时，经统计，本项目已破除产生建筑垃圾 0.33 万 m3 ，产生建筑垃圾经

破碎并运至万宁市万悦新城项目综合利用回填。

三、管道沟槽开挖及回填土石方量

根据现场调查，结合施工资料和监理日志，本工程给水管道埋深较浅，沟槽开挖时采 用直槽开挖。截止 2023 年 10 月现场调查时，本项目已完成管道铺设（含顶管及架空管道

200m ）。经核算，开挖土方 1.47 万 m³ , 回填土方 0.96 万 m³。

### 2.5.3  土石方总平衡

本项目建设过程中挖填方总量 2.76 万 m³ , 其中挖方量 1.80 万 m³（建筑垃圾 0.33 万 m³ , 土方 1.47 万 m³ ) , 填方量为 0.96 万 m³ , 无借方，余方 0.84 万 m³（建筑垃圾 0.33

万 m³ , 土方 0.51 万 m³ ) 运往万宁市万悦新城项目综合利用回填。

### 2.5.4  余方处理

本项目施工过程中除了自身使用外，产生余方 0.84 万 m³（ 一般性土方 0.51 万 m³ ,

建筑垃圾 0.33 万 m³ ) 运往万宁市万悦新城项目综合利用回填。

万宁市万悦新城项目综合利用回填位于万宁市万城镇城北新区环市二东路与纵三路 交汇处西南侧，万宁时代峯璟项目东侧，建设单位为海南明炜置业有限公司，该项目于 2023 年 1 月委托海南省中水水土保持工程设计有限公司编制水土保持方案，项目建设包 括栋 6F 商业楼、6 栋 15F 住宅楼、1F 地下室以及道路、景观绿化等配套设施。该项目于 2022 年 10 月开工，预计 2025 年 9 月完工，总工期为 36 个月。施工过程中土方回填需借 方约 4.73 万 m。，该项目于 2023 年 1 月至 5 月外借土方回填，在时间上能够衔接上万宁 市和乐至港北墟供水管道改造工程外弃土方要求，该项目与本项目距离为 16km，同时本

项目土质及方量均满足借方需求。

表 2.5- 3    项目土石方平衡表                  单位：万 m3

| 序号 | 工程名称 | 开挖 |  |  | 回填 |  |  | 借方 |  | 弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 土方 | 建筑垃圾 | 小计 | 土方 | 建筑垃圾 | 小计 | 数量 | 来源 | 弃土 | 去向 |
| 一 | 管网工程区 | 1.47 | 0.33 | 1.80 | 0.96 |  | 0.96 |  |  | 0.84 | 万宁市 万悦新 城项目 |
| 合 计 |  | 1.47 | 0.33 | 1.80 | 0.96 |  | 0.96 |  |  | 0.84 |  |

## 2.6  拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

根据现场踏勘，结合项目区主体工程占地范围实物指标调查成果，项目占地范围内不

涉及其他房屋搬迁及专项设施改（迁）建等。

## 2.7   自然概况

### 2.7.1  地形地貌

万宁市整体地形呈西高东低态势，西部及西南部属于丘陵地貌，东部属河积、海积陆 地平原地貌。西部属高丘陵地貌，中部部分属低丘陵地貌，地面高度多在 18- 100 米之间， 中间夹杂部分地形平缓台地。东部平原地带地形平缓，起伏不大，坡度一般小于 15% ， 大部分为平坡和缓坡。地质主要有花岗岩、砂质岩等高质岩系、少量辉长岩及堆积物、冲

积物构成，土质主要是黄色砖红土。

和乐镇地形依山傍海，西高东低，属于低丘陵、台地、阶地、平原、泻湖和港湾。西 部属于丘陵地貌，东部属河积、海积陆地平原地貌，中部部分属低丘陵地貌，地面高度多

在 18- 100 米之间，中间夹杂部分地形平缓台地。东部平原地带地形平缓，起伏不大，坡

度一般小于 15%，大部分为平坡和缓坡。地质主要有花岗岩、砂质岩等高质岩系、少量

辉长岩及堆积物、冲积物构成，土质主要是黄色砖红土。

### 2.7.2  地质

一、地质构造

拟建建筑位于海南省万宁市和乐镇，由海南主要构造断裂分布概况图可知，离拟建场 地较近的构造为近东西走向的尖峰～ 东澳断裂，该断裂为非发震断裂，除此没有史料记载

和发现全新世活动浅层断裂，故无需考虑其影响。

二、地层结构及岩性特征

在钻探深度范围内，场地地层自上而下依次为素填土（Qml ）、第四纪中更新世北海 组海相沉积的粉质粘土（Q2m ）、二叠纪晚世强风化花岗岩(Ρ2ηγ)和中风化花岗岩(Ρ2ηγ)。

自上而下可划分为 4 个工程地质单元层，其岩性特征分述如下：

第①层：素填土(Qml) ，灰色、灰黄色，干，松散，主要填料成分为粘性土、砂石等，

局部含有植物根系，欠固结。各个钻孔均有揭露。土层厚度 0.5m-3.74m，地基承载力 80Kpa。

第②层：粉质粘土砂（Q2m ），浅灰色、褐色，可塑，干强度中等，韧性中等，刀切 面粗糙，无光泽，局部含圆砾。各个钻孔均有揭露。土层厚度 1.0m- 19.8m ，地基承载力

150Kpa。

第③层：强风化花岗岩(Ρ2ηγ ) , 灰黄色，矿物成分主要为角闪石、长石、石英、黑 云母等，中粗粒结构、块状构造，裂隙发育，岩芯呈碎块状为主，局部机械破碎呈砂砾状，

质较软。土层厚度 0.6m-8.3m ，地基承载力 350Kpa。

第④层：中风化花岗岩(Ρ2ηγ ) , 浅灰、灰黑色，矿物成分主要为长石、石英、黑云 母等，中粗粒结构，块状构造，裂隙不发育～ 较发育，岩芯呈碎块～ 短柱状，柱长约 8 ~

30cm ，RQD=20 ～ 60 ，质较硬。土层厚度 2. 1m-3.3m ，地基承载力 3500Kpa。

三、不良地质作用及地质灾害

据现场钻孔揭露及附近地质调查表明，未发现全新活动断裂、泥石流、崩塌、滑坡、

地裂缝、地面沉降等其它不良地质作用及地质灾害。

四、地震

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），拟建场地所属地区的抗震设防

烈度为 6 度，场地基本地震动峰值加速度值为 0.05g ，设计地震分组为第一组。

### 2.7.3  气象

万宁地处北回归线以南的低纬度，阳光充足，雨量丰富，温度偏高，系亚热带海洋性 季风气候。气候温和、温差小、积温高。年平均气温 24℃ , 全年无霜冻，气候宜人，最 冷的一月份平均气温 18.7℃ , 最热的七月份平均气温 28.5℃。降水雨量充沛，具有年雨多、 强度大、雨量集中、汛期易涝、干季易旱的特点。年平均雨量 2278.4mm ，是海南岛的暴

雨中心之一。

### 2.7.4  水文

万宁市河流较多，河道陡峻，且雨量集中。有太阳河、南桥水、龙滚河、龙尾河、龙 首河、三更罗河等 6 条集雨面积 100 平方公里以上的河流，以及其他小溪流，水能蕴藏量 计有 33240 千瓦，潜力很大，现已开发利用 6000 多千瓦。万宁市河流径流量大，但具有 年际变幅大，年内分配不均，地区性差异大及蒸发量大的特点。年平均降雨量为 2268 毫

米，年产地表径流 28. 1 亿立方米。

本项目供水管道顶管跨过渠道，管道跨越施工方式施工，项目建设基本不影响渠道的

防洪排涝功能。

### 2.7.5  土壤

万宁的主要土壤为土母岩、母质为花岗岩，少量为沙页岩。全面土壤划分为 7 个土类， 12 个亚类，38 个土属，83 个土种。7 个土类是：黄壤、赤红壤、砖红壤、水稻土、潮沙 泥土、滨海盐渍沼泽土、滨海沙土等。水稻土分为淹育型、潴育型、渗育型、潜育型、沼 泽型、盐渍型 6 个亚型，23 个土属，56 个土种。水稻土以潴育型水稻土面积最大，达 173353

亩， 占水稻土面积 77.2% ，其次是渗育型水稻土面积 17898 亩， 占 8%。

根据现场调查，项目区土壤类型属于黄色砖红土。

### 2.7.6  植被

万宁市植被属于热带常绿阔叶林。天然林主要树种有母生、青皮、陆均松、汕丹、坡 垒、荔枝、乌营、绿南等，人工营造林有小叶桉、窿绿桉、大麻黄、台湾相思、菠萝蜜、

苦楝、麻楝、樟树等。

项目区沿线经过原地面主要为交通运输用地、水域及水利设施用地（河流）及园地。

## 2.8  水土流失现状

万宁市和乐至港北墟供水管道改造工程建设用地位于万宁市和乐镇，根据《水利部办

公厅关于印发〈全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果〉 的通知》（办水保〔2013〕188 号）及《海南省水土保持规划（2016 —2030 年）》，项目   区不属于国家重点防治区，属于海南省 SY4－东南沿海水土流失重点预防区。项目选址   选线均不涉及饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文

化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等。

# 3  项目水土保持评价

## 3.1  项目选址（线）水土保持评价

本项目位于万宁市和乐镇境内，项目区地质条件总体上较好，不存在泥石流易发区， 也不存在滑坡体。本项目水土保持制约性因素分析包括《中华人民共和国水土保持法》在 修订后对 开发建设项 目提 出 了新 的 要 求 、 《 生产建设项 目水土保持技术标准 》

（GB50433-2018）中明确规定的要求二个部分。

经现场调查，本项目位置不在海南省省级生态保护红线范围内的Ⅰ类红线区和Ⅱ类红线 区内，不存在审批的制约性因素。本项目建设区域内没有全国水土保持监测网络中的水土 保持监测站点和重点实验区；区域降雨充沛，光照充足，生态自然恢复相对容易。本工程 建设地址位于万宁市和乐镇境内，本工程建设无法避让海南省省级水土流失重点预防区， 故本方案提高了项目水土流失防治标准。工程方案能够满足《生产建设项目水土流失防治 标准》中明确规定的要求和《中华人民共和国水土保持法》在修订后对生产建设项目提出

的新要求。

经分析，本项目的选址存在水土保持制约性因素，但通过提高防治目标及防治措施等

级进行防治后，可降低项目施工过程对环境的影响，因此项目建设可行

## 3.2  项目占地评价

本项目建设期总征地面积 1.04hm², 永久占地 0.01hm², 临时占地 1.03hm²; 从占地类 型分析，本项目原始占地类型为交通运输用地、水域及水利设施用地（河道）及园地，工

程占地类型符合用地政策。

为施工方便、减少项目占地，施工生产生活区主要租用当地砖窑厂用地，待后期施工 结束后拆除地上构筑物并移交回权属单位；管槽施工采用分段施工，施工时间短，需要的 施工临时场地小，施工时管材尽量边运边利用，不能及时利用的材料与施工机械临时堆放 在管道作业带内，部分管道地段两侧空间较小，则堆放在沿线未施工管段占地范围内，本

项目临时占地满足施工要求，符合节约用地要求。

从水土保持角度分析：工程应少占用农耕地等生产力较高的土地，根据管线工程占地

原则，临时用地只占不征，施工结束后临时用地进行整治恢复原有地貌。

综上，从占地类型、面积和性质方面，占地类型符合用地政策，未占用基本农田，占 地面积符合当地土地利用总体规划，工程布局最大限度的减少了施工占地，工程建设占地

不在生态红线范围内。工程不存在大的水土保持制约性因素， 占地合理可行。

## 3.3  土石方平衡评价

本项目建设过程中挖填方总量 2.76 万 m³ , 其中挖方量 1.80 万 m³（建筑垃圾 0.33 万 m³ , 土方 1.47 万 m³ ) , 填方量为 0.96 万 m³ , 无借方，弃方 0.84 万 m³（建筑垃圾 0.33

万 m³ , 土方 0.51 万 m³ ) 运至万宁市万悦新城项目综合回填利用。

整个工程挖填的土石方在项目区内进行调配利用，产生余方进行外运处理，一方面运 输距离短，另一方面对项目区以外的区域没有扰动和影响。经土石方平衡，工程建设产生 的开挖方在工程施工的同时即得到了合理的内部调配利用，减少了弃渣量，同时也减少了 施工过程中临时防护工程的数量，经济合理，表土的剥离与回覆保护土壤肥力，保证了后

续植被恢复的需要，基本符合水土保持的要求。

综上，从土石方数量、土石方调配和利用方向分析，本项目土石方平衡基本合理，实

现土石方的合理、综合利用。

## 3.4  取土场设置评价

经土石方调配平衡后，工程无借方。因此本方案不存在基于取土场水土保持角度的评

价。

## 3.5  弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设置评价

本项目施工过程中除了自身使用外，产生余方 0.84 万 m。（建筑垃圾 0.33 万 m。，土

方 0.51 万 m。）运往万宁市万悦新城项目综合利用回填。

万宁市万悦新城项目位于万宁市万城镇城北新区环市二东路与纵三路交汇处西南侧， 万宁时代峯璟项目东侧，建设单位为海南明炜置业有限公司，该项目于 2023 年 4 月委托 海南省中水水土保持工程设计有限公司编制水土保持方案，项目建设内容包括栋 6F 商业 楼、6 栋 15F 住宅楼、1F 地下室以及道路、景观绿化等配套设施。项目于 2022 年 10 月 开工，预计 2025 年 9 月完工，总工期为 36 个月。施工过程中土方回填需借方约 4.79 万 m。，在时间上能够衔接上万宁市和乐至港北墟供水管道改造工程项目外弃土方要求，该

项目与本项目距离为 16km，同时本项目土质及方量均满足借方需求。

## 3.6  主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的规定，结合建设单位 提供的设计资料，得出主体设计中具有水土保持功能的工程具体包括：土地整治、彩钢围

挡、道路硬化等。

1 、彩钢板挡护

施工过程中的彩钢板挡护在一定程度上可以减少施工便道及开挖沟槽区域的土方在

水力及风力的作用下流出场地，具有一定的水土保持效果，但不纳入水土保持措施。

2 、全面整地（已实施）

主体工程设计对管网工程区内占用园地区域采取全面整地措施，对场地增加雨水下渗 面积，减少径流对地表的冲刷，维持地下水良性循环，有利于水土保持，计入水土保持投

资。

3 、路面硬化

结合主体设计资料得知，管道工程区管槽施工完毕后对原占用的道路进行路面硬化恢 复，路面硬化将减少因降雨直接冲刷地面造成的水土流失，具有一定的水土保持功能，但

其以主体功能为主，方案不纳入水土保持措施防护体系。

## 3.7  主体工程设计中水土保持措施界定

一、水土保持措施界定原则

1 、应将主体工程设计中以水土保持功能为主的工程界定为水土保持措施。

2 、难以区分是否以水土保持功能为主的工程，可按破坏性试验的原则进行界定：即 假定没有这些工程，主体设计功能仍然可以发挥作用，但会产生较大的水土流失，此类工

程应界定为水土保持措施。

3、具体界定可按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）规定进行。

二、界定结果

通过对主体设计中具有水土保持功能工程的分析评价，按照上述水土保持措施界定原 则，界定为水土保持措施并纳入本方案防治体系的水土保持措施，本项目主体采取路面恢 复具有一定水土保持功能，但主要服务于主体，故不纳入水土保持防治措施体系，仅将全 面整地、措施纳入水土保持防治措施体系，计入水土保持投资。主体工程设计中具有水土

保持功能且纳入本方案水土保持防治措施体系的防治措施及其工程量见下表 3.7- 1。

表 3.7-1    主体工程中界定为水土保持措施的主要工程量及投资表

| 分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （元） | （万元） |
| 管网工程区 | 工程措施 | 土地整治 | hm² | 0.05 | 38800 | 0.19 |
| 合计 |  | / | / | / | / | 0.19 |

# 4  水土流失分析与预测

## 4.1  水土流失现状

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本项目所在区域属Ⅰ4 南方红壤丘 陵区，土壤容许流失量为 500t/（km²•a ）。根据《《海南省水土保持规划（2016-2030 年）》，

项目所在地属于海南省 SY4－东南沿海水土流失重点预防区。

根据《海南省水土保持公报（2022）》，万宁市以水力侵蚀为主，侵蚀面积为 121.06km2， 其中：轻度侵蚀面积 114.53km2，中度侵蚀面积 5.49km2 ，强烈侵蚀面积 0.94km2，极强烈 侵蚀面积 0.01km2 ，剧烈侵蚀面积 0.00km2。 因此，万宁市土壤侵蚀强度整体以轻为主，

详见表 4.1- 1。

表 4.1-1  万宁市水力侵蚀强度统计表

| 行政区域 | 项目 | 水土流失面积（km²) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 轻度 | 中度 | 强烈 | 极强烈 | 剧烈 | 小计 |
| 万宁市 | 面积（km² ) | 114.53 | 5.49 | 0.94 | 0.01 | 0 | 121.06 |
|  | 百分比(%) | 94.61 | 4.53 | 0.78 | 0.08 | 0.00 | 100.00 |

## 4.2  水土流失影响因素分析

一、工程建设与生产对水土流失的影响

项目建设引起水土流失的形式主要有面蚀、沟蚀、重力侵蚀等，且主要发生在项目建 设期，由于挖损破坏及占压地表，使原有地形地貌、植被、土壤发生变化而引起的土壤流 失，属典型的人为因素引起的水土流失。本项目造成水土流失的工作面有场地平整、管槽 施工造成的开挖裸露面、土料临时堆存；项目建设过程中和施工机械碾压使表层土体结构 遭到破坏、土质疏松，遇大风天气、强降水会造成一定的扬尘、土壤流失危害，如果不采 取有效的防护措施，将会危害施工人员及周边居民的身体健康，因强降水造成的土壤流失

会使得施工场内泥水横流，污染市政环境、影响施工进度。

二、扰动地表面积

根据主体工程设计图纸和现状地形图，采用实地调查和图纸量测、数据统计相结合的

方法进行分析、测算，项目建设将扰动地表面积 1.04hm²。

三、土石方工程量

本项目建设过程中挖填方总量 2.76 万 m³ , 其中挖方量 1.80 万 m³（建筑垃圾 0.33 万 m³ , 土方 1.47 万 m³ ) , 填方量为 0.96 万 m³ , 无借方，余方 0.84 万 m³（建筑垃圾 0.33

万 m³ , 土方 0.51 万 m³ ) 运往万宁市万悦新城项目综合利用回填。

## 4.3  水土流失量调查及预测

### 4.3.1  调查及预测单元

本项目施工过程中将改变原来的微地形、地表物质组成及土壤的物理性质，破坏原地

面的汇水状况，诱发新的水土流失。

根据工程明确的工程总体布局、施工工艺及运行特点，结合工程区的实际情况，在分 析可能造成水土流失的特点及危害的基础上，本项目将项目区划分为管网工程区和临时堆

土区等 2 个调查及预测单元。

### 4.3.2  调查时段

1 、水土流失调查范围

水土流失调查范围主要为目前项目已施工扰动的区域，结合施工进展，调查范围为项

目已开工区域。

2 、水土流失调查时间

本工程施工时间为 2022 年 7 月~2023 年 7 月，考虑工程施工进度和现状情况，则本

工程的水土流失调查时段为 2022 年 7 月~2023 年 7 月。

各阶段各分区水土流失调查时段见表 4.3- 1。

表 4.3-1    项目水土流失调查时段

| 分区 | 调查时段（ a ） |  |  | 调查范围（hm2 ） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 |  | 自然恢复期年 | 施工期 | 自然恢复期 |
|  | 2022.07~2023.07 | 年限 |  | / | / |
| 管网工程区 | 2022.07~2023.07 | 0.50 |  | 0.99 |  |
| 临时堆土区 | 2022.07~2023.07 | 0.50 |  | 0.05 |  |
| 小计 |  |  |  | 1.04 |  |

### 4.3.3  土壤侵蚀模数

#### 4.3.3.1  土壤侵蚀模数背景值

结合工程建设特点和实际占地情况，根据《土壤侵蚀分类分级标准》确定不同类型的 土壤侵蚀模数，然后通过加权平均值求得项目区的土壤侵蚀模数背景值。经计算，项目区

土壤侵蚀模数背景值为 175t/ km²•a。

表 4.3-2    不同占地类型土壤侵蚀模数

| 序号 | 占地类型 | 原地貌土壤侵蚀 模数（t/ km²•a ） | 侵蚀 强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水域及水利设 施用地 | 0 | 微度 | 原地貌为河道，水土流失轻微 |

4  水土流失分析与预测

| 序号 | 占地类型 | 原地貌土壤侵蚀 模数（t/ km²•a ） | 侵蚀 强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 园地 | 450 | 微度 | 原地貌为空闲地，水土流失轻微 |
| 3 | 交通运输用地 | 100 | 微度 | 现状为在市政道路或农村道路，水土流失轻微 |

表 4.3-3    项目区土壤侵蚀模数背景值计算

| 项目组成 | 水土流失面积(hm²) |  |  |  | 原地貌侵蚀模数加 权平均值（t/km²•a ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水域及水利设施用地 | 园地 | 交通运输用地 | 小计 |  |
| 管网工程区 | 0.03 | 0.05 | 0.91 | 0.99 | 105 |
| 临时堆土区 |  |  | 0.05 | 0.05 | 70 |
| 小计 | 0.03 | 0.05 | 0.96 | 1.04 | 175 |

#### 4.3.3.2  扰动后土壤侵蚀模数的确定

扰动后的土壤侵蚀模数在项目区水土流失现状调查的基础上，结合工程建设中各类施 工工序对土地的扰动和破坏程度，采用类比经验法核实；通过计算的土壤侵蚀量得出不同 区域的土壤侵蚀模数，进而得出本项目扰动后的土壤侵蚀模数。施工结束进入自然恢复期， 土体将会趋于稳定，由于降雨作用，在地表较容易形成表层结皮，结皮对抑制水土流失起 到了较明显的作用，是植被完全破坏后，对地表起到显著水土流失抑制作用的表层结构。 此外，该区域土壤、气候条件较适宜植被生长，通常停止扰动后，土体中原有植物种子或 在风媒等的作用下着床的植物种子将逐渐开始生长，植被开始恢复。各预测单元土壤侵蚀

模数详见表 4.3-4。

表 4.3-4    扰动后土壤侵蚀模数表

| 序号 | 预测单元 | 施工期 t/（km2•a ） | 自然恢复期 t/（km2•a ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管网工程区 | 5680 | / |
| 2 | 临时堆土区 | 6680 | / |

### 4.3.4  土壤流失量预测结果

#### 4.3.4.1  土壤流失量预测方法

能造成的土壤流失总量和新增土壤流失量的估算按施工期（包括施工准备期）和自然

恢复期 2 个时段，采用下列公式计算：

W = (Fμ 根Mμ 根 Tμ)

ΔW = (Fμ 根ΔMμ 根 Tμ)

式中：W—土壤流失量，t

ΔW—新增土壤流失量，t；

Fμ—某时段某单元的预测面积，km2；

Mμ—某时段某单元的土壤侵蚀模数，t/km2 ·a；

- 31 -                                   海南方能投资顾问有限公司

需要下载完整报告，请来电咨询：13876690035

方能投资不仅可以提供相关的案例，还可以给您量身定制备案、贷款、融资等专业报告。