万宁市万城镇中心幼儿园改扩建项目水土保持方案报告表

建设单位: 海南大XXXXXXX有限公司

编制单位：海南方能投资顾问有限公司

二 O 二四年三月

## 项目区现状照片

拍摄时间：2023 年 11 月

项目区主体现状

项目绿化现状

项目东侧道路现状

项目航拍图

## 目  录

1  综合说明	1

1.1 项目简况	1

1.2 编制依据 	2

1.3 设计水平年 	3

1.4 水土流失防治责任范围 	4

1.5 水土流失防治目标 	4

1.6 项目水土保持评价结论	5

1.7 水土流失调查结果	6

1.8 水土保持措施布设成果	6

1.9 水土保持投资及效益分析结果	6

1.10 结论 	7

2  项目概况 	8

2.1  项目组成及工程布置 	8

2.2  施工组织 	10

2.3  工程占地	12

2.4  土石方平衡	13

2.5  拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建	16

2.6  施工进度	16

2.7 自然概况 	16

3  项目水土保持评价 	19

3.1  主体工程选址（线）水土保持评价 	19

3.2  建设方案与布局水土保持评价 	20

3.3  主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价	22

4  水土流失分析与预测	24

4.1  水土流失现状	24

4.2  土壤流失量预测（调查） 	24

I

4.3  土壤侵蚀模数 	25

4.4  调查及预测结果 	26

4.5 土壤流失总量	27

5  水土保持措施	28

5.1  防治区划分	28

5.2  防治措施布设	28

5.3  防治措施工程量汇总 	29

6  水土保持投资估算及效益分析 	30

6.1  投资估算 	30

6.2  效益分析 	32

7  水土保持管理	34

7.1  组织管理	34

7.2  水土保持设施验收	34

7.3  水土保持设施管理维护	34

8  附表 	36

9  附件 	38

II

## 附表、附件、附图一览表

| 附表、附件、附图 | 名 称 |
| --- | --- |
| 附 表 |  |
| 附表 1 | 防治标准指标计算表 |
| 附 件 |  |
| 附件 1 | 水土保持方案报告编制合同书 |
| 附件 2 | 万宁市万城镇中心幼儿园改扩建项目初步设计及概算的批复 |
| 附件 3 | 海南省教育厅关于同意万宁市调整 2020 年中央和省级财政支 持学前教育发展资金用于建设万城镇中心幼儿园的批复 |
| 附件 4 | 土地证 |
| 附件 5 | 中华人民共和国建设工程施工许可证 |
| 附件 6 | 专家意见及名单 |
| 附 图 |  |
| 附图 1 | 项目地理位置图 |
| 附图 2 | 项目区水系图 |
| 附图 3 | 土壤侵蚀强度分布图 |
| 附图 4 | 总平面图 |
| 附图 5 | 综合楼及地下设备房平面图 |
| 附图 6 | 综合楼剖面图 |
| 附图 7 | 分区防治措施总体布局图 |

III

## 1  综合说明

### 1.1 项目简况

#### 1.1.1 项目基本情况

1 、本项目基本情况

万宁市万城镇中心幼儿园（本项目）为万城镇东星小学附属幼儿园，位于海南省 万宁市万城镇东星小学校园内，经纬坐标为（110.398364°E，18.827312°N）。本项 目属于改扩建项目，建设内容为一幢地上三层的综合教学楼及其配套工程，建筑面积 为 4875.34m2 ，其中地上建筑面积 4588.68m2 ，地下建筑面积为 286.66m2。主要功能

是学校的幼儿园教室，办公，地下室作为设备用房使用。

东星小学总用地面积 47210.00m2 ，本项目总占地面积为 9576m2 ，均为永久占地，

属于万宁市万城镇，从占地类型看，项目区占地类型主要为公共管理与公共服务用地。

本项目建设过程中挖、填方总量为 0.46 万 m3，其中挖方 0.23 万 m3，填方 0.23 万

m3，无借方、无余方。

本项目已于 2021 年 3 月开工建设，于 2022 年 9 月完工，总工期为 19 个月。本项 目估算总投资为 1591.56 万元，其中土建投资 1329.84 万元，资金来源为 2020 年中央

支持学前教育发展资金。

#### 1.1.2 项目前期工作进展情况

1 、项目前期工作

2002 年 8 月，取得万宁市大茂东星小学国有土地使用证（万国用[2002]字第 1002

80 号）；

2020 年 7 月 16  日，取得海南省教育厅关于同意万宁市调整 2020 年中央和省级财

政支持学前教育发展资金用于建设万城镇中心幼儿园的批复；

2020 年 11 月 3  日，取得万宁市发展和改革委员会关于万宁市万城镇中心幼儿园

改扩建项目初步设计及概算的批复；

2021 年 3 月 11  日，取得建筑工程施工许可证。

2 、方案编制情况

1

为贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》等相关法律法规，由万宁市教育局于 2023 年 11 月委托（以下简称 “我公司” ）承担万宁市

万城镇中心幼儿园改扩建项目水土保持方案的编制工作。

接受委托后，针对万宁市万城镇中心幼儿园改扩建项目的特点，根据该工程设计 成果及施工进度情况，我公司组织了水土保持等专业人员共同承担本工程水土保持方 案设计工作，工程技术人员对拟建项目设计资料进行了认真的研究和分析，并对项目 区进行了实地踏勘，对项目建设区的自然条件、水土流失现状进行了调查，收集有关 图件和资料，并进行了大量的室内资料整理和工程分析工作，严格按照《生产建设项 目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和相关技术规范文件的要求，根据工程特点， 结合项目区地形地貌、水文地质、水土流失状况、土地利用状况等，于 2023 年 11 月

编制完成了《万宁市万城镇中心幼儿园改扩建项目水土保持方案报告表》。

3 、项目现状

通过咨询建设单位并结合现场踏勘可知，本项目实际于 2021 年 3 月开工，2022   年 9 月全部完工，项目主体已经完成，景观绿化已经布设，除绿化区外场地已全部硬 化，项目区内无裸露地表及临时堆土，植被恢复情况良好，项目建设现状详见扉页照

片。

### 1.2 编制依据

#### 1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国水土保持法》（2010 年 12 月 25  日第十一届全国人民代

表大会常务委员会第十八次会议修订）；

（2）《中华人民共和国水土保持法实施条例》（2011 年 1 月 8  日根据《国务院

关于废止和修改部分行政法规的决定》修订）；

（3）《海南省实施〈中华人民共和国水土保持法〉办法》（2017 年 11 月 30  日 海南省第五届人大常务委员会第三十三次会议《关于修改<海南省红树林保护规定>等

八件法规的决定》修正）；

（4）《关于印发<生产建设项目水土保持监测规程（试行）> 的通知》（办水保[2

015]139 号）；

2

（5）《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）

的通知》（办水保〔2018〕133 号）；

（6）《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》水

保[2019]160 号；

（7）《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办

水保〔2020〕161 号）；

（8）水利部水土保持监测中心关于印发《生产建设项目水土保持方案技术审查要

点》的通知（水保监〔2020〕63 号）。

#### 1.2.2 技术规范与标准

（1）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）；

（2）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）；

（3）《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T51240-2018）；

（4）《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

（5）《工程勘察设计收费标准（2002 年修订本）》国家计委、建设部，计价格[2

002]10 号；

（6）《水利水电工程制图标准  水土保持制图》（SL73.6-2015）；

（7）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）。

#### 1.2.3 相关资料

（1）《中国土壤侵蚀图册》中华人民共和国水利部，2001 年 12 月；

（2）《广东省水文图集》广东省水文总站编制，1991 年；

（3）《广东省暴雨径流查算图表使用手册》广东省水文总站编制，1991 年；

（4）其他相关批复文件及设计资料。

### 1.3 设计水平年

本工程属于建设类项目，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-20 18）中规定，设计水平年应为主体工程完工的当年或后一年。本工程于 2021 年 3 月开 工，已于 2023 年 9 月完工，建设工期 19 个月，因此确定本方案的设计水平年为主体工

程完工的后一年，即 2024 年。

3

### 1.4 水土流失防治责任范围

根据 “谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理” 的原则，凡在生产建设过程 中造成水土流失的，都必须采取措施对水土流失进行治理。依据《生产建设项目水土 保持技术标准》（GB50433-2018）的规定，水土流失防治责任范围包括项目永久征地、 临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。结合本项目实际情况，本项目水

土流失防治责任范围为 9576m2。

### 1.5 水土流失防治目标

#### 1.5.1 执行标准等级

根据《全国水土保持区划（2015-2030 年）》，项目区属南方红壤区，根据《海 南省水土保持规划（2016-2030  年）》 ，项目区属海南省省级水土流失重点预防区的 S Y4－东南沿海水土流失重点预防区。按照《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/

T50434-2018）的规定，本工程执行南方红壤区水土流失防治一级标准。

#### 1.5.2 防治目标

1 、防治目标影响因素

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018），项目区属于湿润区， 水土流失治理度（%）、林草植被恢复率（%）不作提高；项目区土壤侵蚀强度以轻  度侵蚀为主，土壤流失控制比按 1.0 考虑；项目区所在的万宁市万城镇属于海南省水 土流失重点预防区，林草覆盖率提高 2 个百分点；项目位于城市区域，渣土防护率 (%) 提高 2 个百分点、林草覆盖率（％） 提高 1 个百分点；本项目水土保持方案

属补报方案，项目施工前未进行表土剥离，本次方案对项目表土保护率不作计算。

2 、防治目标确定

施工期防治目标值为渣土防护率 97%。

根据项目区干旱程度、土壤侵蚀强度、地形情况及地理位置等对执行标准进行调 整，调整后的六项防治标准设计水平年防治目标值为：水土流失治理度 98%，土壤流 失控制比 1.0，渣土防护率 99% ，表土保护率不计，林草植被恢复率 98% ，林草覆盖

率 28%。

4

### 1.6 项目水土保持评价结论

#### 1.6.1 主体工程选址（线）评价

本项目为改扩建建设类项目，属于海南省水土流失重点预防区，应加强水土流失 防治措施设计与落实；项目不处于水土流失严重、生态脆弱的地区；不在泥石流易发 区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区；避开了全国水土保 持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区，不占用国家确定的水土保持长期定 位观测站；不处于重要江河、湖泊以及跨省（自治区、直辖市）的其他江河、湖泊的 水功能一级区的保护区和保留区，以及水功能二级区的饮水源区，项目选址基本符合 《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-20

18）。

对主体工程选址的规定，从水土保持角度看，主体工程选址不存在水土保持制约

性因素。

#### 1.6.2 建设方案与布局评价

本方案从水土保持角度考虑，得出的结论如下：

1、经分析，主体已设计景观绿化及排水设施，项目周边给排水系统完善，项目建 设方案与布局符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）和《生产建

设项目水土保持方案技术审查要点》（水保监〔2020〕63 号）的相关规定。

2 、本方案从水土保持和生态环境保护的角度对主体建设方案与布局、工程占地、 土石方平衡、临时堆土、施工组织、施工方法和施工工艺等进行了分析和评价，认为 项目的开发建设对周边的生态环境影响有限，基本符合水土保持要求满足工程本身以

及水土保持的要求。

3、主体设计中采用的部分措施具有一定水土保持功能，有利于防治因开发建设带 来的水土流失。但主体设计对部分区域水土保持措施设计不完善，本方案将进一步完

善各分区水土保持措施，加强工程施工过程中水土流失的防治。

5

### 1.7 水土流失调查结果

经过调查预测，本项目产生的水土流失量为 153.93t，其中新增土壤流失量 139.37

t；施工期是产生水土流失的主要时段，道路广场区是产生水土流失的主要区域。

### 1.8 水土保持措施布设成果

工程建设过程中各防治分区采取的水土保持措施主要有：

1 、主体建筑区

（1）临时措施

主体已有： ①临时排水沟 56m，实施时段 2022 年 4 月。

2 、道路广场区

（1）工程措施

主体已有： ①雨水管网：布设长度 519m ，位于道路范围，实施时段 2023 年 1~3

月； ②铺设植草砖：布设 63m2 ，位于生态停车位，实施时段 2022 年 4~5 月；

3 、景观绿化区

（1）工程措施

主体已有： ①全面整地：整地面积 2644m2 ，位于景观绿化区，实施时段 2023 年

4~6 月。

（2）植物措施

主体已有： ①景观绿化：绿化面积 2644m2 ，位于景观绿化区，实施时段 2023 年

7~9 月。

### 1.9 水土保持投资及效益分析结果

本工程水土保持工程估算总投资为 69. 1 万元，其中主体工程已列水土保持投资   61. 1 万元，本方案新增水土保持投资 8 万元。本方案新增费用中包括独立费用 8 万元，

基本预备费 0 万元，水土保持补偿费 0 元。

水土保持方案实施后，水土流失治理度达到 99% ，土壤流失控制比达到 1.67，渣

土防护率达到 99% ，林草植被恢复率达到 99% ，林草覆盖率达到 28%。

6

### 1.10 结论

（1）项目建设选址、建设方案及布局和水土流失防治满足《中华人民共和国水土 保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）关于对主体工程的

约束性规定，不存在严格限制的水土保持制约因素。

（2）水土保持工程施工阶段的后续设计成果应报水行政主管部门备案；水土保持

方案批复后，若有重大的变更，应按规定程序报水行政主管部门批准。

（3）要求建设单位在今后的建设项目中将把水土保持工程各项内容纳入招标文

件的正式条款中，明确承包商承担防治水土流失的责任、义务和惩罚措施。

（4）施工单位需注重水土保持设施的管护，确保水土保持措施发挥效益。

（5）水土保持监理单位加强对项目建设的管理，对水土保持措施的实施进度、质

量和资金进行监控管理，保证工程质量。

（6）主体工程竣工验收前，应首先验收水土保持设施；水土保持设施验收合格后，

建设单位应加强水土保持设施后续管护，确保其正常运行和发挥效益。

7

## 2  项目概况

### 2.1  项目组成及工程布置

#### 2.1.1 项目组成

##### 2.1.1.1 项目基本情况

项目名称：万宁市万城镇中心幼儿园改扩建项目

建设单位：万宁市教育局

建设性质/类别：改扩建建设类项目

地理位置：项目位于海南省万宁市万城镇东星小学校园内，经纬坐标为（110.398

364°E，18.827312°N）。地理位置详见附图 1。

建设规模：拟建一幢地上三层的综合教学楼及其配套工程，建筑面积为 4875.34  m2，其中地上建筑面积 4588.68m2，地下设备房建筑面积为 286.66m2 。主要功能是学

校的幼儿园教室，办公，地下室作为设备用房使用。

建设内容：新建一幢综合教学楼及相关配套工程。

建设工期：本项目已于 2021 年 3 月开工建设，2022 年 9 月完工，总工期为 19 个

月。

工程投资：本项目估算总投资为 1591.56 万元，其中土建投资 1329.84 万元，资金

来源为政府投资。

本工程主要特性详见表 2- 1。

8

表 2-1    本项目经济技术指标表

| 项目名称 |  | 万宁市万城镇中心幼儿园改扩建项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 万宁市教育局 |  |  |  |
| 建设位置 |  | 万城镇东星小学校园内 |  |  |  |
| 建设性质 |  | 改扩建建设类项目 |  |  |  |
| 建设工期 |  | 2021 年 3 月~2022 年 9 月（19 个月） |  |  |  |
| 工程投资 |  | 总投资为 1591.56 万元，土建投资 1329.84 万元 |  |  |  |
| 工程主要经济技术指标 |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 单位 | 数值 | 备注 |
| 万城镇东星小学总用地面积 |  |  | m2 | 47210.00 |  |
| 本项目用地面积 |  |  | m2 | 9576 |  |
| 总建筑面积（拟建） |  |  | m2 | 4875.34 |  |
| 其中 | 综合教学楼 |  | m2 | 4588.68 |  |
|  | 地下设备房 |  | m2 | 286.66 | 不计入容积率 |
| 建筑基地占地面积 |  |  | m2 | 1981.67 |  |
| 其中 | 综合教学楼 |  | m2 | 1504.67 |  |
|  | 拟建幼儿园食堂及功能室 |  | m2 | 477 | 只预留位置及按装空 间,不计入本次项目预 算及计容面积内 |
| 绿化率 |  |  | % | 28 |  |
| 生态停车位 |  |  | 个 | 5 |  |

#### 2.1.2 工程布置

##### 2.1.2.1 工程平面布置

本项目位于海南省万宁市万城镇东星小学校园内，总用地面积为 9576m2，新建一 幢综合教学楼，同时配套建设学生活动场地等配套工程。本工程按平面布置可以分成

主体建筑区、道路广场区、景观绿化区。

（ 一）主体建筑区

主体建筑区占地面积 1981.67m2，拟建一幢三层的综合教学楼，建筑面积为 4875.

34m2 ，其中地上建筑面积 4588.68m2 ，地下设备房建筑面积为 286.66m2。

（ 二）道路广场区

道路广场区占地 4950.33m2，主要包括场内交通道路、停车场、建筑物周边硬化  区域。场地出入口位于项目区南侧。道路广场区原地形标高 17.32~ 18.34m ，设计标高

为 17.62~ 17.85m。

9

（三）景观绿化区

项目区共进行绿化面积 2644m2，绿地率 27.61%。在建筑边缘布置以本土植物为

主的绿化，起到空间围合的作用。景观绿化区设计标高 17.62~ 17.85m。

##### 2.1.2.2 工程竖向设计

（ 一）原始地形

根据地勘资料和现场调查分析，场地平整，起伏不大，项目区原始高程在 17.15~

18.34m。原土地类型为公共管理与公共服务用地。

（ 二）项目区内竖向设计

项目的地势总体来说相对平整。建筑设计标高为 18.00m (±0.000），建筑物周边

道路和绿化设计的标高在 17.85m。主体建筑基础设计采用独立基础。

（三）项目区与周边的衔接情况

竖向规划充分利用地形地貌，结合周边道路及市政管网系统标高情况，本着减少 土方量和建筑基础工程量的原则，进行竖向设计，合理确定场地标高，与场外市政道

路标高相互衔接。

### 2.2  施工组织

#### 2.2.1  施工营地

施工营地区主要用于施工人员办公、生活场所等，通过查阅施工监理资料，及与 建设单位沟通得知，项目施工人员住宿和办公在周边进行租住，本项目不设置施工营

地。

#### 2.2.2  临时堆土区

通过查阅施工监理资料，及与建设单位沟通得知，本项目在施工期间于场地北侧 侧设置一处临时堆土区，临时占用景观绿化区， 占地面积约为 200m², 使用完毕后已

按照原功能设计完成恢复。

#### 2.2.3  施工道路

本项目周边主要道路为 432  县道与纵一北路，可满足施工时车辆与人员的通行，

交通较为便利，本项目建设过程中未设置施工便道。

10

#### 2.2.4  施工用水、用电

1 、施工用水

本项目周边已有完善的给水系统，项目用水可由附近市政供水管网直接引入建设

和生活用水，水质、水压均有保证。

2 、施工用电

本项目周边已有完善的供电系统，施工用电就近接驳市政电网。可满足工程施工

需求。

#### 2.2.5  施工工艺

1 、地下室施工工艺

根据设计资料，地下室基坑采用 1:0.5 放坡开挖，整个地下室区域一次性建成，基 坑开挖按“ 清理场地→平整坡顶→ 测量放线→放出基坑的土方开挖线及开挖深度→土

方开挖→坑底排水沟施工→地基处理→人工清底至设计深度→验槽” 的顺序进行。

地下建筑土石方开挖主要采用机械并辅以人工相结合的方法。直接采用挖掘机开 挖、装车、外运，挖至距设计标高时，由人工清理，机械开挖不到的边角部位应用人 工清挖至机械作业半径内。施工前还应做好场地清理，挖好排除地面水和雨水的排水 沟，对地下管网交底，定位放线后，按施工图和方案图进行挖掘。施工时应做好防雨

准备。

基础回填前应对基坑内积水、淤泥、杂质等清理干净。回填采用挖掘机装土， 自 卸汽车运土。回填时由最底部位开始，一端向另一端自上而下分层铺填，并用打夯机、

独角夯夯实。填土应两侧或四周用细土回填。

2 、道路施工

道路施工建设分为两部分，管线铺设和道路铺设。

（1）管线铺设

管线施工工艺为：沟槽开挖→ 沟槽支护→地基处理→基础施工→管道和线路安装

→基槽回填土。

项目区内的雨水、污水和其他管道和地下线路施工应分区、分片、分段进行开挖

施工，开挖一段，敷设安装一段，不全面铺开，管线以机械施工为主，人工施工为辅，

11

雨水季节应注意天气变化，管沟开挖、管道下沟、管沟回填等工序应环环相扣，同步 连续进行，避免施工过程中大的水土流失。管沟开挖时先用挖掘机挖掘，挖掘机不便 施工时采用人工挖掘，开挖作为回填的土方堆放于管沟开挖一侧，剩余的应及时外运 或用于场地回填，同时对堆土采取临时防护措施，避免降雨时的水土流失。管线安装 安装完毕，试压回填，回填前应排尽沟槽内积水，采用原土回填，沟槽两侧对称回填，

严格分层夯实。

（2）道路铺设

道路施工工艺：测量放线→ 路基土方→ 级配碎石铺设碾压→模板设置→钢筋设置

→道路混凝土施工→养护→道路切缝→ 安装路缘石。

在场地平整后，对道路区域进行平整压实，形成沙石路路基，再铺设路表层碎石， 在满足施工期要求的同时能增加地表的抗侵蚀能力，施工结束后铺设水泥路面。路面

工程施工以采用大型机械专业化施工为主，少量人工操作小型机为辅。

3 、绿化工程施工

对于项目设计的绿地布置，施工时间安排在工程后期，对于大面积的绿地，考虑 机械平整场地后，通过整地、扩穴、施肥后先植乔、灌木形成绿化图案骨架和形态后 再铺草皮；对于建筑物周边绿地，采取人工平整场地，根据建筑物风格确定绿化方式。

绿地建设的滞后不利于水土保持，大量绿化空地的裸露也会产生水土流失问题。

### 2.3  工程占地

本项目总占地面积为 9576m2，均为永久占地，从占地类型看，项目区占地类型主

要为公共管理与公共服务用地，属于万宁市万城镇。工程占地情况详见表 2-2。

表 2-2  工程占地情况表                  单位（m2 ）

| 序号 | 项目 | 面积 | 占地类型 | 性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公共管理与公共 服务用地 |  |  |
| 1 | 主体建筑区 | 1981.67 | 1981.67 | 永久占地 | / |
| 2 | 道路广场区 | 4950.33 | 4950.33 |  | / |
| 3 | 景观绿化区 | 2644 | 2644 |  | / |
| 4 | 临时堆土区 | (200) | (200) | 临时占地 | / |
| 总计 |  | 9576 | 9576 | / | / |

12

### 2.4  土石方平衡

项目已于 2021 年 3 月开工，于 2022 年 9 月完工。截至项目调查时，项目已完成 土石方开挖及回填。本方案结合主体设计方案、施工监理资料及现场调查结果，对项

目土石方开挖及回填情况进行复核。

#### 2.4.1  土石方分项计算

1 、主体建筑区

（1）地下设备房开挖

设备房占地面积为 286.66m2 。地下设备房设计底板相对标高 5.1~5.6m（绝对标高 12.4~ 12.9m ），地下设备房所在区域原地形平均标高为 17. 15m ，平均开挖深度 4.5m， 共开挖土石方 0. 15 万 m3 ，其中超挖土石方 0.02 万 m3 ，地下室施工结束后，进行超挖 区域回填，回填土方 0.02 万 m3。地下室顶板部分区域需要回填土方，回填区域面积

约 286.66m2，回填厚度 1m ，地下室顶覆土共 0.03 万 m3 ，余方共 0. 1 万 m3。

（2）设备房外主体建筑区

主体建筑占地面积 1981.67m2。主体建筑区原地形标高为 17.50m。根据设计标高，

设计标高约为 18.00m，区域需回填土方 0.5m，回填土方共 0. 1 万 m3。

2 、道路广场区及景观绿化区

道路广场区及景观绿化区占地 7594.33m2，原地形标高为 17.15~ 18.34m ，设计标  高 17.62~ 17.85m，预留绿化覆表土 0.30m 、道路路面浇筑 0.30m ，道路广场及绿化部  分平均开挖高度为 0. 11m ，回填至设计标高后即可进行绿化覆土及道路硬化。经核算，

此区域共开挖土方量为 0.08 万 m³ , 无填方。

3 、绿化覆土

根据查阅施工资料，施工期未对表土进行剥离保护，绿化覆土来源为本项目开挖

土方，经全面整地、施肥、深耕措施后可基本满足绿化覆土要求。景观绿化区面积

2644m2 ，平均覆土厚度按 0.30m 计，共需回覆表土 0.08 万 m3。

#### 2.4.2  土石方总量

根据土石方平衡计算分析，本项目建设过程中挖、填方总量为 0.46 万 m3 ，其中

挖方 0.23 万 m3 ，填方 0.23 万 m3，无借方、无余方。本项目土石方情况详见表 2-3、

13

土石方框图见图 2- 1。

表 2-3    工程土石方平衡表单位：        万 m。（自然方）

| 编 号 | 项目 | 挖方 量 | 填方 量 | 调入 |  | 调出 |  | 借方 |  | 弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数 量 | 来 源 | 数 量 | 去 向 | 数 量 | 来 源 | 数 量 | 去 向 |
| ① | 主体建筑区 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ② | 道路广场区及 景观绿化区 | 0.08 |  |  |  | 0.08 | ③ |  |  |  |  |
| ③ | 绿化覆土 |  | 0.08 | 0.08 | ② |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 0.23 | 0.23 | 0.08 |  | 0.08 |  |  |  |  |  |

14

挖方

0.15       —→

0.08

土石方 0.08

/

土石方工程

分项名称

主体建筑区

道路广场区及景观绿化区

绿化覆土

填方

0.15

/

0.08

图 2-1    土石方流向框图

借方

/

/

/

弃方

/

/

/

单位：万 m3（自然方）

15

### 2.5  拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本项目原有占地范围内无居民点、住宅楼等建筑，故本项目不涉及拆迁安置。

### 2.6  施工进度

本项目已于 2021 年 3 月开工建设，于 2022 年 9 月完工，总工期为 19 个月。施工

进度图见表 2-4。

表 2-4    项目施工进度表

| 序号 | 项目 | 2021 年 |  |  |  | 2022 年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 月 | 4 月~6 月 | 7 月~9 月 | 10 月~ 12 月 | 1 月~3 月 | 4 月~6 月 | 7 月~9 月 |
| 1 | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 主体建筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 道路广场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 景观绿化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 竣工验收 |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.7 自然概况

（1）地质地貌

根据地质勘察资料和现场调查，项目场地原地貌以冲积平原为主，总体地势较平

坦，项目区原始高程在 17.15~ 18.34m。

项目场地施工前土地利用类型主要为公共管理与公共服务用地。

（2）水文气象

万宁地处北回归线以南的低纬度，阳光充足，雨量丰富，温度偏高，系亚热带海 洋性季风气候。气候温和、温差小、积温高。年平均气温 24℃ , 全年无霜冻，气候宜 人，最冷的一月份平均气温 18.7℃ , 最热的七月份平均气温 28.5℃。降水雨量充沛， 具有年雨多、强度大、雨量集中、汛期易涝、干季易旱的特点。年平均雨量 2278.4m

m ，是海南岛的暴雨中心之一。

（3）河流水系

万宁市境内河流众多水源充足，集雨面积 100km2  以上的河流有 6 条：太阳河、龙 滚河、龙首河、龙尾河、三更罗水、礼纪溪等。境内河流多由西南向东北入南海。最

大的河流太阳河发源于琼中县的飞水岭，主流在东澳镇注入南海，太阳河在境内河道

16

长 66.8km。龙滚河发源于境内的内罗岭，进入琼海市沙美注入南海。市东面临南海，

海岸线长 109km。 同时还有单独出海的河流 18 条：有万宁、军田、加坦三个大水库。

距离项目北侧 143m 处为万城分干渠，属于万宁灌区。万宁灌区设有左右干渠灌  溉系统，左总干渠长 3.8km，设计流量 9.9m3/s，左总干设有 2 条分干渠（万城、大茂） 长 34.2km，分干渠下设 9 条分渠，总长 57.4km。右干渠长 15.8km，设计流量 3.3m3/s。

设有岛光、南海洋和龙山分渠，总长 11.7km。水系图见附图 2。

（4）土壤

万宁市主要土壤为土母岩、母质为花岗岩，少量为砂页岩。全面土壤划分为 7 个 土类，12 个亚类，38 个土属，83 个土种。7 个土类分别为黄壤、赤红壤、砖红壤、水

稻土、潮沙泥土、滨海盐渍沼泽土、滨海砂土等。

根据勘测资料并结合现场调查情况，项目区土壤以砖红壤为主。

（5）植被

万宁市山地广阔，土地肥沃，是我国不可多得的热带作物宜种区，高效农业开发 区。最近几年，热带作物如橡胶、胡椒、菠萝、椰子、槟榔、咖啡、可可等都得到了 很快的发展； 白豆蔻、香草兰等贵重药材和香料，也在市境内大面积种植。近年来， 成片综合开发种植的胡椒、菠萝、槟榔、咖啡、芒果、龙眼、荔枝、香蕉等热带作物 65 万亩陆续进入收获期；现尚有 50 多万亩荒山有待开发。森林覆盖率约 60.2%，天然 林主要树种有母生、青皮、陆均松、汕丹、坡垒、荔枝、乌营、绿南等 46 个，160 多 种，人工营造林有小叶桉、窿绿桉、大麻黄、台湾相思、菠萝蜜、苦楝、麻楝、樟树

等。

根据项目现场的原始资料以及历史影像资料调查，项目施工前期场地原始地貌为 空地，荒草地，不占用海南省水功能区以及其保护区和保留区、 自然保护区、世界文

化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地等。

（6）水土保持敏感区调查

根据《海南省水土保持规划（2016-2030  年）》，项目区属海南省省级水土流失  重点预防区的 SY4－东南沿海水土流失重点预防区。项目区不涉及饮用水水源保护区、 水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、

地质公园、森林公园和重要湿地等。

项目区水土流失重点预防区和重点治理区区划详见图 2-2。

17

本项目

图 2-2    本项目与海南省 “两区” 的位置关系示意图

18

## 3  项目水土保持评价

### 3.1  主体工程选址（线）水土保持评价

水土保持制约性因素指项目建设地点是否位于敏感区域（自然保护区、名胜古迹、 生态环境脆弱地区、水源地等）； 工程建设的工艺和产品是否与国家有关政策相违背；

工程的建设及运行是否会对项目区及周边的水土流失防治造成重大影响。

（ 一）与《中华人民共和国水土保持法》符合性分析

根据《中华人民共和国水土保持法》的限制性因素对项目进行分析，详见表 3- 1。

表 3-1    与《中华人民共和国水土保持法》制约性对照分析表

| 法律条款 | 条款内容 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第十七条 | 禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、 挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。 | 本项目不在此范围内。 | 符合 |
| 第十八条 | 水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁 止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植 物、沙壳、结皮、地衣等。 | 本项目不在此范围内。 | 符合 |
| 第十九条 | 水土保持设施的所有权人或者使用权人应当加强对 水土保持设施的管理与维护，落实管护责任，保障 其功能正常发挥。 | 已加强对水土保持设施的 管理与维护，落实管护责 任，保障其功能正常发挥。 | 符合 |
| 第二十四 条 | 生产建设项目选址、选线应当避让水土流失重点预 防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标 准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围， 有效控制可能造成的水土流失。 | 项目区属于海南省省级水 土流失重点预防区，水土 流失防治标准执行建设类 南方红壤区一级标准， 已 采用优化后的施工工艺， 能有效减少水土流失。 | 符合 |
| 第二十五 条 | 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的 容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流 失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保 持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批， 并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防 和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当 委托具备相应技术条件的机构编制。 | 建设单位已委托海口市中 弘勘察设计有限公司编报 水土保持方案 | 符合 |
| 第二十八 条 | 依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生 产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废 渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的， 应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采 取措施保证不产生新的危害。 | 本项目无弃方。 | 符合 |

由表 3- 1 可知，项目不存在《中华人民共和国水土保持法》中的制约性因素。

（ 二）与《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中条文符合性分

19

析

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）3.2 项目约束性规定

中明确规定的条文，结合本工程特点进行对照分析，详见表 3-2。

表 3-2    与 GB50433-2018  中条文符合性分析表

| #### 序号 | #### 水保技术标准中要求的条文 | #### 本项目执行情况 | #### 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 选址（线）应避开水土流失重点预防区和重 点治理区。 | #### 本项目位于海南省省级水土 流失重点预防区，水土流失 防治标准执行建设类南方红 壤区一级标准。 | #### 已加强水土 保持措施的 设计与落 实。 |
| #### 2 | #### 选址（线）应避开河流两岸、湖泊和水库周 边的植物保护带。 | #### 本项目不涉及所述区域 | #### 符合 |
| #### 3 | #### 选址（线）应避开全国水土保持监测网络中 的水土保持监测站点、重点试验区及国家确 定的水土保持长期定位观测站。 | #### 本项目不在上述区域。 | #### 符合 |
| #### 4 | #### 严禁在崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区内 设置取土（石、沙）场。 | #### 已禁止 | #### 符合 |
| #### 5 | #### 严禁在对公共设施、基础设施、工业企业、 居民点等有重大影响的区域设置弃土（石、 渣、灰、矸石、尾矿）场。 | #### 已禁止 | #### 符合 |

由表 3-2 可知，本项目位于海南省省级水土流失重点预防区， 已加强水土保持措  施的设计与落实，项目基本符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）

对主体工程选址（线）的规定。

### 3.2  建设方案与布局水土保持评价

#### 3.2.1  建设方案评价

对于工程的平面布局和竖向布置的水土保持分析评价，见表 3-3。

20

表 3-3    GB50433-2018 中 3.2.2 条规定符合性分析表

| ##### 序号 | ##### 要求内容 |  | ##### 分析意见 | ##### 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### 1 | ##### 公路、铁路工程在高填深挖路段，应采用加大桥 隧比例的方案，减少大挖大填；填高大于 20m ， 挖深大于 30m 的，应进行桥隧替代方案论证；路 堤、路堑在保证边坡稳定的基础上，应采用植物 防护或工程与植物相结合的设计方案。 |  | ##### 本项目为房建项目，不涉及 | ##### 符合 |
| ##### 2 | ##### 城镇区的建设项目应提高植被建设标准，注重景 观效果，配套建设灌溉、排水与雨水利用设施。 |  | ##### 本项目植被覆盖率为 28%，并 配套建设给排水利用设施。 | ##### 符合 |
| ##### 3 | ##### 山丘区输电工程塔基应采用不等高基础，经过林 区的应采用加高杆塔跨越方式。 |  | ##### 本项目不属于输电工程。 | ##### 符合 |
| ##### 4 | ##### 对无法避让 水土流失重 点预防区和 重点治理区 的生产建设 项目，建设 方案应符合 下列规定： | ##### 1）优化方案，减少工程占地和土石 方量；公路、铁路等项目填高大于 8m 宜采用桥梁方案；管道工程穿越 宜采用隧道、定向钻、顶管等方式。 | ##### 本项目不在上述区域。 | ##### 符合 |
|  |  | ##### 2）截排水工程、拦挡工程的工程等 级和防洪标准应提高一级。 | ##### 相关工程在后续设计中将提高 一级。 | ##### 符合 |
|  |  | ##### 3）宜布设雨洪集蓄、沉沙设施。 | ##### 工程已布设了雨水管网、排水 沟等排水设施 | ##### 符合 |
|  |  | ##### 4）提高植物措施标准，林草覆盖率 应提高 1~2 个百分点。 | ##### 本方案已将林草覆盖率提高 2 个百分点 | ##### 符合 |

由表 3-3 分析可知，本项目基本符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50 433-2018）中 3.2.2 条对建设方案的规定。不存在水土保持制约性因素，基本符合水土

保持要求。

#### 3.2.2  工程占地评价

本项目总占地面积为 9576m2，均为永久占地，属于万宁市万城镇，项目占地类型

为公共管理与公共服务用地。

本项目占地类型、 占地性质符合国家用地政策，符合万宁市土地利用总体规划， 本项目永久占地指用地红线范围内占地，施工过程中对原地貌造成扰动和破坏，水土 流失严重，施工结束后恢复道路硬化，其他区域全部绿化，从水土保持角度分析，本

项目占地基本合理，不存在水土保持绝对制约性因素，基本符合水土保持要求。

21

#### 3.2.3  土石方平衡评价

根据土石方平衡计算分析，本项目建设过程中挖、填方总量为 0.46 万 m3 ，其中

挖方 0.23 万 m3 ，填方 0.23 万 m3，无借方、无余方。

本项目建设过程中产生的土石方主要来自地下设备房开挖土方，本项目以挖作填， 综合利用自身开挖土石方，避免了向外借方，项目建设土石方挖填、平衡方案合理，

符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中对土石方平衡的规定。

#### 3.2.4  取土（石、砂）场设置评价

本项目无借方，故无取土（石、砂）场设置评价。

#### 3.2.5  弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设置评价

本项目无弃方，故无弃土（石、砂）场设置评价。

### 3.3  主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

主体工程设计的，以主体工程防护为主并具有水土保持功能的工程主要包括临时 排水沟、雨水管网、铺设植草砖、全面整地、景观绿化、临时苫盖，项目已竣工，不

再新增措施。

1 、主体建筑区

（1）临时措施

①临时排水沟：主体工程在基坑周边修建临时排水沟，通过排水沟可以有效地收 集地表径流，使项目内汇水以有序的、安全的方式流出，减少雨水对地表的冲刷，共

计修建排水沟约 56m，具有一定水土保持功能，计入水土保持措施。

2 、道路广场区

（1）工程措施

①雨水管网:本项目道路广场区周围布设了雨水管道。雨水管道可以将周边的径流 及时排出，减少雨水对地表的冲刷，具有一定的水土保持功能，具有水土保持功能，

计入水土保持投资。雨水管道敷设长度为 519m。

②铺设植草砖：主体工程对停车场采用绿荫式生态停车位设计。生态停车位 5 个， 共铺设植草砖面积 65m2。既可以使裸露地表得到覆盖，减少水土流失，又能增加雨水

入渗，补充地下水，减少外排，从而减少雨水对地表的冲刷，具有一定水土保持功能，

需要下载完整报告，请来电咨询：13876690035

方能投资不仅可以提供相关的案例，还可以给您量身定制备案、贷款、融资等专业报告。

22